	«Согласовано»
	«Утверждаю»

	Директор   МКУ «КР МКД»
	Директор   ООО «ЖЭУ-18»

	___________/ Русович С.Б./

	___________/ Шешеловская С.Я./

	«___»____________2013г
	«___»____________2013г


Техническое задание 
на капитальный ремонт крыши из металлочерепицы 

МКД № 37 по ул. Каштановая аллея  в Центральном районе 

г. Калининграда. 
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Каштановая аллея,  37  

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-18»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1.
	В многоквартирном доме № 37 по ул. Каштановая аллея необходимо выполнить капитальный ремонт   кровли со скатом на 5 сторон из   металлочерепицы.

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3.
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного

покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с

Заказчиком и МКУ «КР МКД».

	5.
	Цена лота: согласно сметной документации.

	
	

	6.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 90 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 



	7.
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8.Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок до даты заключению контракта.

	
	

	9.
	Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.
2) Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3,  после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект

 производства работ»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.

	11.
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12.
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13.
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от залития

и прочих повреждений связанных с производством работ.  


Основные допустимые материалы:

	1
	Металлочерепица  «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием.

	2
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм

	3
	Доска обрезная толщиной не менее 32-40 мм (в зависимости от шага стропильных ног)

	4
	Бруски обрезные, размеры   50х50 мм, 50*100мм

	5
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 15х150мм

	6
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм

	7
	Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или эквивалент

	8
	Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 200

	9
	Водосточная система из оцинкованной стали толщиной 0,7мм.

	10
	Снегозадержание по расчету

	11
	Пленка пароизоляционная  типа «ЮТАКОН»  либо  аналог

	12
	Блок оконный пластиковый. Одностворчатый с поворотно-откидной створкой

	
	


Примеры узлов:
	[image: image1.png]



	Снегозадержание:

Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под 

снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.

	[image: image2.png]



	Разделки дымоходов:

Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит).

	[image: image3.png]



	Монтаж коньковой планки:

Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см.

	[image: image4.png]



	Кровельное ограждение:

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.

	[image: image5.png]



	Монтаж желобов:
При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы.


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
	Составил:
	Подпись:

_______________
	Инженер ООО «ЖЭУ-18»
Милицина Л.Н.      

	Проверил:
	_______________
	

	Согласовано:
	__________________
	Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД»
_________________________________
(ФИО)

	Согласовано:
	__________________
	Представитель проектной группы МКУ «КР МКД»

_________________________________


Согласовано: ___________________      
6

