	< 43 * 2 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	953 025
	руб.
	Смета на сумму:
	953 025
	руб.

	            Директор МКУ “ КР МКД ”
	
    Директор ООО “Новые технологии плюс”

	
	

	________________ /        С.Б. Русович      /
	_____________ /        А.В. Ходорович             /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Г. Калининград, ул. Баумана 7-11

	

	Объект:
	Капитальный ремонт фасада



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.7481

	2.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.42

	3.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.00252

	4.
	Е69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.42

	5.
	Е46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	5.6481

	6.
	Е53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1.6

	7.
	Е61-16-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.088

	8.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.5456

	9.
	Е61-1-2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 поверхности
	6

	10.
	Е15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	6.088

	11.
	Е15-04-014-01
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6.088

	12.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.5815

	13.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.130256

	14.
	Е46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.0404

	15.
	Е10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0404

	16.
	С203-0954
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	4.04

	17.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.1956

	18.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.2934

	19.
	Е11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	9.78

	20.
	Е11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	9.78

	21.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	9.78

	22.
	Е59-5-2
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.18

	23.
	Е53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.02

	24.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.496

	25.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких цокольных приямков по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.17385

	26.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.841434

	27.
	Е15-04-048-03
	Отделка цокольных приямков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.17385

	28.
	Е15-04-014-01
	Окраска цокольных приямков по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.17385

	29.
	Е57-10-3
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0.06

	30.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0888

	31.
	Е46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1.9926

	32.
	Е09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	4.86

	33.
	СЦена поставщика.
	Блок дверной металлический
	м2
	4.86

	34.
	Х311-1037
	Погрузка мусора
	т
	21.89217

	35.
	Х403-1-15
	Перевозка мусора
	т
	21.89217

	


	Составил:
	Сметчик ООО “Новые технологии плюс”                     Ефимов Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Инженер ООО “Новые технологии плюс”                    Никитина Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

