| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 907 275 |  | руб. | Смета на сумму: | 907 275 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |  |
| ________________ / Русович С.Б. / |  |  |  | ________________ / О.Н. Чикулаева / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г. Калининград, ул. Лесопарковая, 24а |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Лесопарковая, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 907.275 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.636 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 97.773 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Устройство проезда и автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.1434 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 695 | 18 | 676 | 15.07 | 6.77 | 4 850 | 270 | 4 574 |
|  |  |  |  | 10.54 | 669.13 |  | 2 | 96 | 4.36 | 14.82 |  | 7 | 1 422 |
|  | Объем: 285*0.47+126*0.25*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 108 |  |  |  | 81% | 1 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 49 |  |  |  | 34% | 575 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 6 796 |  |  |
| 2. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.1434 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 61 | 4 | 55 | 15.07 | 7.34 | 475 | 65 | 403 |
|  |  |  |  | 10.54 | 63.96 |  | 2 | 9 | 4.36 | 14.11 |  | 7 | 129 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 81% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 698 |  |  |
| 3. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 229.44 | 16.40 |  | 16.40 | 3 763 |  | 3 763 | 1 | 7.52 | 28 296 |  | 28 296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 143.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.633 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 595 | 85 | 1 499 | 15.07 | 5.17 | 9 071 | 1 276 | 7 751 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.62 |  | 11 | 126 | 3.83 | 15.07 |  | 44 | 1 895 |
|  | Объем: 316.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 300 |  |  |  | 121% | 3 837 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 171 |  |  |  | 65% | 2 061 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 066 |  |  |  |  | 14 969 |  |  |
| 5. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 69.63 | 104.66 |  |  | 7 287 |  |  |  |  | 34 176 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 7 287 |  | 490.83 |  |  | 34 176 |  |
|  | Объем: 63.3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.3165 | 61 088.01 | 320.44 | 4 324.25 | 19 334 | 101 | 1 369 | 15.07 | 6.18 | 104 310 | 1 528 | 8 458 |
|  |  |  |  | 56 443.32 | 614.99 |  | 17 864 | 195 | 5.28 | 15.02 |  | 94 324 | 2 924 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 420 |  |  |  | 121% | 5 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 240 |  |  |  | 65% | 2 894 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 994 |  |  |  |  | 112 591 |  |  |
| 7. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.114 | 540.62 |  | 540.62 | 62 |  | 62 | 1 | 5.83 | 359 |  | 359 |
|  |  |  |  |  | 59.06 |  |  | 7 | 4.52 | 15.07 |  |  | 101 |
|  | Объем: 285*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 10 |  |  |  | 121% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 65% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 547 |  |  |
| 8. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 11.628 | 280.61 |  |  | 3 263 |  |  |  |  | 21 648 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 3 263 |  | 1 861.75 |  |  | 21 648 |  |
|  | Объем: 0.114*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 28.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 4 106 | 3 484 | 452 | 15.08 | 4.96 | 55 561 | 52 541 | 2 242 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.72 |  | 170 | 21 | 4.59 | 15.18 |  | 778 | 311 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 4 977 |  |  |  | 121% | 63 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 839 |  |  |  | 65% | 34 354 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 922 |  |  |  |  | 153 866 |  |  |
| 10. | С403-8708 Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая, м2 | 290.7 | 107.04 |  |  | 31 117 |  |  |  |  | 131 626 |  |  |
|  |  |  |  | 107.04 |  |  | 31 117 |  | 4.23 |  |  | 131 626 |  |
|  | Объем: 285*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =452.79/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.26 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 6 317 | 860 | 103 | 15.08 | 6.39 | 37 557 | 12 967 | 655 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.27 |  | 5 354 | 13 | 4.47 | 15.05 |  | 23 935 | 195 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 240 |  |  |  | 121% | 15 926 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 707 |  |  |  | 65% | 8 555 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 264 |  |  |  |  | 62 038 |  |  |
| 12. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 126 | 76.13 |  |  | 9 592 |  |  |  |  | 56 248 |  |  |
|  |  |  |  | 76.13 |  |  | 9 592 |  | 446.41 |  |  | 56 248 |  |
| 13. | ТЕРр 66-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 1 | 1 015.40 | 41.00 | 10.13 | 1 015 | 41 | 10 | 15.07 | 8.49 | 6 094 | 618 | 86 |
|  |  |  |  | 964.27 |  |  | 964 |  | 5.59 | 1 |  | 5 390 |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 44 |  |  |  | 92% | 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 28 |  |  |  | 54% | 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 087 |  |  |  |  | 6 996 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 88 207 | 4 593 | 7 989 |  |  | 490 271 | 69 265 | 52 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 626 | 467 |  |  |  | 368 183 | 6 977 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 84 444 | 4 593 | 4 226 |  |  | 461 975 | 69 265 | 24 528 |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 626 | 467 |  |  |  | 368 183 | 6 977 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 51 259 |  |  |  |  | 243 698 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11; %=92 - по стр. 13) |  |  |  |  | 7 112 |  |  |  |  | 91 319 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11; %=54 - по стр. 13) |  |  |  |  | 4 045 |  |  |  |  | 48 905 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 95 601 |  |  |  |  | 602 199 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 763 |  | 3 763 |  |  | 28 296 |  | 28 296 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 763 |  |  |  |  | 28 296 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 99 364 |  |  |  |  | 630 495 |  |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.7 | 2 168.55 | 337.20 |  | 1 518 | 236 |  | 15.08 | 1 | 8 328 | 3 559 |  |
|  |  |  |  | 1 831.35 |  |  | 1 282 |  | 3.72 | 1 |  | 4 769 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 271 |  |  |  | 98% | 3 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 77% |  |  | 182 |  |  |  | 61% | 2 171 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 971 |  |  |  |  | 13 987 |  |  |
| 15. | ТЕР 47-01-046-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.7 | 792.33 | 53.73 | 365.54 | 555 | 38 | 256 | 15.08 | 5.45 | 2 941 | 567 | 1 395 |
|  |  |  |  | 373.06 | 35.40 |  | 261 | 25 | 3.75 | 15.1 |  | 979 | 374 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 72 |  |  |  | 98% | 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 77% |  |  | 49 |  |  |  | 61% | 574 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676 |  |  |  |  | 4 437 |  |  |
| 16. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.7 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 326 | 116 | 127 | 15.08 | 7.73 | 3 065 | 1 743 | 985 |
|  |  |  |  | 118.78 | 8.31 |  | 83 | 6 | 4.05 | 15.05 |  | 337 | 88 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 173 |  |  |  | 121% | 2 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 99 |  |  |  | 65% | 1 190 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 6 471 |  |  |
| 17. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Прокладка трубопроводов KOPOFLEX, диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 1.5 | 660.91 | 648.03 | 7.22 | 991 | 972 | 11 | 15.08 | 7.84 | 14 760 | 14 658 | 85 |
|  |  |  |  | 5.66 | 0.76 |  | 8 | 1 | 1.92 | 14.96 |  | 16 | 17 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2449:[ М-(728.28=182.07*4) ]; ТССЦ 101-2576:[ М-(54.74=20580.00*0.00266) ]; ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 1 245 |  |  |  | 109% | 15 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(128.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 691 |  |  |  | 56% | 8 218 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 927 |  |  |  |  | 38 974 |  |  |
| 18. | С цена поставщ. Труба типа KOPOFLEX (KF09110ВА) , диам.110мм, мп | 149.7 | 32.45 |  |  | 4 858 |  |  |  |  | 20 551 |  |  |
|  |  |  |  | 32.45 |  |  | 4 858 |  | 4.23 |  |  | 20 551 |  |
|  | Объем: 150.0*0.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =132/4.23*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 07-04-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Укладка плит перекрытий, 100 м3 сборных конструкций | 0.0176 | 23 372.92 | 1 705.47 | 11 745.93 | 411 | 30 | 207 | 15.07 | 3.59 | 1 968 | 452 | 742 |
|  |  |  |  | 9 921.52 | 275.59 |  | 175 | 5 | 4.43 | 15.02 |  | 774 | 73 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 46 |  |  |  | 111% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 25 |  |  |  | 58% | 305 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 2 855 |  |  |
| 20. | ТССЦ 403-8426 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), шт. | 4 | 836.55 |  |  | 3 346 |  |  |  |  | 20 238 |  |  |
|  |  |  |  | 836.55 |  |  | 3 346 |  | 5 059.39 |  |  | 20 238 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 12 005 | 1 392 | 601 |  |  | 71 851 | 20 979 | 3 207 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 013 | 37 |  |  |  | 47 664 | 552 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 014 | 420 | 590 |  |  | 57 091 | 6 321 | 3 122 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 005 | 36 |  |  |  | 47 648 | 535 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 8 204 |  |  |  |  | 40 789 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14, 15; %=121 - по стр. 16; %=111 - по стр. 19) |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  | 7 208 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 14, 15; %=65 - по стр. 16; %=58 - по стр. 19) |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 4 240 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 931 |  |  |  |  | 68 539 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 991 | 972 | 11 |  |  | 14 760 | 14 658 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  | 16 | 17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 17) |  |  |  |  | 1 245 |  |  |  |  | 15 996 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17) |  |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 8 218 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 927 |  |  |  |  | 38 974 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 14 858 |  |  |  |  | 107 513 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 100 212 | 5 985 | 8 590 |  |  | 562 122 | 90 244 | 56 031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 639 | 504 |  |  |  | 415 847 | 7 529 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 95 458 | 5 013 | 4 816 |  |  | 519 066 | 75 586 | 27 650 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 631 | 503 |  |  |  | 415 831 | 7 512 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 59 463 |  |  |  |  | 284 487 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 16; %=92 - по стр. 13; %=98 - по стр. 14, 15; %=111 - по стр. 19) |  |  |  |  | 7 675 |  |  |  |  | 98 527 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 11, 16; %=54 - по стр. 13; %=61 - по стр. 14, 15; %=58 - по стр. 19) |  |  |  |  | 4 399 |  |  |  |  | 53 145 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 107 532 |  |  |  |  | 670 738 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 991 | 972 | 11 |  |  | 14 760 | 14 658 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  | 16 | 17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 17) |  |  |  |  | 1 245 |  |  |  |  | 15 996 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17) |  |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 8 218 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 927 |  |  |  |  | 38 974 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 763 |  | 3 763 |  |  | 28 296 |  | 28 296 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 763 |  |  |  |  | 28 296 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 114 222 |  |  |  |  | 738 008 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2 444 |  |  |  |  | 15 793 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 116 666 |  |  |  |  | 753 801 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 333 |  |  |  |  | 15 076 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 118 999 |  |  |  |  | 768 877 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 21 420 |  |  |  |  | 138 398 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 140 419 |  |  |  |  | 907 275 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 920 |  |  |  |  | 114 523 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 090 |  |  |  |  | 61 363 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |