| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 628 615 | руб. | Смета на сумму: | 1 628 615 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ – 29» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / В.В. Черноиванов / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г. |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения МКД №87-89 по ул. Фрунзе в г. Калининграде (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 628.615 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 462.151 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.890 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 321.386 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0.992 | 673.18 | 668 | 9 586.83 | 9 510 | 14.237 |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 59.14304 | 8.820 | 522 | 149.970 | 8 870 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.16864 | 15.080 | 3 | 256.870 | 43 | 17.034 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.16864 | 32.61 | 5 | 300.82 | 51 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 1. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 5.6544 | 1.52 | 9 | 3.21 | 18 | 2.112 |
| 1. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 4.69216 | 13.15 | 62 | 51.59 | 242 | 3.923 |
| 1. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.73408 | 95.85 | 70 | 448.87 | 330 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 389 | 63% | 5 615 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 263 | 40% | 3 565 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 319 |  | 18 690 |  |
| 2. | Е16-04-002-05 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.992 | 3 593.06 | 3 564 | 41 742.58 | 41 409 | 11.619 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 169.824 | 168.465408 | 10.520 | 1 772 | 179.030 | 30 160 | 17.018 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.152 | 16.022784 | 15.080 | 242 | 256.870 | 4 116 | 17.034 |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.084 | 0.083328 | 97.19 | 8 | 1 104.78 | 92 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 21 | 17.034 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.05952 | 113.70 | 7 | 810.77 | 48 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 2. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.008 | 15.879936 | 101.37 | 1 610 | 620.67 | 9 856 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 239 | 256.87 | 4 079 | 17.034 |
| 2. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.408 | 0.404736 | 101.31 | 41 | 999.00 | 404 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 89 | 16.983 |
| 2. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00072 | 0.00071424 | 23 035.00 | 16 | 95 085.64 | 68 | 4.128 |
| 2. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.43 | 0.42656 | 48.92 | 21 | 232.15 | 99 | 4.746 |
| 2. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.085 | 0.08432 | 458.52 | 39 | 3 875.13 | 327 | 8.451 |
| 2. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.47 | 0.46624 | 27.44 | 13 | 563.77 | 263 | 20.546 |
| 2. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.52 | 0.51584 | 52.58 | 27 | 59.35 | 31 | 1.129 |
| 2. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0099 | 0.0098208 | 4.80 |  | 43.58 |  | 9.079 |
| 2. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2.94 | 2.91648 | 3.60 | 10 | 20.52 | 60 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 316 | 98% | 33 590 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 430 | 56% | 19 195 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 310 |  | 94 194 |  |
| 3. | С507-3340 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/50 | м |  | 93.843 | 45.47 | 4 267 | 159.54 | 14 972 | 3.509 |
|  |  | Объем: 0.992*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С302-1494 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм | шт. |  | 6 | 142.89 | 857 | 828.58 | 4 971 | 5.8 |
| 5. | С507-3176 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 119.00 | 71 | 503.87 | 302 | 4.254 |
| 6. | С507-3290 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 130.70 | 78 | 597.77 | 359 | 4.603 |
| 7. | С1 Цена поставщ. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм | шт. |  | 6 | 3.47 | 21 | 19.99 | 120 | 5.714 |
| 8. | С301-5605 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. |  | 11.8 | 57.90 | 683 | 217.43 | 2 566 | 3.757 |
| 9. | Е26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 9.92 | 1 021.54 | 10 134 | 5 194.48 | 51 529 | 5.085 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 41.90208 | 10.520 | 441 | 179.030 | 7 502 | 17.018 |
| 9. 2. | Х33-2101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 4.64256 | 2.30 | 11 | 4.29 | 20 | 1.865 |
| 9. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 2.976 | 101.31 | 301 | 999.00 | 2 973 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 39 | 219.76 | 654 | 16.983 |
| 9. 4. | С101-2466 | Краска "Армофиниш" | л | 1.438 | 14.26496 | 559.64 | 7 983 | 2 047.63 | 29 209 | 3.659 |
| 9. 5. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 14.88 | 57.80 | 860 | 676.20 | 10 062 | 11.699 |
| 9. 6. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 2.976 | 118.00 | 351 | 183.11 | 545 | 1.552 |
| 9. 7. | С113-0393 | Клей "Армофлекс" 520 | л | 0.143 | 1.41856 | 89.01 | 126 | 715.85 | 1 015 | 8.042 |
| 9. 8. | С113-0394 | Очиститель для клея "Армофлекс" | л | 0.02 | 0.1984 | 198.53 | 39 | 808.65 | 160 | 4.073 |
| 9. 9. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.32736 | 62.96 | 21 | 129.83 | 43 | 2.062 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 397 | 77% | 5 777 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 265 | 48% | 3 601 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 796 |  | 60 907 |  |
| 10. | С113-0393 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Клей "Армофлекс" 520 | л |  | -1.4186 | 89.01 | -126 | 715.85 | -1 016 | 8.063 |
|  |  | Объем: (9.92)*(-0.143) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С113-0394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Очиститель для клея "Армофлекс" | л |  | -0.1984 | 198.53 | -39 | 808.65 | -160 | 4.103 |
|  |  | Объем: (9.92)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С506-0879 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг |  | -0.3274 | 62.96 | -21 | 129.83 | -43 | 2.048 |
|  |  | Объем: (9.92)*(-0.033) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-2466 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Краска "Армофиниш" | л |  | -14.265 | 559.64 | -7 983 | 2 047.63 | -29 209 | 3.659 |
|  |  | Объем: (9.92)*(-1.438) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С101-2481 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м |  | -14.88 | 57.80 | -860 | 676.20 | -10 062 | 11.7 |
|  |  | Объем: (9.92)*(-1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С104-0847 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м |  | 10.912 | 109.10 | 1 190 | 714.65 | 7 798 | 6.553 |
|  |  | Объем: 9.92*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е69-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.04 | 991.12 | 40 | 16 848.97 | 674 | 16.85 |
| 16. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 119.7 | 4.788 | 8.280 | 40 | 140.760 | 674 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 31 | 66% | 445 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 20 | 40% | 270 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  | 1 388 |  |
| 17. | Е69-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича | 100 отверстий |  | 0.16 | 1 368.68 | 219 | 23 267.63 | 3 723 | 17 |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 165.3 | 26.448 | 8.280 | 219 | 140.760 | 3 723 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 171 | 66% | 2 457 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 110 | 40% | 1 489 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 499 |  | 7 669 |  |
| 18. | Е69-1-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича | 100 отверстий |  | 0.05 | 1 678.52 | 84 | 28 534.87 | 1 427 | 16.988 |
|  |  | Объем: 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 202.72 | 10.136 | 8.280 | 84 | 140.760 | 1 427 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 66 | 66% | 942 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 42 | 40% | 571 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  | 2 940 |  |
| 19. | Е16-07-003-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка |  | 1 | 442.93 | 443 | 3 009.06 | 3 009 | 6.792 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 7.716 | 7.716 | 10.210 | 79 | 173.840 | 1 341 | 17.026 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 15.080 |  | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 19. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 97.19 | 1 | 1 104.78 | 13 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 19. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.672 | 0.672 | 8.45 | 6 | 38.16 | 26 | 4.516 |
| 19. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.732 | 0.732 | 1.52 | 1 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 19. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 19. 7. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.042 | 0.042 | 13.15 | 1 | 51.59 | 2 | 3.923 |
| 19. 8. | С101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 0.0002 | 12 927.00 | 3 | 48 109.45 | 10 | 3.722 |
| 19. 9. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0105 | 0.0105 | 95.85 | 1 | 448.87 | 5 | 4.683 |
| 19. 10. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 0.0006 | 20 580.00 | 12 | 161 788.18 | 97 | 7.861 |
| 19. 11. | С103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 45.80 | 18 | 271.12 | 108 | 5.92 |
| 19. 12. | С302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 1 | 255.73 | 256 | 1 188.64 | 1 189 | 4.648 |
| 19. 13. | С507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 | 61.00 | 61 | 186.47 | 186 | 3.057 |
| 19. 14. | С509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.001 | 3 435.20 | 3 | 17 338.03 | 17 | 5.047 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 91 | 98% | 1 317 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 56 | 56% | 753 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 590 |  | 5 079 |  |
| 20. | С302-1175 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. |  | -1 | 255.73 | -256 | 1 188.64 | -1 189 | 4.645 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С507-0983 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. |  | -1 | 61.00 | -61 | 186.47 | -186 | 3.049 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.4 | 48.13 | 19 | 490.34 | 196 | 10.316 |
| 23. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 0.4 | 16.40 | 7 | 145.95 | 58 | 8.286 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 12 999 |  | 100 758 | 7.751 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 416 |  | 15 633 | 3.54 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 4 416 |  | 15 633 | 3.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 416 |  | 15 633 | 3.54 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 638 |  | 24 661 | 9.348 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 190 |  | 7 798 | 6.553 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9; %=66 - по стр. 16-18) |  |  |  |  |  | 664 |  | 9 620 | 14.488 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=40 - по стр. 16-18) |  |  |  |  |  | 436 |  | 5 931 | 13.603 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 738 |  | 40 212 | 10.758 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 919 |  | 60 210 | 10.172 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 19) |  |  |  |  |  | 2 795 |  | 40 523 | 14.498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 19) |  |  |  |  |  | 1 749 |  | 23 512 | 13.443 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 463 |  | 124 245 | 11.875 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 26 |  | 254 | 9.769 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 26 |  | 254 | 9.769 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 18 643 |  | 180 344 | 9.674 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 399 | 2.14 | 3 859 | 9.672 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 19 042 |  | 184 203 | 9.674 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 381 | 2 | 3 684 | 9.669 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 19 423 |  | 187 887 | 9.673 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 7 815 |  | 33 291 | 4.26 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 3 157 | 1 | 53 697 | 17.009 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 2 027 | 1 | 13 770 | 6.793 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 245 | 1 | 4 162 | 16.988 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 1 782 |  | 9 608 | 5.392 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 9 597 |  | 42 899 | 4.47 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 1 727 | 18 | 7 722 | 4.471 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 21 150 |  | 195 609 | 9.249 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 459 |  | 50 143 | 14.496 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 185 |  | 29 443 | 13.475 |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий |  | 0.4 | 2 312.44 | 925 | 18 302.31 | 7 321 | 7.915 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 24.801 | 10.090 | 250 | 171.760 | 4 260 | 17.023 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7325 | 6.293 | 11.230 | 71 | 191.220 | 1 203 | 17.028 |
| 24. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 6.293 | 95.16 | 599 | 468.45 | 2 948 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 71 | 191.22 | 1 203 | 17.028 |
| 24. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 12.586 | 6.03 | 76 | 8.99 | 113 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 318 | 84% | 4 589 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 193 | 48% | 2 622 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 435 |  | 14 532 |  |
| 25. | Е46-03-017-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.1 | 2 646.84 | 265 | 21 775.27 | 2 178 | 8.219 |
| 25. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 7.558 | 8.580 | 65 | 145.950 | 1 103 | 17.01 |
| 25. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.023 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 25. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.043 | 101.31 | 4 | 999.00 | 43 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 25. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00095 | 5 233.80 | 5 | 51 322.60 | 49 | 9.806 |
| 25. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00005 | 9 906.00 |  | 49 384.46 | 2 | 4.985 |
| 25. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00059 | 10 705.00 | 6 | 54 434.60 | 32 | 5.085 |
| 25. 7. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.021 | 1 603.30 | 34 | 5 828.56 | 122 | 3.635 |
| 25. 8. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.018 | 1 507.80 | 27 | 5 982.82 | 108 | 3.968 |
| 25. 9. | С204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.07 | 0.007 | 6 683.04 | 47 | 49 728.97 | 348 | 7.441 |
| 25. 10. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.104 | 725.63 | 75 | 3 501.34 | 364 | 4.825 |
| 25. 11. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00049 | 1 208.60 | 1 | 11 305.46 | 6 | 9.354 |
| 25. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00137 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 64 | 84% | 927 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 39 | 48% | 529 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368 |  | 3 634 |  |
| 26. | Е65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 1.13 | 391.22 | 442 | 5 573.01 | 6 297 | 14.247 |
|  |  | Объем: 50+63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 39.1658 | 8.820 | 345 | 149.970 | 5 874 | 17.003 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.113 | 15.080 | 2 | 256.870 | 29 | 17.034 |
| 26. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.113 | 32.61 | 4 | 300.82 | 34 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 29 | 17.034 |
| 26. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 3.729 | 1.52 | 6 | 3.21 | 12 | 2.112 |
| 26. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 3.0962 | 13.15 | 41 | 51.59 | 160 | 3.923 |
| 26. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.4859 | 95.85 | 47 | 448.87 | 218 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 257 | 63% | 3 719 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 174 | 40% | 2 361 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872 |  | 12 377 |  |
| 27. | Е65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 1.2 | 673.18 | 808 | 9 586.83 | 11 504 | 14.238 |
| 27. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 71.544 | 8.820 | 631 | 149.970 | 10 729 | 17.003 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.204 | 15.080 | 3 | 256.870 | 52 | 17.034 |
| 27. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.204 | 32.61 | 7 | 300.82 | 61 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 27. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 6.84 | 1.52 | 10 | 3.21 | 22 | 2.112 |
| 27. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 5.676 | 13.15 | 75 | 51.59 | 293 | 3.923 |
| 27. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.888 | 95.85 | 85 | 448.87 | 399 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 469 | 63% | 6 792 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 317 | 40% | 4 312 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 594 |  | 22 608 |  |
| 28. | Е16-04-002-02 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.5 | 2 994.74 | 1 497 | 39 169.36 | 19 585 | 13.083 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 179.568 | 89.784 | 10.520 | 945 | 179.030 | 16 074 | 17.018 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.84 | 4.92 | 15.080 | 74 | 256.870 | 1 264 | 17.034 |
| 28. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.03 | 97.19 | 3 | 1 104.78 | 33 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 28. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.018 | 113.70 | 2 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 28. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 9.744 | 4.872 | 101.37 | 494 | 620.67 | 3 024 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 73 | 256.87 | 1 251 | 17.034 |
| 28. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.132 | 101.31 | 13 | 999.00 | 132 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 28. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00059 | 0.000295 | 23 035.00 | 7 | 95 085.64 | 28 | 4.128 |
| 28. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.2 | 0.1 | 48.92 | 5 | 232.15 | 23 | 4.746 |
| 28. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.069 | 0.0345 | 458.52 | 16 | 3 875.13 | 134 | 8.451 |
| 28. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.38 | 0.19 | 27.44 | 5 | 563.77 | 107 | 20.546 |
| 28. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.25 | 0.125 | 52.58 | 7 | 59.35 | 7 | 1.129 |
| 28. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.00125 | 4.80 |  | 43.58 |  | 9.079 |
| 28. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.74 | 0.37 | 3.60 | 1 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 172 | 98% | 16 991 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 723 | 56% | 9 709 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 392 |  | 46 286 |  |
| 29. | С301-5602 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм | 10 шт. |  | 5 | 43.90 | 220 | 180.45 | 902 | 4.1 |
| 30. | С507-3367 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 25/25 | м |  | 46.45 | 43.10 | 2 002 | 117.33 | 5 450 | 2.722 |
|  |  | Объем: 0.5*92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С507-3174 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 1.6 | 20.60 | 33 | 84.39 | 135 | 4.091 |
| 32. | С507-3287 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 1.6 | 23.21 | 37 | 102.34 | 164 | 4.432 |
| 33. | С507-5008 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 0.8 | 13.70 | 11 | 59.56 | 48 | 4.364 |
| 34. | С507-0769 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм | 10 шт. |  | 1 | 226.00 | 226 | 851.60 | 852 | 3.77 |
| 35. | С302-0078 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном | шт. |  | 4 | 64.31 | 257 | 412.10 | 1 648 | 6.412 |
| 36. | С507-3338 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/32 | м |  | 8 | 29.31 | 234 | 65.87 | 527 | 2.252 |
| 37. | Е16-04-002-04 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.63 | 2 936.43 | 1 850 | 40 747.69 | 25 671 | 13.876 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 194.88 | 122.7744 | 10.520 | 1 292 | 179.030 | 21 980 | 17.018 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 4.4604 | 15.080 | 67 | 256.870 | 1 146 | 17.034 |
| 37. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.072 | 0.04536 | 97.19 | 4 | 1 104.78 | 50 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 37. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.048 | 0.03024 | 113.70 | 3 | 810.77 | 25 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 37. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 4.3848 | 101.37 | 444 | 620.67 | 2 722 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 66 | 256.87 | 1 126 | 17.034 |
| 37. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.372 | 0.23436 | 101.31 | 24 | 999.00 | 234 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 52 | 16.983 |
| 37. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00103 | 0.0006489 | 23 035.00 | 15 | 95 085.64 | 62 | 4.128 |
| 37. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.23 | 0.1449 | 48.92 | 7 | 232.15 | 34 | 4.746 |
| 37. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.121 | 0.07623 | 458.52 | 35 | 3 875.13 | 295 | 8.451 |
| 37. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.66 | 0.4158 | 27.44 | 11 | 563.77 | 234 | 20.546 |
| 37. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.29 | 0.1827 | 52.58 | 10 | 59.35 | 11 | 1.129 |
| 37. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.003969 | 4.80 |  | 43.58 |  | 9.079 |
| 37. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.88 | 1.1844 | 3.60 | 4 | 20.52 | 24 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 563 | 98% | 22 663 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 965 | 56% | 12 951 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 378 |  | 61 285 |  |
| 38. | С301-5604 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм | 10 шт. |  | 6.3 | 56.70 | 357 | 215.72 | 1 359 | 3.807 |
| 39. | С507-3369 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 25/40 | м |  | 59.031 | 84.05 | 4 962 | 268.94 | 15 876 | 3.2 |
|  |  | Объем: 0.63*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С507-3175 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 4.4 | 66.80 | 294 | 288.99 | 1 272 | 4.327 |
| 41. | С507-3289 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 4.4 | 69.70 | 307 | 349.82 | 1 539 | 5.013 |
| 42. | С507-5010 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 2.2 | 34.60 | 76 | 154.42 | 340 | 4.474 |
| 43. | С507-0771 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм | 10 шт. |  | 4.4 | 615.00 | 2 706 | 2 271.35 | 9 994 | 3.693 |
| 44. | Е16-04-002-07 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода |  | 1.2 | 4 163.28 | 4 996 | 47 366.97 | 56 840 | 11.377 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 194.88 | 233.856 | 10.090 | 2 360 | 171.760 | 40 167 | 17.023 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.364 | 24.4368 | 15.080 | 369 | 256.870 | 6 277 | 17.034 |
| 44. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.096 | 0.1152 | 97.19 | 11 | 1 104.78 | 127 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 44. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.1008 | 113.70 | 11 | 810.77 | 82 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 44. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.184 | 24.2208 | 101.37 | 2 455 | 620.67 | 15 033 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 365 | 256.87 | 6 222 | 17.034 |
| 44. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.468 | 0.5616 | 101.31 | 57 | 999.00 | 561 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7 | 219.76 | 123 | 16.983 |
| 44. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00064 | 0.000768 | 23 035.00 | 18 | 95 085.64 | 73 | 4.128 |
| 44. 8. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.075 | 0.09 | 458.52 | 41 | 3 875.13 | 349 | 8.451 |
| 44. 9. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.42 | 0.504 | 27.44 | 14 | 563.77 | 284 | 20.546 |
| 44. 10. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0221 | 0.02652 | 4.80 |  | 43.58 | 1 | 9.079 |
| 44. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 6.62 | 7.944 | 3.60 | 29 | 20.52 | 163 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 138 | 98% | 45 515 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 938 | 56% | 26 009 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 072 |  | 128 364 |  |
| 45. | С507-3372 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 25/75 | м |  | 116.88 | 293.75 | 34 334 | 848.22 | 99 140 | 2.888 |
|  |  | Объем: 1.2*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С301-5607 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 72-78 мм | 10 шт. |  | 12 | 92.90 | 1 115 | 313.70 | 3 764 | 3.376 |
| 47. | С507-3177 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм | 10 шт. |  | 4.5 | 402.20 | 1 810 | 1 657.27 | 7 458 | 4.12 |
| 48. | С507-3292 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм | 10 шт. |  | 3.6 | 484.70 | 1 745 | 2 279.22 | 8 205 | 4.702 |
| 49. | С507-5013 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | 10 шт. |  | 1.8 | 171.90 | 309 | 945.52 | 1 702 | 5.508 |
| 50. | С2 Цена поставщ. | Разборное соединение 2 х1 1/2" | шт. |  | 1 | 180.56 | 181 | 1 040.03 | 1 040 | 5.746 |
| 51. | С302-1495 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм | шт. |  | 1 | 202.95 | 203 | 1 492.11 | 1 492 | 7.35 |
| 52. | С507-3343 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/90 | м |  | 123 | 147.30 | 18 118 | 609.92 | 75 020 | 4.141 |
| 53. | Е26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 18.3 | 1 021.54 | 18 694 | 5 194.48 | 95 059 | 5.085 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 77.2992 | 10.520 | 813 | 179.030 | 13 839 | 17.018 |
| 53. 2. | Х33-2101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 8.5644 | 2.30 | 20 | 4.29 | 37 | 1.865 |
| 53. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 5.49 | 101.31 | 556 | 999.00 | 5 485 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 71 | 219.76 | 1 206 | 16.983 |
| 53. 4. | С101-2466 | Краска "Армофиниш" | л | 1.438 | 26.3154 | 559.64 | 14 727 | 2 047.63 | 53 884 | 3.659 |
| 53. 5. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 27.45 | 57.80 | 1 587 | 676.20 | 18 562 | 11.699 |
| 53. 6. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 5.49 | 118.00 | 648 | 183.11 | 1 005 | 1.552 |
| 53. 7. | С113-0393 | Клей "Армофлекс" 520 | л | 0.143 | 2.6169 | 89.01 | 233 | 715.85 | 1 873 | 8.042 |
| 53. 8. | С113-0394 | Очиститель для клея "Армофлекс" | л | 0.02 | 0.366 | 198.53 | 73 | 808.65 | 296 | 4.073 |
| 53. 9. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.6039 | 62.96 | 38 | 129.83 | 78 | 2.062 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 732 | 77% | 10 656 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 488 | 48% | 6 643 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 914 |  | 112 358 |  |
| 54. | С113-0393 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Клей "Армофлекс" 520 | л |  | -2.6169 | 89.01 | -233 | 715.85 | -1 873 | 8.039 |
|  |  | Объем: (18.3)*(-0.143) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С113-0394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Очиститель для клея "Армофлекс" | л |  | -0.366 | 198.53 | -73 | 808.65 | -296 | 4.055 |
|  |  | Объем: (18.3)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С506-0879 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг |  | -0.6039 | 62.96 | -38 | 129.83 | -78 | 2.053 |
|  |  | Объем: (18.3)*(-0.033) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С101-2466 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Краска "Армофиниш" | л |  | -26.3154 | 559.64 | -14 727 | 2 047.63 | -53 884 | 3.659 |
|  |  | Объем: (18.3)*(-1.438) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С101-2481 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м |  | -27.45 | 57.80 | -1 587 | 676.20 | -18 562 | 11.696 |
|  |  | Объем: (18.3)*(-1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С104-0857 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм | 10 м |  | 6.93 | 170.60 | 1 182 | 912.06 | 6 321 | 5.348 |
|  |  | Объем: 63*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | С104-0861 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм | 10 м |  | 13.2 | 258.70 | 3 415 | 1 359.69 | 17 948 | 5.256 |
|  |  | Объем: 120*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е16-07-003-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка |  | 1 | 152.10 | 152 | 1 556.23 | 1 556 | 10.237 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 5.352 | 5.352 | 10.520 | 56 | 179.030 | 958 | 17.018 |
| 61. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.516 | 0.516 | 8.45 | 4 | 38.16 | 20 | 4.516 |
| 61. 3. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.588 | 0.588 | 1.52 | 1 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 61. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 61. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 13.15 |  | 51.59 | 2 | 3.923 |
| 61. 6. | С101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 12 927.00 | 2 | 48 109.45 | 7 | 3.722 |
| 61. 7. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 95.85 | 1 | 448.87 | 4 | 4.683 |
| 61. 8. | С103-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 50.25 | 20 | 221.89 | 89 | 4.416 |
| 61. 9. | С302-1138 | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 | 1 | 66.00 | 66 | 462.84 | 463 | 7.013 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 64 | 98% | 939 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 40 | 56% | 536 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 |  | 3 031 |  |
| 62. | С302-1138 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. |  | -1 | 66.00 | -66 | 462.84 | -463 | 7.015 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е65-19-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. |  | 0.08 | 1 443.87 | 116 | 23 593.03 | 1 887 | 16.267 |
| 63. 1. | З1-100-21 | Рабочий среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 158 | 12.64 | 8.350 | 106 | 142.050 | 1 796 | 17.012 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.3056 | 15.080 | 5 | 256.870 | 78 | 17.034 |
| 63. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3.82 | 0.3056 | 32.61 | 10 | 300.82 | 92 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 78 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 82 | 63% | 1 181 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 56 | 40% | 750 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254 |  | 3 817 |  |
| 64. | Е18-03-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.264 | 35 541.72 | 9 383 | 294 642.42 | 77 786 | 8.29 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 90.84 | 23.98176 | 9.510 | 228 | 161.770 | 3 880 | 17.011 |
| 64. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.264 | 0.861696 | 15.080 | 13 | 256.870 | 221 | 17.034 |
| 64. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.168 | 0.044352 | 113.70 | 5 | 810.77 | 36 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 64. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3.096 | 0.817344 | 32.61 | 27 | 300.82 | 246 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12 | 256.87 | 210 | 17.034 |
| 64. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.252 | 0.066528 | 4.44 |  | 6.48 |  | 1.459 |
| 64. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.008 | 1.058112 | 101.31 | 107 | 999.00 | 1 057 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14 | 219.76 | 233 | 16.983 |
| 64. 7. | С101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.00632 | 0.00166848 | 15 444.00 | 26 | 76 091.10 | 127 | 4.927 |
| 64. 8. | С301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 100 | 26.4 | 284.51 | 7 511 | 2 570.00 | 67 848 | 9.033 |
| 64. 9. | С301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.66792 | 973.00 | 650 | 3 471.88 | 2 319 | 3.568 |
| 64. 10. | С301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2.53 | 0.66792 | 1 231.00 | 822 | 3 349.66 | 2 237 | 2.721 |
| 64. 11. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0505 | 0.013332 | 512.30 | 7 | 2 666.65 | 36 | 5.205 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 277 | 98% | 4 019 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 171 | 56% | 2 297 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 831 |  | 84 102 |  |
| 65. | Е16-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка кранов диаметром 25 мм (применительно) | 1 кран |  | 16 | 793.19 | 12 691 | 4 666.52 | 74 664 | 5.883 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.36 | 5.76 | 10.210 | 59 | 173.840 | 1 001 | 17.026 |
| 65. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00032 | 16 286.00 | 5 | 39 873.45 | 13 | 2.448 |
| 65. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00001 | 0.00016 | 17 234.00 | 3 | 77 305.10 | 12 | 4.486 |
| 65. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.16 | 37.29 | 6 | 137.58 | 22 | 3.689 |
| 65. 5. | С301-3329 | Рукава поливочные диаметром: 25 мм | м | 20 | 320 | 36.28 | 11 610 | 219.23 | 70 154 | 6.043 |
| 65. 6. | С301-3332 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм | шт. | 2 | 32 | 4.52 | 145 | 16.14 | 516 | 3.571 |
| 65. 7. | С302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 16 | 54.00 | 864 | 184.11 | 2 946 | 3.409 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 68 | 98% | 981 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 42 | 56% | 561 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 801 |  | 76 206 |  |
| 66. | С301-3329 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Рукава поливочные диаметром: 25 мм | м |  | -320 | 36.28 | -11 610 | 219.23 | -70 154 | 6.043 |
|  |  | Объем: (16.0)*(-20.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С301-3332 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм | шт. |  | -32 | 4.52 | -145 | 16.14 | -516 | 3.559 |
|  |  | Объем: (16.0)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С302-1136 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. |  | -16 | 54.00 | -864 | 184.11 | -2 946 | 3.41 |
|  |  | Объем: (16.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С302-1484 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. |  | 16 | 94.90 | 1 518 | 252.20 | 4 035 | 2.658 |
| 70. | Е15-04-030-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.192 | 978.29 | 188 | 9 194.94 | 1 765 | 9.388 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 48.708 | 9.351936 | 9.400 | 88 | 159.830 | 1 495 | 17.003 |
| 70. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.002304 | 15.080 |  | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 70. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.002304 | 32.61 |  | 300.82 | 1 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 70. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.006912 | 101.31 | 1 | 999.00 | 7 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 70. 5. | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0246 | 0.0047232 | 17 160.00 | 81 | 38 845.54 | 183 | 2.264 |
| 70. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0576 | 17.11 | 1 | 51.45 | 3 | 3.007 |
| 70. 7. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.5184 | 33.01 | 17 | 147.90 | 77 | 4.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 84 | 80% | 1 197 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 41 | 37% | 554 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313 |  | 3 515 |  |
| 71. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2.703 | 48.13 | 130 | 490.34 | 1 325 | 10.192 |
| 72. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.703 | 16.40 | 44 | 145.95 | 395 | 8.977 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 98 490 |  | 501 292 | 5.09 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 67 204 |  | 227 722 | 3.389 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 67 204 |  | 227 722 | 3.389 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 67 204 |  | 227 722 | 3.389 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 011 |  | 55 899 | 6.978 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 4 597 |  | 24 269 | 5.279 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 24, 25; %=77 - по стр. 53; %=80 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 1 197 |  | 17 368 | 14.51 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24, 25, 53; %=37 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 761 |  | 10 348 | 13.598 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 969 |  | 83 615 | 8.388 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 101 |  | 215 951 | 9.348 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 26, 27, 63; %=98 - по стр. 28, 37, 44, 61, 64, 65) |  |  |  |  |  | 7 091 |  | 102 800 | 14.497 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 26, 27, 63; %=56 - по стр. 28, 37, 44, 61, 64, 65) |  |  |  |  |  | 4 425 |  | 59 485 | 13.443 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 34 617 |  | 378 236 | 10.926 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 174 |  | 1 720 | 9.885 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 174 |  | 1 720 | 9.885 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 111 964 |  | 691 293 | 6.174 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 396 | 2.14 | 14 794 | 6.174 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 114 360 |  | 706 087 | 6.174 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 2 287 | 2 | 14 122 | 6.175 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 116 647 |  | 720 209 | 6.174 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 86 117 |  | 344 152 | 3.996 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 7 238 | 1 | 123 156 | 17.015 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 5 134 | 1 | 33 984 | 6.619 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 604 | 1 | 10 271 | 17.005 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 4 530 |  | 23 713 | 5.235 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 90 647 |  | 367 865 | 4.058 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 16 316 | 18 | 66 216 | 4.058 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 132 963 |  | 786 425 | 5.915 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 8 288 |  | 120 168 | 14.499 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 186 |  | 69 833 | 13.466 |
|  | Раздел 3. Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е46-04-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 |  | 5.26 | 328.31 | 1 727 | 2 562.51 | 13 479 | 7.805 |
|  |  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 46.9718 | 9.630 | 452 | 163.850 | 7 696 | 17.015 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 11.8876 | 11.230 | 133 | 191.220 | 2 273 | 17.028 |
| 73. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 11.8876 | 95.16 | 1 131 | 468.45 | 5 569 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 133 | 191.22 | 2 273 | 17.028 |
| 73. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 23.7752 | 6.03 | 143 | 8.99 | 214 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 579 | 84% | 8 374 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 351 | 48% | 4 785 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 657 |  | 26 638 |  |
| 74. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.388 | 1 275.12 | 495 | 21 677.04 | 8 411 | 16.992 |
| 74. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 59.752 | 8.280 | 495 | 140.760 | 8 411 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 356 | 61% | 5 131 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 188 | 31% | 2 607 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 040 |  | 16 149 |  |
| 75. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.388 | 426.34 | 165 | 7 240.24 | 2 809 | 17.024 |
| 75. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 20.78128 | 7.960 | 165 | 135.180 | 2 809 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 119 | 61% | 1 713 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 63 | 31% | 871 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347 |  | 5 393 |  |
| 76. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 54.32 | 16.40 | 891 | 145.95 | 7 928 | 8.898 |
|  |  | Объем: 38.8*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е65-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.526 | 775.58 | 408 | 13 109.63 | 6 896 | 16.902 |
| 77. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 44.8678 | 8.970 | 402 | 152.560 | 6 845 | 17.008 |
| 77. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.16832 | 15.080 | 3 | 256.870 | 43 | 17.034 |
| 77. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.16832 | 32.61 | 5 | 300.82 | 51 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 43 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 300 | 63% | 4 339 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 203 | 40% | 2 755 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 910 |  | 13 991 |  |
| 78. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.526 | 1 275.59 | 671 | 7 478.89 | 3 934 | 5.863 |
|  |  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 5.3652 | 8.670 | 47 | 147.370 | 791 | 16.998 |
| 78. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.1841 | 11.230 | 2 | 191.220 | 35 | 17.028 |
| 78. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1841 | 102.57 | 19 | 835.60 | 154 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2 | 191.22 | 35 | 17.028 |
| 78. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 5.786 | 104.66 | 606 | 516.66 | 2 989 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 57 | 99% | 818 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 37 | 61% | 504 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 766 |  | 5 256 |  |
| 79. | Е16-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода |  | 0.526 | 12 865.35 | 6 767 | 38 330.93 | 20 162 | 2.979 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 38.88192 | 10.520 | 409 | 179.030 | 6 961 | 17.018 |
| 79. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.03156 | 15.080 |  | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 79. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.018936 | 97.19 | 2 | 1 104.78 | 21 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 79. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.012624 | 113.70 | 1 | 810.77 | 10 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 79. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.012624 | 101.31 | 1 | 999.00 | 13 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 79. 6. | С101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 2.104 | 182.07 | 383 | 610.14 | 1 284 | 3.351 |
| 79. 7. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.00139916 | 20 580.00 | 29 | 161 788.18 | 226 | 7.861 |
| 79. 8. | С302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 99.8 | 52.4948 | 113.13 | 5 939 | 221.55 | 11 630 | 1.958 |
| 79. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.82582 | 3.60 | 3 | 20.52 | 17 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 470 | 98% | 6 830 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 290 | 56% | 3 903 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 528 |  | 30 894 |  |
| 80. | С3 Цена поставщ. | Ревизия ПВХ 110 мм | шт. |  | 6 | 17.71 | 106 | 102.01 | 612 | 5.774 |
| 81. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 грунта |  | 0.47 | 704.46 | 331 | 11 963.43 | 5 623 | 16.988 |
| 81. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 41.595 | 7.960 | 331 | 135.180 | 5 623 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 238 | 61% | 3 430 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 126 | 31% | 1 743 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 695 |  | 10 796 |  |
| 82. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 47 | 104.66 | 4 919 | 516.66 | 24 283 | 4.937 |
| 83. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.47 | 419.00 | 197 | 3 420.95 | 1 608 | 8.162 |
| 83. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 5.8891 | 9.050 | 53 | 154.380 | 909 | 17.059 |
| 83. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 1.4288 | 11.230 | 16 | 191.220 | 273 | 17.028 |
| 83. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 1.4288 | 95.16 | 136 | 468.45 | 669 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 16 | 191.22 | 273 | 17.028 |
| 83. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 5.7246 | 1.34 | 8 | 5.13 | 29 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 59 | 73% | 863 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30 | 34% | 402 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286 |  | 2 873 |  |
| 84. | Е16-07-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка |  | 1 | 278.13 | 278 | 3 012.06 | 3 012 | 10.835 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 10.728 | 10.728 | 9.050 | 97 | 154.380 | 1 656 | 17.059 |
| 84. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 84. 3. | С101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 1 964.50 | 4 | 23 342.31 | 45 | 11.882 |
| 84. 4. | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 11.87 |  | 130.73 |  | 11.013 |
| 84. 5. | С103-1011 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 25.00 | 25 | 176.17 | 176 | 7.047 |
| 84. 6. | С103-1034 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм | шт. | 1 | 1 | 73.29 | 73 | 610.63 | 611 | 8.332 |
| 84. 7. | С301-3342 | Заглушки чугунные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 77.76 | 78 | 512.17 | 512 | 6.587 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 112 | 98% | 1 623 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 69 | 56% | 927 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458 |  | 5 562 |  |
| 85. | С301-3342 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Заглушки чугунные диаметром: 100 мм | шт. |  | -1 | 77.76 | -78 | 512.17 | -512 | 6.564 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Е11-01-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 5.26 | 402.40 | 2 117 | 2 617.19 | 13 766 | 6.503 |
|  |  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 4.476 | 23.54376 | 9.400 | 221 | 159.830 | 3 763 | 17.003 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 3.4716 | 11.230 | 39 | 191.220 | 664 | 17.028 |
| 86. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.56808 | 102.57 | 58 | 835.60 | 475 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6 | 191.22 | 109 | 17.028 |
| 86. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.552 | 2.90352 | 95.16 | 276 | 468.45 | 1 360 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 33 | 191.22 | 555 | 17.028 |
| 86. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1.116 | 5.87016 | 1.34 | 8 | 5.13 | 30 | 3.828 |
| 86. 6. | С408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.526 | 358.37 | 189 | 1 324.83 | 697 | 3.697 |
| 86. 7. | С408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.4734 | 312.47 | 148 | 1 295.45 | 613 | 4.146 |
| 86. 8. | С408-0044 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 5.26 | 213.02 | 1 120 | 1 136.77 | 5 979 | 5.336 |
| 86. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.789 | 3.60 | 3 | 20.52 | 16 | 5.7 |
| 86. 10. | С413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.11 | 0.5786 | 160.94 | 93 | 1 439.25 | 833 | 8.943 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 289 | 94% | 4 161 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 166 | 51% | 2 258 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 572 |  | 20 185 |  |
| 87. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 5.26 | 731.83 | 3 849 | 3 938.44 | 20 716 | 5.382 |
|  |  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 23.10192 | 8.900 | 206 | 151.270 | 3 495 | 16.997 |
| 87. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 3.02976 | 0.62 | 2 | 2.92 | 9 | 4.71 |
| 87. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.01052 | 8 095.10 | 85 | 23 453.30 | 247 | 2.897 |
| 87. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00526 | 747.34 | 4 | 3 626.06 | 19 | 4.852 |
| 87. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 5.3652 | 660.97 | 3 546 | 3 151.63 | 16 909 | 4.768 |
| 87. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.841 | 3.60 | 7 | 20.52 | 38 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 229 | 94% | 3 285 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 132 | 51% | 1 782 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 210 |  | 25 784 |  |
| 88. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.526 | 3 835.14 | 2 017 | 31 077.52 | 16 347 | 8.105 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | З1-100-51 | Рабочий среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 55.416 | 29.148816 | 11.960 | 349 | 203.420 | 5 929 | 17.008 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.468 | 0.246168 | 15.080 | 4 | 256.870 | 63 | 17.034 |
| 88. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.468 | 0.246168 | 32.61 | 8 | 300.82 | 74 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 88. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 9.66 | 5.08116 | 35.39 | 180 | 101.14 | 514 | 2.858 |
| 88. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.2 | 3.7872 | 1.41 | 5 | 2.65 | 10 | 1.879 |
| 88. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.708 | 0.372408 | 101.31 | 38 | 999.00 | 372 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 82 | 16.983 |
| 88. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.007364 | 3 786.40 | 28 | 33 151.43 | 244 | 8.755 |
| 88. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.152014 | 2 447.30 | 372 | 24 380.60 | 3 706 | 9.962 |
| 88. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.029982 | 2 508.60 | 75 | 21 142.72 | 634 | 8.428 |
| 88. 10. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 116 | 61.016 | 7.09 | 433 | 39.92 | 2 436 | 5.63 |
| 88. 11. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.04997 | 6 899.80 | 345 | 35 300.17 | 1 764 | 5.116 |
| 88. 12. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.263 | 17.11 | 4 | 51.45 | 14 | 3.007 |
| 88. 13. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.121506 | 1 487.50 | 181 | 5 348.15 | 650 | 3.595 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 392 | 94% | 5 632 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 226 | 51% | 3 056 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 635 |  | 25 035 |  |
| 89. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.526 | 2 379.69 | 1 252 | 18 768.91 | 9 872 | 7.885 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | З1-100-51 | Рабочий среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 33.432 | 17.585232 | 11.960 | 210 | 203.420 | 3 577 | 17.008 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.276 | 0.145176 | 15.080 | 2 | 256.870 | 37 | 17.034 |
| 89. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.276 | 0.145176 | 32.61 | 5 | 300.82 | 44 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 89. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.416 | 2.322816 | 35.39 | 82 | 101.14 | 235 | 2.858 |
| 89. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.4 | 2.8404 | 1.41 | 4 | 2.65 | 8 | 1.879 |
| 89. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.396 | 0.208296 | 101.31 | 21 | 999.00 | 208 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 46 | 16.983 |
| 89. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.006 | 0.003156 | 3 786.40 | 12 | 33 151.43 | 105 | 8.755 |
| 89. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.132 | 0.069432 | 2 447.30 | 170 | 24 380.60 | 1 693 | 9.962 |
| 89. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.019 | 0.009994 | 2 508.60 | 25 | 21 142.72 | 211 | 8.428 |
| 89. 10. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 116 | 61.016 | 7.09 | 433 | 39.92 | 2 436 | 5.63 |
| 89. 11. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.029982 | 6 899.80 | 207 | 35 300.17 | 1 058 | 5.116 |
| 89. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.106 | 0.055756 | 1 487.50 | 83 | 5 348.15 | 298 | 3.595 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 235 | 94% | 3 397 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 136 | 51% | 1 843 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 623 |  | 15 112 |  |
| 90. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.526 | 1 735.75 | 913 | 13 983.60 | 7 355 | 8.056 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 47.412 | 24.938712 | 8.430 | 210 | 143.350 | 3 575 | 17.005 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 0.801624 | 15.080 | 12 | 256.870 | 206 | 17.034 |
| 90. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.524 | 0.801624 | 32.61 | 26 | 300.82 | 241 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12 | 256.87 | 206 | 17.034 |
| 90. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.884 | 5.724984 | 0.62 | 4 | 2.92 | 17 | 4.71 |
| 90. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 1.07304 | 621.09 | 666 | 3 247.57 | 3 485 | 5.229 |
| 90. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.841 | 3.60 | 7 | 20.52 | 38 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 246 | 94% | 3 554 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 142 | 51% | 1 928 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 302 |  | 12 837 |  |
| 91. | Е11-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |  | 0.526 | 1 990.55 | 1 047 | 10 957.24 | 5 764 | 5.505 |
|  |  | Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 3.6 | 1.8936 | 8.430 | 16 | 143.350 | 271 | 17.005 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.512 | 0.795312 | 15.080 | 12 | 256.870 | 204 | 17.034 |
| 91. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.512 | 0.795312 | 32.61 | 26 | 300.82 | 239 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12 | 256.87 | 204 | 17.034 |
| 91. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 16.704 | 8.786304 | 0.62 | 5 | 2.92 | 26 | 4.71 |
| 91. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 3.06 | 1.60956 | 621.09 | 1 000 | 3 247.57 | 5 227 | 5.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 31 | 94% | 447 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 18 | 51% | 242 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 096 |  | 6 453 |  |
| 92. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 11.5695 | 48.13 | 557 | 490.34 | 5 673 | 10.185 |
| 93. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 11.5695 | 16.40 | 190 | 145.95 | 1 689 | 8.889 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 28 819 |  | 179 427 | 6.226 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 700 |  | 133 967 | 6.8 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 4 919 |  | 24 283 | 4.937 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 73; %=61 - по стр. 74, 75, 81; %=99 - по стр. 78; %=73 - по стр. 83; %=94 - по стр. 86-91) |  |  |  |  |  | 2 831 |  | 40 806 | 14.414 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73; %=31 - по стр. 74, 75, 81; %=61 - по стр. 78; %=34 - по стр. 83; %=51 - по стр. 86-91) |  |  |  |  |  | 1 614 |  | 22 022 | 13.644 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 145 |  | 196 795 | 8.151 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 481 |  | 30 170 | 4.033 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 77; %=98 - по стр. 79, 84) |  |  |  |  |  | 882 |  | 12 792 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 77; %=56 - по стр. 79, 84) |  |  |  |  |  | 562 |  | 7 585 | 13.496 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 925 |  | 50 547 | 5.664 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 638 |  | 15 290 | 9.335 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 638 |  | 15 290 | 9.335 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 34 708 |  | 262 632 | 7.567 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 743 | 2.14 | 5 620 | 7.564 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 35 451 |  | 268 252 | 7.567 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 709 | 2 | 5 365 | 7.567 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 36 160 |  | 273 617 | 7.567 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 21 322 |  | 91 222 | 4.278 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 3 663 | 1 | 62 311 | 17.011 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 3 835 | 1 | 25 893 | 6.752 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 223 | 1 | 3 806 | 17.067 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 3 612 |  | 22 087 | 6.115 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 24 934 |  | 113 309 | 4.544 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 4 488 | 18 | 20 396 | 4.545 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 40 648 |  | 294 013 | 7.233 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 713 |  | 53 598 | 14.435 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 176 |  | 29 607 | 13.606 |
|  | Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Е67-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.24 | 53.31 | 13 | 898.63 | 216 | 16.615 |
| 94. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 1.5168 | 8.280 | 13 | 140.760 | 214 | 17 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0072 | 15.080 |  | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 94. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0072 | 32.61 |  | 300.82 | 2 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 2 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 11 | 72% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8 | 52% | 112 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  | 484 |  |
| 95. | Е67-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0.12 | 48.36 | 6 | 822.04 | 99 | 16.5 |
| 95. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.7008 | 8.280 | 6 | 140.760 | 99 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 5 | 72% | 71 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 4 | 52% | 51 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  | 222 |  |
| 96. | Е67-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 0.84 | 19.51 | 16 | 331.58 | 279 | 17.438 |
| 96. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.25 | 1.89 | 8.670 | 16 | 147.370 | 279 | 16.998 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 14 | 72% | 201 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 10 | 52% | 145 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  | 625 |  |
| 97. | Е67-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 0.88 | 25.58 | 23 | 434.74 | 383 | 16.652 |
| 97. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 2.596 | 8.670 | 23 | 147.370 | 383 | 16.998 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 20 | 72% | 276 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 15 | 52% | 199 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  | 858 |  |
| 98. | Е67-2-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 0.36 | 34.83 | 13 | 589.54 | 212 | 16.308 |
| 98. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 3.98 | 1.4328 | 8.670 | 12 | 147.370 | 211 | 16.998 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0036 | 15.080 |  | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 98. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0036 | 32.61 |  | 300.82 | 1 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 1 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 10 | 72% | 153 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8 | 52% | 110 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  | 475 |  |
| 99. | Ц08-03-573-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 6 | 21.02 | 126 | 205.22 | 1 231 | 9.77 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.711 | 4.266 | 10.520 | 45 | 179.030 | 764 | 17.018 |
| 99. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.087 | 0.522 | 12.159 | 6 | 207.067 | 108 | 17.029 |
| 99. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.021 | 0.126 | 145.54 | 18 | 810.77 | 102 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 32 | 17.034 |
| 99. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.213 | 1.278 | 8.45 | 11 | 38.16 | 49 | 4.516 |
| 99. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.066 | 0.396 | 95.16 | 38 | 468.45 | 186 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4 | 191.22 | 76 | 17.028 |
| 99. 6. | Х10-0602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.066 | 0.396 | 4.13 | 2 | 13.30 | 5 | 3.22 |
| 99. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.126 | 101.31 | 13 | 999.00 | 126 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 28 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 48 | 81% | 706 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 33 | 52% | 453 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 208 |  | 2 391 |  |
| 100. | Ц08-03-572-04 (Приказ № 138/пр от 28.02.2017) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  | 1 | 35.41 | 35 | 358.06 | 358 | 10.229 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.047 | 1.047 | 10.520 | 11 | 179.030 | 187 | 17.018 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.087 | 0.087 | 15.080 | 1 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 100. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.087 | 0.087 | 145.54 | 13 | 810.77 | 71 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 100. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.345 | 0.345 | 8.45 | 3 | 38.16 | 13 | 4.516 |
| 100. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.087 | 0.087 | 101.31 | 9 | 999.00 | 87 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 19 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11 | 81% | 169 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8 | 52% | 109 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  | 636 |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий |  | 0.08 | 2 312.44 | 185 | 18 302.31 | 1 464 | 7.914 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 4.9602 | 10.090 | 50 | 171.760 | 852 | 17.023 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7325 | 1.2586 | 11.230 | 14 | 191.220 | 241 | 17.028 |
| 101. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 1.2586 | 95.16 | 120 | 468.45 | 590 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 14 | 191.22 | 241 | 17.028 |
| 101. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 2.5172 | 6.03 | 15 | 8.99 | 23 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 63 | 84% | 918 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 38 | 48% | 525 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287 |  | 2 907 |  |
| 102. | Е46-03-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.18 | 1 571.78 | 283 | 11 533.97 | 2 076 | 7.336 |
| 102. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 6.5178 | 9.740 | 63 | 165.790 | 1 081 | 17.022 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.37 | 2.0466 | 11.230 | 23 | 191.220 | 391 | 17.028 |
| 102. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 2.0466 | 95.16 | 195 | 468.45 | 959 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 23 | 191.22 | 391 | 17.028 |
| 102. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 4.0932 | 6.03 | 25 | 8.99 | 37 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 85 | 84% | 1 236 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 52 | 48% | 707 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 420 |  | 4 019 |  |
| 103. | Е46-03-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд |  | 1.36 | 1 747.93 | 2 377 | 13 675.60 | 18 599 | 7.825 |
| 103. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 47.25 | 64.26 | 9.740 | 626 | 165.790 | 10 654 | 17.022 |
| 103. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.01 | 16.3336 | 11.230 | 183 | 191.220 | 3 123 | 17.028 |
| 103. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 12.01 | 16.3336 | 95.16 | 1 554 | 468.45 | 7 651 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 183 | 191.22 | 3 123 | 17.028 |
| 103. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 24.02 | 32.6672 | 6.03 | 197 | 8.99 | 294 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 801 | 84% | 11 573 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 485 | 48% | 6 613 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 663 |  | 36 785 |  |
| 104. | Е46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.272 | 1 944.71 | 529 | 16 643.83 | 4 527 | 8.558 |
| 104. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 15.00352 | 8.580 | 129 | 145.950 | 2 190 | 17.01 |
| 104. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.11968 | 1.86 |  | 10.30 | 1 | 5.538 |
| 104. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.06528 | 101.31 | 7 | 999.00 | 65 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 104. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.002584 | 5 233.80 | 14 | 51 322.60 | 133 | 9.806 |
| 104. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000136 | 9 906.00 | 1 | 49 384.46 | 7 | 4.985 |
| 104. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.000816 | 10 705.00 | 9 | 54 434.60 | 44 | 5.085 |
| 104. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.02448 | 1 507.80 | 37 | 5 982.82 | 146 | 3.968 |
| 104. 8. | С204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.07 | 0.01904 | 6 683.04 | 127 | 49 728.97 | 947 | 7.441 |
| 104. 9. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.28288 | 725.63 | 205 | 3 501.34 | 990 | 4.825 |
| 104. 10. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.0002992 | 1 208.60 |  | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 104. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.0008704 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 128 | 84% | 1 840 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 77 | 48% | 1 051 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 734 |  | 7 418 |  |
| 105. | Е15-02-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.34 | 2 510.21 | 853 | 24 474.17 | 8 321 | 9.755 |
|  |  | Объем: 136*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 35.02272 | 9.980 | 350 | 169.690 | 5 943 | 17.003 |
| 105. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 2.56632 | 10.644 | 27 | 181.445 | 466 | 17.047 |
| 105. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.34272 | 32.61 | 11 | 300.82 | 103 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 88 | 17.034 |
| 105. 4. | Х11-1500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 2.2236 | 18.36 | 41 | 241.94 | 538 | 13.178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 22 | 169.82 | 378 | 17.05 |
| 105. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000408 | 10 947.00 |  | 69 468.96 | 3 | 6.346 |
| 105. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 1.8836 | 31.58 | 59 | 215.71 | 406 | 6.831 |
| 105. 7. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.6358 | 612.02 | 389 | 2 053.44 | 1 306 | 3.355 |
| 105. 8. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00204 | 1 416.70 | 3 | 10 988.26 | 22 | 7.756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 358 | 80% | 5 127 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 177 | 37% | 2 371 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 388 |  | 15 820 |  |
| 106. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -1.8836 | 31.58 | -59 | 215.71 | -406 | 6.881 |
|  |  | Объем: (0.34)*(-5.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С101-1754 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 |  | 1.8836 | 12.74 | 24 | 35.11 | 66 | 2.75 |
|  |  | Объем: 0.34*5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.34 | 1 668.24 | 567 | 13 256.60 | 4 507 | 7.949 |
|  |  | Объем: 136*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 17.77248 | 9.280 | 165 | 157.880 | 2 806 | 17.013 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00816 | 12.940 |  | 219.760 | 2 | 16.983 |
| 108. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.00816 | 29.03 |  | 258.03 | 2 | 8.888 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 108. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0612 | 101.31 | 6 | 999.00 | 61 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 108. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.2856 | 63.37 | 18 | 238.39 | 68 | 3.762 |
| 108. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.1054 | 17.11 | 2 | 51.45 | 5 | 3.007 |
| 108. 7. | С101-3512 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.0102 | 6 835.05 | 70 | 38 259.92 | 390 | 5.598 |
| 108. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.01734 | 11 024.26 | 191 | 33 315.43 | 578 | 3.022 |
| 108. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 6.8 | 16.92 | 115 | 87.74 | 597 | 5.186 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 157 | 80% | 2 246 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 78 | 37% | 1 039 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 801 |  | 7 792 |  |
| 109. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2.34 | 48.13 | 113 | 490.34 | 1 147 | 10.15 |
| 110. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.34 | 16.40 | 38 | 145.95 | 342 | 9 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Ц08-03-573-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 1 | 88.30 | 88 | 848.87 | 849 | 9.648 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 2.844 | 10.520 | 30 | 179.030 | 509 | 17.018 |
| 111. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.348 | 0.348 | 12.159 | 4 | 207.067 | 72 | 17.029 |
| 111. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 145.54 | 12 | 810.77 | 68 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 111. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 0.852 | 8.45 | 7 | 38.16 | 33 | 4.516 |
| 111. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 95.16 | 25 | 468.45 | 124 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 50 | 17.028 |
| 111. 6. | Х10-0602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 4.13 | 1 | 13.30 | 4 | 3.22 |
| 111. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 101.31 | 9 | 999.00 | 84 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 18 | 16.983 |
| 111. 8. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1 | 14.56 | 1 | 54.15 | 5 | 3.719 |
| 111. 9. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.1 | 16.15 | 2 | 120.13 | 12 | 7.438 |
| 111. 10. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.02 | 33.42 | 1 | 104.14 | 2 | 3.116 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 32 | 81% | 471 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 22 | 52% | 302 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142 |  | 1 622 |  |
| 112. | С4 Цена поставщ. | Шкаф управления навесной RH (600х600х310) | шт |  | 1 | 1 277.26 | 1 277 | 7 357.02 | 7 357 | 5.761 |
| 113. | Ц08-03-521-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. |  | 1 | 62.72 | 63 | 769.77 | 770 | 12.222 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 3.372 | 3.372 | 11.300 | 38 | 192.130 | 648 | 17.003 |
| 113. 2. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.072 | 0.072 | 4.44 |  | 6.48 |  | 1.459 |
| 113. 3. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.456 | 0.456 | 1.45 | 1 | 5.02 | 2 | 3.462 |
| 113. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.03 | 0.03 | 38.55 | 1 | 100.02 | 3 | 2.595 |
| 113. 5. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.008 | 0.008 | 19.01 |  | 162.85 | 1 | 8.567 |
| 113. 6. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.53 | 0.53 | 16.15 | 9 | 120.13 | 64 | 7.438 |
| 113. 7. | С101-2143 | Краска | кг | 0.07 | 0.07 | 33.42 | 2 | 104.14 | 7 | 3.116 |
| 113. 8. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.005 | 0.005 | 160.32 | 1 | 396.44 | 2 | 2.473 |
| 113. 9. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.072 | 0.072 | 104.50 | 8 | 367.31 | 26 | 3.515 |
| 113. 10. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.048 | 0.048 | 51.48 | 2 | 97.26 | 5 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 36 | 81% | 525 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 25 | 52% | 337 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124 |  | 1 632 |  |
| 114. | С5 Цена поставщ. | Рубильник типа ВР 3231 160А | шт |  | 1 | 224.41 | 224 | 1 292.60 | 1 293 | 5.772 |
| 115. | Ц08-03-600-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. |  | 1 | 12.38 | 12 | 178.59 | 179 | 14.917 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.84 | 0.84 | 10.520 | 9 | 179.030 | 150 | 17.018 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 15.080 |  | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 115. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 145.54 | 2 | 810.77 | 10 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 115. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 115. 5. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00003 | 0.00003 | 14 454.00 |  | 132 862.52 | 4 | 9.192 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 | 81% | 124 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 6 | 52% | 80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  | 382 |  |
| 116. | С6 Цена поставщ. | Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В) | шт |  | 1 | 659.72 | 660 | 3 799.99 | 3 800 | 5.758 |
| 117. | Ц08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 2 | 90.76 | 182 | 895.90 | 1 792 | 9.846 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2.784 | 5.568 | 10.090 | 56 | 171.760 | 956 | 17.023 |
| 117. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.024 | 15.080 |  | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 117. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.024 | 145.54 | 3 | 810.77 | 19 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 117. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.312 | 8.45 | 3 | 38.16 | 12 | 4.516 |
| 117. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.096 | 4.44 |  | 6.48 | 1 | 1.459 |
| 117. 6. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.24 | 0.48 | 1.45 | 1 | 5.02 | 2 | 3.462 |
| 117. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.024 | 101.31 | 2 | 999.00 | 24 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 117. 8. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 0.028 | 38.55 | 1 | 100.02 | 3 | 2.595 |
| 117. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.14 | 14.56 | 2 | 54.15 | 8 | 3.719 |
| 117. 10. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.008 | 19.01 |  | 162.85 | 1 | 8.567 |
| 117. 11. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 0.76 | 16.15 | 12 | 120.13 | 91 | 7.438 |
| 117. 12. | С101-2143 | Краска | кг | 0.047 | 0.094 | 33.42 | 3 | 104.14 | 10 | 3.116 |
| 117. 13. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.004 | 160.32 | 1 | 396.44 | 2 | 2.473 |
| 117. 14. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.036 | 0.072 | 104.50 | 8 | 367.31 | 26 | 3.515 |
| 117. 15. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.028 | 212.90 | 6 | 437.95 | 12 | 2.057 |
| 117. 16. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.004 | 16 244.00 | 65 | 107 655.65 | 431 | 6.627 |
| 117. 17. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.2 | 80.00 | 16 | 878.46 | 176 | 10.981 |
| 117. 18. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.018 | 51.48 | 1 | 97.26 | 2 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 53 | 81% | 779 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 36 | 52% | 500 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272 |  | 3 071 |  |
| 118. | С7 Цена поставщ. | Автоматический выключатель GLS6 -С63/3 | шт |  | 2 | 196.88 | 394 | 1 134.03 | 2 268 | 5.756 |
| 119. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 5 | 52.95 | 265 | 554.37 | 2 772 | 10.46 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 9.36 | 10.090 | 94 | 171.760 | 1 608 | 17.023 |
| 119. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.78 | 8.45 | 7 | 38.16 | 30 | 4.516 |
| 119. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.24 | 4.44 | 1 | 6.48 | 2 | 1.459 |
| 119. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.03 | 38.55 | 1 | 100.02 | 3 | 2.595 |
| 119. 5. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.35 | 14.56 | 5 | 54.15 | 19 | 3.719 |
| 119. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.005 | 19.01 |  | 162.85 | 1 | 8.567 |
| 119. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.245 | 16.15 | 4 | 120.13 | 29 | 7.438 |
| 119. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 0.18 | 33.42 | 6 | 104.14 | 19 | 3.116 |
| 119. 9. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.005 | 160.32 | 1 | 396.44 | 2 | 2.473 |
| 119. 10. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.06 | 104.50 | 6 | 367.31 | 22 | 3.515 |
| 119. 11. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.07 | 212.90 | 15 | 437.95 | 31 | 2.057 |
| 119. 12. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.005 | 16 244.00 | 81 | 107 655.65 | 538 | 6.627 |
| 119. 13. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.5 | 80.00 | 40 | 878.46 | 439 | 10.981 |
| 119. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.03 | 51.48 | 2 | 97.26 | 3 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 89 | 81% | 1 302 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 61 | 52% | 836 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415 |  | 4 911 |  |
| 120. | С8 Цена поставщ. | Автомат CLS6-В10/2 (В) 10 A 6 кА 2-pol | шт |  | 4 | 64.76 | 259 | 373.02 | 1 492 | 5.761 |
| 121. | С9 Цена поставщ. | Автомат CLS6-В20/2 (В) 20 A 6 кА 2-pol | шт |  | 1 | 100.69 | 101 | 579.97 | 580 | 5.743 |
| 122. | Ц08-01-068-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м |  | 0.006 | 990.93 | 6 | 13 804.37 | 83 | 13.833 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 63 | 0.378 | 10.210 | 4 | 173.840 | 66 | 17.026 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.092 | 0.042552 | 11.373 |  | 193.664 | 8 | 17.028 |
| 122. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.264 | 0.001584 | 145.54 |  | 810.77 | 1 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 |  | 17.034 |
| 122. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.352 | 0.014112 | 8.45 |  | 38.16 | 1 | 4.516 |
| 122. 5. | Х33-1002 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 1.2 | 0.0072 | 2.87 |  | 9.98 |  | 3.477 |
| 122. 6. | Х35-1201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 6.828 | 0.040968 | 16.77 | 1 | 212.57 | 9 | 12.676 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 8 | 17.028 |
| 122. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.001584 | 101.31 |  | 999.00 | 2 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 122. 8. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.88 | 0.01728 | 16.15 |  | 120.13 | 2 | 7.438 |
| 122. 9. | С101-2143 | Краска | кг | 1.74 | 0.01044 | 33.42 |  | 104.14 | 1 | 3.116 |
| 122. 10. | С101-2175 | Шайбы пружинные | т | 0.00012 | 0.00000072 | 31 879.00 |  | 69 635.50 |  | 2.184 |
| 122. 11. | С101-2272 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.31 | 0.00186 | 64.28 |  | 227.84 |  | 3.544 |
| 122. 12. | С506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.00006 | 0.00000036 | 52 873.00 |  | 282 141.38 |  | 5.336 |
| 122. 13. | С506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00003 | 0.00000018 | 80 117.00 |  | 529 534.61 |  | 6.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 | 81% | 60 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 | 52% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  | 181 |  |
| 123. | С10 Цена поставщ. | Шина медь, М1Т 4х60мм | шт |  | 1 | 66.84 | 67 | 385.00 | 385 | 5.746 |
| 124. | С11 Цена поставщ. | Изолятор SM 51А (51х35хМ8) ИЭК | шт |  | 2 | 13.29 | 27 | 76.55 | 153 | 5.667 |
|  | Щиты распределительные этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Ц08-03-573-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 6 | 88.30 | 530 | 848.87 | 5 093 | 9.609 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 17.064 | 10.520 | 180 | 179.030 | 3 055 | 17.018 |
| 125. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.348 | 2.088 | 12.159 | 25 | 207.067 | 432 | 17.029 |
| 125. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.504 | 145.54 | 73 | 810.77 | 409 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8 | 256.87 | 129 | 17.034 |
| 125. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 5.112 | 8.45 | 43 | 38.16 | 195 | 4.516 |
| 125. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 1.584 | 95.16 | 151 | 468.45 | 742 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 18 | 191.22 | 303 | 17.028 |
| 125. 6. | Х10-0602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 1.584 | 4.13 | 7 | 13.30 | 21 | 3.22 |
| 125. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 0.504 | 101.31 | 51 | 999.00 | 503 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7 | 219.76 | 111 | 16.983 |
| 125. 8. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.6 | 14.56 | 9 | 54.15 | 32 | 3.719 |
| 125. 9. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.6 | 16.15 | 10 | 120.13 | 72 | 7.438 |
| 125. 10. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.12 | 33.42 | 4 | 104.14 | 12 | 3.116 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 195 | 81% | 2 824 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 133 | 52% | 1 813 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 858 |  | 9 731 |  |
| 126. | С12 Цена поставщ. | Шкаф наружного исполнения типа NRP-48А, двухдверный | шт |  | 6 | 785.24 | 4 711 | 4 522.98 | 27 138 | 5.761 |
| 127. | Ц08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 6 | 90.76 | 545 | 895.90 | 5 375 | 9.862 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2.784 | 16.704 | 10.090 | 169 | 171.760 | 2 869 | 17.023 |
| 127. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.072 | 15.080 | 1 | 256.870 | 18 | 17.034 |
| 127. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.072 | 145.54 | 10 | 810.77 | 58 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 18 | 17.034 |
| 127. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.936 | 8.45 | 8 | 38.16 | 36 | 4.516 |
| 127. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.288 | 4.44 | 1 | 6.48 | 2 | 1.459 |
| 127. 6. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.24 | 1.44 | 1.45 | 2 | 5.02 | 7 | 3.462 |
| 127. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.072 | 101.31 | 7 | 999.00 | 72 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 127. 8. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 0.084 | 38.55 | 3 | 100.02 | 8 | 2.595 |
| 127. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.42 | 14.56 | 6 | 54.15 | 23 | 3.719 |
| 127. 10. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.024 | 19.01 |  | 162.85 | 4 | 8.567 |
| 127. 11. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 2.28 | 16.15 | 37 | 120.13 | 274 | 7.438 |
| 127. 12. | С101-2143 | Краска | кг | 0.047 | 0.282 | 33.42 | 9 | 104.14 | 29 | 3.116 |
| 127. 13. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.012 | 160.32 | 2 | 396.44 | 5 | 2.473 |
| 127. 14. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.036 | 0.216 | 104.50 | 23 | 367.31 | 79 | 3.515 |
| 127. 15. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.084 | 212.90 | 18 | 437.95 | 37 | 2.057 |
| 127. 16. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.012 | 16 244.00 | 195 | 107 655.65 | 1 292 | 6.627 |
| 127. 17. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.6 | 80.00 | 48 | 878.46 | 527 | 10.981 |
| 127. 18. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.054 | 51.48 | 3 | 97.26 | 5 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 162 | 81% | 2 338 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 111 | 52% | 1 501 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 817 |  | 9 215 |  |
| 128. | С13 Цена поставщ. | Автоматический выключатель GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА | шт |  | 6 | 74.31 | 446 | 428.03 | 2 568 | 5.758 |
| 129. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 12 | 52.95 | 635 | 554.37 | 6 652 | 10.476 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 22.464 | 10.090 | 227 | 171.760 | 3 858 | 17.023 |
| 129. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 1.872 | 8.45 | 16 | 38.16 | 71 | 4.516 |
| 129. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.576 | 4.44 | 3 | 6.48 | 4 | 1.459 |
| 129. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.072 | 38.55 | 3 | 100.02 | 7 | 2.595 |
| 129. 5. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.84 | 14.56 | 12 | 54.15 | 45 | 3.719 |
| 129. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.012 | 19.01 |  | 162.85 | 2 | 8.567 |
| 129. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.588 | 16.15 | 9 | 120.13 | 71 | 7.438 |
| 129. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 0.432 | 33.42 | 14 | 104.14 | 45 | 3.116 |
| 129. 9. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.012 | 160.32 | 2 | 396.44 | 5 | 2.473 |
| 129. 10. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.144 | 104.50 | 15 | 367.31 | 53 | 3.515 |
| 129. 11. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.168 | 212.90 | 36 | 437.95 | 74 | 2.057 |
| 129. 12. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.012 | 16 244.00 | 195 | 107 655.65 | 1 292 | 6.627 |
| 129. 13. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 1.2 | 80.00 | 96 | 878.46 | 1 054 | 10.981 |
| 129. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.072 | 51.48 | 4 | 97.26 | 7 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 216 | 81% | 3 125 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 148 | 52% | 2 006 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 998 |  | 11 783 |  |
| 130. | С14 Цена поставщ. | Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА | шт |  | 12 | 56.94 | 683 | 327.97 | 3 936 | 5.763 |
| 131. | С509-1264 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2") | 100 шт. |  | 0.18 | 307.00 | 55 | 1 925.43 | 347 | 6.309 |
|  | Электроснабжение подъездов освещение МОП (стояки, подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Ц08-02-409-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 1.36 | 314.15 | 427 | 4 344.34 | 5 908 | 13.836 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 31.07328 | 9.980 | 310 | 169.690 | 5 273 | 17.003 |
| 132. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.14688 | 15.080 | 2 | 256.870 | 38 | 17.034 |
| 132. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.14688 | 145.54 | 21 | 810.77 | 119 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 132. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 3.52512 | 8.45 | 30 | 38.16 | 135 | 4.516 |
| 132. 5. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.644 | 6.31584 | 2.75 | 17 | 4.66 | 29 | 1.695 |
| 132. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.14688 | 101.31 | 15 | 999.00 | 147 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 132. 7. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 1.3056 | 14.56 | 19 | 54.15 | 71 | 3.719 |
| 132. 8. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.272 | 35.07 | 10 | 173.26 | 47 | 4.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 296 | 81% | 4 302 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 203 | 52% | 2 762 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 926 |  | 12 972 |  |
| 133. | С103-1394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм | м |  | 138.72 | 5.85 | 812 | 18.71 | 2 595 | 3.196 |
|  |  | Объем: 136*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | С507-5008 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 9.2 | 13.70 | 126 | 59.56 | 548 | 4.349 |
| 135. | С301-5805 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм | 10 шт. |  | 13.6 | 44.30 | 602 | 230.36 | 3 133 | 5.204 |
| 136. | Ц08-02-410-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 0.64 | 358.29 | 229 | 4 821.39 | 3 086 | 13.476 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 18.336 | 11.73504 | 9.980 | 117 | 169.690 | 1 991 | 17.003 |
| 136. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.08448 | 15.080 | 1 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 136. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.132 | 0.08448 | 145.54 | 12 | 810.77 | 68 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 136. 4. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 0.996 | 0.63744 | 2.75 | 2 | 4.66 | 3 | 1.695 |
| 136. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.08448 | 101.31 | 9 | 999.00 | 84 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 136. 6. | С103-1398 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 63 мм | м | 0.3 | 0.192 | 27.29 | 5 | 152.14 | 29 | 5.575 |
| 136. 7. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.4 | 0.256 | 35.07 | 9 | 173.26 | 44 | 4.94 |
| 136. 8. | С402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.021 | 0.01344 | 658.94 | 9 | 3 454.07 | 46 | 5.242 |
| 136. 9. | С509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 0.5 | 0.32 | 74.36 | 24 | 321.48 | 103 | 4.323 |
| 136. 10. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.032 | 0.02048 | 510.00 | 10 | 1 382.07 | 28 | 2.71 |
| 136. 11. | С509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.64 | 47.37 | 30 | 1 022.12 | 654 | 21.577 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 112 | 81% | 1 631 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 77 | 52% | 1 047 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418 |  | 5 763 |  |
| 137. | С103-2694 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 63 мм | м |  | 65.28 | 6.24 | 407 | 70.17 | 4 581 | 11.256 |
|  |  | Объем: 64*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | С301-5808 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. |  | 6.4 | 61.00 | 390 | 285.33 | 1 826 | 4.682 |
| 139. | Ц08-02-412-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.92 | 103.58 | 95 | 1 266.31 | 1 165 | 12.263 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 5.95056 | 9.980 | 59 | 169.690 | 1 010 | 17.003 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.02208 | 15.080 |  | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 139. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.02208 | 145.54 | 3 | 810.77 | 18 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 139. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.02208 | 101.31 | 2 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 139. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.000552 | 11 582.00 | 6 | 13 654.32 | 8 | 1.179 |
| 139. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0184 | 33.42 | 1 | 104.14 | 2 | 3.116 |
| 139. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.1472 | 104.50 | 15 | 367.31 | 54 | 3.515 |
| 139. 8. | С509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.011224 | 130.35 | 1 | 852.91 | 10 | 6.543 |
| 139. 9. | С509-1652 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.046 | 122.00 | 6 | 551.59 | 25 | 4.521 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 56 | 81% | 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 38 | 52% | 528 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |  | 2 516 |  |
| 140. | Ц08-02-412-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 0.84 | 142.69 | 120 | 1 565.90 | 1 315 | 10.958 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 7.548 | 6.34032 | 9.980 | 63 | 169.690 | 1 076 | 17.003 |
| 140. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.03024 | 15.080 |  | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 140. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.03024 | 145.54 | 4 | 810.77 | 25 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 140. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.03024 | 101.31 | 3 | 999.00 | 30 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 140. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.000882 | 11 582.00 | 10 | 13 654.32 | 12 | 1.179 |
| 140. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0168 | 33.42 | 1 | 104.14 | 2 | 3.116 |
| 140. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.2688 | 104.50 | 28 | 367.31 | 99 | 3.515 |
| 140. 8. | С509-1654 | Гильза кабельная: медная ГМ 16 | 100 шт. | 0.05 | 0.042 | 172.00 | 7 | 1 012.08 | 43 | 5.884 |
| 140. 9. | С509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.010248 | 192.97 | 2 | 1 148.64 | 12 | 5.952 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 60 | 81% | 878 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 41 | 52% | 564 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221 |  | 2 757 |  |
| 141. | С501-8482 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.094 | 3 697.14 | 348 | 30 383.11 | 2 856 | 8.207 |
|  |  | Объем: 92*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | С501-8484 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м |  | 0.086 | 7 877.29 | 677 | 69 542.93 | 5 981 | 8.835 |
|  |  | Объем: 84*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Ц08-02-412-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м |  | 0.68 | 377.52 | 257 | 4 102.60 | 2 790 | 10.856 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 17.28 | 11.7504 | 9.980 | 117 | 169.690 | 1 994 | 17.003 |
| 143. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.1632 | 15.080 | 2 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 143. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.24 | 0.1632 | 145.54 | 24 | 810.77 | 132 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 143. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.1632 | 101.31 | 17 | 999.00 | 163 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 36 | 16.983 |
| 143. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00137 | 0.0009316 | 11 582.00 | 11 | 13 654.32 | 13 | 1.179 |
| 143. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0136 | 33.42 |  | 104.14 | 1 | 3.116 |
| 143. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.272 | 104.50 | 28 | 367.31 | 100 | 3.515 |
| 143. 8. | С509-0781 | Втулки В69 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.008296 | 603.57 | 5 | 4 334.58 | 36 | 7.182 |
| 143. 9. | С509-1660 | Гильза кабельная: медная ГМ 120 | 100 шт. | 0.05 | 0.034 | 1 545.00 | 53 | 9 331.00 | 317 | 6.039 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 113 | 81% | 1 649 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 77 | 52% | 1 059 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 447 |  | 5 498 |  |
| 144. | Ц08-02-412-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м |  | 0.2 | 234.04 | 47 | 2 509.86 | 502 | 10.681 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.752 | 2.1504 | 9.980 | 21 | 169.690 | 365 | 17.003 |
| 144. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.048 | 15.080 | 1 | 256.870 | 12 | 17.034 |
| 144. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.24 | 0.048 | 145.54 | 7 | 810.77 | 39 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 144. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.048 | 101.31 | 5 | 999.00 | 48 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 144. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00137 | 0.000274 | 11 582.00 | 3 | 13 654.32 | 4 | 1.179 |
| 144. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.004 | 33.42 |  | 104.14 |  | 3.116 |
| 144. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.08 | 104.50 | 8 | 367.31 | 29 | 3.515 |
| 144. 8. | С509-0781 | Втулки В69 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00244 | 603.57 | 1 | 4 334.58 | 11 | 7.182 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 21 | 81% | 305 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 14 | 52% | 196 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 |  | 1 003 |  |
| 145. | С501-8511 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м |  | 0.1 | 52 262.85 | 5 226 | 396 109.36 | 39 611 | 7.58 |
|  |  | Объем: 98*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Ц08-02-144-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир) | 100 шт. |  | 0.24 | 151.47 | 36 | 2 578.95 | 619 | 17.194 |
|  |  | Объем: 12*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 14.592 | 3.50208 | 10.210 | 36 | 173.840 | 609 | 17.026 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 34 | 81% | 493 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 23 | 52% | 317 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 |  | 1 429 |  |
| 147. | С15 Цена поставщ. | Коробка распред. ip44 | шт |  | 10 | 10.19 | 102 | 58.69 | 587 | 5.755 |
| 148. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.26 | 2 495.43 | 649 | 21 616.77 | 5 620 | 8.659 |
|  |  | Объем: 10+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 22.03968 | 10.520 | 232 | 179.030 | 3 946 | 17.018 |
| 148. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.27456 | 15.080 | 4 | 256.870 | 71 | 17.034 |
| 148. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.27456 | 145.54 | 40 | 810.77 | 223 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 148. 4. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 19.656 | 5.11056 | 4.44 | 23 | 6.48 | 33 | 1.459 |
| 148. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.27144 | 101.31 | 27 | 999.00 | 271 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 60 | 16.983 |
| 148. 6. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0007956 | 14 454.00 | 11 | 132 862.52 | 106 | 9.192 |
| 148. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0806 | 104.50 | 8 | 367.31 | 30 | 3.515 |
| 148. 8. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 1.0608 | 212.90 | 226 | 437.95 | 465 | 2.057 |
| 148. 9. | С509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.2652 | 291.00 | 77 | 1 817.71 | 482 | 6.246 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 224 | 81% | 3 254 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 153 | 52% | 2 089 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 027 |  | 10 963 |  |
| 149. | С16 Цена поставщ. | Светильник настенный IP54 | шт |  | 10 | 71.53 | 715 | 412.01 | 4 120 | 5.762 |
| 150. | С17 Цена поставщ. | Светильник потолочный IP44 | шт |  | 16 | 65.97 | 1 056 | 379.99 | 6 080 | 5.758 |
| 151. | С18 Цена поставщ. | Лампы энергосберегающие для светильников | шт |  | 26 | 23.44 | 609 | 135.01 | 3 510 | 5.764 |
| 152. | Ц08-03-591-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.16 | 394.77 | 63 | 5 855.16 | 937 | 14.873 |
|  |  | Объем: 14+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 4.94592 | 10.520 | 52 | 179.030 | 885 | 17.018 |
| 152. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00576 | 15.080 |  | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 152. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00576 | 145.54 | 1 | 810.77 | 5 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 152. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 101.31 |  | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 152. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000504 | 1 416.70 | 1 | 10 988.26 | 6 | 7.756 |
| 152. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.01632 | 510.00 | 8 | 1 382.07 | 23 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 49 | 81% | 718 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 34 | 52% | 461 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146 |  | 2 115 |  |
| 153. | С509-1201 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 1.6 | 71.50 | 114 | 837.35 | 1 340 | 11.754 |
| 154. | Ц08-03-591-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 400.93 | 8 | 5 960.00 | 119 | 14.875 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.62976 | 10.520 | 7 | 179.030 | 113 | 17.018 |
| 154. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00072 | 15.080 |  | 256.870 |  | 17.034 |
| 154. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 145.54 |  | 810.77 | 1 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 |  | 17.034 |
| 154. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 101.31 |  | 999.00 |  | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 154. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000063 | 1 416.70 |  | 10 988.26 | 1 | 7.756 |
| 154. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00204 | 510.00 | 1 | 1 382.07 | 3 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 | 81% | 92 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 5 | 52% | 59 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  | 269 |  |
| 155. | С19 Цена поставщ. | Выключатель двухклавишный универсальный IP44 | шт |  | 2 | 19.48 | 39 | 112.20 | 224 | 5.744 |
|  | Устройство контура заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.021 | 1 275.12 | 27 | 21 677.04 | 455 | 16.852 |
|  |  | Объем: 0.7*0.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 3.234 | 8.280 | 27 | 140.760 | 455 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 19 | 61% | 278 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 10 | 31% | 141 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  | 874 |  |
| 157. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.021 | 704.46 | 15 | 11 963.43 | 251 | 16.733 |
|  |  | Объем: 0.7*0.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 1.8585 | 7.960 | 15 | 135.180 | 251 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 11 | 61% | 153 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 6 | 31% | 78 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 |  | 482 |  |
| 158. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. |  | 0.3 | 246.50 | 74 | 2 563.79 | 769 | 10.392 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.7 | 3.21 | 9.980 | 32 | 169.690 | 545 | 17.003 |
| 158. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.057 | 15.080 | 1 | 256.870 | 15 | 17.034 |
| 158. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.057 | 145.54 | 8 | 810.77 | 46 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 158. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.75 | 0.525 | 8.45 | 4 | 38.16 | 20 | 4.516 |
| 158. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.057 | 101.31 | 6 | 999.00 | 57 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 158. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.65 | 0.195 | 14.56 | 3 | 54.15 | 11 | 3.719 |
| 158. 7. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.002 | 0.0006 | 33 215.00 | 20 | 132 978.10 | 80 | 4.004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 31 | 81% | 454 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 21 | 52% | 291 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  | 1 514 |  |
| 159. | С101-1641 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т |  | 0.034 | 5 326.70 | 181 | 39 491.28 | 1 343 | 7.42 |
|  |  | Объем: 3*3*3.77/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0.1 | 385.74 | 39 | 3 931.54 | 393 | 10.077 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 16.6 | 1.66 | 9.980 | 17 | 169.690 | 282 | 17.003 |
| 160. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.022 | 15.080 |  | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 160. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.022 | 145.54 | 3 | 810.77 | 18 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 160. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 0.313 | 8.45 | 3 | 38.16 | 12 | 4.516 |
| 160. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.022 | 101.31 | 2 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 160. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.09 | 14.56 | 1 | 54.15 | 5 | 3.719 |
| 160. 7. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0037 | 0.00037 | 33 215.00 | 12 | 132 978.10 | 49 | 4.004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16 | 81% | 233 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11 | 52% | 150 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  | 776 |  |
| 161. | С101-1638 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т |  | 0.016 | 7 160.12 | 115 | 43 683.29 | 699 | 6.078 |
|  |  | Объем: 10*1.57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | Ц08-02-146-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 0.2 | 1 034.32 | 207 | 7 520.04 | 1 504 | 7.266 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 13.36 | 2.672 | 10.210 | 27 | 173.840 | 465 | 17.026 |
| 162. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.38 | 0.876 | 15.080 | 13 | 256.870 | 225 | 17.034 |
| 162. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 145.54 | 6 | 810.77 | 32 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 162. 4. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 3.13 | 0.626 | 1.86 | 1 | 6.99 | 4 | 3.758 |
| 162. 5. | Х03-0402 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3.13 | 0.626 | 3.45 | 2 | 13.63 | 9 | 3.951 |
| 162. 6. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4.18 | 0.836 | 164.50 | 138 | 962.76 | 805 | 5.853 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13 | 256.87 | 215 | 17.034 |
| 162. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 101.31 | 4 | 999.00 | 40 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 162. 8. | С101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0049 | 243.56 | 1 | 795.93 | 4 | 3.268 |
| 162. 9. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00288 | 0.000576 | 33 215.00 | 19 | 132 978.10 | 77 | 4.004 |
| 162. 10. | С506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.1 | 79.91 | 8 | 595.55 | 60 | 7.453 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 38 | 81% | 559 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 26 | 52% | 359 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271 |  | 2 422 |  |
| 163. | С501-8218 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2 | 1000 м |  | 0.0204 | 36 538.46 | 745 | 215 974.09 | 4 406 | 5.914 |
|  |  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 30 929 |  | 227 176 | 7.345 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 470 |  | 171 650 | 7.314 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 18 661 |  | 120 580 | 6.462 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 94-98; %=81 - по стр. 99, 100, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 125, 127, 129, 132, 136, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162) |  |  |  |  |  | 1 973 |  | 28 671 | 14.532 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 94-100, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 125, 127, 129, 132, 136, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162) |  |  |  |  |  | 1 355 |  | 18 475 | 13.635 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 26 798 |  | 218 796 | 8.165 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 097 |  | 41 902 | 8.221 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 320 |  | 2 108 | 6.588 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 101-104; %=80 - по стр. 105, 108; %=61 - по стр. 156, 157) |  |  |  |  |  | 1 622 |  | 23 371 | 14.409 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 101-104; %=37 - по стр. 105, 108; %=31 - по стр. 156, 157) |  |  |  |  |  | 924 |  | 12 525 | 13.555 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 643 |  | 77 798 | 10.179 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 211 |  | 12 135 | 5.488 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 211 |  | 12 135 | 5.488 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 151 |  | 1 489 | 9.861 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 151 |  | 1 489 | 9.861 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 36 803 |  | 310 218 | 8.429 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 788 | 2.14 | 6 639 | 8.425 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 37 591 |  | 316 857 | 8.429 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 752 | 2 | 6 337 | 8.427 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 38 343 |  | 323 194 | 8.429 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 24 165 |  | 150 860 | 6.243 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 3 448 | 1 | 58 642 | 17.008 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 3 314 | 1 | 17 677 | 5.334 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 308 | 1 | 5 341 | 17.341 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 3 006 |  | 12 336 | 4.104 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 27 171 |  | 163 196 | 6.006 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 4 891 | 18 | 29 375 | 6.006 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 43 234 |  | 352 569 | 8.155 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 595 |  | 52 042 | 14.476 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 279 |  | 31 000 | 13.602 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 171 237 |  | 1 008 653 | 5.89 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 95 090 |  | 415 005 | 4.364 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 90 281 |  | 363 935 | 4.031 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 94-98; %=81 - по стр. 99, 100, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 125, 127, 129, 132, 136, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162) |  |  |  |  |  | 1 973 |  | 28 671 | 14.532 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 94-100, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 125, 127, 129, 132, 136, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 162) |  |  |  |  |  | 1 355 |  | 18 475 | 13.635 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 98 418 |  | 462 151 | 4.696 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 35 446 |  | 256 429 | 7.234 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 11 026 |  | 58 458 | 5.302 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 53; %=66 - по стр. 16-18; %=84 - по стр. 24, 25, 73, 101-104; %=80 - по стр. 70, 105, 108; %=61 - по стр. 74, 75, 81, 156, 157; %=99 - по стр. 78; %=73 - по стр. 83; %=94 - по стр. 86-91) |  |  |  |  |  | 6 314 |  | 91 165 | 14.439 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 24, 25, 53, 73, 101-104; %=40 - по стр. 16-18; %=37 - по стр. 70, 105, 108; %=31 - по стр. 74, 75, 81, 156, 157; %=61 - по стр. 78; %=34 - по стр. 83; %=51 - по стр. 86-91) |  |  |  |  |  | 3 735 |  | 50 826 | 13.608 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 495 |  | 398 420 | 8.757 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 38 712 |  | 318 466 | 8.227 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 26, 27, 63, 77; %=98 - по стр. 2, 19, 28, 37, 44, 61, 64, 65, 79, 84) |  |  |  |  |  | 10 768 |  | 156 115 | 14.498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 26, 27, 63, 77; %=56 - по стр. 2, 19, 28, 37, 44, 61, 64, 65, 79, 84) |  |  |  |  |  | 6 736 |  | 90 582 | 13.447 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 56 216 |  | 565 163 | 10.053 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 989 |  | 18 753 | 9.428 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 989 |  | 18 753 | 9.428 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 202 118 |  | 1 444 487 | 7.147 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 325 | 2.14 | 30 912 | 7.147 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 206 443 |  | 1 475 399 | 7.147 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 4 129 | 2 | 29 508 | 7.147 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 210 572 |  | 1 504 907 | 7.147 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 139 419 |  | 619 525 | 4.444 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 17 506 | 1 | 297 806 | 17.012 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 14 310 | 1 | 91 324 | 6.382 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 1 380 | 1 | 23 580 | 17.087 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 12 930 |  | 67 744 | 5.239 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 152 349 |  | 687 269 | 4.511 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 27 423 | 18 | 123 708 | 4.511 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 237 995 |  | 1 628 615 | 6.843 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 19 055 |  | 275 951 | 14.482 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 11 826 |  | 159 883 | 13.52 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |