| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 6 789 487 | руб. | Смета на сумму: | 6 789 487 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «УКБР 1» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / М.И. Лебединский / |  |  |  |  |
| «______»____________ 2019 года |  |  | «______»_____________ 2019 года |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления МКД № 36-48 по ул. Коммунистическая, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 6 789.487 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 29.220 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 8.299 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 451.945 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 25.68 | 8 300.53 | 213 158 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 1.7976 | 236.670 | 425 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 1117.08 | 167.930 | 187 591 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 1.7976 | 1 080.04 | 1 941 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 425 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 87.312 | 270.58 | 23 625 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 206 818 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 127 851 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 547 826 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.8988 | 131 574.69 | 118 259 |
|  |  | Объем: (25.68)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.2311 | 10 800.13 | 2 496 |
|  |  | Объем: (25.68)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 2.56 | 912.71 | 2 337 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 14.0544 | 166.250 | 2 337 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.01536 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 823 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 169 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 328 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 2.56 | 24 232.51 | 62 035 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 21.2992 | 295.070 | 6 285 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 53.248 | 174.220 | 9 277 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 21.2992 | 2 378.72 | 50 665 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 6 285 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 1.024 | 2 044.45 | 2 094 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 12 138 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 7 781 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 954 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов, карниза) | 100 м2 |  | 23.23 | 3 459.28 | 80 359 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 530.1086 | 151.590 | 80 359 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 79 555 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 48 215 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 208 130 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 12.44 | 472.34 | 5 876 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 33.7124 | 174.220 | 5 873 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.1244 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 5 051 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 4 111 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 038 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.2488 | 3 069.65 | 764 |
|  |  | Объем: (12.44)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.15 | 65 184.46 | 9 778 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.15 | 276.630 | 41 |
| 9. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 59.6475 | 161.500 | 9 633 |
| 9. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.15 | 951.88 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
| 9. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0885 | 20.52 | 2 |
| 9. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 3.72 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 8 320 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 6 772 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 869 |
| 10. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1.5 | 5 777.40 | 8 666 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.645 | 276.630 | 178 |
| 10. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 53.085 | 155.780 | 8 270 |
| 10. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.3 | 951.88 | 286 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 83 |
| 10. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.345 | 317.68 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
| 10. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.066 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 7 265 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 5 914 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 845 |
| 11. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.3795 | 2 824.83 | 1 072 |
|  |  | Объем: (1.5)*0.253 |  |  |  |  |  |
| 12. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.603 | 14 335.89 | 8 645 |
|  |  | Объем: (1.5)*0.402 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (стен, откосов) | 100 м2 |  | 23.23 | 1 244.34 | 28 906 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.4646 | 256.650 | 119 |
| 13. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 152.1565 | 187.210 | 28 485 |
| 13. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.2323 | 317.68 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.2323 | 1 080.04 | 251 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 55 |
| 13. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 2.323 | 41.34 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 27 174 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 13 444 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 524 |
| 14. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 301.99 | 55.56 | 16 779 |
|  |  | Объем: 23.23*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов | 100 м2 |  | 23.865 | 17 926.25 | 427 810 |
|  |  | Объем: 2323+63.5 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 66.3447 | 182.880 | 12 133 |
| 15. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 1691.5512 | 187.210 | 316 675 |
| 15. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 21.4785 | 15.18 | 326 |
| 15. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 66.3447 | 277.68 | 18 423 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 12 133 |
| 15. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 8.35275 | 20.52 | 171 |
| 15. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 45.10485 | 2 044.45 | 92 215 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 312 368 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 154 540 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 894 717 |
| 16. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 630 | 20.77 | 13 085 |
| 17. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 23.865 | 49 685.13 | 1 185 736 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 3.10245 | 236.670 | 734 |
| 17. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 1947.384 | 151.590 | 295 204 |
| 17. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 2.3865 | 11.72 | 28 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 3.10245 | 1 080.04 | 3 351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 734 |
| 17. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 4.2957 | 20.52 | 88 |
| 17. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 5.96625 | 8 729.67 | 52 083 |
| 17. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 2625.15 | 318.07 | 834 981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 233 791 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 147 969 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 567 496 |
| 18. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -5.9663 | 8 729.67 | -52 084 |
|  |  | Объем: (23.865)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 19. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -2625.15 | 318.07 | -834 981 |
|  |  | Объем: (23.865)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 20. | 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная | м2 |  | 2625.15 | 40.13 | 105 347 |
|  |  | Объем: 23.865*110 |  |  |  |  |  |
| 21. | 14.1.06.02-0001 (прим) | Клей для армирующего слоя (сухая смесь) | т |  | 5.966 | 13 160.76 | 78 517 |
|  |  | Объем: 2386.5*2.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 23.865 | 13 028.66 | 310 929 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 10.0233 | 236.670 | 2 372 |
| 22. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 1469.36805 | 204.120 | 299 927 |
| 22. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 12.17115 | 11.72 | 143 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 10.0233 | 1 080.04 | 10 826 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 372 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 1.62282 | 20.52 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 287 184 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 142 081 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 740 194 |
| 23. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 9.546 | 63 671.85 | 607 811 |
|  |  | Объем: (23.865)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 24. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.4296 | 67 013.76 | 28 789 |
|  |  | Объем: (23.865)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 23.865 | 2 403.65 | 57 363 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.4319 | 236.670 | 339 |
| 25. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 308.8131 | 180.650 | 55 787 |
| 25. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 1.67055 | 11.72 | 20 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 1.4319 | 1 080.04 | 1 547 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 339 |
| 25. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.23865 | 41.34 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 53 320 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 26 379 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137 062 |
| 26. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 310.25 | 101.59 | 31 518 |
|  |  | Объем: (23.865)*13 |  |  |  |  |  |
| 27. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 906.87 | 170.00 | 154 168 |
|  |  | Объем: 2386.5*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали цветной (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 4.121 | 7 894.95 | 32 535 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.49452 | 263.310 | 130 |
| 28. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 170.65061 | 166.250 | 28 371 |
| 28. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.32968 | 317.68 | 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 91 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.16484 | 1 080.04 | 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 39 |
| 28. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.016484 | 61 618.16 | 1 016 |
| 28. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.024726 | 115 908.09 | 2 866 |
| 28. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.923104 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 23 656 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 18 526 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 716 |
| 29. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.7583 | 62 757.96 | 47 589 |
|  |  | Объем: (4.121)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 30. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 31 | 344.41 | 10 677 |
| 31. | ГЭСН 20-02-002-08 (прим) | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. |  | 0.63 | 5 455.73 | 3 437 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.01449 | 241.882 | 4 |
| 31. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24.8 | 15.624 | 166.250 | 2 597 |
| 31. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.003 | 0.00189 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0126 | 1 080.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 31. 5. | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 4.04 | 2.5452 | 40.07 | 102 |
| 31. 6. | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 2.1267 | 1.339821 | 539.94 | 723 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 991 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 847 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 275 |
| 32. | С1 цена поставщ. | Пластиковая вентиляционная решетка диам. 154х154мм | шт |  | 63 | 110.00 | 6 930 |
|  |  | Поправки: М: =132/1.2 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 1.6 | 10 258.88 | 16 414 |
| 33. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 96.64 | 167.930 | 16 229 |
| 33. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0016 | 115 908.09 | 185 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 13 470 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 10 549 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 433 |
| 34. | ГЭСНр 65-30-2 (прим) | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 |  | 0.314 | 6 871.64 | 2 158 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.2355 | 276.630 | 65 |
| 34. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 39.9 | 12.5286 | 166.250 | 2 083 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.75 | 0.2355 | 317.68 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 590 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 074 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 822 |
| 35. | ГЭСН 20-01-001-01 (прим) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (б/у) | 100 м2 |  | 0.314 | 31 922.20 | 10 024 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.3 | 0.4082 | 252.654 | 103 |
| 35. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 167.86 | 52.70804 | 170.030 | 8 962 |
| 35. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.52 | 0.16328 | 951.88 | 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 45 |
| 35. 4. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.39 | 0.12246 | 27.68 | 3 |
| 35. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.78 | 0.24492 | 1 080.04 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 58 |
| 35. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.79 | 0.56206 | 45.10 | 25 |
| 35. 7. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00045 | 0.0001413 | 67 005.35 | 9 |
| 35. 8. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.015 | 0.00471 | 88 866.67 | 419 |
| 35. 9. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 2.512 | 73.61 | 185 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 10 425 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 6 436 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 885 |
| 36. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Устройство оголовников: бетонных | 100 м3 |  | 0.008 | 109 949.10 | 880 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.18296 | 271.829 | 50 |
| 36. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 2.86416 | 170.030 | 487 |
| 36. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.1504 | 1 078.07 | 162 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 42 |
| 36. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.01224 | 951.88 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 36. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00216 | 1 052.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 36. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.14568 | 12.66 | 2 |
| 36. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.01816 | 1 080.04 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 36. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.000616 | 20.52 |  |
| 36. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.0004 | 88 866.67 | 36 |
| 36. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.000344 | 61 618.16 | 21 |
| 36. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.000208 | 13 919.77 | 3 |
| 36. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.00056 | 7 355.91 | 4 |
| 36. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.00688 | 6 760.86 | 47 |
| 36. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.32 | 264.97 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 295 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 686 |
| 37. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.816 | 3 224.65 | 2 631 |
|  |  | Объем: (0.008)*102.0 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска эл.кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 1.2 | 4 058.25 | 4 870 |
|  |  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.012 | 276.630 | 3 |
| 38. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 24.396 | 184.980 | 4 513 |
| 38. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.012 | 317.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 38. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.48 | 180.86 | 87 |
| 38. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.00168 | 104 906.34 | 176 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 290 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 935 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 096 |
| 39. | 20.2.05.04-0032 | Кабель-канал 80x40 мм | 100 м |  | 1.212 | 14 129.59 | 17 125 |
|  |  | Объем: 120*1.01 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 72.62 | 528.11 | 38 351 |
| 41. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 72.62 | 271.77 | 19 736 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 886 495 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 21 995 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 17 125 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 4 290 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 2 935 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 29 220 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 777 709 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 277 621 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 9, 10; %=95 - по стр. 13, 15, 22, 25, 36; %=79 - по стр. 17; %=83 - по стр. 28, 33) |  |  |  |  |  | 1 272 442 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 17; %=60 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7, 9, 10; %=47 - по стр. 13, 15, 22, 25; %=65 - по стр. 28, 33; %=55 - по стр. 36) |  |  |  |  |  | 715 595 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 765 746 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 085 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 085 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 619 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 31, 35; %=74 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 15 005 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 31, 35; %=50 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 9 357 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 39 981 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 58 087 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 58 087 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 4 906 119 |
|  | Раздел 2. Оконные блоки (МОП) |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.0384 | 29 611.53 | 1 137 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.297216 | 276.630 | 82 |
| 42. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 6.633984 | 157.170 | 1 043 |
| 42. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.297216 | 317.68 | 94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 114 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 675 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 926 |
| 43. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.441 | 32 091.68 | 14 152 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 3.41334 | 276.630 | 944 |
| 43. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 83.14614 | 157.170 | 13 068 |
| 43. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 3.41334 | 317.68 | 1 084 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 944 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 13 872 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 8 407 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 431 |
| 44. | ГЭСН 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.441 | 85 307.71 | 37 621 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.076 | 2.238516 | 242.905 | 544 |
| 44. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 193.596 | 85.375836 | 170.030 | 14 516 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.792 | 0.349272 | 317.68 | 111 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 97 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 1.889244 | 1 080.04 | 2 040 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 447 |
| 44. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 323 | 142.443 | 22.23 | 3 167 |
| 44. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 67 | 29.547 | 21.15 | 625 |
| 44. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 20 | 8.82 | 247.72 | 2 185 |
| 44. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 47.6 | 20.9916 | 95.64 | 2 008 |
| 44. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 3.528 | 404.09 | 1 426 |
| 44. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 76 | 33.516 | 344.41 | 11 543 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 15 964 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 8 132 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 717 |
| 45. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 44.1 | 3 214.08 | 141 741 |
| 46. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0384 | 116 461.62 | 4 472 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.2456064 | 249.865 | 61 |
| 46. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 9.9569664 | 170.030 | 1 693 |
| 46. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.0811008 | 317.68 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.1645056 | 1 080.04 | 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 39 |
| 46. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 16.4736 | 22.23 | 366 |
| 46. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 2.7264 | 21.15 | 58 |
| 46. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.04064 | 247.72 | 258 |
| 46. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 2.74176 | 95.64 | 262 |
| 46. 9. | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 | 3.84 |  |  |
| 46. 10. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.3072 | 404.09 | 124 |
| 46. 11. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 4.3776 | 344.41 | 1 508 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 1 859 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 947 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 278 |
| 47. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 3.84 | 6 492.39 | 24 931 |
| 48. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.084 | 25 547.03 | 2 146 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.019152 | 245.083 | 5 |
| 48. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 2.135952 | 166.250 | 355 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.004032 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 48. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.01512 | 1 080.04 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 48. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.336 | 404.09 | 136 |
| 48. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 4.7544 | 344.41 | 1 637 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 382 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 194 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 722 |
| 49. | 11.3.03.01-0005 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм | м |  | 8.4 | 226.39 | 1 902 |
| 50. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.3609 | 44 733.72 | 16 144 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 1.2039624 | 219.343 | 264 |
| 50. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 75.0441024 | 170.030 | 12 760 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.1342548 | 317.68 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
| 50. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.8531676 | 231.24 | 197 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 176 |
| 50. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.21654 | 1 080.04 | 234 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
| 50. 6. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.0007218 | 56 030.59 | 40 |
| 50. 7. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.617139 | 331.67 | 205 |
| 50. 8. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.176841 | 8 729.67 | 1 544 |
| 50. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.010827 | 2 393.49 | 26 |
| 50. 10. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.00173232 | 632 697.28 | 1 096 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12 373 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 6 121 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 638 |
| 51. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 |  | 37.8945 | 73.11 | 2 770 |
|  |  | Объем: (0.3609)*105.0 |  |  |  |  |  |
| 52. | 07.2.06.03-0228 | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м |  | 98 | 11.89 | 1 165 |
| 53. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.3609 | 4 310.85 | 1 556 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0173232 | 246.660 | 4 |
| 53. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 5.1926292 | 184.980 | 961 |
| 53. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0043308 | 317.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0129924 | 1 080.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 53. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 1.58796 | 148.81 | 236 |
| 53. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.054135 | 41.34 | 2 |
| 53. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.0104661 | 32 610.22 | 341 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 454 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 926 |
| 54. | ГЭСН 15-04-007-03 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.3609 | 7 166.47 | 2 586 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0476388 | 236.670 | 11 |
| 54. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 39.276 | 14.1747084 | 172.120 | 2 440 |
| 54. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0043308 | 273.05 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.043308 | 1 080.04 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
| 54. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.303156 | 148.81 | 45 |
| 54. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.111879 | 41.34 | 5 |
| 54. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 0.0018045 | 27 116.62 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 328 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 066 |
| 55. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.0108 | 39 905.81 | 431 |
|  |  | Объем: (0.3609)*0.03 |  |  |  |  |  |
| 56. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 7.218 | 101.59 | 733 |
|  |  | Объем: (0.3609)*20.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 253 487 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 252 322 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 169 738 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 42, 43; %=106 - по стр. 44, 46, 48; %=95 - по стр. 50, 53, 54) |  |  |  |  |  | 48 808 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 43; %=54 - по стр. 44, 46, 48; %=47 - по стр. 50, 53, 54) |  |  |  |  |  | 26 083 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 327 213 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 165 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 165 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 328 378 |
|  | Раздел 3. Дверные блоки (МОП) |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.1155 | 18 790.38 | 2 170 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.89397 | 276.630 | 247 |
| 57. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 12.001605 | 157.170 | 1 886 |
| 57. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.89397 | 317.68 | 284 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 247 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 280 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 561 |
| 58. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 11.55 | 1 030.62 | 11 904 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 2.3562 | 236.670 | 558 |
| 58. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.88 | 33.264 | 192.800 | 6 413 |
| 58. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.204 | 2.3562 | 1 080.04 | 2 545 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 558 |
| 58. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.48 | 5.544 | 45.10 | 250 |
| 58. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.001155 | 61 373.22 | 71 |
| 58. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.03465 | 63 653.21 | 2 206 |
| 58. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 1.155 | 362.78 | 419 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 647 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 5 019 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 570 |
| 59. | С КСМ 2019г. | 07.1.01.03-0000-002 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 11.55 | 12 597.80 | 145 505 |
|  |  | Поправки: М: =12597.80 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 15-02-016-03 (прим.) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов | 100 м2 |  | 0.1325 | 26 546.62 | 3 517 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 1.00011 | 195.400 | 195 |
| 60. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 13.64856 | 182.740 | 2 494 |
| 60. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.13356 | 317.68 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
| 60. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 0.86655 | 268.11 | 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 158 |
| 60. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000159 | 97 281.67 | 2 |
| 60. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.000795 | 8 729.67 | 7 |
| 60. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.247775 | 2 044.45 | 507 |
| 60. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.73405 | 318.07 | 233 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 555 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 264 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 335 |
| 61. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.1325 | 10 609.53 | 1 406 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.02703 | 236.670 | 6 |
| 61. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 6.92604 | 170.030 | 1 178 |
| 61. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.00318 | 273.05 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 61. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.02385 | 1 080.04 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 61. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.1113 | 148.81 | 17 |
| 61. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.041075 | 41.34 | 2 |
| 61. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0067575 | 27 116.62 | 183 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 125 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 556 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 087 |
| 62. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 2.65 | 101.59 | 269 |
|  |  | Объем: (0.1325)*20.0 |  |  |  |  |  |
| 63. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.004 | 39 905.81 | 160 |
|  |  | Объем: (0.1325)*0.03 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСНр 62-10-3 (прим) | Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  | 0.3234 | 16 595.74 | 5 367 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.051744 | 261.645 | 14 |
| 64. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 84 | 27.1656 | 167.930 | 4 562 |
| 64. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.03234 | 317.68 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 64. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.019404 | 1 080.04 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 64. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.35574 | 148.81 | 53 |
| 64. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.058212 | 41.34 | 2 |
| 64. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00077616 | 3 555.38 | 3 |
| 64. 8. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0097 | 0.00313698 | 79 974.27 | 251 |
| 64. 9. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0473 | 0.01529682 | 30 394.06 | 465 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 661 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 288 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 316 |
| 65. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т |  | 0.0056 | 79 949.23 | 448 |
|  |  | Объем: (0.3234)*0.0172 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 170 746 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 158 842 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 146 382 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 57; %=95 - по стр. 60, 61; %=80 - по стр. 64) |  |  |  |  |  | 9 452 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57; %=47 - по стр. 60, 61; %=50 - по стр. 64) |  |  |  |  |  | 5 388 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 173 682 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 904 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 58) |  |  |  |  |  | 5 647 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 58) |  |  |  |  |  | 5 019 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 570 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 196 252 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 310 728 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 21 995 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 17 125 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 4 290 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 38) |  |  |  |  |  | 2 935 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 29 220 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 188 873 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 593 741 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 42, 43, 57; %=86 - по стр. 7, 9, 10; %=95 - по стр. 13, 15, 22, 25, 36, 50, 53, 54, 60, 61; %=79 - по стр. 17; %=83 - по стр. 28, 33; %=106 - по стр. 44, 46, 48; %=80 - по стр. 64) |  |  |  |  |  | 1 330 702 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 17, 64; %=60 - по стр. 6, 42, 43, 57; %=70 - по стр. 7, 9, 10; %=47 - по стр. 13, 15, 22, 25, 50, 53, 54, 60, 61; %=65 - по стр. 28, 33; %=55 - по стр. 36; %=54 - по стр. 44, 46, 48) |  |  |  |  |  | 747 066 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 266 641 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 26 154 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 58) |  |  |  |  |  | 5 647 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 58) |  |  |  |  |  | 5 019 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 820 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 619 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 31, 35; %=74 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 15 005 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 31, 35; %=50 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 9 357 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 39 981 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 58 087 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 58 087 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 5 430 749 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 116 218 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 5 546 967 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 110 939 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 5 657 906 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 131 581 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 6 789 487 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 355 644 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 764 377 |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Т.С. Смородина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ КР «МКД» Т.Ю. Дощук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |