| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 768 165 | руб. | Смета на сумму: | 1 768 165 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген. директор ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |  |
| ________________ /Русович С.Б./ |  |  | ________________ /Макарова И.А./ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, систем водоотведения, электроснабжения МКД №18 по ул.Радистов, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 768.165 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  | 0.160 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 60.827 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.274 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 399.116 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 3кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 5.9 | 8 270.96 | 48 799 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.413 | 236.670 | 98 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 256.65 | 167.930 | 43 099 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.413 | 1 083.12 | 447 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 98 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 20.06 | 261.82 | 5 252 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 47 517 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 29 374 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125 690 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.2065 | 118 561.77 | 24 483 |
|  |  | Объем: (5.9)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0531 | 9 873.13 | 524 |
|  |  | Объем: (5.9)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.59 | 912.71 | 539 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 3.2391 | 166.250 | 539 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00354 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 270 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 229 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.59 | 24 207.42 | 14 282 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 4.9088 | 295.070 | 1 448 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 12.272 | 174.220 | 2 138 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 4.9088 | 2 376.11 | 11 664 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 448 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.236 | 2 036.03 | 481 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 2 797 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 793 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 872 |
| 6. | ГЭСНр 65-33-1 (прим) | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. |  | 0.15 | 8 105.27 | 1 216 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 276.630 |  |
| 6. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 46.19 | 6.9285 | 166.250 | 1 152 |
| 6. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 6. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.003 | 20.52 |  |
| 6. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.05 | 0.0075 | 8 452.25 | 63 |
| 6. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.07 | 0.0105 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 1 187 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 691 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 094 |
| 7. | С1 цена поставщ. | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 150х150 мм | шт |  | 15 | 96.00 | 1 440 |
| 8. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.68 | 10 258.87 | 6 976 |
| 8. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 41.072 | 167.930 | 6 897 |
| 8. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.00068 | 115 902.10 | 79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 5 725 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 4 483 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 184 |
| 9. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 |  | 3.54 | 3 459.28 | 12 246 |
| 9. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 80.7828 | 151.590 | 12 246 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 12 124 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 7 348 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 717 |
| 10. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1.2 | 472.34 | 567 |
| 10. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 3.252 | 174.220 | 567 |
| 10. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.012 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 488 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 397 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 452 |
| 11. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.024 | 3 109.35 | 75 |
|  |  | Объем: (1.2)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.54 | 18 222.02 | 9 840 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0648 | 263.310 | 17 |
| 12. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 22.3614 | 166.250 | 3 718 |
| 12. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0432 | 316.25 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 12. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0216 | 1 083.12 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 12. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00216 | 59 108.39 | 128 |
| 12. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00324 | 115 902.10 | 376 |
| 12. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.09936 | 56 180.10 | 5 582 |
| 12. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.12096 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 3 100 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 428 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 368 |
| 13. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 5 | 303.05 | 1 515 |
| 14. | ГЭСНр 64-45-4 | Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых | шт. |  | 12 | 94.04 | 1 128 |
| 14. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 0.56 | 6.72 | 167.930 | 1 128 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 835 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 564 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 527 |
| 15. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, розеток | 100 м2 |  | 4.50852 | 1 244.35 | 5 610 |
|  |  | Объем: 450+0.852 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0901704 | 256.650 | 23 |
| 15. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 29.530806 | 187.210 | 5 528 |
| 15. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0450852 | 316.25 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 15. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0450852 | 1 083.12 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 15. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.450852 | 41.33 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 273 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 609 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 492 |
| 16. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг |  | 58.6108 | 67.41 | 3 951 |
|  |  | Объем: 4.50852*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 3.54 | 17 908.12 | 63 395 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 9.8412 | 182.880 | 1 800 |
| 17. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 250.9152 | 187.210 | 46 974 |
| 17. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 3.186 | 14.70 | 47 |
| 17. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 9.8412 | 277.04 | 2 726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 1 800 |
| 17. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.239 | 20.52 | 25 |
| 17. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 6.6906 | 2 036.03 | 13 622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 46 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 22 924 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132 654 |
| 18. | ГЭСН 26-01-048-04 (прим) | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 |  | 3.54 | 2 468.55 | 8 739 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 1.9824 | 236.670 | 469 |
| 18. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 39.648 | 166.250 | 6 591 |
| 18. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 1.9824 | 1 083.12 | 2 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 469 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 6 354 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 236 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 329 |
| 19. | 08.1.02.17-0035 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 |  | 371.7 | 83.53 | 31 048 |
|  |  | Объем: 354*1.05 |  |  |  |  |  |
| 20. | 01.7.15.07-0009 (прим) | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм с бортиком | 100 шт. |  | 28.32 | 119.12 | 3 373 |
|  |  | Объем: 354*8 |  |  |  |  |  |
| 21. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 196 | 20.98 | 4 112 |
| 22. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 4.8 | 49 615.05 | 238 152 |
|  |  | Объем: 450+30 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.624 | 236.670 | 148 |
| 22. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 391.68 | 151.590 | 59 375 |
| 22. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.48 | 11.40 | 5 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.624 | 1 083.12 | 676 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 148 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.864 | 20.52 | 18 |
| 22. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.2 | 8 452.25 | 10 143 |
| 22. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 528 | 318.06 | 167 936 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 47 023 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 29 762 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314 937 |
| 23. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -1.2 | 8 452.25 | -10 143 |
|  |  | Объем: (4.8)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 24. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -528 | 318.06 | -167 936 |
|  |  | Объем: (4.8)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 25. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 528 | 32.67 | 17 250 |
|  |  | Объем: 4.8*110 |  |  |  |  |  |
| 26. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 1200 | 24.26 | 29 112 |
|  |  | Объем: 480*2.5 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 4.72 | 13 029.79 | 61 501 |
|  |  | Объем: 450+22 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.9824 | 236.670 | 469 |
| 27. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 290.6104 | 204.120 | 59 319 |
| 27. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 2.4072 | 11.40 | 27 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 1.9824 | 1 083.12 | 2 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 469 |
| 27. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.32096 | 20.52 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 56 799 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 28 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146 400 |
| 28. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 1.888 | 63 665.86 | 120 201 |
|  |  | Объем: (4.72)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 29. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.085 | 67 003.87 | 5 695 |
|  |  | Объем: (4.72)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток | 100 м2 |  | 4.72852 | 2 403.81 | 11 366 |
|  |  | Объем: 450+22+0.852 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.2837112 | 236.670 | 67 |
| 30. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 61.1870488 | 180.650 | 11 053 |
| 30. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.3309964 | 11.40 | 4 |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.2837112 | 1 083.12 | 307 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 67 |
| 30. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0472852 | 41.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 564 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 226 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 156 |
| 31. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 61.4708 | 101.58 | 6 244 |
|  |  | Объем: (4.72852)*13 |  |  |  |  |  |
| 32. | 14.3.02.01-0371 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т |  | 0.17968 | 70 484.68 | 12 665 |
|  |  | Объем: 472.852*0.38/1000 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж козырька над входом | т |  | 0.022 | 6 544.93 | 144 |
|  |  | Объем: 22/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.004774 | 252.138 | 1 |
| 33. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.782166 | 166.250 | 130 |
| 33. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.001848 | 938.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 33. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.162162 | 32.96 | 5 |
| 33. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.002926 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 33. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.028644 | 3.25 |  |
| 33. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.031262 | 115.55 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 106 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 94 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344 |
| 34. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж:козырька над входом (б/у) | т |  | 0.022 | 9 924.65 | 218 |
|  |  | Объем: 22/1000 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.00682 | 252.138 | 2 |
| 34. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 1.11738 | 166.250 | 186 |
| 34. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00264 | 938.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 34. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.23166 | 32.96 | 8 |
| 34. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00418 | 1 083.12 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 34. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.04092 | 3.25 |  |
| 34. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.04466 | 115.55 | 5 |
| 34. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.033 | 51.49 | 2 |
| 34. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0099 | 48.29 |  |
| 34. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.0000308 | 61 864.39 | 2 |
| 34. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.0000726 | 94 021.16 | 7 |
| 34. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000022 | 59 108.39 |  |
| 34. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000066 | 48 512.74 |  |
| 34. 14. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00000682 | 76 468.18 | 1 |
| 34. 15. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000132 | 88 583.43 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 506 |
| 35. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 16.46 | 528.56 | 8 700 |
| 36. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 16.46 | 271.61 | 4 471 |
|  | Цоколь, карниз |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1.6 | 472.34 | 756 |
| 37. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 4.336 | 174.220 | 755 |
| 37. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.016 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 649 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 529 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 934 |
| 38. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.032 | 3 109.35 | 99 |
|  |  | Объем: (1.6)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСНр 61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.53 | 111 112.66 | 58 890 |
| 39. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 549.55 | 291.2615 | 180.650 | 52 616 |
| 39. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.9434 | 11.40 | 11 |
| 39. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1855 | 20.52 | 4 |
| 39. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 3.074 | 2 036.03 | 6 259 |
| 39. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 6.784 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 41 567 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 26 308 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126 765 |
| 40. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.025 | 65 170.83 | 1 629 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.025 | 276.630 | 7 |
| 40. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 9.94125 | 161.500 | 1 606 |
| 40. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.025 | 938.25 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 40. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.01475 | 20.52 |  |
| 40. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 0.62 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 387 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 129 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 145 |
| 41. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.13 | 14 291.11 | 1 858 |
|  |  | Объем: (0.025)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 42. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.06 | 2 816.41 | 169 |
|  |  | Объем: (0.025)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, розеток | 100 м2 |  | 1.46 | 1 244.35 | 1 817 |
|  |  | Объем: 138+8 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0292 | 256.650 | 7 |
| 43. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 9.563 | 187.210 | 1 790 |
| 43. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0146 | 316.25 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 43. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0146 | 1 083.12 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 43. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.146 | 41.33 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 707 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 845 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 369 |
| 44. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг |  | 18.98 | 67.41 | 1 279 |
|  |  | Объем: 1.46*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток | 100 м2 |  | 1.46 | 2 403.81 | 3 510 |
|  |  | Объем: 138+8 |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0876 | 236.670 | 21 |
| 45. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 18.8924 | 180.650 | 3 413 |
| 45. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.1022 | 11.40 | 1 |
| 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0876 | 1 083.12 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 45. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0146 | 41.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 262 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 614 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 386 |
| 46. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 18.98 | 101.58 | 1 928 |
|  |  | Объем: (1.46)*13 |  |  |  |  |  |
| 47. | 14.3.02.01-0371 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т |  | 0.0555 | 70 484.68 | 3 912 |
|  |  | Объем: 146*0.38/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска эл. кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.68 | 4 058.22 | 2 760 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0068 | 276.630 | 2 |
| 48. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 13.8244 | 184.980 | 2 557 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0068 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 48. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.272 | 180.85 | 49 |
| 48. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.000952 | 104 899.63 | 100 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 431 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 663 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 854 |
| 49. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал 100x60 мм | 100 м |  | 0.68 | 17 331.92 | 11 786 |
| 50. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.68 | 856.51 | 582 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0136 | 256.650 | 3 |
| 50. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 2.5568 | 182.740 | 467 |
| 50. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0068 | 938.25 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0068 | 1 083.12 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 50. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.1088 | 547.78 | 60 |
| 50. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.0374 | 755.59 | 28 |
| 50. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.034 | 125.09 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 447 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 306 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 334 |
|  | Оконные блоки (МОП) |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (лестница) | 100 м2 |  | 0.0204 | 32 080.61 | 654 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.157896 | 276.630 | 44 |
| 51. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 3.846216 | 157.170 | 605 |
| 51. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.157896 | 316.25 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 643 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 389 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 686 |
| 52. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0204 | 112 468.26 | 2 294 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.1304784 | 249.865 | 33 |
| 52. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 5.2896384 | 170.030 | 899 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.0430848 | 316.25 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.0873936 | 1 083.12 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 52. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 8.7516 | 22.23 | 195 |
| 52. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1.4484 | 21.15 | 31 |
| 52. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.55284 | 258.67 | 143 |
| 52. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 1.45656 | 92.91 | 135 |
| 52. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.1632 | 480.30 | 78 |
| 52. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 2.3256 | 303.05 | 705 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 988 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 785 |
| 53. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 2.04 | 3 213.75 | 6 556 |
| 54. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.013 | 23 511.38 | 306 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.002964 | 245.083 | 1 |
| 54. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 0.330564 | 166.250 | 55 |
| 54. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.000624 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.00234 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 54. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.052 | 480.30 | 25 |
| 54. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 0.7358 | 303.05 | 223 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 59 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396 |
| 55. | 11.3.03.01-0006 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 1.3 | 306.30 | 398 |
| 56. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.0092 | 51 911.58 | 478 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.0306912 | 219.343 | 7 |
| 56. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 1.9130112 | 170.030 | 325 |
| 56. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.0034224 | 316.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 56. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.0217488 | 231.14 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 |
| 56. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.00552 | 1 083.12 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 56. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 0.966 | 68.99 | 67 |
| 56. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.0000184 | 56 023.88 | 1 |
| 56. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.015732 | 331.62 | 5 |
| 56. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.004508 | 8 452.25 | 38 |
| 56. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.000276 | 2 385.08 | 1 |
| 56. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.00004416 | 647 098.03 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 315 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 156 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 949 |
| 57. | 07.2.06.03-0228 | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м |  | 48 | 10.51 | 504 |
| 58. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.032 | 4 417.75 | 141 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.001536 | 246.660 |  |
| 58. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 0.460416 | 184.980 | 85 |
| 58. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000384 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 58. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.001152 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 58. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.1408 | 162.00 | 23 |
| 58. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.0048 | 41.33 |  |
| 58. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.000928 | 34 292.24 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262 |
| 59. | ГЭСН 15-04-007-03 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.0092 | 7 177.86 | 66 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0012144 | 236.670 |  |
| 59. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 39.276 | 0.3613392 | 172.120 | 62 |
| 59. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0001104 | 271.57 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 59. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.001104 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 59. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.007728 | 162.00 | 1 |
| 59. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.002852 | 41.33 |  |
| 59. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 0.000046 | 27 109.98 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 59 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154 |
| 60. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |  | 0.0003 | 39 894.84 | 12 |
|  |  | Объем: (0.0092)*0.03 |  |  |  |  |  |
| 61. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 0.184 | 101.58 | 19 |
|  |  | Объем: (0.0092)*20.0 |  |  |  |  |  |
|  | Оконные блоки (подвал), двери |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.0612 | 29 600.46 | 1 812 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.473688 | 276.630 | 131 |
| 62. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 10.572912 | 157.170 | 1 662 |
| 62. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.473688 | 316.25 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 131 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 775 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 076 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 663 |
| 63. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0612 | 112 468.26 | 6 883 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3914352 | 249.865 | 98 |
| 63. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 15.8689152 | 170.030 | 2 698 |
| 63. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.1292544 | 316.25 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
| 63. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2621808 | 1 083.12 | 284 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 62 |
| 63. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 26.2548 | 22.23 | 584 |
| 63. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 4.3452 | 21.15 | 92 |
| 63. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.65852 | 258.67 | 429 |
| 63. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 4.36968 | 92.91 | 406 |
| 63. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.4896 | 480.30 | 235 |
| 63. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 6.9768 | 303.05 | 2 114 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 964 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 357 |
| 64. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 6.12 | 8 099.64 | 49 570 |
| 65. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.105 | 55 477.34 | 5 825 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.25956 | 276.630 | 72 |
| 65. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 25.71156 | 180.650 | 4 645 |
| 65. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.25956 | 316.25 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 72 |
| 65. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.4515 | 2 385.08 | 1 077 |
| 65. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0105 | 2 036.03 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 481 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 217 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 523 |
| 66. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.105 | 2 439.42 | 256 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00378 | 249.990 | 1 |
| 66. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 1.28646 | 158.710 | 204 |
| 66. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00126 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 66. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00252 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 66. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.084 | 162.00 | 14 |
| 66. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00105 | 41.33 |  |
| 66. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000042 | 3 511.28 |  |
| 66. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.001785 | 15 086.12 | 27 |
| 66. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000525 | 56 341.22 | 3 |
| 66. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.000168 | 30 664.71 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 96 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 547 |
| 67. | ГЭСН 46-04-001-04 (прим) | Разборка: кирпичной кладки подвальных окон | м3 |  | 0.48 | 1 552.70 | 745 |
| 67. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 3.9552 | 172.120 | 681 |
| 67. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.552 | 97.98 | 54 |
| 67. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 1.104 | 9.46 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 674 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 409 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 828 |
| 68. | ГЭСНр 62-10-3 (прим) | Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  | 0.02 | 17 750.05 | 355 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0032 | 261.645 | 1 |
| 68. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 84 | 1.68 | 167.930 | 282 |
| 68. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.002 | 316.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 68. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0012 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 68. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.022 | 162.00 | 4 |
| 68. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0036 | 41.33 |  |
| 68. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000048 | 3 511.28 |  |
| 68. 8. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т | 0.0172 | 0.000344 | 67 812.74 | 23 |
| 68. 9. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0097 | 0.000194 | 75 921.16 | 15 |
| 68. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0473 | 0.000946 | 30 664.71 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 226 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 142 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 723 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 749 347 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 128 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 11 786 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 48, 50) |  |  |  |  |  | 2 878 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 48, 50) |  |  |  |  |  | 1 969 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 975 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 714 854 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 145 297 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=83 - по стр. 8, 12; %=99 - по стр. 9, 51, 62, 67; %=86 - по стр. 10, 37, 40; %=74 - по стр. 14; %=95 - по стр. 15, 17, 27, 30, 43, 45, 56, 58, 59, 65, 66; %=90 - по стр. 18; %=79 - по стр. 22, 39; %=106 - по стр. 52, 54, 63; %=80 - по стр. 68) |  |  |  |  |  | 306 386 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 14, 22, 39, 68; %=65 - по стр. 8, 12; %=60 - по стр. 9, 18, 51, 62, 67; %=70 - по стр. 10, 37, 40; %=47 - по стр. 15, 17, 27, 30, 43, 45, 56, 58, 59, 65, 66; %=54 - по стр. 52, 54, 63) |  |  |  |  |  | 176 534 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 197 774 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 978 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 34) |  |  |  |  |  | 258 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 33, 34) |  |  |  |  |  | 230 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 466 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 216 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 6) |  |  |  |  |  | 1 187 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6) |  |  |  |  |  | 691 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 094 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 13 171 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 13 171 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 239 480 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 26 525 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 266 005 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 25 320 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 291 325 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 232 439 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 523 764 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 310 709 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 179 424 |
|  | Раздел 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ГЭСН 46-04-009-02 (прим) | Разборка бетонных оснований | м3 |  | 0.95 | 1 593.74 | 1 514 |
| 69. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 7.41 | 176.450 | 1 307 |
| 69. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 1.767 | 97.98 | 173 |
| 69. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 3.534 | 9.46 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 294 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 784 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 592 |
| 70. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0425 | 23 344.86 | 992 |
| 70. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 6.545 | 151.590 | 992 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 714 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 083 |
| 71. | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 шт. |  | 0.08 | 7 604.77 | 608 |
| 71. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 35.43 | 2.8344 | 184.980 | 524 |
| 71. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8.99 | 0.7192 | 97.98 | 70 |
| 71. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 17.98 | 1.4384 | 9.46 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 519 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 314 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 441 |
| 72. | ГЭСН 46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. |  | 0.6 | 14 070.49 | 8 442 |
| 72. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 67.22 | 40.332 | 178.550 | 7 201 |
| 72. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 21.11 | 12.666 | 97.98 | 1 241 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 7 129 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 321 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 892 |
| 73. | ГЭСН 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.5 | 19 567.69 | 9 784 |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.215 | 236.670 | 51 |
| 73. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 37.79 | 157.170 | 5 939 |
| 73. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.115 | 11.40 | 1 |
| 73. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.215 | 1 083.12 | 233 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
| 73. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00685 | 20.52 |  |
| 73. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00295 | 59 108.39 | 174 |
| 73. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00245 | 15 086.12 | 37 |
| 73. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.52 | 3 552.41 | 1 847 |
| 73. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00025 | 52 045.33 | 13 |
| 73. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00475 | 48 512.74 | 230 |
| 73. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.105 | 6 764.95 | 710 |
| 73. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.09 | 6 641.32 | 598 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 5 930 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 594 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 308 |
| 74. | ГЭСН 23-01-001-01 (прим) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 |  | 0.392 | 8 156.34 | 3 197 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.1372 | 205.930 | 28 |
| 74. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.9984 | 158.710 | 635 |
| 74. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1372 | 1 025.14 | 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 28 |
| 74. 4. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 4.312 | 561.70 | 2 422 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 776 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 504 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 477 |
| 75. | ГЭСНр 65-2-2 (прим) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.53 | 14 115.99 | 7 481 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.1696 | 276.630 | 47 |
| 75. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 45.209 | 164.300 | 7 428 |
| 75. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.1696 | 316.25 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 47 |
| 75. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.7102 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 5 532 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 3 738 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 750 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 16-04-001-02 (прим) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.34 | 17 311.20 | 5 886 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.02856 | 265.213 | 8 |
| 76. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 25.1328 | 192.800 | 4 846 |
| 76. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.01224 | 1 077.50 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 76. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00816 | 938.25 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 76. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00816 | 1 083.12 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 76. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.5338 | 20.52 | 11 |
| 76. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0009044 | 161 782.18 | 146 |
| 76. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 1.36 | 627.39 | 853 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 5 582 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 3 446 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 914 |
| 77. | 24.3.03.15-0101 | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м |  | 33.932 | 225.97 | 7 668 |
|  |  | Объем: 0.34*99.8 |  |  |  |  |  |
| 78. | 24.1.02.01-0024 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм | шт. |  | 15 | 179.00 | 2 685 |
| 79. | С2 цена поставщ. | Ревизия ПВХ диам.110мм | шт |  | 10 | 107.00 | 1 070 |
| 80. | ГЭСН 16-04-001-02 (прим) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (в земле) | 100 м |  | 0.19 | 17 311.20 | 3 289 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.01596 | 265.213 | 4 |
| 80. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 14.0448 | 192.800 | 2 708 |
| 80. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00684 | 1 077.50 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 80. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00456 | 938.25 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 80. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00456 | 1 083.12 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 80. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.2983 | 20.52 | 6 |
| 80. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0005054 | 161 782.18 | 82 |
| 80. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.76 | 627.39 | 477 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 119 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 926 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 333 |
| 81. | 24.3.03.03-0021 | Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм | м |  | 18.962 | 161.84 | 3 069 |
|  |  | Объем: 19*0.998 |  |  |  |  |  |
| 82. | С3 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.110мм | шт |  | 2 | 189.00 | 378 |
| 83. | С4 цена поставщ. | Колено 110х45град. ПВХ Wavin | шт |  | 10 | 203.00 | 2 030 |
| 84. | С5 цена поставщ. | Тройник 110х110/45град. ПВХ Wavin | шт |  | 4 | 425.00 | 1 700 |
| 85. | С6 цена поставщ. | Заглушка 110мм ПВХ Wavin | шт |  | 2 | 110.00 | 220 |
| 86. | ГЭСН 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. |  | 1 | 1 565.22 | 1 565 |
| 86. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 236.670 | 2 |
| 86. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.94 | 8.94 | 166.250 | 1 486 |
| 86. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 1 083.12 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 86. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 191.57 |  |
| 86. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 35 403.16 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 056 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 333 |
| 87. | ГЭСНр 65-6-12 | Смена: унитазов типа "Компакт" (б/у) | 100 шт. |  | 0.08 | 88 874.31 | 7 110 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5 | 0.12 | 256.650 | 31 |
| 87. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 412.7 | 33.016 | 176.450 | 5 826 |
| 87. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.75 | 0.06 | 316.25 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 87. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.75 | 0.06 | 1 083.12 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 87. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0035 | 0.00028 | 139 527.16 | 39 |
| 87. 6. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 1.05 | 0.084 | 139.61 | 12 |
| 87. 7. | 01.7.15.14-0169 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | т | 0.0072 | 0.000576 | 103 433.43 | 60 |
| 87. 8. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.02 | 0.0016 | 35 403.16 | 57 |
| 87. 9. | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.005 | 0.0004 | 62 879.26 | 25 |
| 87. 10. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0026 | 0.000208 | 42 863.59 | 9 |
| 87. 11. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0012 | 0.000096 | 75 921.16 | 7 |
| 87. 12. | 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 4 | 0.32 | 3 099.80 | 992 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 6 033 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 514 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 657 |
| 88. | 18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм | 10 шт. |  | 0.8 | 666.89 | 534 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 69 222 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 537 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 69, 71-73; %=72 - по стр. 70; %=117 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 16 362 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 69, 71-73; %=38 - по стр. 70; %=76 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 9 894 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 50 793 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 44 685 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 75; %=115 - по стр. 76, 80, 86; %=103 - по стр. 87) |  |  |  |  |  | 21 976 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 75; %=71 - по стр. 76, 80, 86; %=60 - по стр. 87) |  |  |  |  |  | 13 680 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 80 341 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 131 134 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 806 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 133 940 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 679 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 136 619 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 24 591 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 161 210 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 38 338 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 23 574 |
|  | Раздел 3. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 89. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.04 | 885.29 | 35 |
| 89. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.2336 | 151.590 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 |
| 90. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.08 | 967.54 | 77 |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0024 | 276.630 | 1 |
| 90. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 0.5056 | 151.590 | 77 |
| 90. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0024 | 316.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194 |
| 91. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 0.5 | 468.19 | 234 |
| 91. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 1.475 | 158.710 | 234 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 199 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 152 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 585 |
| 92. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.5 | 2 733.48 | 1 367 |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.035 | 276.630 | 10 |
| 92. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 8.42 | 158.710 | 1 336 |
| 92. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.035 | 316.25 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 92. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.74 | 3.25 | 2 |
| 92. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.02 | 473.15 | 9 |
| 92. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.145 | 51.49 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 1 144 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 875 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 386 |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.03 | 3 314.66 | 99 |
| 93. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.4551 | 184.980 | 84 |
| 93. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.1305 | 97.98 | 13 |
| 93. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.261 | 9.46 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 83 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 50 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233 |
| 97. | ГЭСН 46-03-011-02 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м |  | 0.7 | 5 012.96 | 3 509 |
| 97. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 24.2 | 16.94 | 178.550 | 3 025 |
| 97. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 5.92 | 4.144 | 97.98 | 406 |
| 97. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 11.84 | 8.288 | 9.46 | 78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 995 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 815 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 319 |
| 98. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.0258 | 19 452.37 | 502 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*3+(0.018*0.013)*70 |  |  |  |  |  |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.01032 | 236.670 | 2 |
| 98. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 1.940676 | 157.170 | 305 |
| 98. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.005418 | 11.40 |  |
| 98. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.01032 | 1 083.12 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 98. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00035346 | 20.52 |  |
| 98. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00015222 | 59 108.39 | 9 |
| 98. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00012642 | 15 086.12 | 2 |
| 98. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.026832 | 3 552.41 | 95 |
| 98. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0002451 | 48 512.74 | 12 |
| 98. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.005418 | 6 764.95 | 37 |
| 98. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.004644 | 6 641.32 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 304 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 184 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 990 |
| 99. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.175 | 29 863.00 | 5 226 |
|  |  | Объем: 70*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.435 | 1.651125 | 195.400 | 323 |
| 99. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 118.4592 | 20.73036 | 182.740 | 3 788 |
| 99. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.2205 | 316.25 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 61 |
| 99. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 8.175 | 1.430625 | 267.47 | 383 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 262 |
| 99. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.000021 | 88 190.78 | 2 |
| 99. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00105 | 8 452.25 | 9 |
| 99. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.32725 | 2 036.03 | 666 |
| 99. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.9695 | 318.06 | 308 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 905 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 932 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 064 |
| 100. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.175 | 13 203.21 | 2 311 |
|  |  | Объем: 70*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.255 | 0.044625 | 236.670 | 11 |
| 100. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 60.1128 | 10.51974 | 170.030 | 1 789 |
| 100. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.03 | 0.00525 | 271.57 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 100. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.225 | 0.039375 | 1 083.12 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 100. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.147 | 162.00 | 24 |
| 100. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.05425 | 41.33 | 2 |
| 100. 7. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.03 | 0.00525 | 39 894.84 | 209 |
| 100. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.0035 | 101.58 |  |
| 100. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.008925 | 27 109.98 | 242 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 710 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 846 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 867 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ГЭСНм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. |  | 1 | 752.80 | 753 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.024 | 256.650 | 6 |
| 102. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.072 | 3.072 | 192.800 | 592 |
| 102. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 938.25 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 102. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 1 083.12 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 102. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.016 | 0.016 | 547.78 | 9 |
| 102. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.041 | 0.041 | 180.76 | 7 |
| 102. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.1 | 0.1 | 125.09 | 13 |
| 102. 8. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.041 | 0.041 | 1 703.98 | 70 |
| 102. 9. | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.124 | 0.124 | 224.50 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 568 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 389 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 710 |
| 103. | 20.4.04.02-0051 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм) | шт. |  | 1 | 2 305.26 | 2 305 |
| 104. | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 1 | 472.31 | 472 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 1.872 | 184.980 | 346 |
| 104. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.156 | 44.75 | 7 |
| 104. 3. | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006 | 121.57 | 1 |
| 104. 4. | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001 | 164.00 |  |
| 104. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.012 | 547.78 | 7 |
| 104. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07 | 66.17 | 5 |
| 104. 7. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.049 | 94.02 | 5 |
| 104. 8. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.014 | 180.76 | 3 |
| 104. 9. | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001 | 396.44 |  |
| 104. 10. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.036 | 0.036 | 125.09 | 5 |
| 104. 11. | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006 | 110.39 | 1 |
| 104. 12. | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 884.81 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 329 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 225 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 026 |
| 105. | С .Цена постав.1 Оборудование | Автоматический выключатель 220В, 2Р, ВА47-29 В10 IEK | шт |  | 1 | 152.50 | 153 |
| 107. | 20.5.02.06-0044 | Разветвительная коробка | 10 шт. |  | 0.6 | 158.00 | 95 |
| 108. | ГЭСНм 08-02-410-01 | Прокладка: труба полиэтиленовая диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.3 | 3 305.53 | 992 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.0648 | 256.650 | 17 |
| 108. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 16.032 | 4.8096 | 182.740 | 879 |
| 108. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0324 | 938.25 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 108. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0324 | 1 083.12 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 108. 5. | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.021 | 0.0063 | 3 548.50 | 22 |
| 108. 6. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.06 | 170.95 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 851 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 582 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 426 |
| 109. | 24.3.01.04-0042 | Труба НПВХ электротехническая, диаметр 18 мм | м |  | 30.6 | 14.41 | 441 |
|  |  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |
| 111. | 24.1.02.01-0002 | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 15-19 мм | 10 шт. |  | 3 | 395.50 | 1 187 |
| 112. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 18 мм | 10 шт. |  | 1.7 | 293.81 | 499 |
| 116. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 1 352.75 | 406 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0144 | 256.650 | 4 |
| 116. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 1.9404 | 182.740 | 355 |
| 116. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0072 | 938.25 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 116. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0072 | 1 083.12 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 116. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.048 | 547.78 | 26 |
| 116. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00018 | 20 708.24 | 4 |
| 116. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.006 | 125.09 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 341 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 233 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 980 |
| 117. | ГЭСНм 08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 1.04 | 3 968.10 | 4 127 |
|  |  | Объем: 24+80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.04992 | 256.650 | 13 |
| 117. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 20.592 | 182.740 | 3 763 |
| 117. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.02496 | 938.25 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 117. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.02496 | 1 083.12 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 117. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.01 | 0.0104 | 8 452.25 | 88 |
| 117. 6. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3 | 0.312 | 125.09 | 39 |
| 117. 7. | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.53 | 0.5512 | 224.50 | 124 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 587 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 454 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 169 |
| 118. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.0551 | 33 944.99 | 1 870 |
|  |  | Объем: 54*1.02 |  |  |  |  |  |
| 119. | 21.1.06.09-0153 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4 | 1000 м |  | 0.08 | 77 441.48 | 6 195 |
|  |  | Объем: 80/1000 |  |  |  |  |  |
| 120. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.08 | 23 095.14 | 1 848 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.168 | 256.764 | 43 |
| 120. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 6.78144 | 192.800 | 1 307 |
| 120. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.08448 | 938.25 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 120. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.08352 | 1 083.12 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 120. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0248 | 547.78 | 14 |
| 120. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0002448 | 140 835.80 | 34 |
| 120. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.3264 | 180.76 | 59 |
| 120. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0816 | 2 960.43 | 242 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 283 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 878 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 008 |
| 121. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 8 | 157.54 | 1 260 |
| 122. | С .Цена постав 2 | Лампа энергосберегающая | шт |  | 8 | 85.00 | 680 |
| 123. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Монтаж : Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 7 794.10 | 78 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 123. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 0.3792 | 192.800 | 73 |
| 123. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 123. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 123. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0011 | 547.78 | 1 |
| 123. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0102 | 180.76 | 2 |
| 123. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000016 | 158 747.35 |  |
| 123. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000003 | 104 899.63 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |
| 124. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.1 | 423.08 | 42 |
| 125. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Монтаж: Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 412.36 | 64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 125. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.31488 | 192.800 | 61 |
| 125. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 125. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 8 452.25 |  |
| 125. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 508.78 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
| 126. | С20.4-01.01-0052 | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | 10 шт. |  | 0.1 | 1 066.20 | 107 |
| 127. | ГЭСНм 08-01-080-01 | Монтаж: Прибор измерения и защиты | шт. |  | 2 | 358.87 | 718 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.096 | 0.192 | 256.650 | 49 |
| 127. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1.356 | 2.712 | 187.210 | 508 |
| 127. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.048 | 0.096 | 938.25 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 27 |
| 127. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.096 | 1 083.12 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 127. 5. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.04 | 0.08 | 94.02 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 529 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 362 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 609 |
| 128. | С .Цена постав.3 | Датчик движения ДД024, угол охвата 360° | шт |  | 2 | 411.00 | 822 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 38 474 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 153 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 105) |  |  |  |  |  | 5 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 105) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 160 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 487 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 14 316 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 89-92; %=95 - по стр. 102, 104, 108, 116, 117, 120, 123, 125, 127) |  |  |  |  |  | 9 054 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 89-92, 102, 104, 108, 116, 117, 120, 123, 125, 127) |  |  |  |  |  | 6 311 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 40 852 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 647 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 93, 97, 98; %=95 - по стр. 99, 100) |  |  |  |  |  | 8 997 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 93, 97, 98; %=47 - по стр. 99, 100) |  |  |  |  |  | 4 828 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 472 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 187 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 187 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 67 671 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 448 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 69 119 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 382 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 70 501 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 12 690 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 83 191 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 18 051 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 11 139 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 857 043 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 153 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 105) |  |  |  |  |  | 5 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 105) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 160 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 40 615 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 26 102 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 48, 50, 102, 104, 108, 116, 117, 120, 123, 125, 127; %=85 - по стр. 89-92) |  |  |  |  |  | 11 932 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 48, 50, 89-92, 102, 104, 108, 116, 117, 120, 123, 125, 127) |  |  |  |  |  | 8 280 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 60 827 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 751 038 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 145 297 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=83 - по стр. 8, 12; %=99 - по стр. 9, 51, 62, 67, 69, 71-73, 93, 97, 98; %=86 - по стр. 10, 37, 40; %=74 - по стр. 14; %=95 - по стр. 15, 17, 27, 30, 43, 45, 56, 58, 59, 65, 66, 99, 100; %=90 - по стр. 18; %=79 - по стр. 22, 39; %=106 - по стр. 52, 54, 63; %=80 - по стр. 68; %=72 - по стр. 70; %=117 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 331 745 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 14, 22, 39, 68; %=65 - по стр. 8, 12; %=60 - по стр. 9, 18, 51, 62, 67, 69, 71-73, 93, 97, 98; %=70 - по стр. 10, 37, 40; %=47 - по стр. 15, 17, 27, 30, 43, 45, 56, 58, 59, 65, 66, 99, 100; %=54 - по стр. 52, 54, 63; %=38 - по стр. 70; %=76 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 191 256 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 274 039 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 978 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 34) |  |  |  |  |  | 258 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 33, 34) |  |  |  |  |  | 230 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 466 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 47 088 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 6, 87; %=74 - по стр. 75; %=115 - по стр. 76, 80, 86) |  |  |  |  |  | 23 163 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 87; %=50 - по стр. 75; %=71 - по стр. 76, 80, 86) |  |  |  |  |  | 14 371 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 84 622 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 13 171 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 13 171 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 438 285 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 30 779 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 469 064 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 29 381 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 498 445 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 269 720 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 768 165 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 367 098 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 214 137 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |