	
	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 
	 Объемы работ 



	 «СОГЛАСОВАНО» 
	 «УТВЕРЖДАЮ» 

	
	

	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» 
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7» 

	 ________________ /__Русович С.Б.___ / 
	 ________________ /___Просвирина Т.В.___ /  

	
	

	 «______»____________________ 2014г. 
	 «______»____________________ 2014г. 

	

	Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 61 по ул. Сергеева, г. Калининград 

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

	 к дефектной ведомости  

	


	 № пп 
	 Шифр и № позиции норматива 
	 Наименование работ и затрат 
	 Единица измерения 
	 Количество 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 

	 1. 
	 Е58-30-1 
	 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ 
	 100 м2 покрытия 
	 3.806 

	 2. 
	 Цена поставщика. 
	 Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 
	 т 
	 1.6596 

	 3. 
	 Цена поставщика. 
	 Битуминизированный картон 
	 т 
	 2.489 

	 4. 
	 Цена поставщика. 
	 Термоэластопласт (СБС модификатор) 
	 т 
	 0.1202 

	 5. 
	 Е58-30-2 
	 На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 
	 100 м2 покрытия 
	 1.06 

	 6. 
	 Цена поставщика. 
	 Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 
	 т 
	 0.6826 

	 7. 
	 Цена поставщика. 
	 Битуминизированный картон 
	 т 
	 1.024 

	 8. 
	 Е12-01-002-10 
	 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой 
	 100 м2 кровли 
	 3.806 

	 9. 
	 Цена поставщика. 
	 Унифлекс ЭКП сланец серый 
	 м2 
	 441.496 

	 10. 
	 Е12-01-004-04 
	 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 
	 100 м примыканий 
	 1.2653 

	 11. 
	 С101-3380 
	 Унифлекс ЭПП 


	 м2 
	 159.4278 

	 12. 
	 Цена поставщика. 
	 Унифлекс ЭКП сланец серый 


	 м2 
	 159.4278 

	 13. 
	 Е20-02-012-01 
	 Установка аэраторов диаметром 80мм (прим) 


	 1 дефлектор 
	 8 

	 14. 
	 Цена поставщика. 
	 Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм 


	 шт 
	 8 

	 15. 
	 Е58-20-1 
	 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 
	 100 м 
	 0.526 

	 16. 
	 Е58-20-3 
	 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 
	 100 м 
	 0.8325 

	 17. 
	 Е61-10-1 
	 Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) 


	 100 м2 отремонтированной поверхности 
	 0.4995 

	 18. 
	 Е58-21-1 
	 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 
	 10 шт. 
	 0.7 

	 19. 
	 Е46-04-012-03 
	 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
	 100 м2 
	 0.012 

	 20. 
	 Е09-04-012-01 
	 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 
	 1 м2 проема 
	 1.2 

	 21. 
	 Цена поставщика. 
	 Дверь металлическая в сборе 
	 м2 
	 1.2 

	 22. 
	 Е46-04-012-01 
	 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 
	 100 м2 
	 0.0064 

	 23. 
	 Е10-01-034-01 
	 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 
	 100 м2 проемов 
	 0.0064 

	 24. 
	 С203-0936 
	 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
	 м2 
	 0.64 

	 25. 
	 Х311-1037 
	 Погрузка мусора в автотранспортные средства 
	 т 
	 3.6 

	 26. 
	 Х403-1-15 
	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) 
	 т 
	 3.6 

	


	 Составил: 
	 Инженер ООО "ЖЭУ № 7" Черкасов С.С. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	 Гл. инженер ООО "ЖЭУ № 7" Широкожухова С.М. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 


2

