| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 7 086 049 | руб. | Смета на сумму: | 7 086 049 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «УКБР 1» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /И.А. Журавлев / |  |  |  |  |
| «_____»____________ 2017 года |  |  | «_____»___________ 2017 года |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистической в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 7 086.049 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 8.002 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 237.506 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 15.6 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 583 | 2 054 | 529 | 16.9 | 4.58 | 37 130 | 34 708 | 2 422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 033 |  |  |  | 84% | 29 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 232 |  |  |  | 48% | 16 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 849 |  |  |  |  | 82 945 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 15.6 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 691 | 1 994 | 697 | 16.9 | 11.74 | 41 882 | 33 693 | 8 188 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 108 | 1 | 16.9 |  |  | 1 830 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 745 |  |  |  | 71% | 25 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 366 |  |  |  | 52% | 18 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 802 |  |  |  |  | 85 575 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.771 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 16 455 | 2 406 | 61 | 16.9 | 9.79 | 92 031 | 40 654 | 600 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 13 988 |  | 3.63 | 1 |  | 50 777 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 997 |  |  |  | 71% | 28 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 564 |  |  |  | 52% | 21 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 016 |  |  |  |  | 142 035 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена затяжек из досок 150х50мм, 100 м | 9.873 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 31 365 | 11 906 | 200 | 16.9 | 9.84 | 285 414 | 201 211 | 1 964 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 19 260 |  | 4.27 | 1 |  | 82 240 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 9 882 |  |  |  | 71% | 142 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7 739 |  |  |  | 52% | 104 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 986 |  |  |  |  | 532 904 |  |  |
| 5. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Установка затяжек между новыми стропилами, 1 м3 древесины в конструкции | 7 | 2 980.64 | 200.25 | 39.01 | 20 864 | 1 402 | 273 | 16.9 | 9.6 | 88 869 | 23 690 | 2 621 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 19 190 |  | 3.26 | 1 |  | 62 558 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 486 |  |  |  | 90% | 21 321 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 757 |  |  |  | 43% | 10 187 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 107 |  |  |  |  | 120 377 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.28 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 5 785 | 462 | 47 | 16.9 | 9.89 | 31 113 | 7 805 | 464 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 5 276 |  | 4.33 | 1 |  | 22 844 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 383 |  |  |  | 71% | 5 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 300 |  |  |  | 52% | 4 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 469 |  |  |  |  | 40 713 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Установка стропил сеч. 100х150мм, 1 м3 древесины в конструкции | 17.745 | 2 697.92 | 212.47 | 41.37 | 47 875 | 3 770 | 734 | 16.9 | 8.78 | 266 197 | 63 718 | 6 445 |
|  |  |  |  | 2 444.08 | 2.26 |  | 43 370 | 40 | 4.52 | 16.92 |  | 196 033 | 679 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1742:[ М-(21.67=6.41*3.38) ]; ТССЦ 102-0028:[ М-(146.10=2435.00*0.06) ]; ТССЦ 113-1777:[ М-(30.84=15737.00*0.00196) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 4 039 |  |  |  | 90% | 57 957 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 2 057 |  |  |  | 43% | 27 691 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 971 |  |  |  |  | 351 845 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.52 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 3 515 | 754 | 35 | 16.9 | 9.83 | 30 262 | 12 742 | 343 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 2 727 |  | 6.3 | 1 |  | 17 177 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 626 |  |  |  | 71% | 9 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 490 |  |  |  | 52% | 6 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 631 |  |  |  |  | 45 935 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 4.4 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 13 978 | 5 306 | 89 | 16.9 | 9.84 | 127 198 | 89 671 | 875 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 8 583 |  | 4.27 | 1 |  | 36 651 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 4 404 |  |  |  | 71% | 63 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 449 |  |  |  | 52% | 46 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 831 |  |  |  |  | 237 493 |  |  |
| 10. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 3.75 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 753 | 290 | 462 | 16.9 | 4.99 | 7 216 | 4 909 | 2 307 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 48 | 1 | 16.91 |  |  | 819 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 335 |  |  |  | 84% | 4 812 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 203 |  |  |  | 48% | 2 749 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 290 |  |  |  |  | 14 777 |  |  |
| 11. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки | 0.0375 | 23 594.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 885 | 224 | 142 | 16.9 | 11.74 | 7 789 | 3 779 | 1 669 |
|  |  |  |  | 13 841.19 | 588.12 |  | 519 | 22 | 4.51 | 16.91 |  | 2 341 | 373 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 404-0005:[ М-(112984.00=2824.60*40) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 212 |  |  |  | 73% | 3 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 172 |  |  |  | 56% | 2 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 269 |  |  |  |  | 13 145 |  |  |
| 12. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.5 | 3 086.00 |  |  | 4 629 |  |  |  |  | 23 394 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 4 629 |  | 15 595.73 |  |  | 23 394 |  |
|  | Объем: 40*0.0375*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люки), 100 м2 проемов | 0.0819 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 1 701 | 164 | 49 | 16.9 | 7.93 | 6 555 | 2 775 | 386 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 1 489 | 2 | 2.28 | 16.91 |  | 3 394 | 37 |
|  | Объем: (0.7*0.9)*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 176 |  |  |  | 90% | 2 531 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 90 |  |  |  | 43% | 1 209 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 967 |  |  |  |  | 10 295 |  |  |
| 14. | С Цена поставщик. Люк-окно выхода на кровлю, м2 | 8.19 | 2 435.88 |  |  | 19 950 |  |  |  |  | 98 353 |  |  |
|  |  |  |  | 2 435.88 |  |  | 19 950 |  | 4.93 |  |  | 98 353 |  |
|  | Поправки: М: =11890/4.93*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 53-7-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Смена лобовой доски, 100 м досок | 2.3 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 2 330 | 680 | 42 | 16.9 | 9.99 | 18 227 | 11 485 | 419 |
|  |  |  |  | 699.53 |  |  | 1 609 |  | 3.93 | 1 |  | 6 323 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 585 |  |  |  | 73% | 8 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 476 |  |  |  | 56% | 6 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 391 |  |  |  |  | 33 043 |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.056 | 3 055.75 | 200.38 | 75.22 | 171 | 11 | 4 | 16.9 | 9.98 | 816 | 190 | 42 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 156 |  | 3.75 | 1 |  | 584 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 12 |  |  |  | 90% | 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6 |  |  |  | 43% | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 1 069 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.494 | 937.61 | 260.30 | 5.39 | 463 | 129 | 3 | 16.9 | 9.96 | 3 212 | 2 173 | 27 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.15 |  | 332 |  | 3.05 | 17 |  | 1 012 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 123 |  |  |  | 80% | 1 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 61 |  |  |  | 37% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  | 5 756 |  |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.6 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 2 930 | 1 381 | 1 282 | 16.9 | 4.43 | 29 819 | 23 337 | 5 677 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 267 | 18 | 3.01 | 16.97 |  | 804 | 307 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 259 |  |  |  | 77% | 18 206 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 839 |  |  |  | 48% | 11 349 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 029 |  |  |  |  | 59 374 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 322.92 | 36.04 |  |  | 11 638 |  |  |  |  | 85 467 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 11 638 |  | 264.67 |  |  | 85 467 |  |
|  | Объем: 15.6*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 15.6 | 4 769.24 | 438.86 | 168.14 | 74 400 | 6 846 | 2 623 | 16.9 | 10.08 | 507 702 | 115 701 | 26 440 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 16.29 |  | 64 931 | 254 | 5.63 | 16.9 |  | 365 561 | 4 295 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 7 668 |  |  |  | 92% | 110 396 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 905 |  |  |  | 44% | 52 798 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 973 |  |  |  |  | 670 897 |  |  |
| 21. | С Цена поставщик. Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (типа Этернит), м2 | 1996.8 | 70.43 |  |  | 140 637 |  |  |  |  | 693 338 |  |  |
|  |  |  |  | 70.43 |  |  | 140 637 |  | 4.93 |  |  | 693 338 |  |
|  | Объем: 1560*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =653.94/1.9775/4.93*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 2.3 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 174 | 173 | 1 | 16.9 | 6.86 | 2 932 | 2 929 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144 |  |  |  | 71% | 2 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 112 |  |  |  | 52% | 1 523 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 6 535 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.3 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 20 158 | 654 | 59 | 16.9 | 10.21 | 91 178 | 11 049 | 599 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 19 445 | 6 | 4.09 | 16.93 |  | 79 531 | 94 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 713 |  |  |  | 92% | 10 252 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 363 |  |  |  | 44% | 4 903 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 234 |  |  |  |  | 106 332 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 2.26 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 16 760 | 753 | 30 | 16.9 | 9.99 | 54 239 | 12 720 | 297 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 15 977 |  | 2.58 | 1 |  | 41 221 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 625 |  |  |  | 71% | 9 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 489 |  |  |  | 52% | 6 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 874 |  |  |  |  | 69 885 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.48 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 751 | 278 | 4 | 16.9 | 10 | 10 139 | 4 691 | 39 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 2 470 |  | 2.19 | 1 |  | 5 409 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 231 |  |  |  | 71% | 3 331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 181 |  |  |  | 52% | 2 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 162 |  |  |  |  | 15 909 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.24 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 2 093 | 115 | 2 | 16.9 | 10 | 4 576 | 1 949 | 19 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 975 |  | 1.32 | 1 |  | 2 608 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95 |  |  |  | 71% | 1 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75 |  |  |  | 52% | 1 013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 263 |  |  |  |  | 6 973 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 2.26 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 3 069 | 741 | 2 | 16.9 | 10.03 | 23 030 | 12 517 | 23 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 2 326 |  | 4.51 | 1 |  | 10 490 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 615 |  |  |  | 71% | 8 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 482 |  |  |  | 52% | 6 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 166 |  |  |  |  | 38 426 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.24 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 1 105 | 115 | 2 | 16.9 | 10 | 4 438 | 1 949 | 19 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 988 |  | 2.5 | 1 |  | 2 470 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95 |  |  |  | 71% | 1 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75 |  |  |  | 52% | 1 013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 275 |  |  |  |  | 6 835 |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 2.3 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 27 021 | 2 347 | 61 | 16.9 | 11.27 | 133 388 | 39 663 | 688 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 24 613 | 7 | 3.78 | 16.88 |  | 93 038 | 117 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 542 |  |  |  | 92% | 36 598 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 295 |  |  |  | 44% | 17 503 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 858 |  |  |  |  | 187 489 |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.94 | 4 947.55 | 62.70 | 60.16 | 9 598 | 122 | 117 | 16.9 | 8.64 | 63 529 | 2 056 | 1 008 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 4.37 |  | 9 360 | 8 | 6.46 | 16.92 |  | 60 465 | 143 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 140 |  |  |  | 92% | 2 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 72 |  |  |  | 44% | 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 810 |  |  |  |  | 66 520 |  |  |
| 31. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 2.01 | 4 947.55 | 62.70 | 60.16 | 9 945 | 126 | 121 | 16.9 | 8.64 | 65 821 | 2 130 | 1 045 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 4.37 |  | 9 698 | 9 | 6.46 | 16.92 |  | 62 647 | 149 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 146 |  |  |  | 92% | 2 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 74 |  |  |  | 44% | 1 003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 165 |  |  |  |  | 68 920 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.372 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 3 189 | 2 051 | 94 | 16.9 | 8.37 | 40 302 | 34 661 | 786 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 1 044 | 25 | 4.65 | 16.91 |  | 4 855 | 420 |
|  | Объем: 23.2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 619 |  |  |  | 66% | 23 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 308 |  |  |  | 50% | 17 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 116 |  |  |  |  | 80 996 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.562 | 3 086.00 |  |  | 4 820 |  |  |  |  | 24 361 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 4 820 |  | 15 595.73 |  |  | 24 361 |  |
|  | Объем: 0.372*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 6 каналов), 100 м труб | 0.232 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 5 386 | 3 531 | 110 | 16.9 | 8.37 | 68 713 | 59 678 | 919 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 125.15 |  | 1 745 | 29 | 4.65 | 16.91 |  | 8 116 | 491 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 2 777 |  |  |  | 66% | 39 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 243 |  |  |  | 50% | 30 085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 406 |  |  |  |  | 138 509 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 2.552 | 3 086.00 |  |  | 7 875 |  |  |  |  | 39 800 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 7 875 |  | 15 595.73 |  |  | 39 800 |  |
|  | Объем: 2200*0.232*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 9 каналов), 100 м труб | 0.14 | 37 147.52 | 24 353.20 | 757.44 | 5 201 | 3 409 | 106 | 16.9 | 8.37 | 66 343 | 57 620 | 888 |
|  |  |  |  | 12 036.88 | 200.24 |  | 1 685 | 28 | 4.65 | 16.91 |  | 7 836 | 474 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 2 681 |  |  |  | 66% | 38 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 165 |  |  |  | 50% | 29 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 047 |  |  |  |  | 133 732 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 2.464 | 3 086.00 |  |  | 7 604 |  |  |  |  | 38 428 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 7 604 |  | 15 595.73 |  |  | 38 428 |  |
|  | Объем: 2200*0.14*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.32 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 3 185 | 1 710 | 3 | 16.9 | 6.74 | 33 822 | 28 902 | 18 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 472 |  | 3.33 | 1 |  | 4 902 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 351 |  |  |  | 67% | 19 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 855 |  |  |  | 40% | 11 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 391 |  |  |  |  | 64 747 |  |  |
| 39. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Окраска пов. дым. труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.32 | 353.93 | 127.59 | 6.21 | 467 | 168 | 8 | 16.9 | 9.92 | 4 177 | 2 846 | 81 |
|  |  |  |  | 220.13 |  |  | 291 |  | 4.3 | 1 |  | 1 249 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 160 |  |  |  | 80% | 2 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 79 |  |  |  | 37% | 1 053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  | 7 507 |  |  |
| 40. | С цена поставщ. Краска акриловая типа Marshal Akrikor, кг | 50.16 | 40.29 |  |  | 2 021 |  |  |  |  | 9 964 |  |  |
|  |  |  |  | 40.29 |  |  | 2 021 |  | 4.93 |  |  | 9 964 |  |
|  | Объем: 132*0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192.86*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕР 06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Устройство оголовников бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0261 | 74 112.94 | 3 322.43 | 2 301.78 | 1 934 | 87 | 60 | 16.9 | 11.08 | 10 711 | 1 465 | 666 |
|  |  |  |  | 68 488.73 | 309.62 |  | 1 788 | 8 | 4.8 | 16.9 |  | 8 580 | 137 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 90 |  |  |  | 80% | 1 282 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 52 |  |  |  | 44% | 705 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 077 |  |  |  |  | 12 697 |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.443 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 5 204 | 452 | 12 | 16.9 | 11.27 | 25 692 | 7 639 | 132 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 4 741 | 1 | 3.78 | 16.88 |  | 17 920 | 23 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 489 |  |  |  | 92% | 7 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 249 |  |  |  | 44% | 3 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 942 |  |  |  |  | 36 112 |  |  |
| 43. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 21 | 88.07 | 12.17 |  | 1 849 | 256 |  | 16.9 | 1 | 10 519 | 4 319 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 1 594 |  | 3.89 | 1 |  | 6 200 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 264 |  |  |  | 88% | 3 801 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 154 |  |  |  | 48% | 2 073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 266 |  |  |  |  | 16 393 |  |  |
| 44. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.21 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 163 | 161 | 2 | 16.9 | 9.42 | 2 736 | 2 715 | 21 |
|  |  |  |  |  | 4.83 |  |  | 1 | 1 | 16.89 |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 120 |  |  |  | 63% | 1 721 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 81 |  |  |  | 40% | 1 093 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 5 550 |  |  |
| 45. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.42 | 12 734.30 | 648.03 | 7.22 | 5 348 | 272 | 3 | 16.9 | 9.96 | 13 914 | 4 600 | 30 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.75 |  | 5 073 |  | 1.83 | 17 |  | 9 284 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 313 |  |  |  | 98% | 4 513 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 193 |  |  |  | 56% | 2 579 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 854 |  |  |  |  | 21 006 |  |  |
| 46. | С Цена поставщ. Проходной элемент, шт | 21 | 689.45 |  |  | 14 478 |  |  |  |  | 71 379 |  |  |
|  |  |  |  | 689.45 |  |  | 14 478 |  | 4.93 |  |  | 71 379 |  |
|  | Поправки: М: =3300*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 57.265 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 757 | 253 | 2 099 | 16.9 | 8.51 | 28 962 | 4 268 | 17 865 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 21.84+35.425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 253 |  |  |  | 100% | 4 268 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 152 |  |  |  | 60% | 2 561 |  |  |
| 48. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 57.265 | 16.40 |  | 16.40 | 939 |  | 939 | 1 | 9.28 | 8 715 |  | 8 715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 570 692 | 57 553 | 11 107 |  |  | 3 433 792 | 972 607 | 94 750 |
|  |  |  |  |  |  |  | 501 634 | 614 |  |  |  | 2 359 604 | 10 411 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 545 158 | 56 611 | 8 064 |  |  | 3 297 567 | 956 705 | 68 119 |
|  |  |  |  |  |  |  | 480 489 | 613 |  |  |  | 2 272 741 | 10 389 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 199 174 |  |  |  |  | 1 013 105 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10; %=71 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=90 - по стр. 5, 7, 13, 16; %=73 - по стр. 11, 15; %=80 - по стр. 17, 39, 41; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 29-31, 42; %=66 - по стр. 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38) |  |  |  |  | 51 477 |  |  |  |  | 741 147 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 18; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=43 - по стр. 5, 7, 13, 16; %=56 - по стр. 11, 15; %=37 - по стр. 17, 39; %=44 - по стр. 20, 23, 29-31, 41, 42; %=50 - по стр. 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38) |  |  |  |  | 34 875 |  |  |  |  | 470 692 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 631 510 |  |  |  |  | 4 509 406 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 838 | 689 | 5 |  |  | 98 548 | 11 634 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 145 | 1 |  |  |  | 86 863 | 22 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 43; %=63 - по стр. 44; %=98 - по стр. 45) |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  | 10 035 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=40 - по стр. 44; %=56 - по стр. 45) |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 5 745 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 962 |  |  |  |  | 114 328 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 696 | 253 | 3 038 |  |  | 37 677 | 4 268 | 26 580 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47) |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 4 268 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47) |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 2 561 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 696 |  |  |  |  | 37 677 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 658 168 |  |  |  |  | 4 661 411 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 14 085 |  |  |  |  | 99 754 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 672 253 |  |  |  |  | 4 761 165 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 13 445 |  |  |  |  | 95 223 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 685 698 |  |  |  |  | 4 856 388 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 123 426 |  |  |  |  | 874 150 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 809 124 |  |  |  |  | 5 730 538 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 52 173 |  |  |  |  | 751 182 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 35 303 |  |  |  |  | 476 437 |  |  |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 10-01-023-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 2.6 | 37.58 | 27.06 | 10.52 | 98 | 70 | 27 | 16.9 | 8.38 | 1 418 | 1 189 | 229 |
|  |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 3 | 3.59 | 16.85 |  |  | 42 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 77 |  |  |  | 90% | 1 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 39 |  |  |  | 43% | 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 3 055 |  |  |
| 50. | ТЕР 11-01-008-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, 1 м3 изоляции | 82 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 3 508 | 1 306 | 2 202 | 16.9 | 8.19 | 40 104 | 22 073 | 18 031 |
|  |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 377 | 2.66 | 16.89 |  |  | 6 371 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 868 |  |  |  | 94% | 26 737 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 077 |  |  |  | 51% | 14 506 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 453 |  |  |  |  | 81 348 |  |  |
| 51. | ТЕР 11-01-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 8.83 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 294 | 276 | 18 | 16.9 | 9.98 | 4 838 | 4 659 | 179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 306 |  |  |  | 94% | 4 379 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 177 |  |  |  | 51% | 2 376 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 777 |  |  |  |  | 11 594 |  |  |
| 52. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1080.792 | 7.04 |  |  | 7 609 |  |  |  |  | 33 721 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 7 609 |  | 31.2 |  |  | 33 721 |  |
|  | Объем: 883*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 11-01-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности | 8.83 | 375.04 | 269.89 | 105.15 | 3 312 | 2 383 | 928 | 16.9 | 9.96 | 49 522 | 40 275 | 9 248 |
|  |  |  |  |  | 2.71 |  |  | 24 | 5.59 | 16.93 |  |  | 405 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 672 |  |  |  | 94% | 38 239 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 540 |  |  |  | 51% | 20 747 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 524 |  |  |  |  | 108 508 |  |  |
| 54. | ТССЦ 104-1703 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 136.424 | 523.43 |  |  | 71 408 |  |  |  |  | 310 778 |  |  |
|  |  |  |  | 523.43 |  |  | 71 408 |  | 2 278.03 |  |  | 310 778 |  |
|  | Объем: 883*0.15*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 11-01-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 8.83 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 294 | 276 | 18 | 16.9 | 9.98 | 4 838 | 4 659 | 179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 306 |  |  |  | 94% | 4 379 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 177 |  |  |  | 51% | 2 376 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 777 |  |  |  |  | 11 594 |  |  |
| 56. | ТССЦ 101-5833 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 1080.792 | 15.27 |  |  | 16 504 |  |  |  |  | 71 862 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 16 504 |  | 66.49 |  |  | 71 862 |  |
|  | Объем: 883*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 10-01-023-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 2.6 | 1 680.28 | 33.82 | 13.15 | 4 369 | 88 | 34 | 16.9 | 8.38 | 17 018 | 1 486 | 287 |
|  |  |  |  | 1 633.31 | 1.21 |  | 4 247 | 3 | 3.59 | 16.85 |  | 15 245 | 53 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 96 |  |  |  | 90% | 1 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 49 |  |  |  | 43% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 515 |  |  |  |  | 19 065 |  |  |
| 58. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.4 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 548 | 50 | 418 | 16.9 | 8.51 | 5 766 | 850 | 3 557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 50 |  |  |  | 100% | 850 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 30 |  |  |  | 60% | 510 |  |  |
| 59. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.4 | 16.40 |  | 16.40 | 187 |  | 187 | 1 | 9.28 | 1 735 |  | 1 735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 108 131 | 4 449 | 3 832 |  |  | 541 600 | 75 191 | 33 445 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99 768 | 407 |  |  |  | 431 606 | 6 871 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 107 396 | 4 399 | 3 227 |  |  | 534 099 | 74 341 | 28 153 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99 768 | 407 |  |  |  | 431 606 | 6 871 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 95 521 |  |  |  |  | 416 361 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 49, 57; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 55) |  |  |  |  | 5 326 |  |  |  |  | 76 228 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 49, 57; %=51 - по стр. 50, 51, 53, 55) |  |  |  |  | 3 059 |  |  |  |  | 41 197 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 115 781 |  |  |  |  | 651 524 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 735 | 50 | 605 |  |  | 7 501 | 850 | 5 292 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58) |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 850 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 510 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 735 |  |  |  |  | 7 501 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 116 516 |  |  |  |  | 659 025 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2 493 |  |  |  |  | 14 103 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 119 009 |  |  |  |  | 673 128 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 380 |  |  |  |  | 13 463 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 121 389 |  |  |  |  | 686 591 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 21 850 |  |  |  |  | 123 586 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 143 239 |  |  |  |  | 810 177 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 326 |  |  |  |  | 76 228 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 059 |  |  |  |  | 41 197 |  |  |
|  | Раздел 3. Балки, дымов. трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТЕРр 54-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Ремонт: усиление деревянных балок нашивкой досок с 2-х сторон, 100 м досок | 1.86 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 4 305 | 1 153 | 285 | 16.9 | 9.99 | 34 738 | 19 478 | 2 843 |
|  |  |  |  | 1 541.75 |  |  | 2 868 |  | 4.33 | 1 |  | 12 417 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 980 |  |  |  | 72% | 14 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 922 |  |  |  | 64% | 12 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 207 |  |  |  |  | 61 228 |  |  |
| 61. | ТЕРр 54-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.16 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 6 925 | 1 375 | 414 | 16.9 | 8.44 | 51 592 | 23 240 | 3 497 |
|  |  |  |  | 32 096.27 | 229.22 |  | 5 135 | 37 | 4.84 | 16.9 |  | 24 855 | 620 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 1 200 |  |  |  | 72% | 17 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 1 130 |  |  |  | 64% | 15 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 255 |  |  |  |  | 84 042 |  |  |
| 62. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. туб кирпичных, 100 м2 | 4.82 | 188.95 | 188.95 |  | 911 | 911 |  | 16.9 | 1 | 15 391 | 15 391 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 902 |  |  |  | 84% | 12 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 547 |  |  |  | 48% | 7 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 359 |  |  |  |  | 35 707 |  |  |
| 63. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей), 100 м2 поверхности | 4.82 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 11 630 | 6 245 | 10 | 16.9 | 6.74 | 123 502 | 105 537 | 67 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 5 375 |  | 3.33 | 1 |  | 17 899 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 4 934 |  |  |  | 67% | 70 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 123 |  |  |  | 40% | 42 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 686 |  |  |  |  | 236 427 |  |  |
| 64. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.82 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 846 | 427 | 11 | 16.9 | 9.93 | 9 468 | 7 211 | 112 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.15 |  | 408 | 1 | 5.26 | 17 |  | 2 145 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 407 |  |  |  | 80% | 5 778 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 201 |  |  |  | 37% | 2 673 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 454 |  |  |  |  | 17 919 |  |  |
| 65. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 12.57 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 604 | 55 | 461 | 16.9 | 8.51 | 6 357 | 937 | 3 922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 55 |  |  |  | 100% | 937 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33 |  |  |  | 60% | 562 |  |  |
| 66. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 12.57 | 16.40 |  | 16.40 | 206 |  | 206 | 1 | 9.28 | 1 913 |  | 1 913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 25 427 | 10 166 | 1 387 |  |  | 242 961 | 171 794 | 12 354 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 786 | 38 |  |  |  | 57 316 | 632 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 617 | 10 111 | 720 |  |  | 234 691 | 170 857 | 6 519 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 786 | 38 |  |  |  | 57 316 | 632 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 60, 61; %=84 - по стр. 62; %=67 - по стр. 63; %=80 - по стр. 64) |  |  |  |  | 8 422 |  |  |  |  | 120 620 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 60, 61; %=48 - по стр. 62; %=40 - по стр. 63; %=37 - по стр. 64) |  |  |  |  | 5 922 |  |  |  |  | 80 011 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 961 |  |  |  |  | 435 322 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 810 | 55 | 667 |  |  | 8 270 | 937 | 5 835 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 65) |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 937 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65) |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 562 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 8 270 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 39 771 |  |  |  |  | 443 592 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  | 9 493 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 40 622 |  |  |  |  | 453 085 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 9 062 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 41 434 |  |  |  |  | 462 147 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 7 458 |  |  |  |  | 83 186 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 48 892 |  |  |  |  | 545 333 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 422 |  |  |  |  | 120 620 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 922 |  |  |  |  | 80 011 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 704 250 | 72 168 | 16 326 |  |  | 4 218 353 | 1 219 592 | 140 549 |
|  |  |  |  |  |  |  | 615 188 | 1 059 |  |  |  | 2 848 526 | 17 914 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 677 171 | 71 121 | 12 011 |  |  | 4 066 357 | 1 201 903 | 102 791 |
|  |  |  |  |  |  |  | 594 043 | 1 058 |  |  |  | 2 761 663 | 17 892 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 294 695 |  |  |  |  | 1 429 466 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 62; %=71 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=90 - по стр. 5, 7, 13, 16, 49, 57; %=73 - по стр. 11, 15; %=80 - по стр. 17, 39, 41, 64; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 29-31, 42; %=66 - по стр. 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38, 63; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 55; %=72 - по стр. 60, 61) |  |  |  |  | 65 225 |  |  |  |  | 937 995 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 18, 62; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=43 - по стр. 5, 7, 13, 16, 49, 57; %=56 - по стр. 11, 15; %=37 - по стр. 17, 39, 64; %=44 - по стр. 20, 23, 29-31, 41, 42; %=50 - по стр. 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38, 63; %=51 - по стр. 50, 51, 53, 55; %=64 - по стр. 60, 61) |  |  |  |  | 43 856 |  |  |  |  | 591 900 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 786 252 |  |  |  |  | 5 596 252 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 838 | 689 | 5 |  |  | 98 548 | 11 634 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 145 | 1 |  |  |  | 86 863 | 22 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 43; %=63 - по стр. 44; %=98 - по стр. 45) |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  | 10 035 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=40 - по стр. 44; %=56 - по стр. 45) |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 5 745 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 962 |  |  |  |  | 114 328 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 241 | 358 | 4 310 |  |  | 53 448 | 6 055 | 37 707 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47, 58, 65) |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 6 055 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47, 58, 65) |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 3 633 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 241 |  |  |  |  | 53 448 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 814 455 |  |  |  |  | 5 764 028 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 17 429 |  |  |  |  | 123 350 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 831 884 |  |  |  |  | 5 887 378 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 16 638 |  |  |  |  | 117 748 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 848 522 |  |  |  |  | 6 005 126 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 152 734 |  |  |  |  | 1 080 923 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 001 256 |  |  |  |  | 7 086 049 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 65 921 |  |  |  |  | 948 030 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 44 284 |  |  |  |  | 597 645 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Сметанина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |