| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 849 485 |  | руб. | Смета на сумму: | 4 849 485 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ / С.С. Гадаева / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2013г. |  |  |  | «______»____________________ 2013г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 4 849.485 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 6.831 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 839.772 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 13.88 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 297.83 | 1 827.30 | 470.53 | 13.67 | 5.28 | 27 464 | 24 979 | 2 484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 809.03 |  |  |  | 84% | 20 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 096.38 |  |  |  | 48% | 11 990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 203.24 |  |  |  |  | 60 436 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 13.88 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 394.44 | 1 773.86 | 620.57 | 13.67 | 7.35 | 28 810 | 24 249 | 4 561 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 96.47 | 1 | 13.65 |  |  | 1 317 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 552.37 |  |  |  | 71% | 18 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 215.71 |  |  |  | 52% | 13 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 162.53 |  |  |  |  | 60 256 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 13.88 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 37 659.91 | 2 498.12 | 411.96 | 13.67 | 7.56 | 154 023 | 34 149 | 3 114 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 34 749.83 | 57.32 | 3.36 | 13.71 |  | 116 759 | 786 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 121.02 |  |  |  | 71% | 24 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 661.04 |  |  |  | 52% | 18 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 441.96 |  |  |  |  | 196 993 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 12.492 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 68 742.60 | 10 076.92 | 1 007.35 | 13.67 | 7.78 | 330 095 | 137 752 | 7 837 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 57 658.33 |  | 3.2 | 1 |  | 184 507 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 8 363.84 |  |  |  | 71% | 97 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 550.00 |  |  |  | 52% | 71 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 656.44 |  |  |  |  | 499 530 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.56 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 3 794.40 | 811.94 | 37.63 | 13.67 | 7.69 | 23 551 | 11 099 | 289 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 2 944.83 |  | 4.13 | 1 |  | 12 162 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 673.91 |  |  |  | 71% | 7 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 527.76 |  |  |  | 52% | 5 771 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 996.07 |  |  |  |  | 37 203 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 7.28 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 67 640.66 | 9 888.50 | 251.96 | 13.67 | 7.65 | 307 879 | 135 176 | 1 928 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 57 500.21 |  | 2.97 | 1 |  | 170 776 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 8 207.46 |  |  |  | 71% | 95 975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 427.53 |  |  |  | 52% | 70 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 275.64 |  |  |  |  | 474 145 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.95 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 018.05 | 1 145.61 | 19.21 | 13.67 | 7.7 | 23 333 | 15 661 | 148 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 853.22 |  | 4.06 | 1 |  | 7 524 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 950.86 |  |  |  | 71% | 11 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 744.65 |  |  |  | 52% | 8 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 713.55 |  |  |  |  | 42 596 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 6 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 27 114.96 | 2 164.92 | 219.90 | 13.67 | 7.74 | 133 185 | 29 594 | 1 702 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 24 730.14 |  | 4.12 | 1 |  | 101 888 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 796.88 |  |  |  | 71% | 21 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 407.20 |  |  |  | 52% | 15 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 319.04 |  |  |  |  | 169 586 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 72 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 11 707.20 | 2 762.64 | 2 564.64 | 13.67 | 7.74 | 84 475 | 37 765 | 19 850 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 6 379.92 |  | 4.21 | 1 |  | 26 859 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 292.99 |  |  |  | 71% | 26 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 795.72 |  |  |  | 52% | 19 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 795.91 |  |  |  |  | 130 926 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 37.476 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 8 305.26 | 3 814.98 | 3 848.32 | 13.67 | 3.55 | 67 038 | 52 151 | 13 662 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 641.96 | 54.34 | 1.91 | 13.72 |  | 1 226 | 746 |
|  | Объем: 1388*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 482.39 |  |  |  | 77% | 40 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 321.59 |  |  |  | 48% | 25 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 109.24 |  |  |  |  | 133 159 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 775.7532 | 36.04 |  |  | 27 958.15 |  |  |  |  | 116 797 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 27 958.15 |  | 150.56 |  |  | 116 797 |  |
|  | Объем: 37.476*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 13.88 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 3 979.79 | 1 702.19 | 17.52 | 13.67 | 7.86 | 29 554 | 23 269 | 138 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 2 260.08 |  | 2.72 | 1 |  | 6 147 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 583.04 |  |  |  | 79% | 18 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 089.40 |  |  |  | 51% | 11 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 652.23 |  |  |  |  | 59 804 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1735 | 13.13 |  |  | 22 780.55 |  |  |  |  | 74 518 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 22 780.55 |  | 42.95 |  |  | 74 518 |  |
|  | Объем: 1388*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.08 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 209.50 | 208.59 | 0.91 | 13.67 | 4.86 | 2 856 | 2 851 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 173.13 |  |  |  | 71% | 2 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 135.58 |  |  |  | 52% | 1 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 518.21 |  |  |  |  | 6 363 |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 8 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 3 156.92 | 552.00 | 238.20 | 13.67 | 6.94 | 15 991 | 7 546 | 1 653 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 2 366.72 | 16.60 | 2.87 | 13.66 |  | 6 792 | 227 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 602.72 |  |  |  | 90% | 6 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 307.04 |  |  |  | 43% | 3 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 066.68 |  |  |  |  | 26 329 |  |  |
| 16. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 0,8*0,8*8) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 5.12 | 2 460.30 |  |  | 12 596.74 |  |  |  |  | 21 592 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 12 596.74 |  | 4 217.13 |  |  | 21 592 |  |
| 17. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люки выхода на кровлю), 100 м2 проемов | 0.025272 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 536.36 | 58.28 | 18.77 | 13.67 | 6.26 | 2 159 | 797 | 117 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 459.32 | 0.72 | 2.71 | 13.69 |  | 1 245 | 10 |
|  | Объем: (0.54*0.78)*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 62.54 |  |  |  | 90% | 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 31.86 |  |  |  | 43% | 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.76 |  |  |  |  | 3 232 |  |  |
| 18. | Цена поставщика. Люк выхода на кровлю (0,54х0,78), шт. | 6 | 1 777.06 |  |  | 10 662.36 |  |  | 1 | 1 | 47 874 |  |  |
|  |  |  |  | 1 777.06 |  |  | 10 662.36 |  | 4.49 | 1 |  | 47 874 |  |
|  | Поправки: М: =7900/4.49*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.068 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 25.40 | 22.83 | 1.81 | 13.68 | 7.84 | 330 | 312 | 14 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.76 |  | 4.27 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 24.20 |  |  |  | 90% | 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 12.33 |  |  |  | 43% | 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61.93 |  |  |  |  | 745 |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.02992 | 23 811.97 |  |  | 712.45 |  |  |  |  | 1 379 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 712.45 |  | 46 105.02 |  |  | 1 379 |  |
|  | Объем: 0.068*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка подшивки чистой из строганных досок (подшивка карниза), 100 м2 подшивки | 0.524 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 135.00 | 121.33 | 13.67 | 13.67 | 7.03 | 1 755 | 1 659 | 96 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 5.42 | 1 | 13.69 |  |  | 74 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 107.74 |  |  |  | 72% | 1 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 101.40 |  |  |  | 64% | 1 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344.14 |  |  |  |  | 4 112 |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подшивка досками обшивки (подшивка карниза), 100м2 | 0.524 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 5 376.01 | 316.45 | 44.45 | 13.68 | 7.26 | 21 753 | 4 329 | 323 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 5 015.11 | 1.98 | 3.41 | 13.66 |  | 17 102 | 27 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 337.54 |  |  |  | 90% | 3 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 171.95 |  |  |  | 43% | 1 873 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 885.50 |  |  |  |  | 27 546 |  |  |
| 23. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.524 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 689.85 | 182.08 | 3.53 | 13.67 | 7.79 | 3 691 | 2 489 | 28 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 504.24 | 0.09 | 2.33 | 13.62 |  | 1 175 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 173.06 |  |  |  | 80% | 1 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 85.62 |  |  |  | 37% | 921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 948.53 |  |  |  |  | 6 604 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 13.88 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 136 159.86 | 6 028.37 | 2 303.91 | 13.68 | 6.91 | 683 838 | 82 468 | 15 920 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 127 827.58 | 206.99 | 4.58 | 13.65 |  | 585 450 | 2 825 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 6 734.19 |  |  |  | 92% | 78 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 429.45 |  |  |  | 44% | 37 529 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146 323.50 |  |  |  |  | 799 836 |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 116.5 | 140.07 |  |  | 16 318.44 |  |  |  |  | 69 843 |  |  |
|  |  |  |  | 140.07 |  |  | 16 318.44 |  | 4.28 |  |  | 69 843 |  |
|  | Поправки: М: =599.51/4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 3.1 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 234.27 | 233.59 | 0.68 | 13.67 | 4.91 | 3 196 | 3 193 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 193.88 |  |  |  | 71% | 2 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 151.83 |  |  |  | 52% | 1 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 579.98 |  |  |  |  | 7 123 |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 3.1 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 27 320.80 | 1 013.39 | 98.77 | 13.67 | 7.26 | 97 914 | 13 853 | 717 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 26 208.64 | 9.38 | 3.18 | 13.63 |  | 83 343 | 128 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 104.59 |  |  |  | 92% | 12 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 562.52 |  |  |  | 44% | 6 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 987.92 |  |  |  |  | 116 928 |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 3.1 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 15 413.18 | 223.53 | 233.12 | 13.67 | 6.58 | 57 536 | 3 056 | 1 534 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 14 956.54 | 16.97 | 3.54 | 13.65 |  | 52 946 | 232 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 259.74 |  |  |  | 92% | 3 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 132.28 |  |  |  | 44% | 1 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 805.20 |  |  |  |  | 62 008 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 3.1 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 9 164.53 | 1 161.76 | 20.65 | 13.67 | 7.52 | 37 269 | 15 881 | 155 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 7 982.13 | 3.19 | 2.66 | 13.75 |  | 21 232 | 44 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 966.91 |  |  |  | 71% | 11 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 757.22 |  |  |  | 52% | 8 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 888.66 |  |  |  |  | 56 857 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.92 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 6 822.51 | 306.40 | 12.12 | 13.67 | 7.84 | 21 584 | 4 188 | 95 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 6 504.00 |  | 2.66 | 1 |  | 17 301 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 254.31 |  |  |  | 71% | 2 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 199.16 |  |  |  | 52% | 2 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 275.98 |  |  |  |  | 26 735 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.7 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 4 012.04 | 404.81 | 5.67 | 13.67 | 7.85 | 13 934 | 5 534 | 45 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 3 601.56 |  | 2.32 | 1 |  | 8 356 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 335.99 |  |  |  | 71% | 3 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 263.13 |  |  |  | 52% | 2 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 611.16 |  |  |  |  | 20 741 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.35 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 1 611.66 | 168.20 | 2.84 | 13.67 | 7.85 | 5 923 | 2 299 | 22 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 1 440.63 |  | 2.5 | 1 |  | 3 602 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 139.61 |  |  |  | 71% | 1 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 109.33 |  |  |  | 52% | 1 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 860.60 |  |  |  |  | 8 751 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.35 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 3 051.91 | 168.20 | 2.84 | 13.67 | 7.85 | 5 923 | 2 299 | 22 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 2 880.88 |  | 1.25 | 1 |  | 3 601 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 139.61 |  |  |  | 71% | 1 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 109.33 |  |  |  | 52% | 1 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 300.85 |  |  |  |  | 8 751 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 3 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 4 073.79 | 983.19 | 3.03 | 13.67 | 7.86 | 26 555 | 13 440 | 24 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 3 087.57 |  | 4.24 | 1 |  | 13 091 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 816.05 |  |  |  | 71% | 9 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 639.07 |  |  |  | 52% | 6 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 528.91 |  |  |  |  | 43 086 |  |  |
| 35. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт. | 18 | 88.07 | 12.17 |  | 1 585.26 | 219.06 |  | 13.67 | 1 | 6 711 | 2 995 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 1 366.20 |  | 2.72 | 1 |  | 3 716 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 225.63 |  |  |  | 88% | 2 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 131.44 |  |  |  | 48% | 1 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 942.33 |  |  |  |  | 10 784 |  |  |
| 36. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 18 | 281.32 | 27.78 |  | 5 063.76 | 500.04 |  | 13.67 | 1 | 35 268 | 6 836 |  |
|  |  |  |  | 253.54 |  |  | 4 563.72 |  | 6.23 | 1 |  | 28 432 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 515.04 |  |  |  | 88% | 6 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 300.02 |  |  |  | 48% | 3 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 878.83 |  |  |  |  | 44 565 |  |  |
| 37. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.08 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 685.78 | 441.07 | 20.18 | 13.67 | 6.51 | 7 274 | 6 029 | 131 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 224.52 | 4.81 | 4.96 | 13.68 |  | 1 114 | 66 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 347.79 |  |  |  | 66% | 4 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 280.90 |  |  |  | 50% | 3 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 314.47 |  |  |  |  | 14 344 |  |  |
| 38. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.336 | 2 934.00 |  |  | 985.82 |  |  |  |  | 3 808 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 985.82 |  | 11 333.84 |  |  | 3 808 |  |
|  | Объем: 0.08*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 кан.), 100 м труб | 0.02 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 278.61 | 182.65 | 5.68 | 13.67 | 6.51 | 2 982 | 2 497 | 37 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 90.28 | 1.35 | 4.96 | 13.68 |  | 448 | 19 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 143.52 |  |  |  | 66% | 1 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 115.92 |  |  |  | 50% | 1 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.05 |  |  |  |  | 5 901 |  |  |
| 40. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.132 | 2 934.00 |  |  | 387.29 |  |  |  |  | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 387.29 |  | 11 333.84 |  |  | 1 496 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 кан.), 100 м труб | 0.06 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 2 507.46 | 1 643.84 | 51.13 | 13.67 | 6.51 | 26 834 | 22 471 | 333 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 812.49 | 12.17 | 4.96 | 13.68 |  | 4 030 | 167 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 291.69 |  |  |  | 66% | 14 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 043.29 |  |  |  | 50% | 11 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 842.43 |  |  |  |  | 53 094 |  |  |
| 42. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.188 | 2 934.00 |  |  | 3 485.59 |  |  |  |  | 13 465 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 3 485.59 |  | 11 333.84 |  |  | 13 465 |  |
|  | Объем: 0.06*2200*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТЕР 06-01-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство оголовников, 100 м3 в деле | 0.03052 | 162 241.07 | 31 087.94 | 17 325.99 | 4 951.60 | 948.80 | 528.79 | 13.68 | 7.26 | 34 501 | 12 980 | 3 839 |
|  |  |  |  | 113 827.14 | 2 596.43 |  | 3 474.00 | 79.24 | 5.09 | 13.66 |  | 17 683 | 1 082 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 976.64 |  |  |  | 80% | 11 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 565.42 |  |  |  | 44% | 6 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 493.66 |  |  |  |  | 51 938 |  |  |
| 44. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.559 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 348.75 | 724.24 | 1.15 | 13.67 | 4.85 | 12 537 | 9 900 | 6 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 623.36 |  | 4.22 | 1 |  | 2 631 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 572.15 |  |  |  | 67% | 6 633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 362.12 |  |  |  | 40% | 3 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 283.02 |  |  |  |  | 23 130 |  |  |
| 45. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.559 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 281.00 | 63.83 | 7.96 | 13.67 | 7.78 | 4 260 | 873 | 62 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 209.22 |  | 2.75 | 1 |  | 3 325 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 60.64 |  |  |  | 80% | 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 30.00 |  |  |  | 37% | 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 371.64 |  |  |  |  | 5 281 |  |  |
|  | Утепление мансарды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕР 12-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 34.5 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 1 639.44 | 694.69 | 944.75 | 13.67 | 5.54 | 14 730 | 9 496 | 5 234 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 118.13 | 2.41 | 13.67 |  |  | 1 615 |
|  | Объем: 230*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 877.85 |  |  |  | 92% | 10 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 447.05 |  |  |  | 44% | 4 889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 964.34 |  |  |  |  | 29 841 |  |  |
| 47. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 34.5 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 6 998.51 | 4 138.90 | 2 859.62 | 13.67 | 7.63 | 78 398 | 56 579 | 21 819 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.78 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 230*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 725.01 |  |  |  | 77% | 43 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 483.34 |  |  |  | 48% | 27 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 206.86 |  |  |  |  | 149 122 |  |  |
| 48. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 703.8 | 26.54 |  |  | 18 678.85 |  |  |  |  | 61 660 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 18 678.85 |  | 87.61 |  |  | 61 660 |  |
|  | Объем: 230*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 4.6 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 318.95 | 564.13 | 5.81 | 13.67 | 7.86 | 9 795 | 7 712 | 46 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 749.02 |  | 2.72 | 1 |  | 2 037 |  |
|  | Объем: 230*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 524.64 |  |  |  | 79% | 6 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 361.04 |  |  |  | 51% | 3 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 204.63 |  |  |  |  | 19 821 |  |  |
| 50. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 287.5 | 7.04 |  |  | 2 024.00 |  |  |  |  | 6 578 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 024.00 |  | 22.88 |  |  | 6 578 |  |
|  | Объем: 230*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 287.5 | 13.13 |  |  | 3 774.88 |  |  |  |  | 12 348 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 774.88 |  | 42.95 |  |  | 12 348 |  |
|  | Объем: 230*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 602 672.93 | 60 741.23 | 16 899.63 |  |  | 2 876 262 | 830 406 | 107 992 |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 032.13 | 685.17 |  |  |  | 1 937 861 | 9 366 |
|  | Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 74.242 | 7.60 |  | 7.60 | 564.26 |  | 564.26 |  | 5.78 | 3 261 |  | 3 261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.11 |  |  |  |
|  | Объем: 19.432+19.43+21.24+11.16+2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 74.242 | 27.76 |  | 27.76 | 2 060.67 |  | 2 060.67 |  | 5.78 | 11 911 |  | 11 911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 19.432+19.43+21.24+11.16+2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 624.93 |  | 2 624.93 |  |  | 15 172 |  | 15 172 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 605 297.86 | 60 741.23 | 19 524.56 |  |  | 2 891 434 | 830 406 | 123 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 032.13 | 685.17 |  |  |  | 1 937 861 | 9 366 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 598 648.84 | 60 022.13 | 19 524.56 |  |  | 2 849 455 | 820 575 | 123 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 519 102.21 | 685.17 |  |  |  | 1 905 713 | 9 366 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 120 365.12 |  |  |  |  | 431 358 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-9, 14, 26, 29-34; %=77 - по стр. 10, 47; %=79 - по стр. 12, 49; %=90 - по стр. 15, 17, 19, 22; %=72 - по стр. 21; %=80 - по стр. 23, 43, 45; %=92 - по стр. 24, 27, 28, 46; %=66 - по стр. 37, 39, 41; %=67 - по стр. 44) |  |  |  |  | 53 779.49 |  |  |  |  | 627 568 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 47; %=52 - по стр. 2-9, 14, 26, 29-34; %=51 - по стр. 12, 49; %=43 - по стр. 15, 17, 19, 22; %=64 - по стр. 21; %=37 - по стр. 23, 45; %=44 - по стр. 24, 27, 28, 43, 46; %=50 - по стр. 37, 39, 41; %=40 - по стр. 44) |  |  |  |  | 37 725.16 |  |  |  |  | 412 361 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 690 153.49 |  |  |  |  | 3 889 384 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 649.02 | 719.10 |  |  |  | 41 979 | 9 831 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 929.92 |  |  |  |  | 32 148 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 740.67 |  |  |  |  | 8 651 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 431.46 |  |  |  |  | 4 719 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 821.15 |  |  |  |  | 55 349 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 697 974.64 |  |  |  |  | 3 944 733 |  |  |
|  | строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 14 936.66 |  |  |  |  | 84 417 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 712 911.30 |  |  |  |  | 4 029 150 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 14 258.23 |  |  |  |  | 80 583 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 727 169.53 |  |  |  |  | 4 109 733 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 130 890.52 |  |  |  |  | 739 752 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 858 060.05 |  |  |  |  | 4 849 485 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 54 520.16 |  |  |  |  | 636 219 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 38 156.62 |  |  |  |  | 417 080 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |