«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ____________

«___»______________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Энгельса, д. 18 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши; - ремонт фасада с утеплением. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Стоимость работ: согласно утвержденной сметной стоимости работ. |
| 6 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 60 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |
| 9 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей», либо аналог, толщиной листа не менее 0,55 мм; цвет по паспорту фасада |
| --- | --- |
| 2 | Брус обрезной толщиной 100*150 мм и 150*150 мм |
| 3 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, размером не менее 32х100 мм II сорта |
| 4 | Бруски обрезные размером не менее 50х50 мм |
| 5 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, либо аналог |
| 6 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс», либо аналог |
| 8 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| 9 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм |
| 10 | Кирпич керамический одинарный М 150 |
| 11 | Водосточная система по расчету |
| 12 | Снегозадержание по расчету |
| 13 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), либо аналог |
| 14 | Минеральная вата ISOVER, толщиной 50 мм, либо аналог |
| 15 | Унифлекс Экстра ЭКП, либо аналог |
| 16 | Унифлекс ЭПП, либо аналог |
| 17 | Цементно-песчаный раствор |
| 18 | Цементно-известковый раствор |
| 19 | Грунтовка полимерная типа "BOLIX O", либо аналог |
| 20 | Грунтовка типа "BOLIX SG", либо аналог |
| 21 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, либо аналог |
| 22 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, либо аналог |
| 23 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ", либо аналог |
| 24 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, либо аналог |
| 25 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM", либо аналог |
| 26 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 |
| 27 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 |
| 28 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |
| 29 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм |
| 30 | Дверь противопожарная металлическая однопольная EI 60 |
| 31 | Блок дверной металлический |
| 32 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) |
| 33 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм |
| 34 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм |
| 35 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм |
| 36 | Песок природный для строительных работ средний |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

2. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

3. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»									Е.В. Ищенко

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева