	< 205 Тротуары-2019 * 1 * 2.2 >
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 957 260
	руб.
	Смета на сумму:
	1 957 260
	руб.

	
	

	МКУ «КР МКД»
	ООО «Центр»

	
	

	________________ / Русович С.Б. /
	________________ / Федоров С.Ф. /

	
	

	«______»_______________ 2019 г.
	«______»________________ 2019 г.

	
	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.2

	(Локальный сметный расчет)

	по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов  № 105 по ул. Беланова г. Калининграда. 

(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды  городского округа «Город Калининград»).

	Сметная стоимость:
	1 957.260
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.018
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	183.596
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4 кв 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".


	№ пп
	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	ул. Беланова, 105

	
	
	Минимальные работы

	1.
	1.
	ГЭСНр 68-12-5 

(прим)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см
	100 м3
	
	0.256
	33 014.43
	8 452

	
	
	
	Объем: 365*0.07
	
	
	
	
	


	
	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.85
	4.3136
	276.630
	1 193

	
	1. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	77.72
	19.89632
	157.170
	3 127

	
	1. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4.51
	1.15456
	1 007.90
	1 164

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	319

	
	1. 4.
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	12.34
	3.15904
	1 311.07
	4 142

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	874

	
	1. 5.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.98
	0.50688
	37.85
	19

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	4 493

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 592

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 537

	

	2.
	2.
	ГЭСНр 68-12-5 

(прим)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см
	100 м3
	
	0.058
	33 014.43
	1 915

	
	
	
	Объем: 146*0.04
	
	
	
	
	

	
	2. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.85
	0.9773
	276.630
	270

	
	2. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	77.72
	4.50776
	157.170
	708

	
	2. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4.51
	0.26158
	1 007.90
	264

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	72

	
	2. 4.
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	12.34
	0.71572
	1 311.07
	938

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	198

	
	2. 5.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.98
	0.11484
	37.85
	4

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 017

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	587

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 519

	

	3.
	3.
	ГЭСНр 68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.97
	16 812.54
	16 308

	
	
	
	Объем: 90+7
	
	
	
	
	

	
	3. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	9.118
	205.930
	1 878

	
	3. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68.26
	66.2122
	167.930
	11 119

	
	3. 3.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	9.118
	540.73
	4 930

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	1 878

	
	3. 4.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	27.354
	9.46
	259

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	13 517

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	7 798

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 623

	

	4.
	4.
	ГЭСН 47-01-117-01 

(прим.)
	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м
	100 шт.
	
	0.03
	741.35
	22

	
	4. 1.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	3.96
	0.1188
	187.210
	22

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	25

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	17

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64

	

	5.
	5.
	ГЭСНр 68-34-1
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см
	м3
	
	0.85
	2 838.56
	2 413

	
	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	1.581
	236.670
	374

	
	5. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	3.2555
	176.450
	574

	
	5. 3.
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м
	маш.-ч
	1.86
	1.581
	1 162.77
	1 838

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	374

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	986

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	569

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 968

	

	6.
	6.
	ГЭСН 09-03-030-01 

(прим.)
	Демонтаж  ограждения из сетки рабицы.МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций
	т
	
	0.4
	8 844.69
	3 538

	
	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.437
	1.3748
	275.866
	379

	
	6. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	27.391
	10.9564
	178.550
	1 956

	
	6. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.028
	1 706.84
	48

	
	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	9

	
	6. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	3.234
	1.2936
	963.24
	1 246

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	358

	
	6. 5.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2.422
	0.9688
	8.06
	8

	
	6. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.0532
	1 086.42
	58

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	13

	
	6. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.141
	0.4564
	3.25
	1

	
	6. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	4.697
	1.8788
	117.46
	221

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 102

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 681

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 321

	

	7.
	7.
	01-01-01-043
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?
	1 т груза
	
	76.13
	42.09
	3 204

	
	
	
	Объем: (25.6+5.8)*1.8+97*0.3*0.3*2.2+0.4
	
	
	
	
	

	

	8.
	8.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	76.13
	272.78
	20 767

	
	
	
	Объем: (25.6+5.8)*1.8+97*0.3*0.3*2.2+0.4
	
	
	
	
	

	

	
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ. (тип2)

	9.
	9.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.0299
	54 728.61
	1 636

	
	
	
	Объем: 74.8*0.4
	
	
	
	
	

	
	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.304238
	276.630
	361

	
	9. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.450892
	151.590
	68

	
	9. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.309166
	1 007.90
	312

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	86

	
	9. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.995072
	1 258.83
	1 253

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	275

	
	9. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001196
	3 177.00
	4

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	408

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	184

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 228

	

	10.
	10.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	47.84
	157.19
	7 520

	
	
	
	Объем: 29.9*1.6
	
	
	
	
	

	

	11.
	11.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.1496
	19 980.32
	2 989

	
	
	
	Объем: 74.8*0.2
	
	
	
	
	

	
	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.076448
	262.054
	544

	
	11. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.351712
	155.780
	366

	
	11. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.264792
	1 676.22
	444

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	73

	
	11. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.641784
	1 065.12
	684

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	132

	
	11. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.059168
	1 307.46
	1 385

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	313

	
	11. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.110704
	859.14
	95

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	26

	
	11. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	0.748
	20.52
	15

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 292

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	737

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 018

	

	12.
	12.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	16.456
	568.71
	9 359

	
	
	
	Объем: 14.96*1.10
	
	
	
	
	

	

	13.
	13.
	ГЭСН 27-04-003-05 

(прим)
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	
	0.0748
	23 688.04
	1 772

	
	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.97
	1.568556
	273.162
	428

	
	13. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29.71
	2.222308
	166.250
	369

	
	13. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.21
	0.090508
	1 007.90
	91

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	25

	
	13. 4.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.28
	0.095744
	1 676.22
	160

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	26

	
	13. 5.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	5.16
	0.385968
	735.57
	284

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	107

	
	13. 6.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	8.6
	0.64328
	848.15
	546

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	178

	
	13. 7.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	2.9
	0.21692
	764.61
	166

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	60

	
	13. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.82
	0.136136
	859.14
	117

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	32

	
	13. 9.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25
	1.87
	20.52
	38

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 132

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	646

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 549

	

	14.
	14.
	ГЭСН 27-04-003-08 

(прим)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)
	1000 м2
	
	0.0748
	1 840.15
	138

	
	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	
	14. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3
	0.17204
	276.630
	48

	
	14. 2.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0374
	735.57
	28

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	10

	
	14. 3.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	1.15
	0.08602
	848.15
	73

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	24

	
	14. 4.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	0.65
	0.04862
	764.61
	37

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	13

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	68

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	39


	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	245

	

	15.
	15.
	02.2.04.04-0004
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	
	18.7
	2 278.32
	42 605

	
	
	
	Объем: 74.8*0.2*1.25
	
	
	
	
	

	

	16.
	16.
	ГЭСН 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.0598
	413.18
	25

	
	
	
	Объем: 74.8*0.8/1000
	
	
	
	
	

	
	16. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.039468
	221.300
	9

	
	16. 2.
	91.08.02-001
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.019734
	1 252.06
	25

	
	
	
	
	(2)
	
	
	442.60
	9

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45

	

	17.
	17.
	01.2.01.01-0001
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	
	0.0616
	18 501.88
	1 140

	
	
	
	Объем: (0.0598)*1.03
	
	
	
	
	

	

	18.
	18.
	ГЭСН 27-06-020-08
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	
	0.0748
	26 424.15
	1 977

	
	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.18
	1.434664
	281.533
	404

	
	18. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	38.3
	2.86484
	187.210
	536

	
	18. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.00374
	963.24
	4

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	
	18. 4.
	91.08.01-021
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.238612
	1 363.14
	325

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	70

	
	18. 5.
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.10472
	19.29
	2

	
	18. 6.
	91.08.03-016
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.296208
	585.03
	173

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	70

	
	18. 7.
	91.08.03-018
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
	маш.-ч
	11.51
	0.860948
	855.09
	736

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	254

	
	18. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.029172
	859.14
	25

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	
	18. 9.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.005984
	1 086.42
	7

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	18. 10.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.00278
	0.000207944
	56 405.58
	12

	
	18. 11.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.01496
	20.52
	

	
	18. 12.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.00214
	0.000160072
	58 833.99
	9

	
	18. 13.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.29
	0.021692
	6 768.37
	147

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 335

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	761

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 073

	

	19.
	19.
	С04.2-01.02-0006
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	
	7.009
	3 415.26
	23 938

	
	
	
	Объем: (0.0748)*93.7
	
	
	
	
	

	

	20.
	20.
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	
	0.0008
	23 301.80
	19

	
	
	
	Объем: (0.0748)*0.0108
	
	
	
	
	

	

	21.
	21.
	ГЭСН 27-06-021-08
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08
	1000 м2
	
	0.0748
	33.70
	3

	
	
	
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2

	
	21. 1.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.013464
	187.210
	3

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10

	

	22.
	22.
	С04.2-01.02-0006
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	
	1.7504
	3 415.26
	5 978

	
	
	
	Объем: (0.0748)*11.7
	
	
	
	
	

	
	
	
	Начисления: Н48= 2

	

	23.
	23.
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	
	0.0002
	23 301.80
	5

	
	
	
	Объем: (0.0748)*0.0014
	
	
	
	
	

	
	
	
	Начисления: Н48= 2

	

	24.
	24.
	ГЭСН 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.0224
	413.18
	9

	
	
	
	Объем: 74.8*0.3/1000
	
	
	
	
	

	
	24. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.014784
	221.300
	3

	
	24. 2.
	91.08.02-001
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.007392
	1 252.06
	9

	
	
	
	
	(2)
	
	
	442.60
	3

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16

	

	25.
	25.
	01.2.01.01-0001
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	
	0.0231
	18 501.88
	427

	
	
	
	Объем: (0.0224)*1.03
	
	
	
	
	

	

	26.
	26.
	ГЭСН 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	
	0.0748
	25 495.92
	1 907

	
	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.12
	1.430176
	281.632
	403

	
	26. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	38.3
	2.86484
	187.210
	536

	
	26. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.002244
	963.24
	2

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	
	26. 4.
	91.08.01-021
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.238612
	1 363.14
	325

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	70

	
	26. 5.
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.10472
	19.29
	2

	
	26. 6.
	91.08.03-016
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.296208
	585.03
	173

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	70

	
	26. 7.
	91.08.03-018
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
	маш.-ч
	11.51
	0.860948
	855.09
	736

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	254

	
	26. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.029172
	859.14
	25

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	
	26. 9.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.002992
	1 086.42
	3

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	26. 10.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.01496
	20.52
	

	
	26. 11.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.00046376
	58 833.99
	27

	
	26. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.01122
	6 768.37
	76

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 333

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	761

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 001

	

	27.
	27.
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	
	0.0008
	23 301.80
	19

	
	
	
	Объем: (0.0748)*0.0108
	
	
	
	
	

	

	28.
	28.
	04.2.01.01-0037
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	
	5.5062
	4 115.14
	22 659

	
	
	
	Объем: (0.057)*96.6
	
	
	
	
	

	

	
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)

	29.
	29.
	ГЭСН 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	
	0.1122
	6 945.75
	779

	
	
	
	Объем: 112.2*0.1
	
	
	
	
	

	
	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.79
	0.425238
	271.780
	116

	
	29. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	13.22
	1.483284
	151.590
	225

	
	29. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.94
	0.217668
	1 676.22
	365

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	60

	
	29. 4.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.39
	0.155958
	37.85
	6

	
	29. 5.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.46
	0.051612
	859.14
	44

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	12

	
	29. 6.
	91.15.02-023
	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	1.39
	0.155958
	893.56
	139

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	43

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	484

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	276

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539

	

	30.
	30.
	01-01-01-043
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?(щебеночное основание)
	1 т груза
	
	15.71
	42.09
	661

	
	
	
	Объем: 11.22*1.4
	
	
	
	
	

	

	31.
	31.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	15.71
	272.78
	4 285

	
	
	
	Объем: 11.22*1.4
	
	
	
	
	

	

	32.
	32.
	ГЭСН 27-04-003-05 

(прим)
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	
	0.1122
	23 688.04
	2 658

	
	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.97
	2.352834
	273.162
	643

	
	32. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29.71
	3.333462
	166.250
	554

	
	32. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.21
	0.135762
	1 007.90
	137

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	38

	
	32. 4.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.28
	0.143616
	1 676.22
	241

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	40

	
	32. 5.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	5.16
	0.578952
	735.57
	426

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	160

	
	32. 6.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	8.6
	0.96492
	848.15
	818

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	267

	
	32. 7.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	2.9
	0.32538
	764.61
	249

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	90

	
	32. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.82
	0.204204
	859.14
	175

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	48

	
	32. 9.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25
	2.805
	20.52
	58

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 700

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	970

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 327

	

	33.
	33.
	ГЭСН 27-04-003-08 

(прим)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)
	1000 м2
	
	-0.1122
	1 840.15
	-206

	
	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	
	33. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3
	-0.25806
	276.630
	-71

	
	33. 2.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	0.5
	-0.0561
	735.57
	-41

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-16

	
	33. 3.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	1.15
	-0.12903
	848.15
	-109

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-36

	
	33. 4.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	0.65
	-0.07293
	764.61
	-56

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-20

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-101

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-58

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-364

	

	34.
	34.
	02.2.04.04-0005
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	
	14.025
	2 073.78
	29 085

	
	
	
	Объем: 112.2*0.1*1.25
	
	
	
	
	

	

	35.
	35.
	ГЭСН 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.0898
	413.18
	37

	
	
	
	Объем: 112.2*0.8/1000
	
	
	
	
	

	
	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.059268
	221.300
	13

	
	35. 2.
	91.08.02-001
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.029634
	1 252.06
	37

	
	
	
	
	(2)
	
	
	442.60
	13

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	18

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66

	

	36.
	36.
	01.2.01.01-0001
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	
	0.0925
	18 501.88
	1 711

	
	
	
	Объем: (0.0898)*1.03
	
	
	
	
	

	

	37.
	37.
	ГЭСН 27-06-020-08
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	
	0.1122
	26 424.15
	2 965

	
	37. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.18
	2.151996
	281.533
	606

	
	37. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	38.3
	4.29726
	187.210
	804

	
	37. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.00561
	963.24
	5

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	
	37. 4.
	91.08.01-021
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.357918
	1 363.14
	488

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	106

	
	37. 5.
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.15708
	19.29
	3

	
	37. 6.
	91.08.03-016
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.444312
	585.03
	260

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	105

	
	37. 7.
	91.08.03-018
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
	маш.-ч
	11.51
	1.291422
	855.09
	1 104

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	381

	
	37. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.043758
	859.14
	38

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	10

	
	37. 9.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.008976
	1 086.42
	10

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	
	37. 10.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.00278
	0.000311916
	56 405.58
	18

	
	37. 11.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.02244
	20.52
	

	
	37. 12.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.00214
	0.000240108
	58 833.99
	14

	
	37. 13.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.29
	0.032538
	6 768.37
	220

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 002

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 142

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 109

	

	38.
	38.
	С04.2-01.02-0006
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	
	10.513
	3 415.26
	35 905

	
	
	
	Объем: (0.1122)*93.7
	
	
	
	
	

	

	39.
	39.
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	
	0.0012
	23 301.80
	28

	
	
	
	Объем: (0.1122)*0.0108
	
	
	
	
	

	

	40.
	40.
	ГЭСН 27-06-021-08
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08
	1000 м2
	
	0.1122
	33.70
	4

	
	
	
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2

	
	40. 1.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.020196
	187.210
	4

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13

	

	41.
	41.
	С04.2-01.02-0006
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II
	т
	
	2.6254
	3 415.26
	8 966

	
	
	
	Объем: (0.1122)*11.7
	
	
	
	
	

	
	
	
	Начисления: Н48= 2

	

	42.
	42.
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	
	0.0004
	23 301.80
	9

	
	
	
	Объем: (0.1122)*0.0014
	
	
	
	
	

	
	
	
	Начисления: Н48= 2

	

	43.
	43.
	ГЭСН 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	
	0.0337
	413.18
	14

	
	
	
	Объем: 112.2*0.3/1000
	
	
	
	
	

	
	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.022242
	221.300
	5

	
	43. 2.
	91.08.02-001
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.011121
	1 252.06
	14

	
	
	
	
	(2)
	
	
	442.60
	5

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25

	

	44.
	44.
	01.2.01.01-0001
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	
	0.0347
	18 501.88
	642

	
	
	
	Объем: (0.0337)*1.03
	
	
	
	
	

	

	45.
	45.
	ГЭСН 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	
	0.1122
	25 495.92
	2 861

	
	45. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.12
	2.145264
	281.632
	604

	
	45. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	38.3
	4.29726
	187.210
	804

	
	45. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.003366
	963.24
	3

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	
	45. 4.
	91.08.01-021
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.357918
	1 363.14
	488

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	106

	
	45. 5.
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.15708
	19.29
	3

	
	45. 6.
	91.08.03-016
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.444312
	585.03
	260

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	105

	
	45. 7.
	91.08.03-018
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т
	маш.-ч
	11.51
	1.291422
	855.09
	1 104

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	381

	
	45. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.043758
	859.14
	38

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	10

	
	45. 9.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.004488
	1 086.42
	5

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	45. 10.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.02244
	20.52
	

	
	45. 11.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.00069564
	58 833.99
	41

	
	45. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.01683
	6 768.37
	114

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 999

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 140

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 001


	

	46.
	46.
	01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	
	0.0012
	23 301.80
	28

	
	
	
	Объем: (0.1122)*0.0108
	
	
	
	
	

	

	47.
	47.
	04.2.01.01-0037
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	
	10.8385
	4 115.14
	44 602

	
	
	
	Объем: (0.1122)*96.6
	
	
	
	
	

	

	
	
	Установка бортовых камней

	48.
	48.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.00558
	54 728.61
	305

	
	
	
	Объем: (62*0.3*0.3)
	
	
	
	
	

	
	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2433996
	276.630
	67

	
	48. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0841464
	151.590
	13

	
	48. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0576972
	1 007.90
	58

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	16

	
	48. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1857024
	1 258.83
	234

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	51

	
	48. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002232
	3 177.00
	1

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	76

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	34

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	415

	

	49.
	49.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	8.928
	157.19
	1 403

	
	
	
	Объем: 5.58*1.6
	
	
	
	
	

	

	50.
	50.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.037
	19 980.32
	739

	
	
	
	Объем: (62*0.3*0.2)
	
	
	
	
	

	
	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.51356
	262.054
	135

	
	50. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.58164
	155.780
	91

	
	50. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.06549
	1 676.22
	110

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	18

	
	50. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.15873
	1 065.12
	169

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	33

	
	50. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.26196
	1 307.46
	343

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	77

	
	50. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.02738
	859.14
	24

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	6

	
	50. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	0.185
	20.52
	4

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	321

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	183

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 243

	

	51.
	51.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	4.07
	568.71
	2 315

	
	
	
	Объем: 3.7*1.10
	
	
	
	
	

	

	52.
	52.
	ГЭСН 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	
	0.62
	33 867.53
	20 998

	
	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.72
	0.4464
	274.410
	122

	
	52. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	76.08
	47.1696
	164.300
	7 750

	
	52. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4216
	963.24
	406

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	117

	
	52. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0248
	1 086.42
	27

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	6

	
	52. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00062
	59 117.96
	37

	
	52. 6.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	5.9
	3.658
	3 360.22
	12 292

	
	52. 7.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.06
	0.0372
	3 119.63
	116

	
	52. 8.
	11.1.03.03-0012
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1054
	3 514.88
	370

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11 178

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6 376

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38 553

	

	53.
	53.
	05.2.03.03-0032
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	62
	346.52
	21 484

	
	
	
	Объем: (0.62)*100.0
	
	
	
	
	

	

	
	
	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

	
	
	Установка бортовых камней

	54.
	54.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.0061
	54 728.61
	334

	
	
	
	Объем: 109*0.2*0.28
	
	
	
	
	

	
	54. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.266082
	276.630
	74

	
	54. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.091988
	151.590
	14

	
	54. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.063074
	1 007.90
	64

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	17

	
	54. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.203008
	1 258.83
	256

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	56

	
	54. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000244
	3 177.00
	1

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	84

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	38

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	455

	

	55.
	55.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	9.76
	157.19
	1 534

	
	
	
	Объем: 6.1*1.6
	
	
	
	
	

	

	56.
	56.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.031
	19 980.32
	619

	
	
	
	Объем: (109*0.28*0.1)
	
	
	
	
	

	
	56. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.43028
	262.054
	113

	
	56. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.48732
	155.780
	76

	
	56. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.05487
	1 676.22
	92

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	15

	
	56. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.13299
	1 065.12
	142

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	27

	
	56. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.21948
	1 307.46
	287

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	65

	
	56. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.02294
	859.14
	20

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	5

	
	56. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	0.155
	20.52
	3

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	268

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	153

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 040

	

	57.
	57.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	3.41
	568.71
	1 939

	
	
	
	Объем: 3.1*1.10
	
	
	
	
	

	

	58.
	58.
	ГЭСН 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м
	
	1.09
	13 855.05
	15 102

	
	58. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.72
	0.7848
	274.410
	215

	
	58. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	76.08
	82.9272
	164.300
	13 625

	
	58. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7412
	963.24
	714

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	205

	
	58. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0436
	1 086.42
	47

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	10

	
	58. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00109
	59 117.96
	64

	
	58. 6.
	11.1.03.03-0012
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1853
	3 514.88
	651

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	19 653

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11 210

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45 965

	

	59.
	59.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.0216
	3 119.63
	67

	
	
	
	Объем: (1.09)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	

	

	60.
	60.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	
	5.531
	3 360.22
	18 585

	
	
	
	Объем: (1.09)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	

	

	61.
	61.
	05.2.03.03-0031
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	109
	181.96
	19 834

	
	
	
	Объем: (1.09)*100.0
	
	
	
	
	

	

	
	
	ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7)

	62.
	62.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.015
	54 728.61
	821

	
	
	
	Объем: (60)*0.25
	
	
	
	
	

	
	62. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.6543
	276.630
	181

	
	62. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2262
	151.590
	34

	
	62. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1551
	1 007.90
	156

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	43

	
	62. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.4992
	1 258.83
	628

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	138

	
	62. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0006
	3 177.00
	2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	204

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	92

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 118

	

	63.
	63.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	24
	157.19
	3 773

	
	
	
	Объем: 15*1.6
	
	
	
	
	

	

	64.
	64.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.078
	19 980.32
	1 558

	
	
	
	Объем: (60)*0.13
	
	
	
	
	

	
	64. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.08264
	262.054
	284

	
	64. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.22616
	155.780
	191

	
	64. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.13806
	1 676.22
	231

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	38

	
	64. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.33462
	1 065.12
	356

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	69

	
	64. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.55224
	1 307.46
	722

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	163

	
	64. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.05772
	859.14
	50

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	14

	
	64. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	0.39
	20.52
	8

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	675

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	385

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 617

	

	65.
	65.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	8.58
	568.71
	4 880

	
	
	
	Объем: 7.8*1.10
	
	
	
	
	

	

	66.
	66.
	ГЭСН 27-04-003-05 

(прим)
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	
	0.06
	23 688.04
	1 421

	
	66. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.97
	1.2582
	273.162
	344

	
	66. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29.71
	1.7826
	166.250
	296

	
	66. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.21
	0.0726
	1 007.90
	73

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	20

	
	66. 4.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.28
	0.0768
	1 676.22
	129

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	21

	
	66. 5.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	5.16
	0.3096
	735.57
	228

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	86

	
	66. 6.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	8.6
	0.516
	848.15
	438

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	143

	
	66. 7.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	2.9
	0.174
	764.61
	133

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	48

	
	66. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.82
	0.1092
	859.14
	94

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	26

	
	66. 9.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25
	1.5
	20.52
	31

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	909

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	518

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 848

	

	67.
	67.
	ГЭСН 27-04-003-08 

(прим)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)
	1000 м2
	
	-0.06
	1 840.15
	-110

	
	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	
	67. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3
	-0.138
	276.630
	-38

	
	67. 2.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	0.5
	-0.03
	735.57
	-22

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-8

	
	67. 3.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	1.15
	-0.069
	848.15
	-59

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-19

	
	67. 4.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	0.65
	-0.039
	764.61
	-30

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-11

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-54

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-31

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-195

	

	68.
	68.
	02.2.04.04-0005
	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм
	м3
	
	7.5
	2 073.78
	15 553

	
	
	
	Объем: 60*0.1*1.25
	
	
	
	
	

	

	69.
	69.
	ГЭСН 27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	
	0.03
	5 831.59
	175

	
	
	
	Объем: 60*0.05
	
	
	
	
	

	
	69. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.1479
	219.554
	32

	
	69. 2.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.0285
	1 676.22
	48

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	8

	
	69. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.1194
	1 065.12
	127

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	25

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	45

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	26

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246

	

	70.
	70.
	04.3.02.13-0003
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.06
	2 377.24
	7 274

	
	
	
	Объем: (0.03)*102.0
	
	
	
	
	

	

	71.
	71.
	ГЭСН 27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6
	2 370.91
	14 225

	
	71. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.54
	226.423
	122

	
	71. 2.
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11.8
	70.8
	189.870
	13 443

	
	71. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.18
	1 065.12
	192

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	37

	
	71. 4.
	91.08.09-002
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.42
	13.30
	45

	
	71. 5.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.18
	859.14
	155

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	43

	
	71. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.18
	1 086.42
	196

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	43

	
	71. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.2
	20.52
	25

	
	71. 8.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.3
	568.71
	171

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	19 262

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	10 988

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 475

	

	72.
	72.
	С64 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая
	м2
	
	18.36
	390.00
	7 160

	
	
	
	Объем: 18*1.02
	
	
	
	
	

	

	73.
	73.
	С65 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная
	м2
	
	21.42
	480.00
	10 282

	
	
	
	Объем: 21*1.02
	
	
	
	
	

	

	74.
	74.
	С66 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная
	м2
	
	21.42
	550.00
	11 781

	
	
	
	Объем: 21*1.02
	
	
	
	
	

	

	
	
	ТРОТУАРЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (тип 8)

	75.
	75.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.0208
	54 728.61
	1 138

	
	
	
	Объем: (29+29+25)*0.25
	
	
	
	
	

	
	75. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.907296
	276.630
	251

	
	75. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.313664
	151.590
	48

	
	75. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.215072
	1 007.90
	217

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	59

	
	75. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.692224
	1 258.83
	871

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	191

	
	75. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000832
	3 177.00
	3

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	284

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	129

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 551

	

	76.
	76.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	33.28
	157.19
	5 231

	
	
	
	Объем: 20.8*1.6
	
	
	
	
	

	

	77.
	77.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.166
	19 980.32
	3 317

	
	
	
	Объем: (83)*0.2
	
	
	
	
	

	
	77. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.30408
	262.054
	604

	
	77. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.60952
	155.780
	407

	
	77. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.29382
	1 676.22
	493

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	81

	
	77. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.71214
	1 065.12
	759

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	147

	
	77. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.17528
	1 307.46
	1 537

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	347

	
	77. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.12284
	859.14
	106

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	29

	
	77. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	0.83
	20.52
	17

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 436

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	819

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 572

	

	78.
	78.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	18.26
	568.71
	10 385

	
	
	
	Объем: 16.6*1.10
	
	
	
	
	

	

	79.
	79.
	ГЭСН 27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	
	0.0415
	5 831.59
	242

	
	
	
	Объем: 83*0.05
	
	
	
	
	

	
	79. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.204595
	219.554
	45

	
	79. 2.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.039425
	1 676.22
	66

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	11

	
	79. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.16517
	1 065.12
	176

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	34

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	64

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	36

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	342

	

	80.
	80.
	04.3.02.13-0003
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	4.233
	2 377.24
	10 063

	
	
	
	Объем: (0.0415)*102.0
	
	
	
	
	

	

	81.
	81.
	ГЭСН 27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	8.3
	2 370.91
	19 679

	
	81. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.747
	226.423
	169

	
	81. 2.
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11.8
	97.94
	189.870
	18 596

	
	81. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.249
	1 065.12
	265

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	51

	
	81. 4.
	91.08.09-002
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	4.731
	13.30
	63

	
	81. 5.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.249
	859.14
	214

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	59

	
	81. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.249
	1 086.42
	271

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	59

	
	81. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.66
	20.52
	34

	
	81. 8.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.415
	568.71
	236

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26 646

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15 200

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61 525

	

	82.
	82.
	С67 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая
	м2
	
	25.5
	390.00
	9 945

	
	
	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	

	

	83.
	83.
	С68 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная
	м2
	
	29.58
	480.00
	14 198

	
	
	
	Объем: 29*1.02
	
	
	
	
	

	

	84.
	84.
	С69 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная
	м2
	
	29.58
	550.00
	16 269

	
	
	
	Объем: 29*1.02
	
	
	
	
	

	

	
	
	Скамейки, урны

	85.
	85.
	ГЭСН 01-02-058-02 

(прим)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)
	100 м3
	
	0.0018
	42 445.20
	76

	
	
	
	Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2
	
	
	
	
	

	
	85. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	280
	0.504
	151.590
	76

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	61

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	29

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166

	

	86.
	86.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0018
	7 797.26
	14

	
	86. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.096408
	145.580
	14

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	11

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	5

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31

	

	87.
	87.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	0.288
	157.19
	45

	
	
	
	Объем: 0.18*1.6
	
	
	
	
	

	

	88.
	88.
	ГЭСН 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	
	0.0018
	47 022.44
	85

	
	88. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.13
	0.032634
	276.343
	9

	
	88. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	180
	0.324
	151.590
	49

	
	88. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	0.0324
	1 078.65
	35

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	9

	
	88. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.0864
	3.65
	

	
	88. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.000234
	1 086.42
	

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	
	88. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.00036
	20.52
	

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	61

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	32

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178

	

	89.
	89.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	0.1836
	3 360.22
	617

	
	
	
	Объем: 0.0018*102
	
	
	
	
	

	

	90.
	90.
	ГЭСН 09-03-029-01 

(прим)
	Монтаж  скамеек
	т
	
	0.102
	12 057.40
	1 230

	
	
	
	Объем: (51*2)/1000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Начисления: Н48= 0

	
	90. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.83
	0.59466
	275.789
	164

	
	90. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	32.37
	3.30174
	182.740
	603

	
	90. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00714
	1 706.84
	12

	
	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	2

	
	90. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.01224
	963.24
	12

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	
	90. 5.
	91.05.06-012
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.5559
	836.23
	465

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	154

	
	90. 6.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.09792
	8.06
	1

	
	90. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.01938
	1 086.42
	21

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	5

	
	90. 8.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.17136
	3.25
	1

	
	90. 9.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	0.98124
	117.46
	115

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	690

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	552

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 473

	

	91.
	91.
	15.2.03.02-0002
	Диван на металлических ножках
	шт.
	
	2
	10 821.82
	21 644

	

	92.
	92.
	С71 цена поставщ.
	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм
	шт
	
	2
	4 100.00
	8 200

	

	93.
	93.
	ГЭСНр 68-37-1
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см
	шт.
	
	2
	247.70
	495

	
	93. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.06
	236.670
	14

	
	93. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	1.29
	2.58
	158.710
	409

	
	93. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.06
	1 086.42
	65

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	14

	
	93. 4.
	04.3.01.09-0023
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3
	м3
	0.005
	0.01
	2 073.59
	21

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	440

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	254

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 189

	

	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)

	94.
	94.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.0945
	54 728.61
	5 172

	
	
	
	Объем: (210)*0.45
	
	
	
	
	

	
	94. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.12209
	276.630
	1 140

	
	94. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.42506
	151.590
	216

	
	94. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.97713
	1 007.90
	985

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	270

	
	94. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.14496
	1 258.83
	3 959

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	870

	
	94. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00378
	3 177.00
	12

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 288

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	583

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 043

	

	95.
	95.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	151.2
	157.19
	23 767

	
	
	
	Объем: 94.5*1.6
	
	
	
	
	

	

	96.
	96.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.42
	19 980.32
	8 392

	
	
	
	Объем: (210)*0.2
	
	
	
	
	

	
	96. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	5.8296
	262.054
	1 528

	
	96. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	6.6024
	155.780
	1 029

	
	96. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.7434
	1 676.22
	1 246

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	206

	
	96. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.8018
	1 065.12
	1 919

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	371

	
	96. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.9736
	1 307.46
	3 888

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	877

	
	96. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.3108
	859.14
	267

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	74

	
	96. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	2.1
	20.52
	43

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 631

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 071

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 094

	

	97.
	97.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	46.2
	568.71
	26 274

	
	
	
	Объем: 42*1.10
	
	
	
	
	

	

	98.
	98.
	ГЭСН 27-04-003-05 

(прим)
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	1000 м2
	
	0.21
	23 688.04
	4 974

	
	98. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.97
	4.4037
	273.162
	1 203

	
	98. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29.71
	6.2391
	166.250
	1 037

	
	98. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.21
	0.2541
	1 007.90
	256

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	70

	
	98. 4.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.28
	0.2688
	1 676.22
	451

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	74

	
	98. 5.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	5.16
	1.0836
	735.57
	797

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	300

	
	98. 6.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	8.6
	1.806
	848.15
	1 532

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	500

	
	98. 7.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	2.9
	0.609
	764.61
	466

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	168

	
	98. 8.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.82
	0.3822
	859.14
	328

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	90

	
	98. 9.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	25
	5.25
	20.52
	108

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 181

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 814

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 969

	

	99.
	99.
	ГЭСН 27-04-003-08 

(прим)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)
	1000 м2
	
	0.21
	1 840.15
	386

	
	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	
	99. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3
	0.483
	276.630
	134

	
	99. 2.
	91.08.03-020
	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т
	маш.-ч
	0.5
	0.105
	735.57
	77

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	29

	
	99. 3.
	91.08.03-021
	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т
	маш.-ч
	1.15
	0.2415
	848.15
	205

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	67

	
	99. 4.
	91.08.03-026
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т
	маш.-ч
	0.65
	0.1365
	764.61
	104

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	38

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	190

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	109

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	685

	

	100.
	100.
	02.2.04.04-0004
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	
	52.5
	2 278.32
	119 612

	
	
	
	Объем: 210*0.2*1.25
	
	
	
	
	

	

	101.
	101.
	ГЭСН 27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3
	
	0.105
	5 831.59
	612

	
	
	
	Объем: (210)*0.05
	
	
	
	
	

	
	101. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.51765
	219.554
	114

	
	101. 2.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.09975
	1 676.22
	167

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	28

	
	101. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.4179
	1 065.12
	445

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	86

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	162

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	92

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	866

	

	102.
	102.
	04.3.02.13-0003
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	10.71
	2 377.24
	25 460

	
	
	
	Объем: (0.105)*102.0
	
	
	
	
	

	

	103.
	103.
	ГЭСН 27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	21
	2 370.91
	49 789

	
	103. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	1.89
	226.423
	428

	
	103. 2.
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	11.8
	247.8
	189.870
	47 050

	
	103. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.63
	1 065.12
	671

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	130

	
	103. 4.
	91.08.09-002
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	11.97
	13.30
	159

	
	103. 5.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.63
	859.14
	541

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	149

	
	103. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.63
	1 086.42
	684

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	149

	
	103. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	4.2
	20.52
	86

	
	103. 8.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.05
	568.71
	597

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	67 419

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	38 457

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	155 665

	

	104.
	104.
	С72 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 ЖЕЛТАЯ
	м2
	
	171.36
	650.00
	111 384

	
	
	
	Объем: 168*1.02
	
	
	
	
	

	

	105.
	105.
	С73 цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 красная
	м2
	
	42.84
	550.00
	23 562

	
	
	
	Объем: 42*1.02
	
	
	
	
	

	

	
	
	Установка бортовых камней

	106.
	106.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.00666
	54 728.61
	364

	
	
	
	Объем: (74*0.3*0.3)
	
	
	
	
	

	
	106. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2905092
	276.630
	80

	
	106. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1004328
	151.590
	15

	
	106. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0688644
	1 007.90
	69

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	19

	
	106. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.2216448
	1 258.83
	279

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	61

	
	106. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002664
	3 177.00
	1

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	90

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	41

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495

	

	107.
	107.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	10.656
	157.19
	1 675

	
	
	
	Объем: 6.66*1.6
	
	
	
	
	

	

	108.
	108.
	ГЭСН 27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	
	0.044
	19 980.32
	879

	
	
	
	Объем: (74*0.3*0.2)
	
	
	
	
	

	
	108. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.61072
	262.054
	160

	
	108. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.69168
	155.780
	108

	
	108. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.07788
	1 676.22
	131

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	22

	
	108. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.18876
	1 065.12
	201

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	39

	
	108. 5.
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.31152
	1 307.46
	407

	
	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	92

	
	108. 6.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.03256
	859.14
	28

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	
	108. 7.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	0.22
	20.52
	5

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	381

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	217

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 477

	

	109.
	109.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	4.84
	568.71
	2 753

	
	
	
	Объем: 4.4*1.10
	
	
	
	
	

	

	110.
	110.
	ГЭСН 27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	
	0.74
	33 867.53
	25 062

	
	110. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.72
	0.5328
	274.410
	146

	
	110. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	76.08
	56.2992
	164.300
	9 250

	
	110. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.5032
	963.24
	485

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	139

	
	110. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0296
	1 086.42
	32

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	
	110. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00074
	59 117.96
	44

	
	110. 6.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	5.9
	4.366
	3 360.22
	14 671

	
	110. 7.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.06
	0.0444
	3 119.63
	139

	
	110. 8.
	11.1.03.03-0012
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1258
	3 514.88
	442

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13 342

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7 611

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 015

	

	111.
	111.
	05.2.03.03-0032
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	74
	346.52
	25 642

	
	
	
	Объем: (0.74)*100.0
	
	
	
	
	

	

	
	
	Благоустройство

	112.
	112.
	ГЭСН 47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	3
	13 049.85
	39 150

	
	112. 1.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	120
	154.380
	18 526

	
	112. 2.
	16.2.01.02-0002
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	45
	458.31
	20 624

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	21 305

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	14 265

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74 720

	

	113.
	113.
	ГЭСН 47-01-033-01 

(прим)
	Выкапывание кустарников
	10 м
	
	0.5
	759.37
	380

	
	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	113. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.136
	0.068
	236.670
	16

	
	113. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	3.688
	1.844
	174.220
	321

	
	113. 3.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.136
	0.068
	859.14
	58

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	16

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	388

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	259

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 027

	

	114.
	114.
	ГЭСН 47-01-033-01 

(прим)
	Посадка кустарников-саженцев (б/у) в живую изгородь: однорядную
	10 м
	
	0.5
	962.14
	481

	
	114. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	0.085
	236.670
	20

	
	114. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	4.61
	2.305
	174.220
	402

	
	114. 3.
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.17
	0.085
	859.14
	73

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	20

	
	114. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.63
	0.315
	20.52
	6

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	485

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	325

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 291

	

	
	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

	115.
	115.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.0369
	54 728.61
	2 019

	
	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95)
	
	
	
	
	

	
	115. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.609578
	276.630
	445

	
	115. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.556452
	151.590
	84

	
	115. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.381546
	1 007.90
	385

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	106

	
	115. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.228032
	1 258.83
	1 546

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	340

	
	115. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001476
	3 177.00
	5

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	503

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	227

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 749

	

	116.
	116.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	59.04
	157.19
	9 280

	
	
	
	Объем: 36.9*1.6
	
	
	
	
	

	

	117.
	117.
	ГЭСН 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	
	0.15
	1 991.63
	299

	
	
	
	Объем: 30*0.1*0.5
	
	
	
	
	

	
	117. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.0525
	205.930
	11

	
	117. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.53
	158.710
	243

	
	117. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.0525
	1 065.12
	56

	
	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	11

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	330

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	193

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	822

	

	118.
	118.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	1.65
	568.71
	938

	
	
	
	Объем: (0.15)*11.0
	
	
	
	
	

	

	119.
	119.
	ГЭСН 23-01-020-01 

(прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	
	0.3
	8 239.19
	2 472

	
	119. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.2
	1.26
	236.670
	298

	
	119. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	27.12
	8.136
	178.550
	1 453

	
	119. 3.
	91.05.05-013
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	1.215
	773.68
	940

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	288

	
	119. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.045
	1 086.42
	49

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	11

	
	119. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4.9
	1.47
	20.52
	30

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	2 276

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	1 331

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 079

	

	120.
	120.
	24.3.03.03-0036
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	30.3
	727.41
	22 041

	
	
	
	Объем: 30*1.01
	
	
	
	
	

	

	121.
	121.
	ГЭСН 23-03-007-04 

(прим)
	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3
	
	0.156
	122 657.63
	19 135

	
	
	
	Объем: 0.78*2
	
	
	
	
	

	
	121. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.42
	4.27752
	275.435
	1 178

	
	121. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	171.13
	26.69628
	167.930
	4 483

	
	121. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	26.6
	4.1496
	963.24
	3 997

	
	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 148

	
	121. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.05928
	119.32
	7

	
	121. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.12792
	1 086.42
	139

	
	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	30

	
	121. 6.
	01.2.01.02-0021
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.0078
	18 337.47
	143

	
	121. 7.
	01.3.01.08-0003
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.001404
	42 377.78
	59

	
	121. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0001092
	20.52
	

	
	121. 9.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.02
	0.00312
	139 535.69
	435

	
	121. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.0000312
	59 117.96
	2

	
	121. 11.
	01.7.15.10-0067
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	6.0528
	200.46
	1 213

	
	121. 12.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000039
	15 094.65
	1

	
	121. 13.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0011076
	7 588.00
	8

	
	121. 14.
	04.1.02.05-0001
	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.21996
	2 885.92
	635

	
	121. 15.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.1404
	3 360.22
	472

	
	121. 16.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.4
	0.0624
	3 119.63
	195

	
	121. 17.
	05.1.01.13-0043
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.43056
	17 020.85
	7 328

	
	121. 18.
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.002496
	6 644.75
	17

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	7 359

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	4 302

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 797

	

	122.
	122.
	05.1.01.13-0043
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.4306
	17 020.85
	-7 329

	
	
	
	Объем: (0.156)*(-2.76)
	
	
	
	
	

	

	123.
	123.
	05.1.01.11-0044
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	2 374.58
	4 749

	
	
	
	Объем: 1*2
	
	
	
	
	

	

	124.
	124.
	05.1.01.09-0056
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	2 513.61
	5 027

	
	
	
	Объем: 1*2
	
	
	
	
	

	

	125.
	125.
	05.1.01.09-0054
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	1 003.97
	2 008

	
	
	
	Объем: 1*2
	
	
	
	
	

	

	126.
	126.
	05.1.06.09-0087
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	2 070.15
	4 140

	
	
	
	Объем: 1.0*2
	
	
	
	
	

	

	127.
	127.
	08.1.02.06-0042 

(прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	2
	5 717.53
	11 435

	
	
	
	Объем: 1.0*2
	
	
	
	
	

	

	128.
	128.
	ГЭСН 01-02-061-01 

(прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3
	
	0.2989
	12 883.83
	3 851

	
	
	
	Объем: 36.9-(2.26*2+26*0.038)-(30*0.1*0.5)
	
	
	
	
	

	
	128. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	26.45265
	145.580
	3 851

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 081

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	1 463

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 395

	

	129.
	129.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	32.879
	568.71
	18 699

	
	
	
	Объем: 29.89*1.1
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 217 236

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 129 323

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	576 692

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 5, 93; %=115 - по стр. 4, 112-114; %=95 - по стр. 9, 48, 54, 62, 75, 94, 106, 115; %=142 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 96, 98, 99, 101, 103, 108, 110; %=80 - по стр. 85, 86, 128; %=105 - по стр. 88; %=130 - по стр. 117, 119, 121)
	
	
	
	
	238 778

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 5, 93; %=77 - по стр. 4, 112-114; %=43 - по стр. 9, 48, 54, 62, 75, 94, 106, 115; %=81 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 96, 98, 99, 101, 103, 108, 110; %=38 - по стр. 85, 86, 128; %=55 - по стр. 88; %=76 - по стр. 117, 119, 121)
	
	
	
	
	138 030

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 506 131

	
	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 768

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 6, 90)
	
	
	
	
	2 792

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 6, 90)
	
	
	
	
	2 233

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 793

	
	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	83 145

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	83 145

	
	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 599 069

	
	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	31 981

	
	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	
	
	
	
	1 631 050

	
	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	326 210

	
	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 957 260

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	241 570

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	140 263


	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ КР МКД                                                  Т.А. Дятлова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ КР МКД                                                Г. В. Дубина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

