Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ООО «УКБР №4» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ С.А.Казаков/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный  дом по

ул.Суворова д.47 в г.Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2013г. №242. ООО «УКБР №4» Капитальный ремонт Рабочий проект В соответствии с современными требованиями предусмотреть: а) замену систем холодного и горячего водоснабжения в местах общего пользования (МОП), в том числе: - замену водомерных узлов; - замену разводящих магистралей и стояков на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб; - замену запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков; - замену оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода; - замену температурных регуляторов жидкости, теплообменников и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; б) замену системы канализации в местах общего пользования на трубопроводы из пластиковых труб, в том числе: - замену выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек; - замену задвижек (при их наличии) в) замену трубопроводов внутренней системы отопления в МОП на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб, в том числе: - замену разводящих магистралей и стояков; - замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков; - замену отопительных приборов в МОП; г) замену системы электроснабжения, в том числе: - замена главных распределительных щитов, распределительных и групповых щитов; -замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения; -замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения; - замена электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. 60 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. Капитальный ремонт осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Гл.специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.И.Джмиль