«Утверждаю»                                                     «Согласовано»

Директор ООО «Уют-сервис»                               Директор МКУ «КР МКД»

__________________О.Б. Манойло                      ______________ С. Б. Русович

«___»______________2015г.	                               «___»______________2015г.

Техническое задание

на капитальный чердачного перекрытия, ремонт балконов многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Калининград, ул. Беговая д. 26-32.

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Беговая, д. 26-32 |
| 3 | Заказчик | ООО «Уют-сервис» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Беговая, д. 26-32 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт чердачного перекрытия; - ремонт балконов; |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 60 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Заказчик ООО «Уют-сервис» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

|  | Балконы |
| --- | --- |
|  | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |
|  | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 |
|  | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКП-350 или аналог |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |
|  | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
|  | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс |
|  | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм |
|  | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм |
|  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм |
|  | Эмаль ПФ-115 серая или аналог |
|  | Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7 |
|  | Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм |
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4 мм |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |
|  | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |
|  | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |
|  | Песок природный для строительных растворов средний |
|  | Чердачное перекрытие |
|  | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3, толщиной 8 мм |
|  | Бруски обрезные хвойных пород II сорта |
|  | Вата минеральная <ISOVER>, или аналог |
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая или аналог |
|  | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН или аналог |
|  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
|  | Грунтовка акриловая |
|  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50 |
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или аналог |
|  | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ или аналог |
|  | Шпаклевка <Фугенфюллер ГВ>, КНАУФ или аналог |
|  | Листы гипсоволокнистые влагостойкие 1500х1200х10 мм |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком ООО «Уют-сервис» и МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»									 Е.Н. Циглер

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева