	«Согласовано»

	Директор  МКУ «КР МКД» 

	______________ С.Б. Русович

	«31» 05.  2017 года


	«Утверждаю»

	Директор  ООО «УК Мегадом» 

	_______________ О.В. Уланова 

	«31» 05.  2017 года


Техническое задание 
на капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала многоквартирного дома №20-26 по ул. Дрожжевая                    в г. Калининграде
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,
 ул. Дрожжевая, д. № 20-26,

	3
	Заказчик
	ООО «УК Мегадом»

	4
	Подрядчик
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


1. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде необходимо
выполнить капитальный ремонт: 

- подвала;
- систем холодного водоснабжения и водоотведения.

      2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях   эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
      3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику МКУ «КР МКД».

      4.  Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
       5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более  60  календарных дней, их них:

   - 50 календарных дней на производство работ /с учетом климатологии/;

   -  10 календарных дней на оформление документации.

· В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и техническому заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.
·  Передача объекта Подрядчику от Заказчика происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД».
· Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости. 

· Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.
        6. Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ. 

        7. Все конструктивные узлы согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

        8. Технический заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

        9. Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику и Техническому заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

2. Материалы.

	№ п/п
	Наименование, марка применяемых материалов
	Допуски,  ограничения
	Примечание 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17
	Аналог
	Согласовать

	2.
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	Диам. 4 мм
	Не менее

	3.
	Цементно-известковый раствор М-100
	М-100
	Не менее

	4.
	Унифлекс 
	Аналог
	Согласовать

	5.
	Бетон
	В-15
	Не менее

	6.
	Трубы из полипропилена PN 10/20, 32, 63
	Аналог
	Согласовать

	7.
	Соединительная и запорная арматура для трубопроводов из ППР РN 10
	Аналог
	Согласовать

	8.
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщ. 9 мм
	Аналог
	Согласовать

	9.
	Бетон 
	В-7.5
	Не менее

	10.
	Щебень из гравия для строит. работ марка Др.8, фракция 40-70 мм
	Аналог
	Согласовать

	11.
	Песок природный для строительных работ, средний
	Аналог
	Согласовать

	12.
	Трубы канализационные из ПВХ диаметром 110 мм
	Аналог
	Согласовать

	13.
	Крепления для трубопроводов из ПВХ
	Аналог 
	Согласовать


          Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
4. Качество работ и организационные вопросы:

          Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект от Заказчика в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД» по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

          В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик, Подрядчик и представитель технического заказчика МКУ «КР МКД» обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

          Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

          Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

          Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

	Составил:
	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                             А.К. Кончиц 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                           О.В. Толмачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


4

