| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| ________________ /______________________ / |  | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г.Калининград |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на капитальный ремонт фасада МКД |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 23.37 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 2.33 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 2.33 |
| 4. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.24 |
| 5. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 22.398 |
| 6. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 36.8 |
| 7. | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.63 |
| 8. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 2.589056 |
| 9. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.66 |
| 10. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.099 |
| 11. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 23.276 |
| 12. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 302.588 |
| 13. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.62 |
| 14. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 23.534 |
| 15. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 23.534 |
| 16. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 23.534 |
| 17. | Отделка тяг, наличников мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.62 |
| 18. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 24.154 |
|  | Раздел 2. Фальшкровля |  |  |
| 19. | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия | 2.5 |
| 20. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 25 |
| 21. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 24.25 |
| 22. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.5 |
| 23. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 275 |
| 24. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.5 |
|  | Раздел 3. Проемы |  |  |
| 25. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0594 |
| 26. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5.94 |
| 27. | Дверь металлическая противопожарная | м2 | 2.1 |
| 28. | Дверь металлическая противопожарная | м2 | 3.84 |
| 29. | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Раздел 4. Прочие работы |  |  |
| 30. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 28.36 |
| 31. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 28.36 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |