| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 794 987 |  | руб. | Смета на сумму: | 4 794 987 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г.Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 4 794.987 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 9.047 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1 227.300 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 23.37 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 28 362.33 | 10 708.81 | 207.12 | 13.68 | 7.84 | 230 467 | 146 497 | 1 624 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 17 446.41 |  | 4.72 | 1 |  | 82 347 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 11 779.69 |  |  |  | 93% | 136 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 7 281.99 |  |  |  | 54% | 79 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 424.01 |  |  |  |  | 445 818 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 2.33 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 147.42 | 115.75 | 31.66 | 13.67 | 2.39 | 1 658 | 1 582 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 90.29 |  |  |  | 66% | 1 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 57.88 |  |  |  | 40% | 633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295.58 |  |  |  |  | 3 335 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.33 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 10 925.32 | 460.90 | 9 894.02 | 13.68 | 3.54 | 43 737 | 6 305 | 35 025 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 570.41 | 333.42 | 4.22 | 13.68 |  | 2 407 | 4 561 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 619.57 |  |  |  | 66% | 7 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 397.16 |  |  |  | 40% | 4 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 942.05 |  |  |  |  | 55 255 |  |  |
| 4. | ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.24 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 1 412.50 | 765.29 | 0.61 | 13.67 | 4.86 | 13 193 | 10 462 | 3 |
|  |  |  |  | 2 694.15 |  |  | 646.60 |  | 4.22 | 1 |  | 2 729 |  |
|  | Объем: 120*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 604.58 |  |  |  | 67% | 7 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 382.65 |  |  |  | 40% | 4 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 399.72 |  |  |  |  | 24 387 |  |  |
| 5. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 22.398 | 188.95 | 188.95 |  | 4 232.10 | 4 232.10 |  | 13.67 | 1 | 57 853 | 57 853 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2337-123+86*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4 189.78 |  |  |  | 84% | 48 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 539.26 |  |  |  | 48% | 27 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 961.14 |  |  |  |  | 134 219 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 36.8 | 37.19 | 25.77 |  | 1 368.59 | 948.34 |  | 13.68 | 1 | 15 230 | 12 973 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 420.26 |  | 5.37 | 1 |  | 2 257 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 815.57 |  |  |  | 73% | 9 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 663.84 |  |  |  | 56% | 7 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 848.00 |  |  |  |  | 31 965 |  |  |
| 7. | ТЕР 46-01-004-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 0.63 | 9 777.83 | 2 026.73 | 1 040.26 | 6 160.03 | 1 276.84 | 655.36 | 13.67 | 5.98 | 41 160 | 17 454 | 3 919 |
|  |  |  |  | 6 710.84 | 77.31 |  | 4 227.83 | 48.71 | 4.68 | 13.66 |  | 19 786 | 665 |
|  | Объем: 126*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 312.29 |  |  |  | 84% | 15 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 795.33 |  |  |  | 48% | 8 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 267.65 |  |  |  |  | 65 077 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 2.589056 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 182.02 | 779.75 | 78.29 | 13.67 | 6.38 | 23 790 | 10 659 | 500 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 3 323.99 | 15.51 | 3.8 | 13.68 |  | 12 631 | 212 |
|  | Объем: (0.73*1.88*0.565)+(3.21*0.565) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 683.92 |  |  |  | 73% | 7 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 556.68 |  |  |  | 56% | 6 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 422.63 |  |  |  |  | 37 814 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.66 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 951.16 | 247.34 | 4.40 | 13.67 | 7.52 | 7 935 | 3 381 | 33 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 699.42 | 0.68 | 2.66 | 13.75 |  | 4 520 | 9 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 205.86 |  |  |  | 71% | 2 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 161.21 |  |  |  | 52% | 1 763 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 318.23 |  |  |  |  | 12 105 |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.099 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 951.98 | 347.22 | 11.26 | 13.67 | 6.17 | 10 808 | 4 746 | 69 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 1 593.50 | 1.49 | 3.76 | 13.66 |  | 5 992 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 299.89 |  |  |  | 73% | 3 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 244.10 |  |  |  | 56% | 2 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 495.97 |  |  |  |  | 16 956 |  |  |
| 11. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 23.276 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 1 868.99 | 1 790.20 | 38.99 | 13.67 | 7.64 | 24 846 | 24 472 | 298 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 39.80 | 3.78 | 1.91 | 13.62 |  | 76 | 52 |
|  | Объем: 2239.8+124*0.5+86*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 704.28 |  |  |  | 80% | 19 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 843.17 |  |  |  | 37% | 9 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 416.44 |  |  |  |  | 53 539 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 302.588 | 12.10 |  |  | 3 660.75 |  |  |  |  | 15 668 |  |  |
|  |  |  |  | 12.10 |  |  | 3 660.75 |  | 4.28 |  |  | 15 668 |  |
|  | Объем: 1000*23.276*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =51.78/4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 61-22-22 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.62 | 16 620.53 | 12 031.76 | 3.31 | 10 304.73 | 7 459.69 | 2.05 | 13.67 | 4.86 | 116 654 | 101 974 | 10 |
|  |  |  |  | 4 585.46 |  |  | 2 842.99 |  | 5.16 | 1 |  | 14 670 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 5 893.16 |  |  |  | 67% | 68 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 729.85 |  |  |  | 40% | 40 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 927.73 |  |  |  |  | 225 766 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 23.534 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 48 812.45 | 19 585.75 | 1 974.80 | 13.67 | 8.55 | 399 625 | 267 737 | 16 885 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 27 251.90 | 919.30 | 4.22 | 13.66 |  | 115 003 | 12 558 |
|  | Объем: 2327.6+86*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 19 479.80 |  |  |  | 80% | 224 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9 637.37 |  |  |  | 37% | 103 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 929.62 |  |  |  |  | 727 570 |  |  |
| 15. | ТЕРр 61-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 23.534 | 1 063.73 | 318.00 | 9.46 | 25 033.82 | 7 483.81 | 222.63 | 13.67 | 7.02 | 164 512 | 102 304 | 1 563 |
|  |  |  |  | 736.27 | 3.75 |  | 17 327.38 | 88.25 | 3.5 | 13.68 |  | 60 646 | 1 207 |
|  | Объем: 2327.6+86*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 5 981.93 |  |  |  | 67% | 69 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 786.03 |  |  |  | 40% | 41 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 801.78 |  |  |  |  | 275 269 |  |  |
| 16. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 23.534 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 159 182.82 | 18 563.00 | 1 472.93 | 13.67 | 7.23 | 680 455 | 253 756 | 10 649 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 139 146.89 |  | 2.99 | 1 |  | 416 049 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17 634.85 |  |  |  | 80% | 203 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8 724.61 |  |  |  | 37% | 93 890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 185 542.28 |  |  |  |  | 977 350 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-048-11 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка тяг, наличников мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.62 | 6 791.08 | 1 095.93 | 58.48 | 4 210.47 | 679.47 | 36.25 | 13.67 | 7.28 | 20 002 | 9 288 | 264 |
|  |  |  |  | 5 636.68 |  |  | 3 494.74 |  | 2.99 | 1 |  | 10 449 |  |
|  | Объем: 124*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 645.50 |  |  |  | 80% | 7 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 319.35 |  |  |  | 37% | 3 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 175.32 |  |  |  |  | 30 869 |  |  |
| 18. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 24.154 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 55 351.33 | 2 757.99 | 343.89 | 13.67 | 7.78 | 184 063 | 37 702 | 2 675 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 52 249.45 |  | 2.75 | 1 |  | 143 686 |  |
|  | Объем: 2327.6+124*0.5+86*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 620.09 |  |  |  | 80% | 30 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 296.26 |  |  |  | 37% | 13 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 267.68 |  |  |  |  | 228 174 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 369 118.81 | 78 202.25 | 14 974.26 |  |  | 2 051 656 | 1 069 145 | 73 593 |
|  |  |  |  |  |  |  | 275 942.32 | 1 411.14 |  |  |  | 908 916 | 19 284 |
|  | Раздел 2. Фальшкровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 46-04-008-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия | 2.5 | 84.90 | 71.04 | 13.86 | 212.25 | 177.60 | 34.65 | 13.67 | 5.27 | 2 610 | 2 428 | 183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 175.82 |  |  |  | 84% | 2 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 106.56 |  |  |  | 48% | 1 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 494.63 |  |  |  |  | 5 815 |  |  |
| 20. | ТЕР 26-01-037-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 25 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 20 279.91 | 5 882.54 | 3 124.38 | 13.67 | 6.47 | 148 201 | 80 414 | 20 215 |
|  |  |  |  | 450.92 |  |  | 11 273.00 |  | 4.22 | 1 |  | 47 572 |  |
|  | Объем: 250*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 5 294.29 |  |  |  | 77% | 61 919 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 529.52 |  |  |  | 48% | 38 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 103.72 |  |  |  |  | 248 719 |  |  |
| 21. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 24.25 | 671.40 |  |  | 16 281.45 |  |  |  |  | 90 087 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 16 281.45 |  | 3 714.93 |  |  | 90 087 |  |
|  | Объем: 250*0.1*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 2.5 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 2 609.58 | 1 689.13 | 33.40 | 13.67 | 7.8 | 28 673 | 23 090 | 261 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 887.05 |  | 6 | 1 |  | 5 322 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 334.41 |  |  |  | 67% | 15 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 844.57 |  |  |  | 40% | 9 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 788.56 |  |  |  |  | 53 379 |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-2795 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 275 | 6.42 |  |  | 1 765.50 |  |  |  |  | 10 527 |  |  |
|  |  |  |  | 6.42 |  |  | 1 765.50 |  | 38.28 |  |  | 10 527 |  |
|  | Объем: 250*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.5 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 5 185.31 | 2 080.58 | 209.78 | 13.67 | 8.55 | 42 452 | 28 442 | 1 794 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 2 894.95 | 97.66 | 4.22 | 13.66 |  | 12 217 | 1 334 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 069.33 |  |  |  | 80% | 23 821 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 023.77 |  |  |  | 37% | 11 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 278.41 |  |  |  |  | 77 290 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 46 334.00 | 9 829.85 | 3 402.21 |  |  | 322 550 | 134 374 | 22 453 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 101.95 | 97.66 |  |  |  | 165 725 | 1 334 |
|  | Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0594 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 67.95 | 52.96 | 14.99 | 13.68 | 7.03 | 830 | 724 | 105 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 5.94 | 1 | 13.7 |  |  | 81 |
|  | Объем: (2.4*1.6)+(2.1*1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 58.31 |  |  |  | 84% | 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 35.34 |  |  |  | 48% | 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.60 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
| 26. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 5.94 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 540.99 | 172.48 | 162.09 | 13.67 | 7.1 | 4 361 | 2 358 | 1 151 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 206.42 |  | 4.13 | 1 |  | 852 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 139.71 |  |  |  | 69% | 1 627 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 124.19 |  |  |  | 58% | 1 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 804.88 |  |  |  |  | 7 356 |  |  |
| 27. | СЦена поставщ. Дверь металлическая противопожарная, м2 | 2.1 | 2 706.90 |  |  | 5 684.50 |  |  | 1 | 1 | 25 523 |  |  |
|  |  |  |  | 2 706.90 |  |  | 5 684.50 |  | 4.49 | 1 |  | 25 523 |  |
|  | Объем: 2.1*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11800/4.49*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | СЦена поставщ. Дверь металлическая противопожарная, м2 | 3.84 | 688.20 |  |  | 2 642.67 |  |  | 1 | 1 | 11 866 |  |  |
|  |  |  |  | 688.20 |  |  | 2 642.67 |  | 4.49 | 1 |  | 11 866 |  |
|  | Объем: 2.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3000/4.49*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦ 101-0961 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 2 | 479.87 |  |  | 959.74 |  |  |  |  | 1 018 |  |  |
|  |  |  |  | 479.87 |  |  | 959.74 |  | 509.07 |  |  | 1 018 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 9 895.85 | 225.44 | 177.08 |  |  | 43 598 | 3 082 | 1 256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 493.33 | 5.94 |  |  |  | 39 259 | 81 |
|  | Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 28.36 | 7.60 |  | 7.60 | 215.55 |  | 215.55 |  | 5.78 | 1 246 |  | 1 246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.34+24.64+1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 28.36 | 27.76 |  | 27.76 | 787.16 |  | 787.16 |  | 5.78 | 4 550 |  | 4 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.34+24.64+1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 002.71 |  | 1 002.71 |  |  | 5 796 |  | 5 796 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 426 351.37 | 88 257.54 | 19 556.26 |  |  | 2 423 600 | 1 206 601 | 103 098 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 537.60 | 1 514.74 |  |  |  | 1 113 900 | 20 699 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 425 810.38 | 88 085.06 | 19 394.17 |  |  | 2 419 239 | 1 204 243 | 101 947 |
|  |  |  |  |  |  |  | 318 331.18 | 1 514.74 |  |  |  | 1 113 048 | 20 699 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 30 994.61 |  |  |  |  | 154 689 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=67 - по стр. 4, 13, 15, 22; %=84 - по стр. 5, 7, 19, 25; %=73 - по стр. 6, 8, 10; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 11, 14, 16-18, 24; %=77 - по стр. 20) |  |  |  |  | 83 493.20 |  |  |  |  | 964 628 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2-4, 13, 15, 22; %=48 - по стр. 5, 7, 19, 20, 25; %=56 - по стр. 6, 8, 10; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 11, 14, 16-18, 24) |  |  |  |  | 46 956.49 |  |  |  |  | 509 179 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 556 260.07 |  |  |  |  | 3 893 046 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 540.99 | 172.48 | 162.09 |  |  | 4 361 | 2 358 | 1 151 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206.42 |  |  |  |  | 852 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 26) |  |  |  |  | 139.71 |  |  |  |  | 1 627 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 26) |  |  |  |  | 124.19 |  |  |  |  | 1 368 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 804.89 |  |  |  |  | 7 356 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 557 064.96 |  |  |  |  | 3 900 402 |  |  |
|  | строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 11 921.19 |  |  |  |  | 83 469 |  |  |
|  | Итого со строит. контролем |  |  |  |  | 568 986.15 |  |  |  |  | 3 983 871 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 11 379.72 |  |  |  |  | 79 677 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 580 365.87 |  |  |  |  | 4 063 548 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 104 465.86 |  |  |  |  | 731 439 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 684 831.73 |  |  |  |  | 4 794 987 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 83 632.91 |  |  |  |  | 966 255 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 47 080.68 |  |  |  |  | 510 547 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |