| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» |
| ________________ / С.Б. Русович / | _______________/ Н.В.Бойкова / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома по адресу:

ул. Маршала Борзова, 90 в Центральном районе г. Калининграда

(капитальный ремонт фасада)

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 90 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-14» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  № 90 по ул. Маршала Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт фасада;

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) и выполнять работы в соответствии с заданием.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету.

7. Особые условия:

Сроки выполнения работ: не более 160 календарных.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования.

- Отключение в случае необходимости инженерных сетей согласовать с Заказчиком.

Стоимость капитального ремонта фасада многоквартирного дома – согласно сметной документации.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится        Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| --- | --- |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3.Перечень основных работ и материалов

по капитальному ремонту многоквартирного дома

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 23.37 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | 100 отверстий |  | 2.33 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов |  |  | 100 отверстий |  | 2.33 |
| 4. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.24 |
| 5. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных |  |  | 100 м2 |  | 22.398 |
| 6. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  |  | 10 м трещин |  | 36.8 |
| 7. | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами |  |  | 1 т |  | 0.63 |
| 8. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной |  |  | м3 кладки |  | 2.589056 |
| 9. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  |  | 100 м |  | 0.66 |
| 10. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 0.099 |
| 11. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия |  | 23.276 |
| 12. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  | л |  | 302.588 |
| 13. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |  |  | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  | 0.62 |
| 14. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 23.534 |
| 15. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм |  |  | 100 м2 поверхности |  | 23.534 |
| 16. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 23.534 |
| 17. | Отделка тяг, наличников мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0.62 |
| 18. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 24.154 |
|  | Раздел 2. Фальшкровля |  |  |  |  |  |
| 19. | Разборка покрытий кровель из листовой стали |  |  | 100 м2 покрытия |  | 2.5 |
| 20. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  |  | 1 м3 изоляции |  | 25 |
| 21. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) |  |  | м3 |  | 24.25 |
| 22. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям |  |  | 100 м2 поверхности |  | 2.5 |
| 23. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM |  |  | м2 |  | 275 |
| 24. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 2.5 |
|  | Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |
| 25. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  |  | 100 м2 |  | 0.0594 |
| 26. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | 1 м2 проема |  | 5.94 |
| 27. | Дверь металлическая противопожарная |  |  | м2 |  | 2.1 |
| 28. | Дверь металлическая противопожарная |  |  | м2 |  | 3.84 |
| 29. | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  |  | шт. |  | 2 |
|  | Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 30. | Погрузка мусора в автотранспортные средства |  |  | т |  | 28.36 |
| 31. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) |  |  | т |  | 28.36 |

Основные материалы:

- Плиты из минеральной ваты повышенной жёсткости для утепления фасада толщиной 100 мм ISOROK ( плотность 125 кг/м3 ) или аналог.

- Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6.

- Сетка стеклянная строительная СС-1,  SSA 1364 4 SM 4x4.

- Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" или аналог.

- Дюбель распорный с металлическим стержнем  10х150 мм

- Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

- Песок природный для строительных работ средний.

- Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100).

- Грунт под фасадную штукатурку «Kreisel Tynkolit-T» или аналог.

- Штукатурка фасадная декоративная минеральная типа "Kreisel»  2,0-3,0 мм или аналог.

- Краска фасадная типа ВД-АК-1180С   или аналог

- Оконные блоки металлопластиковые типа « Велюкс » или аналог

14. Дверные блоки металлические.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Примеры узлов:

| 1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат; грунтовки (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку (ТУ 5745-007-58239148-03). 2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей , которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. 3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %. 4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо. 5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы. После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной. 6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной. 7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен. 8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема дюбеления минераловатных плит. |  | 9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка. Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя. После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя. |
| 10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм. |  |  |
|  | 11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис). 12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267). |  |
| 13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На армированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя. Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой. Необходимо соблюдать все требования технического задания, технологию предусмотренную данным техническим заданием, в соответствии с технологическими картами. Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками. 14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др. |  |  |

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |