| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ О.Н. Чикулаева |
| «___» _________________ 2013 г. | «___»____________2013 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши из металлочерепицы

МКД № 14 по ул. Тихоненко в Центральном районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Тихоненко, 14 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК № 17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 14 по ул. Тихоненко необходимо выполнить капитальный ремонт кровли из металлочерепицы. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 5 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. - Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли из металлочерепицы МКД №14 по ул. Тихоненко

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.83 |
| 2. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.83 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.447 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.042 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.99 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.69 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 9 |
| 8. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 10.341 |
| 9. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 214.0587 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.83 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 478.75 |
| 12. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 0.578 |
| 13. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.578 |
| 14. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 72.25 |
| 15. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 8.67 |
| 16. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 176.868 |
| 17. | Разборка люка выхода на крышу (прим.) | 100 окон | 0.02 |
| 18. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.) | 100 м2 проемов | 0.0081 |
| 19. | Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54 | м2 | 0.81 |
| 20. | Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной с полимерным покрытием (прим.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.072 |
| 21. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.03168 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.83 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 39 |
| 24. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.29 |
| 25. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.29 |
| 26. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.29 |
| 27. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.598 |
| 28. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.18 |
| 29. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 30. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 32. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.12 |
| 33. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 0.048 |
| 34. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.01 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.042 |
| 36. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.005 |
| 37. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.022 |
| 38. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.005 |
| 39. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.077 |
| 40. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.104 |
| 41. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.104 |
| 42. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизы) | 100 м2 подшивки | 0.15552 |
| 43. | Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.15552 |
| 44. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15552 |
| 45. | Обивка карниза кровельной сталью оцинкованной над фронтонами | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.11664 |
| 46. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0513216 |
|  | Раздел 2. Прочие работы |  |  |
| 47. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 36.63 |
| 48. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 36.63 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм, 2-го сорта |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 15х150мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс» или эквивалент |
| 8 | Сталь оцинкованная в рулонах, цветная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 9 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 200 |
| 10 | Снегозадержание из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 11 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 12 | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАКОН» либо аналог |
| 13 | Люк выхода на крышу, одностворчатый, с поворотно – откидной створкой, однокамерным пакетом |
| 14 | Вата минеральная <ISOVER> (или аналог), толщина 50 мм |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администрации ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер ООО «ЖЭК № 17» Резников М.А. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
| Согласовано: | __________________ | Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД» _________________________________ |
| Согласовано: | __________________ | Представитель проектной группы МКУ «КР МКД» _________________________________ |