| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |  |  |
| /__________________________/ С.Б.Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7 |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт ВДС водопровода, отопления и канализации в МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  | 1 889.143 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  | 233.984 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | 2.511 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  | 344.231 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 66-24-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.5 | 117.31 | 117.31 |  | 58.66 | 58.66 |  | 13.67 | 1 | 802 | 802 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 43.41 |  |  |  | 63% | 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 29.33 |  |  |  | 40% | 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.40 |  |  |  |  | 1 628 |  |  |
| 2. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 93.90 | 73.37 | 1.99 | 13.67 | 4.39 | 1 076 | 1 003 | 9 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 18.54 | 0.31 | 3.45 | 13.71 |  | 64 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 54.52 |  |  |  | 63% | 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 36.84 |  |  |  | 40% | 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 185.26 |  |  |  |  | 2 113 |  |  |
| 3. | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.06 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 895.18 | 714.09 | 19.46 | 13.67 | 4.68 | 10 410 | 9 762 | 91 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 161.63 | 3.56 | 3.45 | 13.69 |  | 558 | 49 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 531.06 |  |  |  | 63% | 6 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 358.83 |  |  |  | 40% | 3 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 785.07 |  |  |  |  | 20 515 |  |  |
| 4. | ТЕРр 65-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. | 0.16 | 1 110.94 | 991.89 | 12.16 | 177.75 | 158.70 | 1.95 | 13.67 | 7.84 | 2 254 | 2 169 | 15 |
|  |  |  |  | 106.89 |  |  | 17.10 |  | 4.03 | 1 |  | 69 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1344:[ М-(6095.00=60.95*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 163.46 |  |  |  | 88% | 1 909 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 95.22 |  |  |  | 48% | 1 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 436.43 |  |  |  |  | 5 204 |  |  |
| 5. | ТССЦ 302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 16 | 95.91 |  |  | 1 534.56 |  |  |  |  | 4 880 |  |  |
|  |  |  |  | 95.91 |  |  | 1 534.56 |  | 304.99 |  |  | 4 880 |  |
| 6. | ТЕРр 65-5-9 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена задвижек диаметром 100 мм, 100 шт. | 0.04 | 9 572.22 | 4 063.86 | 425.50 | 382.89 | 162.55 | 17.02 | 13.67 | 7.84 | 3 289 | 2 222 | 133 |
|  |  |  |  | 5 082.86 |  |  | 203.31 |  | 4.59 | 1 |  | 933 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1177:[ М-(49014.00=490.14*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 167.43 |  |  |  | 88% | 1 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 97.53 |  |  |  | 48% | 1 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.85 |  |  |  |  | 6 311 |  |  |
| 7. | С Цена постав-ка. Задвижка шаровая диаметром 76 мм, шт. | 4 | 1 766.37 |  |  | 7 065.48 |  |  |  |  | 31 724 |  |  |
|  |  |  |  | 1 766.37 |  |  | 7 065.48 |  | 4.49 |  |  | 31 724 |  |
|  | Поправки: М: =7700*1.03/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 16-03-002-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм, 100 м трубопровода | 1.3 | 1 706.35 | 1 472.57 | 99.81 | 2 218.26 | 1 914.34 | 129.75 | 13.67 | 6.34 | 27 202 | 26 169 | 823 |
|  |  |  |  | 133.97 | 1.59 |  | 174.16 | 2.07 | 1.21 | 13.61 |  | 211 | 28 |
|  | Объем: 106+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1460:[ М-(5444.53=55.67*97.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 203.87 |  |  |  | 98% | 25 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 360.65 |  |  |  | 56% | 14 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 782.78 |  |  |  |  | 67 545 |  |  |
| 9. | ТССЦ 507-3339 Труба из полипропилена PN 10/40, м | 23.472 | 41.14 |  |  | 965.64 |  |  |  |  | 1 784 |  |  |
|  |  |  |  | 41.14 |  |  | 965.64 |  | 76.02 |  |  | 1 784 |  |
|  | Объем: 24*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 507-3343 Труба из полипропилена PN 10/90, м | 103.668 | 147.30 |  |  | 15 270.30 |  |  |  |  | 52 107 |  |  |
|  |  |  |  | 147.30 |  |  | 15 270.30 |  | 502.63 |  |  | 52 107 |  |
|  | Объем: 106*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 18.2 | 27.31 |  |  | 497.04 |  |  |  |  | 4 008 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 497.04 |  | 220.2 |  |  | 4 008 |  |
|  | Объем: 1.3*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 39.75 | 20.49 | 17.94 | 13.68 | 2.31 | 326 | 280 | 41 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 1.32 |  | 3.25 | 1 |  | 4 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 23.56 |  |  |  | 98% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 14.55 |  |  |  | 56% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.86 |  |  |  |  | 757 |  |  |
| 13. | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.06 | 175.69 | 85.38 | 74.73 | 186.23 | 90.50 | 79.21 | 13.68 | 2.31 | 1 479 | 1 238 | 183 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 16.51 |  | 3.49 | 1 |  | 58 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 104.08 |  |  |  | 98% | 1 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 64.26 |  |  |  | 56% | 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354.56 |  |  |  |  | 3 386 |  |  |
| 14. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 13 | 1 068.59 | 51.10 | 39.33 | 13 891.69 | 664.32 | 511.29 | 13.67 | 7.66 | 49 747 | 9 081 | 3 916 |
|  |  |  |  | 978.16 |  |  | 12 716.08 |  | 2.89 | 1 |  | 36 749 |  |
|  | Объем: 106+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 597.89 |  |  |  | 77% | 6 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 398.59 |  |  |  | 48% | 4 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 888.17 |  |  |  |  | 61 098 |  |  |
| 15. | ТССЦ 104-0264 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм, м | 26.4 | 3.47 |  |  | 91.61 |  |  |  |  | 399 |  |  |
|  |  |  |  | 3.47 |  |  | 91.61 |  | 15.13 |  |  | 399 |  |
|  | Объем: 24*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 104-0276 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм, м | 116.6 | 13.55 |  |  | 1 579.93 |  |  |  |  | 6 167 |  |  |
|  |  |  |  | 13.55 |  |  | 1 579.93 |  | 52.89 |  |  | 6 167 |  |
|  | Объем: 106*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 44 948.87 | 3 857.02 | 778.61 |  |  | 197 654 | 52 726 | 5 211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 313.21 | 5.94 |  |  |  | 139 715 | 81 |
|  | Раздел 2. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 66-24-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.885 | 117.31 | 117.31 |  | 103.82 | 103.82 |  | 13.67 | 1 | 1 419 | 1 419 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 76.83 |  |  |  | 63% | 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 51.91 |  |  |  | 40% | 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 232.56 |  |  |  |  | 2 881 |  |  |
| 18. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.48 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 187.79 | 146.74 | 3.97 | 13.67 | 4.39 | 2 151 | 2 006 | 17 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 37.08 | 0.62 | 3.45 | 13.71 |  | 128 | 8 |
|  | Объем: 24+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 109.05 |  |  |  | 63% | 1 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 73.68 |  |  |  | 40% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 370.52 |  |  |  |  | 4 225 |  |  |
| 19. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.94 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 632.80 | 494.30 | 13.36 | 13.67 | 4.37 | 7 247 | 6 757 | 58 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 125.14 | 2.07 | 3.45 | 13.67 |  | 432 | 28 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 367.31 |  |  |  | 63% | 4 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 248.19 |  |  |  | 40% | 2 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 248.30 |  |  |  |  | 14 236 |  |  |
| 20. | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.94 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 793.84 | 633.25 | 17.26 | 13.67 | 4.68 | 9 232 | 8 657 | 81 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 143.33 | 3.16 | 3.45 | 13.69 |  | 494 | 43 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 470.94 |  |  |  | 63% | 5 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 318.21 |  |  |  | 40% | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 582.99 |  |  |  |  | 18 193 |  |  |
| 21. | ТЕРр 65-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. | 0.32 | 1 110.94 | 991.89 | 12.16 | 355.50 | 317.40 | 3.89 | 13.67 | 7.84 | 4 507 | 4 339 | 31 |
|  |  |  |  | 106.89 |  |  | 34.20 |  | 4.03 | 1 |  | 138 |  |
|  | Объем: 16+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1344:[ М-(6095.00=60.95*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 326.92 |  |  |  | 88% | 3 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 190.44 |  |  |  | 48% | 2 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872.86 |  |  |  |  | 10 408 |  |  |
| 22. | ТССЦ 302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 16 | 95.91 |  |  | 1 534.56 |  |  |  |  | 4 880 |  |  |
|  |  |  |  | 95.91 |  |  | 1 534.56 |  | 304.99 |  |  | 4 880 |  |
| 23. | ТССЦ 302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт. | 16 | 27.16 |  |  | 434.56 |  |  |  |  | 1 709 |  |  |
|  |  |  |  | 27.16 |  |  | 434.56 |  | 106.81 |  |  | 1 709 |  |
| 24. | ТЕР 16-03-002-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 1 682.92 | 1 472.57 | 97.55 | 403.90 | 353.42 | 23.41 | 13.67 | 6.41 | 5 013 | 4 831 | 150 |
|  |  |  |  | 112.80 | 1.59 |  | 27.07 | 0.38 | 1.18 | 13.61 |  | 32 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1459:[ М-(3745.78=39.10*95.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 406.87 |  |  |  | 98% | 4 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 251.20 |  |  |  | 56% | 2 708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061.97 |  |  |  |  | 12 460 |  |  |
| 25. | ТССЦ 507-3337 Труба из полипропилена PN 10/25, м | 22.992 | 19.03 |  |  | 437.54 |  |  |  |  | 656 |  |  |
|  |  |  |  | 19.03 |  |  | 437.54 |  | 28.52 |  |  | 656 |  |
|  | Объем: 24*0.958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 16-03-002-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм, 100 м трубопровода | 2.12 | 1 706.35 | 1 472.57 | 99.81 | 3 617.46 | 3 121.85 | 211.60 | 13.67 | 6.34 | 44 361 | 42 676 | 1 342 |
|  |  |  |  | 133.97 | 1.59 |  | 284.02 | 3.37 | 1.21 | 13.61 |  | 344 | 46 |
|  | Объем: 24+94+94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1460:[ М-(5444.53=55.67*97.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 594.00 |  |  |  | 98% | 41 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 218.91 |  |  |  | 56% | 23 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 430.37 |  |  |  |  | 110 153 |  |  |
| 27. | ТССЦ 507-3339 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/40, м | 23.472 | 41.14 |  |  | 965.64 |  |  |  |  | 1 784 |  |  |
|  |  |  |  | 41.14 |  |  | 965.64 |  | 76.02 |  |  | 1 784 |  |
|  | Объем: 24*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 507-3341 Труба из полипропилена PN 10/63, м | 91.932 | 71.43 |  |  | 6 566.70 |  |  |  |  | 18 532 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 6 566.70 |  | 201.58 |  |  | 18 532 |  |
|  | Объем: 94*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦ 507-3343 Труба из полипропилена PN 10/90, м | 91.932 | 147.30 |  |  | 13 541.58 |  |  |  |  | 46 208 |  |  |
|  |  |  |  | 147.30 |  |  | 13 541.58 |  | 502.63 |  |  | 46 208 |  |
|  | Объем: 94*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С302-0077 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.8 |  |  | 3 117 |  |
| 31. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 33.04 | 27.31 |  |  | 902.32 |  |  |  |  | 7 275 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 902.32 |  | 220.2 |  |  | 7 275 |  |
|  | Объем: 2.36*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.42 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 235.17 | 121.24 | 106.12 | 13.68 | 2.31 | 1 929 | 1 659 | 245 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 7.81 |  | 3.25 | 1 |  | 25 |  |
|  | Объем: 24+24+94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 139.43 |  |  |  | 98% | 1 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 86.08 |  |  |  | 56% | 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.68 |  |  |  |  | 4 484 |  |  |
| 33. | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.94 | 175.69 | 85.38 | 74.73 | 165.15 | 80.26 | 70.25 | 13.68 | 2.31 | 1 311 | 1 098 | 162 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 14.65 |  | 3.49 | 1 |  | 51 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 92.30 |  |  |  | 98% | 1 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 56.98 |  |  |  | 56% | 615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314.43 |  |  |  |  | 3 002 |  |  |
| 34. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 23.6 | 1 068.59 | 51.10 | 39.33 | 25 218.76 | 1 205.99 | 928.19 | 13.67 | 7.66 | 90 310 | 16 486 | 7 110 |
|  |  |  |  | 978.16 |  |  | 23 084.58 |  | 2.89 | 1 |  | 66 714 |  |
|  | Объем: 24+24+94+94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 085.39 |  |  |  | 77% | 12 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 723.59 |  |  |  | 48% | 7 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 027.75 |  |  |  |  | 110 918 |  |  |
| 35. | ТССЦ 104-0260 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм, м | 26.4 | 2.20 |  |  | 58.08 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  |  |  |  | 2.20 |  |  | 58.08 |  | 9.34 |  |  | 247 |  |
|  | Объем: 24*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТССЦ 104-0264 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм, м | 26.4 | 3.47 |  |  | 91.61 |  |  |  |  | 399 |  |  |
|  |  |  |  | 3.47 |  |  | 91.61 |  | 15.13 |  |  | 399 |  |
|  | Объем: 24*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТССЦ 104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м | 103.4 | 8.46 |  |  | 874.76 |  |  |  |  | 3 492 |  |  |
|  |  |  |  | 8.46 |  |  | 874.76 |  | 33.77 |  |  | 3 492 |  |
|  | Объем: 94*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТССЦ 104-0276 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм, м | 103.4 | 13.55 |  |  | 1 401.07 |  |  |  |  | 5 469 |  |  |
|  |  |  |  | 13.55 |  |  | 1 401.07 |  | 52.89 |  |  | 5 469 |  |
|  | Объем: 94*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 58 522.61 | 6 578.27 | 1 378.05 |  |  | 261 248 | 89 928 | 9 196 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 566.30 | 9.60 |  |  |  | 162 126 | 130 |
|  | Раздел 3. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 66-24-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.5 | 117.31 | 117.31 |  | 175.97 | 175.97 |  | 13.67 | 1 | 2 405 | 2 405 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 130.22 |  |  |  | 63% | 1 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 87.99 |  |  |  | 40% | 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394.17 |  |  |  |  | 4 882 |  |  |
| 40. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.03 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 402.97 | 314.87 | 8.53 | 13.67 | 4.39 | 4 616 | 4 304 | 37 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 79.57 | 1.33 | 3.45 | 13.71 |  | 275 | 18 |
|  | Объем: 51+52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 233.99 |  |  |  | 63% | 2 723 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 158.10 |  |  |  | 40% | 1 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 795.06 |  |  |  |  | 9 068 |  |  |
| 41. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 2.58 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 736.83 | 1 356.69 | 36.66 | 13.67 | 4.37 | 19 891 | 18 546 | 160 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 343.48 | 5.68 | 3.45 | 13.67 |  | 1 185 | 78 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 1 008.15 |  |  |  | 63% | 11 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 681.18 |  |  |  | 40% | 7 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 426.17 |  |  |  |  | 39 074 |  |  |
| 42. | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.18 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 996.52 | 794.93 | 21.66 | 13.67 | 4.68 | 11 589 | 10 867 | 101 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 179.93 | 3.96 | 3.45 | 13.69 |  | 621 | 54 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 591.18 |  |  |  | 63% | 6 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 399.45 |  |  |  | 40% | 4 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 987.14 |  |  |  |  | 22 838 |  |  |
| 43. | ТЕРр 65-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 100 шт. | 0.9 | 846.07 | 780.03 | 5.07 | 761.46 | 702.03 | 4.56 | 13.67 | 7.83 | 9 875 | 9 597 | 36 |
|  |  |  |  | 60.97 |  |  | 54.87 |  | 4.42 | 1 |  | 243 |  |
|  | Объем: 56+34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1342:[ М-(2791.00=27.91*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 723.09 |  |  |  | 88% | 8 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 421.22 |  |  |  | 48% | 4 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 905.77 |  |  |  |  | 22 927 |  |  |
| 44. | ТССЦ 302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 56 | 17.28 |  |  | 967.68 |  |  |  |  | 4 212 |  |  |
|  |  |  |  | 17.28 |  |  | 967.68 |  | 75.21 |  |  | 4 212 |  |
| 45. | ТССЦ 302-1832 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт. | 34 | 27.16 |  |  | 923.44 |  |  |  |  | 3 632 |  |  |
|  |  |  |  | 27.16 |  |  | 923.44 |  | 106.81 |  |  | 3 632 |  |
| 46. | ТЕРр 65-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. | 0.22 | 1 110.94 | 991.89 | 12.16 | 244.41 | 218.22 | 2.68 | 13.67 | 7.84 | 3 099 | 2 983 | 21 |
|  |  |  |  | 106.89 |  |  | 23.52 |  | 4.03 | 1 |  | 95 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1344:[ М-(6095.00=60.95*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 224.77 |  |  |  | 88% | 2 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 130.93 |  |  |  | 48% | 1 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 600.11 |  |  |  |  | 7 156 |  |  |
| 47. | ТССЦ 302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт. | 22 | 36.62 |  |  | 805.64 |  |  |  |  | 3 780 |  |  |
|  |  |  |  | 36.62 |  |  | 805.64 |  | 171.82 |  |  | 3 780 |  |
| 48. | ТЕРр 65-5-9 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена задвижек диаметром 76 мм, 100 шт. | 0.08 | 9 572.22 | 4 063.86 | 425.50 | 765.78 | 325.11 | 34.04 | 13.67 | 7.84 | 6 578 | 4 444 | 267 |
|  |  |  |  | 5 082.86 |  |  | 406.63 |  | 4.59 | 1 |  | 1 866 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1177:[ М-(49014.00=490.14*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 334.86 |  |  |  | 88% | 3 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 195.07 |  |  |  | 48% | 2 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 295.71 |  |  |  |  | 12 622 |  |  |
| 49. | С Цена постав-ка. Задвижка шаровая диаметром 76 мм, шт. | 8 | 1 766.37 |  |  | 14 130.96 |  |  |  |  | 63 448 |  |  |
|  |  |  |  | 1 766.37 |  |  | 14 130.96 |  | 4.49 |  |  | 63 448 |  |
|  | Поправки: М: =7700*1.03/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 16-03-002-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.51 | 1 682.92 | 1 472.57 | 97.55 | 858.29 | 751.01 | 49.75 | 13.67 | 6.41 | 10 653 | 10 266 | 319 |
|  |  |  |  | 112.80 | 1.59 |  | 57.53 | 0.81 | 1.18 | 13.61 |  | 68 | 11 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1459:[ М-(3745.78=39.10*95.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 864.59 |  |  |  | 98% | 10 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 533.79 |  |  |  | 56% | 5 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 256.68 |  |  |  |  | 26 480 |  |  |
| 51. | ТССЦ 507-3337 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/25, м | 48.858 | 19.03 |  |  | 929.77 |  |  |  |  | 1 393 |  |  |
|  |  |  |  | 19.03 |  |  | 929.77 |  | 28.52 |  |  | 1 393 |  |
|  | Объем: 51*0.958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 16-03-002-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм, 100 м трубопровода | 4.28 | 1 706.35 | 1 472.57 | 99.81 | 7 303.18 | 6 302.60 | 427.19 | 13.67 | 6.34 | 89 559 | 86 157 | 2 708 |
|  |  |  |  | 133.97 | 1.59 |  | 573.39 | 6.81 | 1.21 | 13.61 |  | 694 | 93 |
|  | Объем: 52+258+118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1460:[ М-(5444.53=55.67*97.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 7 255.82 |  |  |  | 98% | 84 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 4 479.68 |  |  |  | 56% | 48 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 038.68 |  |  |  |  | 222 384 |  |  |
| 53. | ТССЦ 507-3338 Труба из полипропилена PN 10/32, м | 50.856 | 29.31 |  |  | 1 490.59 |  |  |  |  | 2 651 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 1 490.59 |  | 52.13 |  |  | 2 651 |  |
|  | Объем: 52*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТССЦ 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63, м | 252.324 | 71.43 |  |  | 18 023.50 |  |  |  |  | 50 863 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 18 023.50 |  | 201.58 |  |  | 50 863 |  |
|  | Объем: 258*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТССЦ 507-3343 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/90, м | 115.404 | 147.30 |  |  | 16 999.01 |  |  |  |  | 58 006 |  |  |
|  |  |  |  | 147.30 |  |  | 16 999.01 |  | 502.63 |  |  | 58 006 |  |
|  | Объем: 118*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 67.06 | 27.31 |  |  | 1 831.41 |  |  |  |  | 14 767 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 1 831.41 |  | 220.2 |  |  | 14 767 |  |
|  | Объем: 4.79*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 3.61 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 597.85 | 308.22 | 269.78 | 13.68 | 2.31 | 4 904 | 4 217 | 623 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 19.86 |  | 3.25 | 1 |  | 65 |  |
|  | Объем: 51+52+258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 354.45 |  |  |  | 98% | 4 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 218.84 |  |  |  | 56% | 2 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 171.14 |  |  |  |  | 11 398 |  |  |
| 58. | ТЕР 16-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.18 | 175.69 | 85.38 | 74.73 | 207.31 | 100.75 | 88.18 | 13.68 | 2.31 | 1 646 | 1 378 | 204 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 18.38 |  | 3.49 | 1 |  | 64 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 115.86 |  |  |  | 98% | 1 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 71.53 |  |  |  | 56% | 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394.71 |  |  |  |  | 3 768 |  |  |
| 59. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 47.9 | 1 068.59 | 51.10 | 39.33 | 51 185.53 | 2 447.76 | 1 883.91 | 13.67 | 7.66 | 183 299 | 33 461 | 14 431 |
|  |  |  |  | 978.16 |  |  | 46 853.86 |  | 2.89 | 1 |  | 135 408 |  |
|  | Объем: 52+51+258+118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 202.98 |  |  |  | 77% | 25 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 468.66 |  |  |  | 48% | 16 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 857.17 |  |  |  |  | 225 125 |  |  |
| 60. | ТССЦ 104-0260 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм, м | 56.1 | 2.20 |  |  | 123.42 |  |  |  |  | 524 |  |  |
|  |  |  |  | 2.20 |  |  | 123.42 |  | 9.34 |  |  | 524 |  |
|  | Объем: 51*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТССЦ 104-0262 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм, м | 50.856 | 2.75 |  |  | 139.85 |  |  |  |  | 593 |  |  |
|  |  |  |  | 2.75 |  |  | 139.85 |  | 11.66 |  |  | 593 |  |
|  | Объем: 52*0.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ТССЦ 104-0273 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м | 283.8 | 8.46 |  |  | 2 400.95 |  |  |  |  | 9 584 |  |  |
|  |  |  |  | 8.46 |  |  | 2 400.95 |  | 33.77 |  |  | 9 584 |  |
|  | Объем: 258*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТССЦ 104-0276 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм, м | 129.8 | 13.55 |  |  | 1 758.79 |  |  |  |  | 6 865 |  |  |
|  |  |  |  | 13.55 |  |  | 1 758.79 |  | 52.89 |  |  | 6 865 |  |
|  | Объем: 118*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 125 761.11 | 13 798.16 | 2 826.94 |  |  | 568 432 | 188 625 | 18 907 |
|  |  |  |  |  |  |  | 109 136.03 | 18.59 |  |  |  | 360 902 | 254 |
|  | Раздел 4. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.368 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 285.41 | 281.57 | 3.84 | 13.68 | 7.02 | 3 879 | 3 852 | 27 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 1.52 | 1 | 13.71 |  |  | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 209.49 |  |  |  | 63% | 2 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 141.55 |  |  |  | 40% | 1 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 636.44 |  |  |  |  | 7 868 |  |  |
| 65. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.368 | 12 388.84 | 894.28 | 10.83 | 4 559.09 | 329.10 | 3.99 | 13.67 | 7.11 | 12 261 | 4 499 | 28 |
|  |  |  |  | 11 483.73 | 1.14 |  | 4 226.01 | 0.42 | 1.83 | 13.57 |  | 7 734 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 378.95 |  |  |  | 98% | 4 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 233.96 |  |  |  | 56% | 2 523 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 172.00 |  |  |  |  | 19 199 |  |  |
| 66. | ТЕРр 65-7-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (отводы), 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 | 16 537.47 | 2 491.45 | 120.53 | 1 984.50 | 298.97 | 14.46 | 13.68 | 7.64 | 18 271 | 4 090 | 111 |
|  |  |  |  | 13 925.49 | 11.63 |  | 1 671.06 | 1.40 | 8.42 | 13.69 |  | 14 070 | 19 |
|  | Объем: 48*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 309.38 |  |  |  | 88% | 3 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 180.22 |  |  |  | 48% | 1 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 474.10 |  |  |  |  | 23 859 |  |  |
| 67. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 8.648 | 27.31 |  |  | 236.18 |  |  |  |  | 1 904 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 236.18 |  | 220.2 |  |  | 1 904 |  |
|  | Объем: 0.368*23.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 7 065.18 | 909.64 | 22.29 |  |  | 36 315 | 12 441 | 166 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 133.25 | 3.34 |  |  |  | 23 708 | 46 |
|  | Раздел 5. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 7.19 | 7.60 |  | 7.60 | 54.65 |  | 54.65 |  | 5.78 | 316 |  | 316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 7.19 | 27.76 |  | 27.76 | 199.57 |  | 199.57 |  | 5.78 | 1 153 |  | 1 153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 254.22 |  | 254.22 |  |  | 1 469 |  | 1 469 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 236 551.99 | 25 143.09 | 5 260.11 |  |  | 1 065 118 | 343 720 | 34 949 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 148.79 | 37.47 |  |  |  | 686 451 | 511 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 75 190.27 |  |  |  |  | 233 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 190.27 |  |  |  |  | 233 984 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 75 190.27 |  |  |  |  | 233 984 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 75 190.27 |  |  |  |  | 233 984 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 99 408.72 | 4 656.52 | 3 577.61 |  |  | 363 190 | 63 654 | 26 926 |
|  |  |  |  |  |  |  | 91 174.59 |  |  |  |  | 272 610 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 8 520.07 |  |  |  |  | 33 739 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 17, 39; %=77 - по стр. 14, 34, 59) |  |  |  |  | 4 136.72 |  |  |  |  | 48 366 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 17, 39; %=48 - по стр. 14, 34, 59) |  |  |  |  | 2 760.06 |  |  |  |  | 30 184 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 106 305.50 |  |  |  |  | 441 740 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 61 953.00 | 20 486.57 | 1 682.50 |  |  | 467 944 | 280 066 | 8 023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 783.93 | 37.47 |  |  |  | 179 857 | 511 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 3, 18-20, 40-42, 64; %=88 - по стр. 4, 6, 21, 43, 46, 48, 66; %=98 - по стр. 8, 12, 13, 24, 26, 32, 33, 50, 52, 57, 58, 65) |  |  |  |  | 21 359.39 |  |  |  |  | 248 859 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 3, 18-20, 40-42, 64; %=48 - по стр. 4, 6, 21, 43, 46, 48, 66; %=56 - по стр. 8, 12, 13, 24, 26, 32, 33, 50, 52, 57, 58, 65) |  |  |  |  | 13 317.07 |  |  |  |  | 144 165 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 96 629.46 |  |  |  |  | 860 968 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 278 125.23 |  |  |  |  | 1 536 692 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 5 951.88 |  |  |  |  | 32 885 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 284 077.11 |  |  |  |  | 1 569 577 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 5 681.54 |  |  |  |  | 31 392 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 289 758.65 |  |  |  |  | 1 600 969 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 52 156.56 |  |  |  |  | 288 174 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 341 915.21 |  |  |  |  | 1 889 143 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 25 496.11 |  |  |  |  | 297 225 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 16 077.13 |  |  |  |  | 174 349 |  |  |

| Составил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» В.Е. Липин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |