| Приложение____ к договору №_______________ от _______________ |  |
| --- | --- |
| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /________________________/ Русович С.Б. | /______________________/ Тихонова Н.В. |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| «Согласовано» |  |
| ____________________________________ |  |
| /________________________/ /__________/ |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |

Техническое задание

на капитальный ремонт ВДС водоснабжения, отопления, канализации

МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого в Московском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б. Хмельницкого, 40-46 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ № 24» |
| 4 | Подрядчик Строительный контроль | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого необходимо выполнить капитальный ремонт ВДС. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00, в субботу с 8-00 до 15.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества / соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 6. | Особые условия: - 1) Сроки производства работ: 50 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. - 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8. | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» СП 41-101-95 СП 41-102-98 Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград» и Заказчиком. |
| 12. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 13. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

    - 3. Перечень основных работ и материалов

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Е66-24-1 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобран. изоляции | 0.5 |
| 2. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопр. | 0.24 |
| 3. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 1.06 |
| 4. | Е65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.16 |
| 5. | С302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. | 16 |
| 6. | Е65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 7. | С Цена постав-ка. | Задвижка шаровая диаметром 76 мм | шт. | 4 |
| 8. | Е16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм | 100 м трубопр. | 1.3 |
| 9. | С507-3339 | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 23.472 |
| 10. | С507-3343 | Труба из полипропилена PN 10/90 | м | 103.668 |
| 11. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | Кг | 18.2 |
| 12. | Е16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопр. | 0.24 |
| 13. | Е16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 1.06 |
| 14. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопр. | 13 |
| 15. | С104-0264 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм | м | 26.4 |
| 16. | С104-0276 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 116.6 |
| Раздел 2. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 17. | Е66-24-1 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобран. изоляции | 0.885 |
| 18. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопр. | 0.48 |
| 19. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопр. | 0.94 |
| 20. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 0.94 |
| 21. | Е65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.32 |
| 22. | С302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. | 16 |
| 23. | С302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм | шт. | 16 |
| 24. | Е16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопр. | 0.24 |
| 25. | С507-3337 | Труба из полипропилена PN 10/25 | м | 22.992 |
| 26. | Е16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм | 100 м трубопр. | 2.12 |
| 27. | С507-3339 | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 23.472 |
| 28. | С507-3341 | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 91.932 |
| 29. | С507-3343 | Труба из полипропилена PN 10/90 | м | 91.932 |
| 30. | С302-0077 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном | шт. | 16 |
| 31. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 33.04 |
| 32. | Е16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопр. | 1.42 |
| 33. | Е16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 0.94 |
| 34. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопр. | 23.6 |
| 35. | С104-0260 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм | м | 26.4 |
| 36. | С104-0264 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм | м | 26.4 |
| 37. | С104-0273 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 103.4 |
| 38. | С104-0276 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 103.4 |
| Раздел 3. Отопление |  |  |  |  |
| 39. | Е66-24-1 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружн. площади разобран. изоляции | 1.5 |
| 40. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопр. | 1.03 |
| 41. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопр. | 2.58 |
| 42. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 1.18 |
| 43. | Е65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.9 |
| 44. | С302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм | шт. | 56 |
| 45. | С302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм | шт. | 34 |
| 46. | Е65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.22 |
| 47. | С302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм | шт. | 22 |
| 48. | Е65-5-9 | Смена задвижек диаметром 76 мм | 100 шт. | 0.08 |
| 49. | С Цена постав-ка. | Задвижка шаровая диаметром 76 мм | шт. | 8 |
| 50. | Е16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопр. | 0.51 |
| 51. | С507-3337 | Труба из полипропилена PN 10/25 | м | 48.858 |
| 52. | Е16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм | 100 м трубопр. | 4.28 |
| 53. | С507-3338 | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 50.856 |
| 54. | С507-3341 | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 252.324 |
| 55. | С507-3343 | Труба из полипропилена PN 10/90 | м | 115.404 |
| 56. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 67.06 |
| 57. | Е16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопр. | 3.61 |
| 58. | Е16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 1.18 |
| 59. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопр. | 47.9 |
| 60. | С104-0260 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм | м | 56.1 |
| 61. | С104-0262 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм | м | 50.856 |
| 62. | С104-0273 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 283.8 |
| 63. | С104-0276 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | м | 129.8 |
| Раздел 4. Канализация |  |  |  |  |
| 64. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.368 |
| 65. | Е16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.368 |
| 66. | Е65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (отводы) | 100 м | 0.12 |
| 67. | Е65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (отводы) | 100 м | 0.12 |
| Раздел 5. Прочее |  |  |  |  |
| 68. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 7,19 |
| 69. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работа вне карьера) на расстояние 15 км. Класс груза 1 | т | 7.19 |

Основные допустимые материалы:

|  | Холодное, горячее водоснабжение и отопление |
| --- | --- |
| 1 | Изоляцию трубопроводов предусмотреть изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками соответствующего диаметра. |
| 2 | Трубы из пенопропилена диаметром 20 мм, 32 мм, 50 мм, 75 мм |
|  | Канализация |
| 1 | Трубы из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | ______________ | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | ______________ | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |