



 


                                          «Утверждаю»



 


                                                                Директор МКУ ГО «Город Калининград» 


                                                                            «КР МКД»
 
                                                                                                     _____________________ С.Б. Русович

                                                                                         «____» _____________________2015г.   
Техническое задание 
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда 
(объект культурного наследия).

1. Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г.Калининград

 ул.Тельмана, 34-34а

	3
	Технический заказчик
	МКУ ГО «Город Калининград»

 «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда необходимо выполнить  капитальный ремонт, в том числе:

- ремонт крыши;

- ремонт фасада с утеплением (в т.ч. замена окон и дверей, ремонт балкона, отмостки, крыльца);

- ремонт лестницы в подвале;

- ремонт лестничной клетки;

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. 

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 150 календарных дней, с учетом климатологии. 
· Начало производства работ: после получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
· Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систему электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минемальным.

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	7
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 17.13330.2011 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»
СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий»

 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СП 29.13330.2011 «Полы»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий.       Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г

	8
	Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.


Основные допустимые материалы:
	
	Крыша

	1
	Керамическая черепица Tandach либо аналог.

	2
	Металлочерепица «Монтерей»толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием либо аналог

	3
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,55 мм

	4
	Доска обрезная толщиной до 30 мм шириной 150мм для сплошной обрешетки

	5
	Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм

	6
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм

	7
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм

	8
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины  либо аналог

	9
	Стекловолокнистый утеплитель «ISOVER» KT 40, толщина 150 мм, либо аналог

	10
	Люк-окно FACRO WGI 0,6х0,8 либо аналог

	11
	Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,7мм

	12
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

	13
	Проходной элемент VILPE XL либо аналог  

	14
	Водосточная система  по расчету

	15
	Снегозадержание по расчету

	16 
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная)типа ЮТАКОН либо аналог

	17
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) либо аналог

	
	Фасад с утеплением

	18
	Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» либо аналог

	19
	 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125

	20
	Дверной блок металлический противопожарный 1000х2100 мм Е 1 45

	21
	Блок дверной сосна 1000х2100 мм

	22
	 Грунтовка ГФ-021

	23
	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм

	24
	Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотно-откидной створкой 

	25
	Подоконные доски ПВХ

	26
	 Бетон В 15

	27
	 Эмаль ПФ-115

	
	Лестница в подвале  

	28
	 Бетон тяжелый класса В20 (М250)

	29
	 Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93

	30
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм без покрытия, 100х100

	31
	 Арматура А240С диаметром 8 мм

	32
	 Арматура А400С диаметром 8 мм, 10 мм, 14 мм, 16 мм 

	
	Лестничная клетка

	33
	Гипсокартонные листы (ГКЛ)

	34
	Доска обрезная толщиной не менее 25 мм, I сорт

	35
	Краска противопожарная

	36
	Краски цветные для внутренних работ НА-25 для пола либо аналог

	37
	 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины  либо аналог

	
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	38
	Лампы энергосберегающие

	39
	Коробка распределительная  IP 44

	40
	Выключатель наружный универсальный IP 44 

	41
	Кабель ВВГ нг(А) LS 3х1,5 мм2 либо аналог 

	42
	Труба НПВХ для электропроводок, диаметр 25 мм

	43
	Кабель ВВГ нг(А) LS  3х4 мм2 либо аналог


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту.

                             5. Общие организационные вопросы:
1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику МКУ «КР МКД» первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний.
4. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД». 

5. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»

                Г.А. Мацепура
Проверил: 

зам. начальника отдела контроля
МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»


     О.В. Толмачева
