| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |  |
| ________________ /Русович С.Б. / |  |  | ________________ / Макарова И.А. / |  |  |  |  |
| «______» ноября 2018 г. |  |  | «______»ноября 2018 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (дополнительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №15 мкр Прегольский, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 345.618 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.627 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 101.489 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭСНр 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м |  | 3.647 | 30 041.35 | 109 561 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.69293 | 229.990 | 159 |
| 1. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 133.25 | 485.96275 | 161.570 | 78 517 |
| 1. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.52 | 1.89644 | 10.80 | 20 |
| 1. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.69293 | 1 037.49 | 719 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 159 |
| 1. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.047411 | 57 689.15 | 2 735 |
| 1. 6. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0.012 | 0.043764 | 46 288.41 | 2 026 |
| 1. 7. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.95 | 3.46465 | 7 372.62 | 25 544 |
| 1. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.564 | 2.056908 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 55 860 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 40 912 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206 332 |
| 2. | ГЭСНр 58-5-4 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена ригелей из досок | 100 м |  | 0.725 | 30 041.35 | 21 780 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.13775 | 229.990 | 32 |
| 2. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 133.25 | 96.60625 | 161.570 | 15 609 |
| 2. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.52 | 0.377 | 10.80 | 4 |
| 2. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.13775 | 1 037.49 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 32 |
| 2. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.009425 | 57 689.15 | 544 |
| 2. 6. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0.012 | 0.0087 | 46 288.41 | 403 |
| 2. 7. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.95 | 0.68875 | 7 372.62 | 5 078 |
| 2. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.564 | 0.4089 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 11 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 8 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 018 |
| 3. | ГЭСН 11-01-008-02 (прим) | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | м3 |  | 4 | 537.01 | 2 148 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 1.44 | 227.600 | 328 |
| 3. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.76 | 7.04 | 161.570 | 1 137 |
| 3. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 0.864 | 964.28 | 833 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 173 |
| 3. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.144 | 0.576 | 308.04 | 177 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 155 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 747 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 272 |
| 4. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.267 | 578.17 | 154 |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00534 | 229.990 | 1 |
| 4. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.92115 | 161.570 | 149 |
| 4. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00534 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 141 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372 |
| 5. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 32.68 | 34.52 | 1 128 |
|  |  | Объем: 0.267*122.4 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 |  | 0.267 | 5 877.21 | 1 569 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 0.30972 | 236.015 | 73 |
| 6. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 7.57746 | 169.310 | 1 283 |
| 6. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.04806 | 308.04 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 6. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 0.26166 | 1 037.49 | 271 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 275 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 692 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 535 |
| 7. | 12.2.05.10-0016 | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 |  | 4.13 | 2 279.87 | 9 416 |
|  |  | Объем: 26.7*0.15*1.03 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.267 | 578.17 | 154 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00534 | 229.990 | 1 |
| 8. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.92115 | 161.570 | 149 |
| 8. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00534 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 141 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372 |
| 9. | 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м2 |  | 3.27 | 599.04 | 1 959 |
|  |  | Объем: 0.267*122.4 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 10-01-008-05 | Устройство: карнизов | 100 м2 |  | 0.166 | 58 135.37 | 9 650 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9 | 0.1494 | 229.990 | 34 |
| 10. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 143 | 23.738 | 161.570 | 3 835 |
| 10. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.9 | 0.1494 | 1 037.49 | 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 34 |
| 10. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0036 | 0.0005976 | 57 689.15 | 34 |
| 10. 5. | 11.1.01.12-0007 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1.06 | 0.17596 | 21 658.45 | 3 811 |
| 10. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.92 | 0.15272 | 7 372.62 | 1 126 |
| 10. 7. | 11.1.03.06-0098 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.58 | 0.09628 | 7 152.88 | 689 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 482 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 664 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 796 |
| 11. | 11.1.01.12-0007 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 |  | -0.176 | 21 658.45 | -3 812 |
|  |  | Объем: (0.166)*(-1.06) |  |  |  |  |  |
| 12. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | 0.176 | 7 289.06 | 1 283 |
|  |  | Объем: 0.166*1.06 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 15-04-013-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 |  | 0.2477 | 1 020.13 | 253 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.004954 | 229.990 | 1 |
| 13. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4.43 | 1.097311 | 165.230 | 181 |
| 13. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.14 | 0.034678 | 10.80 |  |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.004954 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 13. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.124 | 0.0307148 | 20.52 | 1 |
| 13. 6. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 0.0047063 | 11 636.25 | 55 |
| 13. 7. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0009 | 0.00022293 | 46 966.96 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 466 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 155 243 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 155 243 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 13 786 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2; %=94 - по стр. 3, 4, 6, 8; %=90 - по стр. 10; %=80 - по стр. 13) |  |  |  |  |  | 73 527 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=51 - по стр. 3, 4, 6, 8; %=43 - по стр. 10; %=37 - по стр. 13) |  |  |  |  |  | 52 368 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 281 138 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 281 138 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 016 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 287 154 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 743 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 292 897 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 52 721 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 345 618 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 73 527 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 52 368 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |