| Приложение____ к договору №_______________ от _______________ |  |
| --- | --- |
| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР №4» |
| /________________________/ Русович С.Б. | /______________________/ Тихонова Н.В. |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| «Согласовано» |  |
| /________________________/ /__________/ |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт ливневой канализации придомовой территории

МКД №99-103, 105-107 по ул. Багратиона и МКД №88-90 по Ленинскому проспекту, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта и его мощность | Дворовая территория по адресу: ул. Багратиона, 99-103, 105-107 и Ленинский проспект, 88-90. |
| 2. | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. Багратиона, 99-103, 105-107 и Ленинский проспект, 88-90. |
| 3. | Заказчик | ООО «УКБР №4» |
| 4. | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт ливневой канализации дворовой территории |
| 6. | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7. | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8. | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9. | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

2. Технические условия и требования.

| 1. | Необходимо выполнить капитальный ремонт ливневой канализации придомовой территории у многоквартирного дома по ул. Багратиона, 99-103, 105-107 и Ленинский проспект, д.88-90 в г. Калининграде. |
| --- | --- |
| 2. | Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Работы должны выполняться в соответствии с санитарными, противопожарными нормами. Должны быть соблюдены правила техники безопасности и противопожарной безопасности. Ответственность за технику безопасности и противопожарную безопасность в местах производства работ лежит на Подрядчике. |
| 4. | Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за: - сохранность строительных материалов, оборудования, инвентаря; - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - согласование с организациями, имеющими коммуникации на территории и у которых ограничивается доступ (подъезд) к их недвижимости при проведении работ. |
| 5. | Режим движения транспорта на период ремонта должен быть согласован подрядчиком с органами ГИБДД. |
| 6. | Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета. |
| 7. | При сдаче работ должны быть представлены все исполнительные документы: акты скрытых работ; сертификаты на материалы; технические паспорта на оборудование; другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; акты приемки инженерных систем и паспорта на инженерные системы. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация, сертификаты, паспорта, а так же лабораторные испытания уплотнения грунта и основания. |
| 8. | Требования к применяемым материалам при выполнении работ: - все необходимые материалы для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту работ Подрядчиком. Стоимость материалов и их доставка входят в цену контракта. - все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам РФ. |
| 9. | Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком. |
| 10. | Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и других нормативных документов в т.ч.: СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; СП 104-34-96. Производство земляных работ; СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий» СНиП 2-07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». |
| 12. | В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком. |
| 13. | Сроки выполнения работ: __60__ календарных дней |

3. Основные допустимые материалы и их технические характеристики.

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационные ПВХ трубы | Трубопровод из ПВХ труб PN6 Ø200х4,9. Трубопровод их ПВХ труб, класс С, Ø200. | Фирма «Wavin» |
| 2. | Железобетонные кольца | Железобетонные кольца для канализационных колодцев из высокопрочного бетона. | Серия 3.900.1-14 выпуск 1. ТУ 5855-003-01300224-2000 |
| 3. | Плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев | Железобетонные плиты перекрытия колодцев, железобетонные плиты днищ колодцев из высокопрочного бетона. | Серия 3.900.1-14 выпуск 1. ТУ 5855-003-01300224-2000 |
| 4. | Люк чугунный | Люк чугунный предназначенный для установки на колодцах канализации с допустимой предельной нагрузкой 11,3 т/с. | ГОСТ 3634-99 |
| 5. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | Люки чугунные с решеткой для дождеприёмного колодца устанавливаются на городские автомобильные дороги с интенсивным движением для накрытия водосточных колодцев канализации | ТУ У 28.7-00292824-005:2005, ГОСТ 26008-83) |
| 6. | Трубы стальные электросварные | Трубы стальные электросварные Ст.3 в изоляции «Весьма усиленная» футляр Ø426х7,0 | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
| 7. | Песок | Песок природный для строительных работ средний и мелкий | ГОСТ 8736-93 |

4 .Организационные вопросы.

| 1. | Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора. |
| --- | --- |
| 2. | Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. |
| 3. | В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. |
| 4. | Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД» городского округа «Город Калининград». |
| 5. | Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. |

| Составил: | _________________ | Главный инженер ООО «УКБР №4» Липин В.Е. |
| --- | --- | --- |