| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 032 310 | руб. | Смета на сумму: | 2 032 310 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ / И.А. Макарова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, д. 115-117 г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 032.310 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.119 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 353.196 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель: черепицы | 100 м2 |  | 3.7 | 8 500.09 | 31 450 |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 55.52 | 205.424 | 147.310 | 30 261 |
| 1. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.7 | 46.99 | 25.31 | 1 189 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 25 419 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 14 525 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 395 |
| 2. | ГЭСНр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 |  | 3.7 | 2 792.42 | 10 332 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 1.702 | 268.820 | 458 |
| 2. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 56.092 | 150.030 | 8 415 |
| 2. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.46 | 1.702 | 1 126.02 | 1 916 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 458 |
| 2. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.4 | 5.18 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 6 300 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 4 614 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 246 |
| 3. | ГЭСНр 58-1-1 (прим) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: сплошного настила | 100 м2 |  | 2.186 | 2 792.42 | 6 104 |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 1.00556 | 268.820 | 270 |
| 3. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 33.13976 | 150.030 | 4 972 |
| 3. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.46 | 1.00556 | 1 126.02 | 1 132 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 270 |
| 3. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.4 | 3.0604 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 3 722 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 726 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 552 |
| 4. | ГЭСНр 53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 |  | 0.012 | 150 072.77 | 1 801 |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39 | 0.468 | 268.820 | 126 |
| 4. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 670 | 8.04 | 158.310 | 1 273 |
| 4. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 39 | 0.468 | 1 126.02 | 527 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 126 |
| 4. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.4 | 0.0528 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 1 021 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 783 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 606 |
| 5. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 |  | 0.283 | 2 735.32 | 774 |
|  |  | Объем: 0.012*23.6 |  |  |  |  |  |
| 6. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.48 | 13 896.92 | 6 671 |
|  |  | Объем: (0.012)*40.0 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСНр 58-5-5 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150х150мм) | 100 м |  | 0.08 | 55 449.83 | 4 436 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.63 | 0.0504 | 229.990 | 12 |
| 7. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 160.21 | 12.8168 | 161.570 | 2 071 |
| 7. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.81 | 0.1448 | 10.80 | 2 |
| 7. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.63 | 0.0504 | 1 037.49 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 12 |
| 7. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00032 | 57 689.15 | 18 |
| 7. 6. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 4.72 | 0.3776 | 5 804.89 | 2 192 |
| 7. 7. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 37 | 2.96 | 34.10 | 101 |
| 7. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.27 | 0.1016 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 479 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 083 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 998 |
| 8. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  | -0.0003 | 57 689.15 | -17 |
|  |  | Объем: (0.08)*(-0.004) |  |  |  |  |  |
| 9. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0064 | 64 522.98 | 413 |
|  |  | Объем: 0.08*0.08 |  |  |  |  |  |
| 10. | 01.7.15.12-0041 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т |  | 0.0047 | 96 058.76 | 451 |
|  |  | Объем: 0.00029086*16 |  |  |  |  |  |
| 11. | 01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т |  | 0.0004 | 98 286.21 | 39 |
|  |  | Объем: 0.000025*16 |  |  |  |  |  |
| 12. | 01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг |  | 0.3404 | 117.69 | 40 |
|  |  | Объем: 0.0212766*16 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСНр 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (120х200) | 100 м |  | 0.132 | 45 697.79 | 6 032 |
|  |  | Объем: 15.6-1.2*2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.04224 | 229.990 | 10 |
| 13. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 150.09 | 19.81188 | 161.570 | 3 201 |
| 13. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 0.15576 | 10.80 | 2 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.04224 | 1 037.49 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 10 |
| 13. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.00066 | 57 689.15 | 38 |
| 13. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.025 | 0.0033 | 50 201.92 | 166 |
| 13. 7. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 0.35112 | 7 353.20 | 2 582 |
| 13. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.97 | 0.12804 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 280 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 670 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 982 |
| 14. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т |  | 0.0016 | 46 288.41 | 74 |
|  |  | Объем: 0.132*0.012 |  |  |  |  |  |
| 15. | 11.1.03.01-0070 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 |  | 0.039 | 7 357.76 | 287 |
|  |  | Объем: 1.3*0.1*0.15*2 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСНр 54-4-3 | Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 7,8мп) | 100 м |  | 0.032 | 19 241.77 | 616 |
|  |  | Объем: 0.8*2*2 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.51 | 0.04832 | 229.990 | 11 |
| 16. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 68.47 | 2.19104 | 161.570 | 354 |
| 16. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.51 | 0.04832 | 1 037.49 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 16. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0143 | 0.0004576 | 57 689.15 | 26 |
| 16. 5. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.785 | 0.02512 | 7 372.62 | 185 |
| 16. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.31 | 0.00992 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 263 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 234 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 112 |
| 17. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  | -0.0005 | 57 689.15 | -29 |
|  |  | Объем: (0.032)*(-0.0143) |  |  |  |  |  |
| 18. | 01.7.15.12-0041 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т |  | 0.0047 | 96 058.76 | 451 |
|  |  | Объем: 0.00029086*16 |  |  |  |  |  |
| 19. | 01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т |  | 0.0008 | 98 286.21 | 79 |
|  |  | Объем: (0.000025*16)*2 |  |  |  |  |  |
| 20. | 01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг |  | 0.6809 | 117.69 | 80 |
|  |  | Объем: (0.0212766*16)*2 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСНр 58-5-7 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных ног (50х150) | шт. |  | 4 | 1 568.41 | 6 274 |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.34 | 1.36 | 229.990 | 313 |
| 21. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4.24 | 16.96 | 161.570 | 2 740 |
| 21. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 2.52 | 10.80 | 27 |
| 21. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 1.36 | 1 037.49 | 1 411 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 313 |
| 21. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.004 | 57 689.15 | 231 |
| 21. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.002 | 0.008 | 50 201.92 | 402 |
| 21. 7. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.063 | 0.252 | 5 804.89 | 1 463 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 168 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 588 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 029 |
| 22. | 01.7.15.12-0040 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т |  | 0.003024 | 97 809.41 | 296 |
|  |  | Объем: 0.000189*16 |  |  |  |  |  |
| 23. | 01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т |  | 0.0008 | 98 286.21 | 79 |
|  |  | Объем: (0.000025*16)*2 |  |  |  |  |  |
| 24. | 01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг |  | 0.6809 | 117.69 | 80 |
|  |  | Объем: (0.0212766*16)*2 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСНр 58-5-3 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из брусьев | 100 м |  | 0.078 | 46 253.25 | 3 608 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.02496 | 229.990 | 6 |
| 25. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 150.09 | 11.70702 | 161.570 | 1 892 |
| 25. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 0.09204 | 10.80 | 1 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.02496 | 1 037.49 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 25. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.00039 | 57 689.15 | 22 |
| 25. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.025 | 0.00195 | 50 201.92 | 98 |
| 25. 7. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0.012 | 0.000936 | 46 288.41 | 43 |
| 25. 8. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 0.20748 | 7 353.20 | 1 526 |
| 25. 9. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.97 | 0.07566 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 348 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 987 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 943 |
| 26. | ГЭСНр 58-5-4 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м |  | 0.1 | 29 485.89 | 2 949 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.019 | 229.990 | 4 |
| 26. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 133.25 | 13.325 | 161.570 | 2 153 |
| 26. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.52 | 0.052 | 10.80 | 1 |
| 26. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.019 | 1 037.49 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 26. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.0013 | 57 689.15 | 75 |
| 26. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.95 | 0.095 | 7 372.62 | 700 |
| 26. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.564 | 0.0564 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 531 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 122 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 602 |
| 27. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т |  | 0.0012 | 46 288.41 | 56 |
|  |  | Объем: 0.1*0.012 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 10-01-022-02 (прим) | Подшивка карниза | 100 м2 |  | 0.5885 | 23 121.15 | 13 607 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.89 | 0.523765 | 241.770 | 127 |
| 28. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 42.95 | 25.276075 | 152.740 | 3 861 |
| 28. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.27 | 0.158895 | 874.68 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 43 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 0.36487 | 1 037.49 | 379 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 84 |
| 28. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0132 | 0.0077682 | 57 689.15 | 448 |
| 28. 6. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.62 | 1.54187 | 5 694.68 | 8 780 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 589 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 715 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 911 |
| 29. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 |  | -1.5419 | 5 694.68 | -8 781 |
|  |  | Объем: (0.5885)*(-2.62) |  |  |  |  |  |
| 30. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | 1.5419 | 7 278.53 | 11 223 |
|  |  | Объем: 0.5885*2.62 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 10-01-008-02 (прим) | Острожка: брусьев (карнизная доска) | 100 м2 |  | 0.5885 | 1 213.39 | 714 |
| 31. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.51 | 4.419635 | 161.570 | 714 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 643 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 307 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 664 |
| 32. | ГЭСН 15-04-024-02 (прим) | Простая окраска алкидными составами по дереву: карниза | 100 м2 |  | 0.5885 | 6 386.97 | 3 759 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.03531 | 236.462 | 8 |
| 32. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 32.56 | 19.16156 | 165.230 | 3 166 |
| 32. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005885 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.029425 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 32. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.4708 | 162.00 | 76 |
| 32. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.194205 | 38.33 | 7 |
| 32. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0002354 | 3 474.67 | 1 |
| 32. 8. | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0093 | 0.00547305 | 68 710.90 | 376 |
| 32. 9. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.00323675 | 30 814.73 | 100 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 174 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 473 |
| 33. | 14.4.02.04-0186 | Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая | т |  | 0.0129 | 59 986.66 | 774 |
|  |  | Объем: 0.42*0.0307 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 |  | 3.7 | 77 259.11 | 285 859 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.21 | 11.877 | 250.312 | 2 973 |
| 34. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 173.87 | 643.319 | 177.590 | 114 247 |
| 34. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.68 | 6.216 | 874.68 | 5 437 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 671 |
| 34. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.53 | 5.661 | 1 037.49 | 5 873 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 302 |
| 34. 5. | 91.21.12-004 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 9.26 | 34.262 | 14.99 | 514 |
| 34. 6. | 01.7.15.04-0041 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.0014 | 0.00518 | 127 819.59 | 662 |
| 34. 7. | 01.7.15.06-0092 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0.0112 | 0.04144 | 120 606.78 | 4 998 |
| 34. 8. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.00045 | 0.001665 | 60 190.64 | 100 |
| 34. 9. | 01.7.15.14-0063 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 100 шт. | 0.667 | 2.4679 | 189.88 | 469 |
| 34. 10. | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 100.8 | 372.96 | 10.49 | 3 912 |
| 34. 11. | 11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0.46 | 1.702 | 15 715.36 | 26 748 |
| 34. 12. | 11.1.03.06-0001 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1.47 | 5.439 | 17 839.83 | 97 031 |
| 34. 13. | 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 116 | 429.2 | 46.96 | 20 155 |
| 34. 14. | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 3.62 | 13.394 | 26.91 | 360 |
| 34. 15. | 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.31 | 1.147 | 2 791.89 | 3 202 |
| 34. 16. | 14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0.0027 | 0.00999 | 84 734.93 | 847 |
| 34. 17. | 14.5.01.07-0134 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.75 | 2.775 | 469.84 | 1 304 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 107 842 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 51 577 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445 278 |
| 35. | 12.1.03.02-0001 | Металлочерепица <Монтеррей> | м2 |  | 466.2 | 262.08 | 122 182 |
|  |  | Объем: (3.7)*126.0 |  |  |  |  |  |
| 36. | 08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием | м2 |  | 44.6 | 753.58 | 33 610 |
| 37. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 3.481 | 303.66 | 1 057 |
|  |  | Объем: 117.7+28+26+176.4 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.0010443 | 200.120 |  |
| 37. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 6.19618 | 161.570 | 1 001 |
| 37. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0003481 | 534.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 37. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.0006962 | 232.29 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 37. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 2.99366 | 18.56 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 771 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 480 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 308 |
| 38. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 64.4 | 227.97 | 14 681 |
|  |  | Объем: 3.481*18.5 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 3.7 | 306.17 | 1 133 |
| 39. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.003 | 0.0111 | 200.120 | 2 |
| 39. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.79 | 6.623 | 161.570 | 1 070 |
| 39. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.001 | 0.0037 | 534.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 39. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.002 | 0.0074 | 232.29 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 39. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 3.182 | 18.56 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 825 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 515 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 473 |
| 40. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 76.22 | 227.97 | 17 376 |
|  |  | Объем: 3.70*20.6 |  |  |  |  |  |
|  | Водосточная система |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСНр 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м |  | 0.94 | 1 341.82 | 1 261 |
| 41. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.1 | 8.554 | 147.310 | 1 260 |
| 41. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 | 0.1128 | 10.80 | 1 |
| 41. 3. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.12 | 0.1128 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 895 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 655 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 811 |
| 42. | ГЭСН 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м |  | 0.94 | 42 785.23 | 40 218 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.235 | 254.841 | 60 |
| 42. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 31.41 | 29.5254 | 161.570 | 4 770 |
| 42. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.1034 | 1 126.02 | 116 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 28 |
| 42. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.047 | 874.68 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 42. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0846 | 1 037.49 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 19 |
| 42. 6. | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0038 | 0.003572 | 115 172.62 | 411 |
| 42. 7. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.169 | 0.15886 | 67 601.55 | 10 739 |
| 42. 8. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.452 | 0.42488 | 56 608.46 | 24 052 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 4 444 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 2 125 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 787 |
| 43. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.4249 | 56 608.46 | -24 053 |
|  |  | Объем: (0.94)*(-0.452) |  |  |  |  |  |
| 44. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т |  | -0.1589 | 67 601.55 | -10 742 |
|  |  | Объем: (0.94)*(-0.169) |  |  |  |  |  |
| 45. | С2 цена поставщ. | Желоб водосточный (3,0 м) диам. 150мм | шт |  | 30 | 680.00 | 20 400 |
| 46. | С3 цена поставщ. | Желоб водосточный (4,0 м) диам. 150мм | шт |  | 1 | 906.00 | 906 |
| 47. | С4 цена поставщ. | Соединитель желоба диам. 150мм | шт |  | 31 | 112.00 | 3 472 |
| 48. | С5 цена поставщ. | Угол желоба 90 град. диам. 150мм | шт |  | 8 | 563.00 | 4 504 |
| 49. | С6 цена поставщ. | Крюк для желоба | шт |  | 157 | 105.00 | 16 485 |
| 50. | ГЭСНр 58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.45 | 6 080.65 | 2 736 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0585 | 229.990 | 13 |
| 50. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 36.8 | 16.56 | 161.570 | 2 676 |
| 50. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0585 | 1 037.49 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 909 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 398 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 043 |
| 51. | С7 цена поставщ. | Труба водосточная (3м) диам. 100мм | шт |  | 15 | 840.00 | 12 600 |
| 52. | ГЭСНр 58-10-3 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. |  | 0.22 | 10 407.32 | 2 290 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0176 | 229.990 | 4 |
| 52. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63.9 | 14.058 | 161.570 | 2 271 |
| 52. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0176 | 1 037.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 615 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 183 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 088 |
| 53. | С8 цена поставщ. | Колено 70 град. диам. 100мм | шт |  | 22 | 441.00 | 9 702 |
| 54. | ГЭСНр 58-10-6 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. |  | 0.09 | 8 662.37 | 780 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0072 | 229.990 | 2 |
| 54. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 4.779 | 161.570 | 772 |
| 54. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0072 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 550 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 402 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 732 |
| 55. | С9 цена поставщ. | Воронка (штуцер) диам. 150/100мм | шт |  | 9 | 451.00 | 4 059 |
| 56. | ГЭСНр 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. |  | 0.38 | 10 503.28 | 3 991 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0038 | 229.990 | 1 |
| 56. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 37.8 | 14.364 | 154.230 | 2 215 |
| 56. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0038 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 56. 4. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.092 | 0.03496 | 50 201.92 | 1 755 |
| 56. 5. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0004 | 0.000152 | 111 097.73 | 17 |
| 56. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.01 | 0.0038 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 573 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 152 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 717 |
| 57. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т |  | -0.0002 | 111 097.73 | -22 |
|  |  | Объем: (0.38)*(-0.0004) |  |  |  |  |  |
| 58. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  | -0.035 | 50 201.92 | -1 757 |
|  |  | Объем: (0.38)*(-0.092) |  |  |  |  |  |
| 59. | С10 цена поставщ. | Хомуты для крепления труб диам. 100мм (в комплекте с дюбелями) | шт |  | 38 | 231.00 | 8 778 |
| 60. | ГЭСНр 58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. |  | 0.09 | 8 662.37 | 780 |
|  |  | Объем: 7+2 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0072 | 229.990 | 2 |
| 60. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 4.779 | 161.570 | 772 |
| 60. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0072 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 550 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 402 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 732 |
| 61. | С11 цена поставщ. | Отмет (слив) диам. 100мм | шт |  | 7 | 733.00 | 5 131 |
| 62. | С12 цена поставщ. | Ревизия диам. 100мм (в ливнев. канализ.) | шт |  | 2 | 776.00 | 1 552 |
|  | Слуховые окна |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСНр 58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 шт. |  | 0.02 | 46 470.16 | 929 |
| 63. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 309.3 | 6.186 | 150.030 | 928 |
| 63. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6.1 | 0.122 | 10.80 | 1 |
| 63. 3. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 5.6 | 0.112 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 659 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 483 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 070 |
| 64. | ГЭСН 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | шт. |  | 2 | 2 450.90 | 4 902 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.44 | 249.405 | 110 |
| 64. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6.63 | 13.26 | 161.570 | 2 142 |
| 64. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.22 | 874.68 | 192 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 59 |
| 64. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.22 | 1 037.49 | 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 51 |
| 64. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.0028 | 57 689.15 | 162 |
| 64. 6. | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 2 955.35 | 355 |
| 64. 7. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.2 | 5 760.02 | 1 152 |
| 64. 8. | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 5 587.66 | 671 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 968 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 897 |
| 65. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  | -0.2 | 5 760.02 | -1 152 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-0.1) |  |  |  |  |  |
| 66. | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 |  | -0.12 | 5 587.66 | -671 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-0.06) |  |  |  |  |  |
| 67. | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта | м3 |  | -0.12 | 2 955.35 | -355 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-0.06) |  |  |  |  |  |
| 68. | 11.1.03.06-0098 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта (обшивка) | м3 |  | 0.1 | 7 152.88 | 715 |
| 69. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (100х100) | м3 |  | 0.15 | 7 448.65 | 1 117 |
| 70. | 11.1.03.01-0078 (прим) | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (50х50) (70х70) | м3 |  | 0.141 | 7 386.39 | 1 041 |
|  |  | Объем: 0.05+0.091 |  |  |  |  |  |
| 71. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (по 2шт на одно слух. окно) | м2 |  | 2.88 | 6 491.82 | 18 696 |
|  |  | Объем: (1.2*0.6)*2*2 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСН 10-01-008-09 (прим) | Обивка боковин слух. окон кровельной сталью | 100 м2 |  | 0.08 | 54 223.21 | 4 338 |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.23 | 0.0184 | 229.990 | 4 |
| 72. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 25.1 | 2.008 | 154.230 | 310 |
| 72. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0184 | 1 037.49 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 72. 4. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.32 | 0.0256 | 78 579.69 | 2 012 |
| 72. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.001 | 0.00008 | 60 190.64 | 5 |
| 72. 6. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.44 | 0.0352 | 56 608.46 | 1 993 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 283 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 135 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 756 |
| 73. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т |  | -0.0352 | 56 608.46 | -1 993 |
|  |  | Объем: (0.08)*(-0.44) |  |  |  |  |  |
| 74. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т |  | -0.0256 | 78 579.69 | -2 012 |
|  |  | Объем: (0.08)*(-0.32) |  |  |  |  |  |
| 75. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.0352 | 62 748.13 | 2 209 |
|  |  | Объем: 0.08*0.44 |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.136 | 48 159.43 | 6 550 |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.37808 | 213.153 | 81 |
| 76. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 173.28 | 23.56608 | 165.230 | 3 894 |
| 76. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.04216 | 308.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 76. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.97 | 0.26792 | 224.34 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 54 |
| 76. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.068 | 1 037.49 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 16 |
| 76. 6. | 01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 105 | 14.28 | 111.39 | 1 591 |
| 76. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.000272 | 56 019.57 | 15 |
| 76. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.23256 | 306.04 | 71 |
| 76. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.06664 | 9 149.15 | 610 |
| 76. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00408 | 2 390.43 | 10 |
| 76. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.0006528 | 330 431.94 | 216 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 180 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 471 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 201 |
| 77. | ГЭСН 15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.136 | 8 140.35 | 1 107 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.01496 | 233.520 | 3 |
| 77. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 25.41 | 3.45576 | 169.310 | 585 |
| 77. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00136 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 77. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0136 | 1 037.49 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 77. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.11424 | 162.00 | 19 |
| 77. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.04216 | 38.33 | 2 |
| 77. 7. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.008568 | 54 822.34 | 470 |
| 77. 8. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.00068 | 25 917.44 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 470 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 218 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 795 |
|  | Мансарда (скосы) |  |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСНр 58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 |  | 1.764 | 15 405.77 | 27 176 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.78 | 1.37592 | 229.990 | 316 |
| 78. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 95.69 | 168.79716 | 150.030 | 25 325 |
| 78. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.87 | 1.53468 | 10.80 | 17 |
| 78. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.78 | 1.37592 | 1 037.49 | 1 428 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 316 |
| 78. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.007056 | 57 689.15 | 407 |
| 78. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.7 | 2.9988 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 18 205 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 13 333 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 714 |
| 79. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | 5.6448 | 7 278.53 | 41 086 |
|  |  | Объем: (1.764)*3.2 |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, скосы мансарды | 100 м2 |  | 1.764 | 2 105.72 | 3 714 |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.03528 | 229.990 | 8 |
| 80. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 6.0858 | 161.570 | 983 |
| 80. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.03528 | 1 037.49 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 80. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 215.9136 | 12.48 | 2 695 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 932 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 505 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 151 |
| 81. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -215.91 | 12.48 | -2 695 |
|  |  | Объем: (1.764)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 82. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 215.91 | 34.52 | 7 453 |
|  |  | Объем: 176.4*1.224 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 11-01-009-01 (прим) | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной: из рулонного утеплителя Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2 Кмр=2 | 100 м2 |  | 1.764 | 11 754.41 | 20 735 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.32 | 4.09248 | 236.015 | 966 |
| 83. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 56.76 | 100.12464 | 169.310 | 16 952 |
| 83. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.36 | 0.63504 | 308.04 | 196 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 171 |
| 83. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.96 | 3.45744 | 1 037.49 | 3 587 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 795 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 16 843 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 9 138 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 716 |
| 84. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной: из рулонного утеплителя (3-ий слой) | 100 м2 |  | 1.764 | 5 877.21 | 10 367 |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 2.04624 | 236.015 | 483 |
| 84. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 50.06232 | 169.310 | 8 476 |
| 84. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.31752 | 308.04 | 98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 85 |
| 84. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 1.72872 | 1 037.49 | 1 794 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 398 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 8 421 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 4 569 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 358 |
| 85. | 12.2.03.02-0031 | Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм | м2 |  | 545.08 | 74.41 | 40 559 |
|  |  | Объем: 176.4*1.03*3 |  |  |  |  |  |
|  | Мансардные окна (стены) |  |  |  |  |  |  |
| 86. | ГЭСНр 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м |  | 0.41 | 1 341.82 | 550 |
| 86. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.1 | 3.731 | 147.310 | 550 |
| 86. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 | 0.0492 | 10.80 | 1 |
| 86. 3. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.12 | 0.0492 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 391 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 286 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 227 |
| 87. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.41 | 578.17 | 237 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0082 | 229.990 | 2 |
| 87. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 1.4145 | 161.570 | 229 |
| 87. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0082 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 217 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 118 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 572 |
| 88. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 50.184 | 34.52 | 1 732 |
|  |  | Объем: 41*1.224 |  |  |  |  |  |
| 89. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 |  | 0.41 | 5 877.21 | 2 410 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 0.4756 | 236.015 | 112 |
| 89. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 11.6358 | 169.310 | 1 970 |
| 89. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.0738 | 308.04 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 89. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 0.4018 | 1 037.49 | 417 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 957 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 062 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 429 |
| 90. | 12.2.05.05-0045 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС | м3 |  | 6.335 | 4 478.09 | 28 369 |
|  |  | Объем: (0.41)*103.0*0.15 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.41 | 578.17 | 237 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0082 | 229.990 | 2 |
| 91. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 1.4145 | 161.570 | 229 |
| 91. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0082 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 217 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 118 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 572 |
| 92. | 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 |  | 50.184 | 46.96 | 2 357 |
|  |  | Объем: 41*1.224 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 10-01-012-01 (прим) | Обшивка мансардных окон: досками обшивки | 100 м2 |  | 0.41 | 40 741.30 | 16 704 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.2296 | 229.990 | 53 |
| 93. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 36.3 | 14.883 | 163.200 | 2 429 |
| 93. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.2296 | 1 037.49 | 238 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 53 |
| 93. 4. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.00725 | 0.0029725 | 77 993.35 | 232 |
| 93. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0022 | 0.000902 | 60 190.64 | 54 |
| 93. 6. | 11.1.01.12-0007 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1.43 | 0.5863 | 21 658.45 | 12 698 |
| 93. 7. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.14 | 0.0574 | 7 278.53 | 418 |
| 93. 8. | 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный марки: П-350 | м2 | 105 | 43.05 | 14.74 | 635 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 234 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 067 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 005 |
| 94. | ГЭСН 10-01-008-09 (прим) | Обивка боковин мансард.. окон кровельной сталью | 100 м2 |  | 0.41 | 54 223.21 | 22 232 |
| 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.23 | 0.0943 | 229.990 | 22 |
| 94. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 25.1 | 10.291 | 154.230 | 1 587 |
| 94. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0943 | 1 037.49 | 98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 22 |
| 94. 4. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.32 | 0.1312 | 78 579.69 | 10 310 |
| 94. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.001 | 0.00041 | 60 190.64 | 25 |
| 94. 6. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.44 | 0.1804 | 56 608.46 | 10 212 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 448 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 692 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 372 |
| 95. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т |  | -0.1804 | 56 608.46 | -10 212 |
|  |  | Объем: (0.41)*(-0.44) |  |  |  |  |  |
| 96. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т |  | -0.1312 | 78 579.69 | -10 310 |
|  |  | Объем: (0.41)*(-0.32) |  |  |  |  |  |
| 97. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |  | 0.1804 | 62 748.13 | 11 320 |
|  |  | Объем: 0.41*0.44 |  |  |  |  |  |
|  | Дымовые трубы над кровлей |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ГЭСНр 60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м |  | 0.01 | 113 631.77 | 1 136 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.43 | 0.0443 | 268.820 | 12 |
| 98. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 609.21 | 6.0921 | 161.570 | 984 |
| 98. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.33 | 0.0133 | 874.68 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 98. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.1 | 0.031 | 308.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 98. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.4 | 0.004 | 20.52 |  |
| 98. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 5 | 0.05 | 2 615.05 | 131 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 657 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 498 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 291 |
| 99. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.042 | 13 896.92 | 584 |
|  |  | Объем: 4200*0.01 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСНр 60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов | 100 м |  | 0.01 | 310 782.29 | 3 108 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.3 | 0.083 | 268.820 | 22 |
| 100. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1681.85 | 16.8185 | 161.570 | 2 717 |
| 100. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.5 | 0.025 | 874.68 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 100. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 5.8 | 0.058 | 308.04 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 100. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.5 | 0.015 | 20.52 |  |
| 100. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 13.4 | 0.134 | 2 615.05 | 350 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 1 808 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 370 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 285 |
| 101. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.11 | 13 896.92 | 1 529 |
|  |  | Объем: (2200*0.01)*5 |  |  |  |  |  |
| 102. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Устройство оголовников: бетонных | 100 м3 |  | 0.00074 | 106 487.48 | 79 |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.0169238 | 264.155 | 4 |
| 102. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 0.2649348 | 165.230 | 44 |
| 102. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.013912 | 1 126.02 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 102. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.0011322 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 102. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0001998 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 102. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.0134754 | 11.58 |  |
| 102. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.0016798 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 102. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.00005698 | 20.52 |  |
| 102. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.000037 | 89 253.46 | 3 |
| 102. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.00003182 | 57 689.15 | 2 |
| 102. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.00001924 | 11 636.25 |  |
| 102. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0000518 | 5 768.85 |  |
| 102. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.0006364 | 5 760.02 | 4 |
| 102. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.0296 | 234.83 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139 |
| 103. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т |  | -0.00002 | 11 636.25 |  |
|  |  | Объем: (0.00074)*(-0.026) |  |  |  |  |  |
| 104. | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 0.0755 | 3 014.79 | 228 |
|  |  | Объем: 0.00074*102 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.176 | 26 799.91 | 4 717 |
| 105. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 23.1264 | 175.550 | 4 060 |
| 105. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.1936 | 10.80 | 2 |
| 105. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0616 | 20.52 | 1 |
| 105. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.32032 | 2 040.43 | 654 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 2 720 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 624 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 061 |
| 106. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска дымов. труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.176 | 2 335.01 | 411 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01056 | 229.990 | 2 |
| 106. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 2.27744 | 175.550 | 400 |
| 106. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.01232 | 10.80 |  |
| 106. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01056 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 106. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00176 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 322 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 149 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 881 |
| 107. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 6.688 | 185.21 | 1 239 |
|  |  | Объем: 17.6*0.38 |  |  |  |  |  |
| 108. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 2.288 | 104.81 | 240 |
|  |  | Объем: 17.6*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | Дымовые трубы под кровлей |  |  |  |  |  |  |
| 109. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: дымов. труб кирпичных | 100 м2 |  | 0.352 | 3 361.61 | 1 183 |
| 109. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 8.03264 | 147.310 | 1 183 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 994 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 568 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 745 |
| 110. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.352 | 26 799.91 | 9 434 |
| 110. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 46.2528 | 175.550 | 8 120 |
| 110. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.3872 | 10.80 | 4 |
| 110. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1232 | 20.52 | 3 |
| 110. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.64064 | 2 040.43 | 1 307 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 5 440 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 248 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 122 |
| 111. | ГЭСН 15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 |  | 0.352 | 2 762.11 | 972 |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0176 | 237.756 | 4 |
| 111. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 11.11 | 3.91072 | 169.310 | 662 |
| 111. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00352 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 111. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01408 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 111. 5. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 0.0002112 | 138 958.17 | 29 |
| 111. 6. | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.5 | 0.528 | 11.30 | 6 |
| 111. 7. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.2816 | 162.00 | 46 |
| 111. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00352 | 38.33 |  |
| 111. 9. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0001408 | 3 474.67 |  |
| 111. 10. | 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 0.9 | 0.3168 | 22.89 | 7 |
| 111. 11. | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.00001 | 0.00000352 | 109 492.20 |  |
| 111. 12. | 14.5.06.03-0005 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.025 | 0.0088 | 17 953.34 | 158 |
| 111. 13. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0017 | 0.0005984 | 46 966.96 | 28 |
| 111. 14. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0021 | 0.0007392 | 25 917.44 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 533 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 246 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 751 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 957 993 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 957 993 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 380 871 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 109; %=71 - по стр. 2, 3, 7, 13, 21, 25, 26, 41, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 78, 86; %=73 - по стр. 4; %=72 - по стр. 16; %=90 - по стр. 28, 31, 64, 72, 93, 94; %=80 - по стр. 32, 76, 77, 102, 106, 111; %=92 - по стр. 34, 42; %=77 - по стр. 37, 39; %=94 - по стр. 80, 83, 84, 87, 89, 91; %=66 - по стр. 98, 100; %=67 - по стр. 105, 110) |  |  |  |  |  | 243 271 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 37, 39, 109; %=52 - по стр. 2, 3, 7, 13, 21, 25, 26, 41, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 78, 86; %=56 - по стр. 4; %=64 - по стр. 16; %=43 - по стр. 28, 31, 64, 72, 93, 94; %=37 - по стр. 32, 76, 77, 106, 111; %=44 - по стр. 34, 42, 102; %=51 - по стр. 80, 83, 84, 87, 89, 91; %=50 - по стр. 98, 100; %=40 - по стр. 105, 110) |  |  |  |  |  | 134 305 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 335 569 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 335 569 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 28 581 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 364 150 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 27 283 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 391 433 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 250 458 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 641 891 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 243 271 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 134 305 |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСНр 57-1-3 (прим.) | Разборка дощатого настила | 100 м2 |  | 1.52 | 2 569.09 | 3 905 |
| 112. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 17.44 | 26.5088 | 147.310 | 3 905 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 655 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 2 109 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 669 |
| 113. | ГЭСН 11-01-008-02 | Разборка утеплителя засыпного: шлакового | м3 |  | 22.8 | 537.01 | 12 244 |
|  |  | Объем: 152*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 8.208 | 227.600 | 1 868 |
| 113. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.76 | 40.128 | 161.570 | 6 483 |
| 113. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 4.9248 | 964.28 | 4 749 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 986 |
| 113. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.144 | 3.2832 | 308.04 | 1 011 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 883 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 7 850 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 4 259 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 353 |
| 114. | ГЭСНр 54-4-3 (прим) | Ремонт деревянных элементов перекрытия: балок, нашивкой досок | 100 м |  | 0.76 | 18 416.81 | 13 997 |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.51 | 1.1476 | 229.990 | 264 |
| 114. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 68.47 | 52.0372 | 161.570 | 8 408 |
| 114. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.51 | 1.1476 | 1 037.49 | 1 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 264 |
| 114. 4. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.785 | 0.5966 | 7 372.62 | 4 399 |
| 114. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.31 | 0.2356 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 6 244 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 550 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 791 |
| 115. | 01.7.15.12-0047 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм | т |  | 0.0266 | 93 480.41 | 2 487 |
|  |  | Объем: 0.00053298*50 |  |  |  |  |  |
| 116. | 01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т |  | 0.0031 | 97 010.39 | 301 |
|  |  | Объем: (0.00003125*50)*2 |  |  |  |  |  |
| 117. | 01.7.15.11-0048 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг |  | 0.004 | 117.69 |  |
|  |  | Объем: (0.00004*50)*2 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСНр 54-4-1 (прим) | Замена концов деревянных балок (9,6м) | 100 шт. |  | 0.06 | 329 063.20 | 19 744 |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23.7 | 1.422 | 254.894 | 362 |
| 118. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 914.32 | 54.8592 | 167.270 | 9 176 |
| 118. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 15.2 | 0.912 | 874.68 | 798 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 245 |
| 118. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 8.5 | 0.51 | 1 037.49 | 529 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 117 |
| 118. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.00258 | 57 689.15 | 149 |
| 118. 6. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.32 | 0.0192 | 523.12 | 10 |
| 118. 7. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.044 | 0.00264 | 3 738.84 | 10 |
| 118. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.336 | 0.02016 | 2 590.83 | 52 |
| 118. 9. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.4 | 0.024 | 13 896.92 | 334 |
| 118. 10. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.375 | 0.0225 | 50 201.92 | 1 130 |
| 118. 11. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 11.54 | 0.6924 | 5 804.89 | 4 019 |
| 118. 12. | 11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1.782 | 0.10692 | 7 386.39 | 790 |
| 118. 13. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 2.73 | 0.1638 | 5 714.19 | 936 |
| 118. 14. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 4 | 0.24 | 7 372.62 | 1 769 |
| 118. 15. | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 26.1 | 1.566 | 26.91 | 42 |
| 118. 16. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.92 | 0.5952 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 6 867 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 6 104 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 716 |
| 119. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | -0.1638 | 5 714.19 | -936 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.73) |  |  |  |  |  |
| 120. | 11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | 0.1638 | 7 294.56 | 1 195 |
|  |  | Объем: 0.06*2.73 |  |  |  |  |  |
| 121. | 01.7.15.12-0047 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм | т |  | 0.0064 | 93 480.41 | 598 |
|  |  | Объем: 0.00053298*12 |  |  |  |  |  |
| 122. | 01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т |  | 0.00075 | 97 010.39 | 73 |
|  |  | Объем: (0.00003125*12)*2 |  |  |  |  |  |
| 123. | 01.7.15.11-0048 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг |  | 0.00096 | 117.69 |  |
|  |  | Объем: (0.00004*12)*2 |  |  |  |  |  |
| 124. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим) | Установка элементов каркаса: из брусьев (увеличение высоты балки) | м3 |  | 0.462 | 12 175.96 | 5 625 |
| 124. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.16632 | 229.990 | 38 |
| 124. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 10.395 | 158.310 | 1 646 |
| 124. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.16632 | 1 037.49 | 173 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 38 |
| 124. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.001386 | 57 689.15 | 80 |
| 124. 5. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.42966 | 7 448.65 | 3 200 |
| 124. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.05544 | 7 372.62 | 409 |
| 124. 7. | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.00139062 | 84 869.83 | 118 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 516 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 724 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 865 |
| 125. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 1.52 | 2 105.72 | 3 201 |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0304 | 229.990 | 7 |
| 125. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 5.244 | 161.570 | 847 |
| 125. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0304 | 1 037.49 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 125. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 186.048 | 12.48 | 2 322 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 803 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 436 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 439 |
| 126. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -186.048 | 12.48 | -2 322 |
|  |  | Объем: (1.52)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 127. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 186.048 | 34.52 | 6 422 |
|  |  | Объем: (1.52)*(122.4) |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2 Кмр=2 , два слоя | 100 м2 |  | 1.52 | 11 754.41 | 17 867 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.32 | 3.5264 | 236.015 | 832 |
| 128. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 56.76 | 86.2752 | 169.310 | 14 607 |
| 128. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.36 | 0.5472 | 308.04 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 147 |
| 128. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.96 | 2.9792 | 1 037.49 | 3 091 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 685 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 14 513 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 7 874 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 254 |
| 129. | 12.2.03.02-0031 | Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм | м2 |  | 313.12 | 74.41 | 23 299 |
|  |  | Объем: (1.52)*103.0*2 |  |  |  |  |  |
| 130. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой | 100 м2 |  | 1.52 | 5 877.21 | 8 933 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 1.7632 | 236.015 | 416 |
| 130. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 43.1376 | 169.310 | 7 304 |
| 130. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.2736 | 308.04 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 74 |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 1.4896 | 1 037.49 | 1 545 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 343 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 7 257 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 937 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 127 |
| 131. | 12.2.03.02-0031 | Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм | м2 |  | 156.56 | 74.41 | 11 650 |
|  |  | Объем: (1.52)*103.0 |  |  |  |  |  |
| 132. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 1.52 | 2 105.72 | 3 201 |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0304 | 229.990 | 7 |
| 132. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 5.244 | 161.570 | 847 |
| 132. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0304 | 1 037.49 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 132. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 186.048 | 12.48 | 2 322 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 803 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 436 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 439 |
| 133. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -186.048 | 12.48 | -2 322 |
|  |  | Объем: (1.52)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 134. | 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м2 |  | 18.6048 | 599.04 | 11 145 |
|  |  | Объем: (1.52)*(122.4) |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСН 10-01-083-03 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 |  | 1.52 | 27 399.06 | 41 647 |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 1.4896 | 253.367 | 377 |
| 135. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29.21 | 44.3992 | 167.270 | 7 427 |
| 135. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.59 | 0.8968 | 874.68 | 784 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 241 |
| 135. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 0.5928 | 1 037.49 | 615 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 136 |
| 135. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00875 | 0.0133 | 57 689.15 | 767 |
| 135. 6. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.63 | 3.9976 | 5 694.68 | 22 765 |
| 135. 7. | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.072 | 0.10944 | 84 869.83 | 9 288 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 7 024 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 356 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 026 |
| 136. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 |  | -3.998 | 5 694.68 | -22 767 |
|  |  | Объем: (1.52)*(-2.63) |  |  |  |  |  |
| 137. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | 3.998 | 7 278.53 | 29 100 |
|  |  | Объем: (1.52)*(2.63) |  |  |  |  |  |
| 138. | ГЭСН 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 3.04 | 306.17 | 931 |
| 138. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.003 | 0.00912 | 200.120 | 2 |
| 138. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.79 | 5.4416 | 161.570 | 879 |
| 138. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00304 | 534.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 138. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.002 | 0.00608 | 232.29 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 138. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 2.6144 | 18.56 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 678 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 423 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 032 |
| 139. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 62.624 | 227.97 | 14 276 |
|  |  | Объем: (3.04)*20.6 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 140. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 29.3 | 510.71 | 14 964 |
| 141. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 29.3 | 262.99 | 7 706 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 226 164 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 203 494 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 86 270 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 112; %=94 - по стр. 113, 125, 128, 130, 132; %=72 - по стр. 114, 118; %=90 - по стр. 124, 135; %=77 - по стр. 138) |  |  |  |  |  | 56 209 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 112; %=51 - по стр. 113, 125, 128, 130, 132; %=64 - по стр. 114, 118; %=43 - по стр. 124, 135; %=48 - по стр. 138) |  |  |  |  |  | 35 207 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 294 910 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 22 670 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 22 670 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 317 580 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 796 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 324 376 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 6 488 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 330 864 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 59 556 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 390 420 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 56 209 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 35 207 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 184 157 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 161 487 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 467 141 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 109; %=71 - по стр. 2, 3, 7, 13, 21, 25, 26, 41, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 78, 86; %=73 - по стр. 4; %=72 - по стр. 16, 114, 118; %=90 - по стр. 28, 31, 64, 72, 93, 94, 124, 135; %=80 - по стр. 32, 76, 77, 102, 106, 111; %=92 - по стр. 34, 42; %=77 - по стр. 37, 39, 138; %=94 - по стр. 80, 83, 84, 87, 89, 91, 113, 125, 128, 130, 132; %=66 - по стр. 98, 100; %=67 - по стр. 105, 110; %=68 - по стр. 112) |  |  |  |  |  | 299 480 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 37, 39, 109, 138; %=52 - по стр. 2, 3, 7, 13, 21, 25, 26, 41, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 78, 86; %=56 - по стр. 4; %=64 - по стр. 16, 114, 118; %=43 - по стр. 28, 31, 64, 72, 93, 94, 124, 135; %=37 - по стр. 32, 76, 77, 106, 111; %=44 - по стр. 34, 42, 102; %=51 - по стр. 80, 83, 84, 87, 89, 91, 113, 125, 128, 130, 132; %=50 - по стр. 98, 100; %=40 - по стр. 105, 110; %=54 - по стр. 112) |  |  |  |  |  | 169 512 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 630 479 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 22 670 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 22 670 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 653 149 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 35 377 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 688 526 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 33 771 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 722 297 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 310 013 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 032 310 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 299 480 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 169 512 |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |