| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 765 684 |  | руб. | Смета на сумму: | 3 765 684 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Генеральный директор ООО «УЮТ» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /Н.С. Баранова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2016г. |  |  |  | «______»____________________ 2016г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт дворовой территории по ул. Косм. Леонова,28а, 26-32, 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 3 765.684 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 2.627 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 448.861 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.609 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 4 203 | 1 307 | 2 895 | 16.9 | 5.36 | 37 610 | 22 090 | 15 519 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 288 | 1 | 16.9 |  |  | 4 869 |
|  | Объем: 870*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 659 |  |  |  | 88% | 23 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 957 |  |  |  | 48% | 12 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 819 |  |  |  |  | 74 274 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 3 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 5 069 | 1 876 | 3 194 | 16.91 | 5.04 | 47 815 | 31 719 | 16 096 |
|  |  |  |  |  | 105.56 |  |  | 317 | 1 | 16.9 |  |  | 5 352 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 2 281 |  |  |  | 88% | 32 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 316 |  |  |  | 48% | 17 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 666 |  |  |  |  | 98 232 |  |  |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 136.1938 | 3.71 |  | 3.13 | 504 |  | 426 | 1 | 8.62 | 4 787 |  | 3 675 |
|  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 49 | 1 | 14.17 |  |  | 695 |
|  | Объем: 60.9*1.8+251*0.3*0.15*2.2+49*0.2*0.08*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 49 |  |  |  | 100% | 695 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29 |  |  |  | 60% | 417 |  |  |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 136.1938 | 13.99 |  | 13.99 | 1 905 |  | 1 905 |  | 9.24 | 17 605 |  | 17 605 |
|  | Объем: 60.9*1.8+251*0.3*0.15*2.2+49*0.2*0.08*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 11 681 | 3 183 | 8 420 |  |  | 107 817 | 53 809 | 52 895 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 654 |  |  |  |  | 10 916 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 272 | 3 183 | 6 089 |  |  | 85 425 | 53 809 | 31 615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  | 10 221 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 3 940 |  |  |  |  | 56 346 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 2 273 |  |  |  |  | 30 734 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 485 |  |  |  |  | 172 505 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 409 |  | 2 331 |  |  | 22 392 |  | 21 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 695 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 695 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 417 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 409 |  |  |  |  | 22 392 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 17 894 |  |  |  |  | 194 897 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  | 4 171 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 18 277 |  |  |  |  | 199 068 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 3 981 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 18 643 |  |  |  |  | 203 049 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 3 356 |  |  |  |  | 36 549 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 21 999 |  |  |  |  | 239 598 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 940 |  |  |  |  | 56 346 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 273 |  |  |  |  | 30 734 |  |  |
|  | Раздел 2. Мощение территории плиткой толщ. 8 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.5 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 2 423 | 62 | 2 356 | 16.9 | 9.04 | 22 375 | 1 055 | 21 295 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 5 | 329 | 4.59 | 16.91 |  | 24 | 5 562 |
|  | Объем: 1250*0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 371 |  |  |  | 81% | 5 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 168 |  |  |  | 34% | 2 250 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 963 |  |  |  |  | 29 985 |  |  |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 800 | 13.99 |  | 13.99 | 11 192 |  | 11 192 |  | 9.24 | 103 414 |  | 103 414 |
|  | Объем: 500*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.5 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 172 | 12 | 157 | 16.9 | 9 | 1 638 | 209 | 1 417 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 3 | 25 | 4.59 | 16.91 |  | 12 | 416 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 35 |  |  |  | 81% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 16 |  |  |  | 34% | 213 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2 357 |  |  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.5 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 6 300 | 334 | 5 921 | 16.9 | 5.91 | 40 844 | 5 652 | 34 993 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 45 | 496 | 4.43 | 16.91 |  | 199 | 8 391 |
|  | Объем: 1250*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 179 |  |  |  | 121% | 16 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 672 |  |  |  | 65% | 9 128 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 151 |  |  |  |  | 66 964 |  |  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 275 | 104.66 |  |  | 28 782 |  |  |  |  | 135 154 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 28 782 |  | 491.47 |  |  | 135 154 |  |
|  | Объем: 250*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.25 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 5 941 | 401 | 5 405 | 16.9 | 7.36 | 47 647 | 6 769 | 39 783 |
|  |  |  |  | 108.00 | 612.47 |  | 135 | 766 | 8.11 | 16.91 |  | 1 095 | 12 946 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 657 |  |  |  | 121% | 23 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 945 |  |  |  | 65% | 12 815 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 543 |  |  |  |  | 84 317 |  |  |
| 11. | ТССЦ 408-0046 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3 | 18.75 | 292.58 |  |  | 5 486 |  |  |  |  | 22 191 |  |  |
|  |  |  |  | 292.58 |  |  | 5 486 |  | 1 183.52 |  |  | 22 191 |  |
|  | Объем: 1.25*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 408-0047 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3 | 236.25 | 246.68 |  |  | 58 278 |  |  |  |  | 274 220 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 58 278 |  | 1 160.72 |  |  | 274 220 |  |
|  | Объем: 1.25*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.625 | 540.62 |  | 540.62 | 338 |  | 338 | 1 | 8.46 | 2 859 |  | 2 859 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 37 | 4.83 | 16.91 |  |  | 624 |
|  | Объем: 1250*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 53 |  |  |  | 121% | 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 30 |  |  |  | 65% | 406 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 4 020 |  |  |
| 14. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 63.75 | 280.61 |  |  | 17 889 |  |  |  |  | 133 104 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 17 889 |  | 2 087.9 |  |  | 133 104 |  |
|  | Объем: 62.5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 125 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 18 008 | 15 281 | 1 983 | 16.91 | 5.48 | 272 743 | 258 406 | 10 864 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 744 | 91 | 4.67 | 16.79 |  | 3 473 | 1 532 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 21 828 |  |  |  | 121% | 314 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 12 451 |  |  |  | 65% | 168 960 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 288 |  |  |  |  | 756 228 |  |  |
| 16. | С Цена поставщик. Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2 | 1275 | 110.23 |  |  | 140 543 |  |  |  |  | 673 200 |  |  |
|  |  |  |  | 110.23 |  |  | 140 543 |  | 4.79 |  |  | 673 200 |  |
|  | Объем: 1250*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =480*1.1/4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 295 352 | 16 090 | 27 352 |  |  | 1 729 389 | 272 091 | 214 625 |
|  |  |  |  |  |  |  | 251 910 | 1 744 |  |  |  | 1 242 672 | 29 471 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 284 160 | 16 090 | 16 160 |  |  | 1 625 975 | 272 091 | 111 211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 251 910 | 1 744 |  |  |  | 1 242 672 | 29 471 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 250 978 |  |  |  |  | 1 237 869 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15) |  |  |  |  | 25 123 |  |  |  |  | 361 993 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15) |  |  |  |  | 14 283 |  |  |  |  | 193 770 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 323 566 |  |  |  |  | 2 181 738 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 11 192 |  | 11 192 |  |  | 103 414 |  | 103 414 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 11 192 |  |  |  |  | 103 414 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 334 758 |  |  |  |  | 2 285 152 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 7 164 |  |  |  |  | 48 902 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 341 922 |  |  |  |  | 2 334 054 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 6 838 |  |  |  |  | 46 681 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 348 760 |  |  |  |  | 2 380 735 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 62 777 |  |  |  |  | 428 532 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 411 537 |  |  |  |  | 2 809 267 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 25 123 |  |  |  |  | 361 993 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 14 283 |  |  |  |  | 193 770 |  |  |
|  | Раздел 3. Мощение территории плиткой толщ. 6 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.02 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 97 | 2 | 94 | 16.9 | 9.04 | 895 | 42 | 852 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  |  | 13 | 4.59 | 16.91 |  | 1 | 222 |
|  | Объем: 80*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 81% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 90 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 1 199 |  |  |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 32 | 13.99 |  | 13.99 | 448 |  | 448 |  | 9.24 | 4 137 |  | 4 137 |
|  | Объем: 20*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.02 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 7 |  | 6 | 16.9 | 9 | 66 | 8 | 57 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  |  | 1 | 4.59 | 16.91 |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 95 |  |  |
| 20. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.16 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 403 | 21 | 379 | 16.9 | 5.91 | 2 614 | 362 | 2 240 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 3 | 32 | 4.43 | 16.91 |  | 13 | 537 |
|  | Объем: 80*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 75 |  |  |  | 121% | 1 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 43 |  |  |  | 65% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  | 4 286 |  |  |
| 21. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 17.6 | 104.66 |  |  | 1 842 |  |  |  |  | 8 650 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 1 842 |  | 491.47 |  |  | 8 650 |  |
|  | Объем: 16*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.04 | 540.62 |  | 540.62 | 22 |  | 22 | 1 | 8.46 | 183 |  | 183 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 2 | 4.83 | 16.91 |  |  | 40 |
|  | Объем: 80*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 26 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 257 |  |  |
| 23. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 4.08 | 280.61 |  |  | 1 145 |  |  |  |  | 8 519 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 1 145 |  | 2 087.9 |  |  | 8 519 |  |
|  | Объем: 4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 8 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 1 152 | 978 | 127 | 16.91 | 5.48 | 17 456 | 16 538 | 695 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 48 | 6 | 4.67 | 16.79 |  | 222 | 98 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 397 |  |  |  | 121% | 20 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 797 |  |  |  | 65% | 10 813 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 346 |  |  |  |  | 48 399 |  |  |
| 25. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м2 | 81.6 | 90.71 |  |  | 7 402 |  |  |  |  | 35 455 |  |  |
|  |  |  |  | 90.71 |  |  | 7 402 |  | 4.79 |  |  | 35 455 |  |
|  | Объем: 80*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =395*1.1/4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 12 518 | 1 001 | 1 076 |  |  | 77 975 | 16 950 | 8 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 440 | 54 |  |  |  | 52 860 | 914 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 070 | 1 001 | 628 |  |  | 73 838 | 16 950 | 4 027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 440 | 54 |  |  |  | 52 860 | 914 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 10 389 |  |  |  |  | 52 624 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20, 22, 24) |  |  |  |  | 1 491 |  |  |  |  | 21 500 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20, 22, 24) |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 11 522 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 409 |  |  |  |  | 106 860 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 448 |  | 448 |  |  | 4 137 |  | 4 137 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 4 137 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 14 857 |  |  |  |  | 110 997 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 2 375 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 15 175 |  |  |  |  | 113 372 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 2 267 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 15 479 |  |  |  |  | 115 639 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2 786 |  |  |  |  | 20 815 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 18 265 |  |  |  |  | 136 454 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 491 |  |  |  |  | 21 500 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 11 522 |  |  |
|  | Раздел 4. Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.03756 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 182 | 5 | 177 | 16.9 | 9.04 | 1 681 | 79 | 1 600 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  |  | 25 | 4.59 | 16.91 |  | 2 | 418 |
|  | Объем: 380*0.3*0.3+60*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 81% | 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 13 |  |  |  | 34% | 169 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2 253 |  |  |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 60.096 | 13.99 |  | 13.99 | 841 |  | 841 |  | 9.24 | 7 768 |  | 7 768 |
|  | Объем: 37.56*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.03756 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 13 | 1 | 12 | 16.9 | 9 | 123 | 16 | 106 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  |  | 2 | 4.59 | 16.91 |  | 1 | 31 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 16 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 177 |  |  |
| 29. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2448 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 617 | 33 | 580 | 16.9 | 5.91 | 3 999 | 553 | 3 426 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 4 | 49 | 4.43 | 16.91 |  | 20 | 822 |
|  | Объем: 380*0.3*0.2+60*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 116 |  |  |  | 121% | 1 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 66 |  |  |  | 65% | 894 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 6 557 |  |  |
| 30. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 26.93 | 104.66 |  |  | 2 818 |  |  |  |  | 13 235 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 2 818 |  | 491.47 |  |  | 13 235 |  |
|  | Объем: 24.48*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 3.8 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 19 051 | 2 593 | 309 | 16.91 | 7.66 | 123 410 | 43 852 | 2 369 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.25 |  | 16 148 | 39 | 4.78 | 16.91 |  | 77 190 | 659 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 737 |  |  |  | 121% | 53 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 132 |  |  |  | 65% | 28 932 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 920 |  |  |  |  | 206 200 |  |  |
| 32. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 380 | 76.13 |  |  | 28 929 |  |  |  |  | 133 699 |  |  |
|  |  |  |  | 76.13 |  |  | 28 929 |  | 351.84 |  |  | 133 699 |  |
| 33. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.6 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 563 | 409 | 49 | 16.91 | 7.66 | 7 797 | 6 924 | 374 |
|  |  |  |  | 173.95 | 10.25 |  | 104 | 6 | 4.78 | 16.91 |  | 499 | 104 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 589 |  |  |  | 121% | 8 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 336 |  |  |  | 65% | 4 568 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 488 |  |  |  |  | 20 869 |  |  |
| 34. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0119 | 569.06 |  |  | 7 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 7 |  | 3 009.69 |  |  | 36 |  |
|  | Объем: (0.6)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 3.04 | 685.00 |  |  | 2 082 |  |  |  |  | 10 122 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 2 082 |  | 3 329.55 |  |  | 10 122 |  |
|  | Объем: (0.6)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 60 | 34.14 |  |  | 2 048 |  |  |  |  | 11 137 |  |  |
|  |  |  |  | 34.14 |  |  | 2 048 |  | 185.62 |  |  | 11 137 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1.2 | 2 168.55 | 337.20 |  | 2 602 | 405 |  | 16.91 | 1 | 16 995 | 6 842 |  |
|  |  |  |  | 1 831.35 |  |  | 2 198 |  | 4.62 | 1 |  | 10 153 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 466 |  |  |  | 98% | 6 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 77% |  |  | 312 |  |  |  | 61% | 4 174 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 380 |  |  |  |  | 27 874 |  |  |
| 38. | ТЕРр 68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 15 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 2 978 | 226 | 76 | 16.89 | 9.26 | 24 995 | 3 823 | 704 |
|  |  |  |  | 178.37 |  |  | 2 676 |  | 7.65 | 1 |  | 20 468 |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 235 |  |  |  | 88% | 3 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 136 |  |  |  | 48% | 1 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 349 |  |  |  |  | 30 194 |  |  |
| 39. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.2 | 347.22 | 165.14 | 182.08 | 69 | 33 | 36 | 16.91 | 8.69 | 875 | 559 | 316 |
|  |  |  |  |  | 8.29 |  |  | 2 | 5.57 | 16.91 |  |  | 28 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 50 |  |  |  | 121% | 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 28 |  |  |  | 65% | 382 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 967 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 62 800 | 3 705 | 2 080 |  |  | 355 872 | 62 648 | 16 663 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 014 | 123 |  |  |  | 276 562 | 2 062 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 61 959 | 3 705 | 1 239 |  |  | 348 104 | 62 648 | 8 895 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 014 | 123 |  |  |  | 276 562 | 2 062 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 35 884 |  |  |  |  | 168 229 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37; %=88 - по стр. 38) |  |  |  |  | 5 225 |  |  |  |  | 75 246 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37; %=48 - по стр. 38) |  |  |  |  | 3 024 |  |  |  |  | 40 969 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 208 |  |  |  |  | 464 319 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 841 |  | 841 |  |  | 7 768 |  | 7 768 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 841 |  |  |  |  | 7 768 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 71 049 |  |  |  |  | 472 087 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 520 |  |  |  |  | 10 103 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 72 569 |  |  |  |  | 482 190 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 451 |  |  |  |  | 9 644 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 74 020 |  |  |  |  | 491 834 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 13 324 |  |  |  |  | 88 530 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 87 344 |  |  |  |  | 580 364 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 225 |  |  |  |  | 75 246 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 024 |  |  |  |  | 40 969 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 382 351 | 23 979 | 38 928 |  |  | 2 271 053 | 405 498 | 292 347 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319 364 | 2 575 |  |  |  | 1 572 094 | 43 363 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 367 461 | 23 979 | 24 116 |  |  | 2 133 342 | 405 498 | 155 748 |
|  |  |  |  |  |  |  | 319 364 | 2 526 |  |  |  | 1 572 094 | 42 668 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 297 251 |  |  |  |  | 1 458 722 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37) |  |  |  |  | 35 779 |  |  |  |  | 515 085 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37) |  |  |  |  | 20 428 |  |  |  |  | 276 995 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 423 668 |  |  |  |  | 2 925 422 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 890 |  | 14 812 |  |  | 137 711 |  | 136 599 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 695 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 695 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 417 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 890 |  |  |  |  | 137 711 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 438 558 |  |  |  |  | 3 063 133 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 9 385 |  |  |  |  | 65 551 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 447 943 |  |  |  |  | 3 128 684 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 8 959 |  |  |  |  | 62 574 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 456 902 |  |  |  |  | 3 191 258 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 82 242 |  |  |  |  | 574 426 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 539 144 |  |  |  |  | 3 765 684 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 35 779 |  |  |  |  | 515 085 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 20 428 |  |  |  |  | 276 995 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |