| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 13» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |

Техническое задание ЛОТ №__

на ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12  в местах общего пользования многоквартирного жилого дома № 10-16 по ул. Юношеской

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Юношеская, 10-16 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 13» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 10-16 по ул. Юношеской необходимо выполнить ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12 в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 45 (сорок пять) календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. - Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 9. | Все ремонтные работы производятся на основании рабочего проекта Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. |

3. Перечень основных материалов и работ на ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12 в местах общего пользования по ул. Юношеская, 10-16

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | (прим)Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка |
| 2. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |
| 3. | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |
| 4. | (прим) Обезжиривание поверхностей бензином | 100 м2 обезжириваемой поверхности |
| 5. | (прим) Монтаж металлических лестниц и площадок | 1 т конструкций |
| 6. | Саморез по дереву 3.8х49 | шт |
| 7. | Сборка лестниц прямолинейных с ограждением | 1 т конструкций |
| 8. | Сталь угловая 50х50 мм | т |
| 9. | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т |
| 10. | Конструкции стальные перил из трубы | т |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 12. | Грунт ГФ-021 быстросохнущий | кг |
| 13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 14. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз(косоуры) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 15. | (прим)Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т |
| 17. | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т |
| 18. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней |
| 19. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 |
| 20. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 |
| 21. | (прим) Ремонт деревянных площадок | 100 ступеней |
| 22. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 |
| 23. | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий |
| 24. | Простая окраска масляными составами по дереву полов(прим) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 25. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 26. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |