| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /______________________/ С.Б. Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| к дефектной ведомости №2 |  |  |
| На капитальный ремонт фасада в МКД №40-46 по ул. Б.Хмельницкого |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальн. проекции для наружн. лесов | 29 |
| 2. | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов (до 30 м) добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальн. проекции для наружн. лесов | 29 |
| 3. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 2.9 |
| 4. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 2.9 |
| 5. | Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 100 м восстановл. герметизац. стыков | 16.104 |
| 6. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм | 100 м2 | 24.007 |
| 7. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 241.9906 |
| 8. | Смена обделок из листов. стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) ширин.до 0,4 м | 100 м | 5.93 |
| 9. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщ. слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 3.278 |
| 10. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен неутепляемых | 100 м2 покрытия | 8.2477 |
| 11. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 164.954 |
| 12. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (неутепляемые поверхности) | 100 м2 окрашив. поверхности | 8.2477 |
| 13. | Ремонт штукатурки по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит) | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.2307 |
| 14. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раст-ом S отдельных мест более 5 м2 толщ.слоя до 20мм /цоколь/ | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.846 |
| 15. | Окраска цоколя и откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхности | 2.7188 |
| 16. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 26.87 |
| 17. | Перевозка грузов автомоб.самосв-ми (работающими вне карьеров) на расст.15 км. (класс груза 1) | т | 26.87 |

| Составил: | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ № 24» Липин В.Е. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |