| Приложение____ к договору №_______________ от _______________ |  |
| --- | --- |
| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /________________________/ Русович С.Б. | /______________________/ Тихонова Н.В. |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| «Согласовано» |  |
| ____________________________________ |  |
| /________________________/ /__________/ |  |

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада

МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого в Московском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б. Хмельницкого, 40-46 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ № 24» |
| 4 | Подрядчик Строительный контроль | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №40-46 по ул. Б.Хмельницкого необходимо выполнить капитальный ремонт фасада. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00, в субботу с 8-00 до 15.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8. | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3. - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград» и Заказчиком. |
| 12. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту. |

    - Перечень основных работ и материалов

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальн. проекции для наружн. лесов | 29 |
| 2. | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов (до 30 м) добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальн. проекции для наружн. лесов | 29 |
| 3. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 2.9 |
| 4. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 2.9 |
| 5. | Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с прим-ем наружных инвентар. лесов отверждающими мастиками или герметиками с уст-ой упругой прокладки | 100 м восстановл. герметизац. стыков | 16.104 |
| 6. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм | 100 м2 | 24.007 |
| 7. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 241.9906 |
| 8. | Смена обделок из листов. стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 5.93 |
| 9. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщ. слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 3.278 |
| 10. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен неутепляемых | 100 м2 покрытия | 8.2477 |
| 11. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 164.954 |
| 12. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (неутепляемые поверхности) | 100 м2 окрашив. поверхн. | 8.2477 |
| 13. | Ремонт штукатурки по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит) | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.2307 |
| 14. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раст-ом S отдельных мест более 5 м2 толщ.слоя до 20мм /цоколь/ | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.846 |
| 15. | Окраска цоколя и откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхн. | 2.7188 |
| 16. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 26.87 |
| 17. | Перевозка грузов автомоб.самосв-ми (работающими вне карьеров) на расст.15 км. (класс груза 1) | т | 26.87 |

Основные допустимые материалы:

| 1. | Каменная вата Parok толщиной (должна приниматься по расчету), либо аналог. |
| --- | --- |
| 2. | Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог для подготовки поверхности стен под утепление. |
| 3. | Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. |
| 4. | Грунтовки Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные. |
| 5. | Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03) |
| 6. | Дюбель из полиамида или полиэтилена |
| 7. | Мастика герметизирующая нетвердеющая (или силиконовыми и акриловыми герметиками) |
| 8. | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5 мм |
| 9. | Дверь противопожарная металлическая однопольная |
| 10. | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 5-10 мм |
| 11. | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 20-40 мм |
| 12. | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 40-70 мм |
| 13. | Гравий для строительных работ марка ДР, фракция 20-4 |
| 14. | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, 150х580 мм |
| 15. | Песок природный для строительных работ средний |
| 16. | Кирпич силикатный |
| 17. | Кирпич керамический |
| 18. | Мелкозернистое декоративное покрытие из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм). |

Примеры узлов и технология:

| 1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат Ceresit CT 99; смывку высолов Ceresit CL 55; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03). 2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. 3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %. 4. Установку плит в вертикальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо. 5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы. После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной. 6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной. 7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен. 8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема дюбеления минераловатных плит. |  | 9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка. Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя. После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя. |
| 10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм. |  |  |
|  | 11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис). 12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав Ceresit CT 190 - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267). |  |
| 13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit CT16. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На заармированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя (в данном случая мин 3мм.) Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой. Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками (например, Ceresit CT 54) через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками. 14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки СТ 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др. |  |  |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | ______________ | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | ______________ | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |