«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

______________ С. Б. Русович

«___»______________2015 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, отопления и электроснабжения МКД №141-145 по ул.Киевской г.Калининграда

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Киевская, д.141-145 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме №141-145 по ул. Киевской г. Калининграда необходимо выполнить капитальный ремонт в составе: - ремонт крыши; - ремонт фасада без утепления; - подвальных помещений, - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; - ремонт внутридомовых инженерных систем отопления; - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 120 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля, в случае выявления потребности в дополнительных непредвиденных работах, услугах, но связанных с предусмотренными, имеют право выполнить таковых работ и услуг на сумму не более предусмотренных сметой двух процентов. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 12-101-98 «Свод правил по проектированию и строительству». «Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1» СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2» СНиП 2.03.13-88 «Полы». СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 3.05.01-85 «Внутренние Санитарно-технические системы» «Правила устройства электроустановок» (изд. 7) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования» «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденный приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. Все конструктивные решения, не охваченные действующей на территории РФ нормативно-технической документацией, признаются нетиповыми и подлежат согласованию с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1. | Металлочерепица «Монтерей» (или аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием |
| --- | --- |
| 2. | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм |
| 3. | Доска обрезная толщиной - 32 мм шириной - 100мм, при шаге стропил свыше 900 мм толщиной – 50 мм шириной – 100 мм, не менее II сорта |
| 4. | Доска обрезная 50х150, не менее II сорта |
| 5. | Брус обрезной 30х50, 100х150мм, 150х150 мм, не менее II сорта |
| 6. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 7. | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины или аналог |
| 8. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 |
| 9. | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х250 мм |
| 10. | Пленка диффузионная Tyvek Soft, либо аналог |
| 11. | Минераловатный утеплитель IZOVER оптимал, либо аналог |
| 12. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог |
| 13. | Водосточная система по расчету |
| 14. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |
| 15. | Гидроизол |
| 16. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм |
| 17. | Дверь противопожарная металлическая однопольная E160, размером 900х2100 |
| 18. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 |
| 19. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 20. | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
| 21. | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» или аналог |
| 22. | Краска фасадная акриловая |
| 23. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм или аналог |
| 24. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 |
| 25. | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм |
| 26. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
| 27. | Труба из полипропилена PN 10 различных диаметров |
| 28. | Фитинги к трубе из полипропилена PN 10 различных диаметров |
| 29. | Краны шаровые из полипропилена различных диаметров |
| 30. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 9мм различных диаметров |
| 31. | Труба из полипропилена PN 25 различных диаметров |
| 32. | Фитинги к трубе из полипропилена PN 25 различных диаметров |
| 33. | Краны шаровые муфтовые Valtec (или аналог) различных диаметров |
| 34. | Кран шаровый PN 25 BALLOMAX (или аналог), диаметром 50мм |
| 35. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ (или аналог) толщиной 13мм различных диаметров |
| 36. | Шит распределительный наружного исп для электрооборудования, типа NRP 563, IP44 |
| 37. | Автоматические выключатели двух-, трехполюсные на ток 10, 25, 32, 50, 80А |
| 38. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, либо аналог |
| 39. | Главная заземляющая шина М1Т 4х40х400 (медь) |
| 40. | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ 6х9мм 10-Д-С |
| 41. | Шит встраиваемый распределительный для электрооборудования, типа RP 24 Z, IP 44 |
| 42. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм DUROFLEX или аналог |
| 43. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм DUROFLEX или аналог |
| 44. | Труба гибкая д-50 мм, KOPOFLEX или аналог |
| 45. | Кабель марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 кв.мм; 3х4 кв.мм; 5х16 кв.мм или аналог |
| 46. | Коробка распределительная IP44 FAST BOX 70х70х40 |
| 47. | Светильник настенный IP54 кл.з. 2,0 с энергосберегающей лампой |
| 48. | Светильник потолочный IP44 кл. з. 2,0 |
| 49. | Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44 |
| 50. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |
| 51. | Выключатель наружной установки 1-кл IP54 |
| 52. | Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный IP44 0331-02 |
| 53. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм с антикоррозийным покрытием |
| 54. | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм с антикоррозийным покрытием |
| 55. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 25 мм2 |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком                      МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №3), своевременно принимать меры по устранению замечаний контролирующих капитальный ремонт органов. Приступать к дальнейшему производству работ до устранения замечаний запрещается.

5. Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы новой было минимальным.

6. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл.1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электропроводку в эксплуатацию согласно действующему регламенту.

7. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								       М.В.Белоусов

Проверил:

заместитель начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева