| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Исполнительный директор |
| МКУ «КР МКД» |  | ООО «ЖЭУ -14» |
| _______________ С.Б. Русович |  | _______________Н.В. Бойкова |
| «___»__________2013г. |  | «___»__________2013г |
| Объект: | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзоваг.Калининград |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на капитальный ремонт чердачного перекрытия |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных (в т.ч. балки) | 100 м2 | 0.24 |
| 2. | Разборка засыпного утеплителя | 100м2 | 3.46 |
| 3. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0.37 |
| 4. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.37 |
| 5. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.65934 |
| 6. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.4 |
| 7. | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 17.4587 |
| 8. | Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных | 1 т балок | 0.145 |
| 9. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0.005 |
| 10. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0384 |
| 11. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0384 |
| 12. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.59 |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 95.013 |
| 14. | Покрытие пленкой | 100 м2 покрытия | 4 |
| 15. | Пленка подкровельнаяантиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 500 |
| 16. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 48 |
| 17. | утеплитель Paroc UNS-37 (Техноизол) | м3 | 48.96 |
| 18. | Разборка ходовых досок | 100 м ходов | 4.5 |
| 19. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 18 |
| 20. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0.24 |
| 21. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 |
| 22. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 41.4 |
| 23. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 41.4 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |