	                  «Согласовано»

Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград»
______________ /____С. Б. Русович_ / «___»____________2013г
	«Утверждаю»

	
	Председатель ТСЖ «Наш Дом»

	
	Никитин В.О.

_________________

	
	«___»____________2013г

	
	


Техническое задание ____
на капитальный ремонт оконных и дверных проемов с заменой оконных и дверных блоков МКД № 103-109 по ул. Киевской и №1-3 по ул. П. Морозова г.Калининграда.
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту


	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Киевская, д. 103-109 и ул. П. Морозова, д. 1-3

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Наш Дом»

	4
	Подрядчик
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме по ул. Киевская, д. 103-109 и по ул. П. Морозова, д. 1-3 необходимо выполнить капитальный ремонт окон и дверей подъезда.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного

покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с

МКУ «КР МКД».

	5
	Цена лота: согласно сметной стоимости.

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 100 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 

	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ производится в 2013 году, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 не позднее I квартала 2014г.
    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП 21.01.97-99 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СНиП II-3-79-98 «Строительная теплотехника»

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»
Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13
	До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от залития

и прочих повреждений связанных с производством работ.  


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту окон и дверей подъезда дома 103-109 по ул. Киевская и дома 1-3 по ул. П. Морозова в Московском районе г.Калининграда.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	Раздел 1.  Проемы

	

	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.306948

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.22986

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.077088

	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	7.7088

	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
	м2
	22.986

	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0.231

	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
	м
	19.8

	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм
	м
	3.3

	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.219

	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.2188

	Установка перфоуголка (прим.)
	100 м жилок
	0.76892

	Шпатлевка сборным конструкциям откосов подготовленных под окраску (прим.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2188

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2188

	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.357777

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	16.1352

	Блок металлический
	м2
	16.1352

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.196425

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.036825

	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.039525

	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.272493

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.272493

	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
	м2
	27.2493

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.466344

	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.466344

	

	Раздел 2.  Прочие работы

	

	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	10.3

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	10.3


Основные допустимые материалы:

	1
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом

	2
	Доски подоконные ПВХ

	3
	Блок дверной металлический

	4
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм

	5
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	


3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж оконных блок в местах общего пользования в полном объеме. 

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
	Составил:
	Подпись:

_________________
	

	Проверил:
	__________________
	


4

