| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 920 666 | руб. | Смета на сумму: | 920 666 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген.директор ООО «Северо-Западная Управляющая компания» |  |  |  |  |
| ________________/ С.Б. Русович / |  |  | ________________ / Т.К. Казакова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома №4 по ул.Адмиральская, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 920.666 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  | 1.046 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 37.698 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.220 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 203.124 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.052 | 61 976.99 | 3 223 |
|  |  | Объем: 65*0.08*1.0 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 2.15228 | 203.672 | 438 |
| 1. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 12.6542 | 156.950 | 1 986 |
| 1. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.11128 | 1 543.79 | 172 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 30 |
| 1. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.06708 | 35.92 | 2 |
| 1. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 2.041 | 493.44 | 1 007 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 408 |
| 1. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 6.123 | 9.05 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 2 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 164 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 520 |
| 2. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 9.36 | 510.71 | 4 780 |
|  |  | Объем: 5.2*1.8 |  |  |  |  |  |
| 3. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.325 | 22 685.74 | 7 373 |
|  |  | Объем: 65*0.5*1.0 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 50.05 | 147.310 | 7 373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 4 498 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 2 286 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 156 |
| 4. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.182 | 7 577.13 | 1 379 |
|  |  | Объем: 32.5-14.3 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 9.74792 | 141.470 | 1 379 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 841 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 427 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 648 |
| 5. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 29.12 | 151.56 | 4 413 |
|  |  | Объем: 18.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 6. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 9.36 | 262.99 | 2 462 |
| 7. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.325 | 17 515.20 | 5 692 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.9035 | 177.720 | 161 |
| 7. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 23.036 | 181.930 | 4 191 |
| 7. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.2925 | 14.36 | 4 |
| 7. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.9035 | 267.44 | 242 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 161 |
| 7. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.11375 | 20.52 | 2 |
| 7. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.61425 | 2 040.43 | 1 253 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 482 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 610 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 784 |
| 8. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.33 | 3 782.34 | 1 248 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.2475 | 246.040 | 61 |
| 8. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 5.1282 | 206.640 | 1 060 |
| 8. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.1023 | 308.04 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 28 |
| 8. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.1452 | 1 037.49 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 33 |
| 8. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.165 | 38.33 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 054 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 572 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 873 |
| 9. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0792 | 64 522.98 | 5 110 |
|  |  | Объем: 0.33*0.24 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.65 | 493.03 | 320 |
|  |  | Объем: 65*1 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00065 | 229.990 |  |
| 10. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 2.0735 | 154.230 | 320 |
| 10. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00065 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 298 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790 |
| 11. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 |  | 71.5 | 37.73 | 2 698 |
|  |  | Объем: (0.65)*110.0 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.143 | 12 520.10 | 1 790 |
|  |  | Объем: 65*0.22*1.0 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 12.6555 | 141.470 | 1 790 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 1 092 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 555 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 437 |
| 13. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 6.5 | 746.76 | 4 854 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.95 | 200.120 | 390 |
| 13. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 22.165 | 163.200 | 3 617 |
| 13. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.52 | 964.28 | 501 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 104 |
| 13. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 2.86 | 3.34 | 10 |
| 13. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.43 | 493.44 | 706 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 286 |
| 13. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.975 | 20.52 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 767 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 044 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 664 |
| 14. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.8 | 523.12 | 4 080 |
|  |  | Объем: (6.5)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 6.5 | 943.87 | 6 135 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 3.575 | 200.120 | 715 |
| 15. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 24.245 | 167.270 | 4 055 |
| 15. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.585 | 964.28 | 564 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 117 |
| 15. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 6.045 | 3.34 | 20 |
| 15. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.99 | 493.44 | 1 475 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 598 |
| 15. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.975 | 20.52 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 484 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 433 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 052 |
| 16. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 6.5 | 1 385.44 | 9 005 |
|  |  | Объем: (6.5)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 17. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.585 | 1 442.55 | 844 |
|  |  | Объем: (6.5)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 18. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.65 | 1 563.65 | 1 016 |
|  |  | Объем: (6.5)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 5.2 | 633.89 | 3 296 |
|  |  | Объем: 65*0.08*1.0 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 19.032 | 158.310 | 3 013 |
| 19. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.496 | 3.18 | 8 |
| 19. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0104 | 21 070.94 | 219 |
| 19. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.82 | 20.52 | 37 |
| 19. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0052 | 3 621.85 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 832 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 537 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 665 |
| 20. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 5.304 | 3 128.21 | 16 592 |
|  |  | Объем: (5.2)*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 86 310 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 74 655 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 36 647 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3, 4, 12; %=80 - по стр. 7; %=94 - по стр. 8, 13, 15, 19; %=93 - по стр. 10) |  |  |  |  |  | 24 479 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3, 4, 12; %=37 - по стр. 7; %=51 - по стр. 8, 13, 15, 19; %=54 - по стр. 10) |  |  |  |  |  | 12 799 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 111 933 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 11 655 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 11 655 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 123 588 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 645 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 126 233 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 525 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 128 758 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 23 176 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 151 934 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 24 479 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 12 799 |
|  | Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 2.62 | 3 361.61 | 8 807 |
| 21. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 59.7884 | 147.310 | 8 807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 7 398 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 4 227 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 432 |
| 22. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 2.62 | 695.34 | 1 822 |
| 22. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 9.8774 | 147.310 | 1 455 |
| 22. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.00262 | 138 958.17 | 364 |
| 22. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.131 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 989 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 582 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 393 |
| 23. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т |  | -0.00262 | 138 958.17 | -364 |
|  |  | Объем: (2.62)*(-0.001) |  |  |  |  |  |
| 24. | 14.2.06.01-0103 | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | кг |  | 2.62 | 250.39 | 656 |
|  |  | Объем: 2.62*0.001*1000 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1.8 | 11 882.62 | 21 389 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.774 | 268.820 | 208 |
| 25. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 63.702 | 151.380 | 9 643 |
| 25. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.36 | 874.68 | 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 97 |
| 25. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.414 | 308.04 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 111 |
| 25. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0792 | 20.52 | 2 |
| 25. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.4554 | 2 735.32 | 1 246 |
| 25. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.7236 | 13 896.92 | 10 056 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 7 191 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 5 517 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 097 |
| 26. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 2.62 | 21 392.40 | 56 048 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 19.08408 | 187.025 | 3 569 |
| 26. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 237.0576 | 171.480 | 40 651 |
| 26. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.94928 | 308.04 | 600 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 524 |
| 26. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 17.1348 | 257.87 | 4 419 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 3 045 |
| 26. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0001834 | 88 186.48 | 16 |
| 26. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.01572 | 9 149.15 | 144 |
| 26. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 3.9562 | 2 040.43 | 8 072 |
| 26. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 7.2574 | 295.71 | 2 146 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 35 376 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 16 361 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 785 |
| 27. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 2.62 | 2 312.36 | 6 058 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.09432 | 242.933 | 23 |
| 27. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 32.10024 | 154.230 | 4 951 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.03144 | 308.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.06288 | 1 037.49 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 27. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 2.096 | 162.00 | 340 |
| 27. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0262 | 38.33 | 1 |
| 27. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.001048 | 3 474.67 | 4 |
| 27. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.04454 | 11 636.25 | 518 |
| 27. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00131 | 46 966.96 | 62 |
| 27. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.004192 | 25 917.44 | 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 979 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 840 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 878 |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСНр 57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест |  | 0.4 | 14 394.86 | 5 758 |
| 28. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69.35 | 27.74 | 161.570 | 4 482 |
| 28. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 97.21 | 26 |
| 28. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 9.05 | 2 |
| 28. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.028 | 20.52 | 1 |
| 28. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.02 | 0.008 | 6 628.70 | 53 |
| 28. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1 | 0.4 | 2 983.71 | 1 193 |
| 28. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.28 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 3 048 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 2 420 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 226 |
| 29. | ГЭСНр 57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.15 | 26 903.96 | 4 036 |
| 29. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 18.6345 | 161.570 | 3 011 |
| 29. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.207 | 97.21 | 20 |
| 29. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.207 | 9.05 | 2 |
| 29. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.015 | 20.52 |  |
| 29. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.045 | 0.00675 | 6 628.70 | 45 |
| 29. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 0.321 | 2 983.71 | 958 |
| 29. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.222 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 047 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 626 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 709 |
| 30. | ГЭСН 15-04-006-03 (прим) | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 |  | 0.03 | 1 449.95 | 43 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00072 | 249.405 |  |
| 30. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 0.2358 | 181.930 | 43 |
| 30. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00036 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00036 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 30. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.003 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93 |
| 31. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 0.39 | 61.73 | 24 |
|  |  | Объем: (0.03)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Балки перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 4.5 | 174.50 | 785 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 4.86 | 161.570 | 785 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 542 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 703 |
| 33. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.045 | 2 363.12 | 106 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00108 | 215.055 |  |
| 33. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.28674 | 201.080 | 58 |
| 33. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 10.80 |  |
| 33. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 33. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 33. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.06048 | 18.56 | 1 |
| 33. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00054 | 72 855.64 | 39 |
| 33. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00009 | 79 235.11 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 28 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174 |
| 34. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.045 | 2 698.27 | 121 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00108 | 215.055 |  |
| 34. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.20682 | 171.480 | 35 |
| 34. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 10.80 |  |
| 34. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 34. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 34. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.0351 | 18.56 | 1 |
| 34. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000855 | 93 641.96 | 80 |
| 34. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000063 | 65 944.00 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
|  | Ремонт деревянной лестницы спуска в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 0.06 | 66 649.50 | 3 999 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 0.0606 | 253.442 | 15 |
| 35. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 19.116 | 161.570 | 3 089 |
| 35. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.0366 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 35. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.024 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 35. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00018 | 57 689.15 | 10 |
| 35. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.02214 | 7 289.06 | 161 |
| 35. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 0.096 | 7 317.29 | 702 |
| 35. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 0.2004 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 2 018 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 490 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 507 |
| 36. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 0.033 | 303.66 | 10 |
| 36. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.0000099 | 200.120 |  |
| 36. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 0.05874 | 161.570 | 9 |
| 36. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0000033 | 534.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 36. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.0000066 | 232.29 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 36. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 0.02838 | 18.56 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |
| 37. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 0.6105 | 227.97 | 139 |
|  |  | Объем: (0.033)*18.5 |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 0.072 | 555.36 | 40 |
| 38. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 0.27144 | 147.310 | 40 |
| 38. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.00792 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 27 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 |
| 39. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.072 | 5 964.78 | 429 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.007776 | 234.304 | 2 |
| 39. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 0.663552 | 161.570 | 107 |
| 39. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000864 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 39. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.006912 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 39. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.0000216 | 77 993.35 | 2 |
| 39. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 7.272 | 43.06 | 313 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 102 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 56 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 587 |
| 40. | ГЭСН 15-04-025-03 (прим) | Улучшенная окраска по дереву: ступеней, плинтусов | 100 м2 |  | 0.061 | 12 019.62 | 733 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.00793 | 235.964 | 2 |
| 40. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 51.37 | 3.13357 | 171.480 | 537 |
| 40. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.00122 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.00671 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 40. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.05124 | 162.00 | 8 |
| 40. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01891 | 38.33 | 1 |
| 40. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001464 | 3 474.67 | 1 |
| 40. 8. | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0116 | 0.0007076 | 109 492.20 | 77 |
| 40. 9. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.054 | 0.003294 | 30 814.73 | 102 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 431 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 364 |
| 41. | 14.4.02.04-0254 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т |  | 0.0015 | 74 127.92 | 111 |
|  |  | Объем: 0.061*0.025 |  |  |  |  |  |
|  | Окна подвала |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: металлич. решеток из металлич. сетки (1,53м2) | т |  | 0.01 | 6 360.46 | 64 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.00217 | 245.021 | 1 |
| 42. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.35553 | 161.570 | 57 |
| 42. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00084 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 42. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.07371 | 32.60 | 2 |
| 42. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00133 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 42. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.01302 | 3.21 |  |
| 42. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.01421 | 112.76 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138 |
| 43. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: металлич. решеток (6шт) | т |  | 0.06 | 9 639.19 | 578 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0186 | 245.021 | 5 |
| 43. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 3.0474 | 161.570 | 492 |
| 43. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0072 | 874.68 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 43. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.6318 | 32.60 | 21 |
| 43. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0114 | 1 037.49 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 43. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.1116 | 3.21 |  |
| 43. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.1218 | 112.76 | 14 |
| 43. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.09 | 51.41 | 5 |
| 43. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.027 | 46.96 | 1 |
| 43. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000084 | 62 811.43 | 5 |
| 43. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000198 | 89 253.46 | 18 |
| 43. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000018 | 45 326.49 |  |
| 43. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000186 | 72 855.64 | 1 |
| 43. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000036 | 80 243.85 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 343 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 288 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 209 |
| 44. | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  | 0.06 | 118 936.03 | 7 136 |
| 45. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 141.39 | 99 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00092 | 215.055 |  |
| 45. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.24426 | 201.080 | 49 |
| 45. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 10.80 |  |
| 45. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 45. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 45. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.05152 | 18.56 | 1 |
| 45. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000552 | 72 855.64 | 40 |
| 45. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000092 | 79 235.11 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 156 |
| 46. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 560.48 | 118 |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00092 | 215.055 |  |
| 46. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.17618 | 171.480 | 30 |
| 46. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 10.80 |  |
| 46. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 46. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 46. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0299 | 18.56 | 1 |
| 46. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000874 | 93 641.96 | 82 |
| 46. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000644 | 65 944.00 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 153 |
| 47. | ГЭСН 46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 |  | 0.015 | 8 479.73 | 127 |
| 47. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 14.63 | 0.21945 | 154.230 | 34 |
| 47. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.0048 | 25.31 |  |
| 47. 3. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.24 | 0.0036 | 2 735.32 | 10 |
| 47. 4. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.4 | 0.006 | 13 896.92 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 172 |
| 48. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.046 | 28 771.59 | 1 323 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.35604 | 268.820 | 96 |
| 48. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 7.94696 | 152.740 | 1 214 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.35604 | 308.04 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 629 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 052 |
| 49. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.1 | 95 241.87 | 9 524 |
|  |  | Объем: (0.85*0.9)*6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.6396 | 242.812 | 155 |
| 49. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 25.9296 | 165.230 | 4 284 |
| 49. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.2112 | 308.04 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 57 |
| 49. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.4284 | 1 037.49 | 444 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 99 |
| 49. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 42.9 | 5.19 | 223 |
| 49. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 7.1 | 5.19 | 37 |
| 49. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 2.71 | 51.86 | 141 |
| 49. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 7.14 | 74.74 | 534 |
| 49. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.8 | 429.47 | 344 |
| 49. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 11.4 | 302.90 | 3 453 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 995 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 909 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 428 |
| 50. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 4.6 | 6 491.82 | 29 862 |
|  |  | Объем: (0.85*0.9)*6 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.033 | 54 231.65 | 1 790 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.081576 | 268.820 | 22 |
| 51. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 8.080776 | 175.550 | 1 419 |
| 51. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.081576 | 308.04 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 22 |
| 51. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1419 | 2 390.43 | 339 |
| 51. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0033 | 2 040.43 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 153 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 533 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 476 |
| 52. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов | 100 м2 |  | 0.033 | 2 312.36 | 76 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.001188 | 242.933 |  |
| 52. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.404316 | 154.230 | 62 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000396 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.000792 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 52. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0264 | 162.00 | 4 |
| 52. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00033 | 38.33 |  |
| 52. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000132 | 3 474.67 |  |
| 52. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000561 | 11 636.25 | 7 |
| 52. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000165 | 46 966.96 | 1 |
| 52. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000528 | 25 917.44 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 50 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 149 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 161 447 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 153 669 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 30 653 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21, 47, 48; %=68 - по стр. 22, 28, 29, 38; %=73 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26, 27, 30, 40, 51, 52; %=69 - по стр. 32-34, 45, 46; %=65 - по стр. 35; %=77 - по стр. 36; %=94 - по стр. 39; %=90 - по стр. 49) |  |  |  |  |  | 69 636 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 32-36, 45-48; %=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26, 27, 30, 40, 51, 52; %=54 - по стр. 28, 29, 38; %=51 - по стр. 39; %=43 - по стр. 49) |  |  |  |  |  | 37 930 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 261 235 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 778 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42, 43) |  |  |  |  |  | 383 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42, 43) |  |  |  |  |  | 322 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 483 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 269 718 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 772 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 275 490 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 510 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 281 000 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 50 580 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 331 580 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 70 019 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 38 252 |
|  | Раздел 3. Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСН 11-01-008-03 (прим) | Разборка засыпного утеплителя | м3 |  | 23 | 537.01 | 12 351 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 8.28 | 227.600 | 1 885 |
| 53. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.76 | 40.48 | 161.570 | 6 540 |
| 53. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 4.968 | 964.28 | 4 791 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 994 |
| 53. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.144 | 3.312 | 308.04 | 1 020 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 890 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 7 920 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 4 297 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 567 |
| 54. | ГЭСН 10-01-023-01 (прим) | Разборка ходовых досок | 100 м |  | 0.22 | 570.44 | 125 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.096 | 0.02112 | 255.877 | 5 |
| 54. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.04 | 0.6688 | 158.310 | 106 |
| 54. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.064 | 0.01408 | 874.68 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.032 | 0.00704 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 48 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |
| 55. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим.) | Установка элементов каркаса: из брусьев на балки (47мп) | м3 |  | 0.71 | 11 969.28 | 8 498 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.2556 | 229.990 | 59 |
| 55. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 15.975 | 158.310 | 2 529 |
| 55. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.2556 | 1 037.49 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 59 |
| 55. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00213 | 57 689.15 | 123 |
| 55. 5. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.6603 | 7 448.65 | 4 918 |
| 55. 6. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.0071 | 4 877.98 | 35 |
| 55. 7. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.0852 | 7 372.62 | 628 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 329 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 940 |
| 56. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 4.48 | 578.17 | 2 590 |
|  |  | Объем: 224*2 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0896 | 229.990 | 21 |
| 56. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 15.456 | 161.570 | 2 497 |
| 56. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0896 | 1 037.49 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 367 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 284 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 241 |
| 57. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 274.18 | 34.52 | 9 465 |
|  |  | Объем: 2.24*122.4 |  |  |  |  |  |
| 58. | 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м2 |  | 27.418 | 599.04 | 16 424 |
|  |  | Объем: 2.24*122.4 |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (130мм) | 100 м2 |  | 2.24 | 5 877.21 | 13 165 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 2.5984 | 236.015 | 613 |
| 59. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 63.5712 | 169.310 | 10 763 |
| 59. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.4032 | 308.04 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 108 |
| 59. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 2.1952 | 1 037.49 | 2 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 505 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 10 693 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 5 802 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 660 |
| 60. | 12.2.05.10-0016 | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 |  | 29.99 | 2 279.87 | 68 373 |
|  |  | Объем: 224*0.13*1.03 |  |  |  |  |  |
| 61. | ГЭСН 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м |  | 0.22 | 6 604.70 | 1 453 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0264 | 255.877 | 7 |
| 61. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.8 | 0.836 | 158.310 | 132 |
| 61. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0176 | 874.68 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 61. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0088 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 61. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00066 | 0.0001452 | 57 689.15 | 8 |
| 61. 6. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.2 | 0.264 | 4 877.98 | 1 288 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 125 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 638 |
| 62. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | -0.264 | 4 877.98 | -1 288 |
|  |  | Объем: (0.22)*(-1.2) |  |  |  |  |  |
| 63. | 11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | 0.264 | 7 294.56 | 1 926 |
|  |  | Объем: (0.22)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 0.374 | 303.66 | 114 |
| 64. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.0001122 | 200.120 |  |
| 64. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 0.66572 | 161.570 | 108 |
| 64. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0000374 | 534.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 64. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.0000748 | 232.29 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 64. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 0.32164 | 18.56 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 83 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 249 |
| 65. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 6.919 | 227.97 | 1 577 |
|  |  | Объем: 0.374*18.5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымоходов |  |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.45 | 3 361.61 | 1 513 |
| 66. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 10.269 | 147.310 | 1 513 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 271 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 726 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 510 |
| 67. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1 | 11 882.62 | 11 883 |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.43 | 268.820 | 116 |
| 67. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 35.39 | 151.380 | 5 357 |
| 67. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 874.68 | 175 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 54 |
| 67. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.23 | 308.04 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 62 |
| 67. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.044 | 20.52 | 1 |
| 67. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.253 | 2 735.32 | 692 |
| 67. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.402 | 13 896.92 | 5 587 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 3 995 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 3 065 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 943 |
| 68. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 |  | 0.5 | 1 208.93 | 604 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01 | 249.405 | 2 |
| 68. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 3.275 | 181.930 | 596 |
| 68. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 68. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 68. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.05 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 478 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 221 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 304 |
| 69. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 6.5 | 61.73 | 401 |
|  |  | Объем: (0.5)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.5 | 26 799.91 | 13 400 |
| 70. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 65.7 | 175.550 | 11 534 |
| 70. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.55 | 10.80 | 6 |
| 70. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.175 | 20.52 | 4 |
| 70. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.91 | 2 040.43 | 1 857 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 7 728 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 614 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 741 |
| 71. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке дымовых труб | 100 м2 |  | 0.5 | 1 992.66 | 996 |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.015 | 242.933 | 4 |
| 71. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 5.105 | 154.230 | 787 |
| 71. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 71. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 71. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.4 | 162.00 | 65 |
| 71. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.005 | 38.33 |  |
| 71. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0002 | 3 474.67 | 1 |
| 71. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0085 | 11 636.25 | 99 |
| 71. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00025 | 46 966.96 | 12 |
| 71. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0008 | 25 917.44 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 633 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 293 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 921 |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 72. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 8.44 | 510.71 | 4 310 |
| 73. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 8.44 | 262.99 | 2 220 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 170 100 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 163 570 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 98 166 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 53, 56, 59; %=90 - по стр. 54, 55, 61; %=77 - по стр. 64; %=84 - по стр. 66; %=73 - по стр. 67; %=80 - по стр. 68, 71; %=67 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 37 722 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 53, 56, 59; %=43 - по стр. 54, 55, 61; %=48 - по стр. 64, 66; %=56 - по стр. 67; %=37 - по стр. 68, 71; %=40 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 21 574 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 222 866 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 530 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 530 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 229 396 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 909 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 234 305 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 4 686 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 238 991 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 43 018 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 282 009 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 37 722 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 21 574 |
|  | Раздел 4. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 228.56 | 129 |
| 74. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 179.760 | 109 |
| 74. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 97.21 | 17 |
| 74. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.05 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 92 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |
| 75. | ГЭСН 46-03-017-03 (прим) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.08 | 18 697.98 | 1 496 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.0344 | 229.990 | 8 |
| 75. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 6.0464 | 152.740 | 924 |
| 75. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0184 | 10.80 |  |
| 75. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.0344 | 1 037.49 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 75. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.001096 | 20.52 |  |
| 75. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000472 | 57 689.15 | 27 |
| 75. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000392 | 11 636.25 | 5 |
| 75. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0832 | 3 474.52 | 289 |
| 75. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00004 | 47 018.66 | 2 |
| 75. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00076 | 45 326.49 | 34 |
| 75. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0168 | 5 768.85 | 97 |
| 75. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0144 | 5 714.19 | 82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 783 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 447 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 726 |
| 76. | ГЭСНр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 0.48 | 5 825.54 | 2 796 |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.048 | 268.820 | 13 |
| 76. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 16.6368 | 156.950 | 2 611 |
| 76. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.048 | 308.04 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 76. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 1.584 | 3.21 | 5 |
| 76. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.2064 | 473.00 | 98 |
| 76. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 1.3152 | 51.41 | 68 |
| 76. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.1056 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 1 653 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 050 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 499 |
| 77. | ГЭСН 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0.08 | 31 989.56 | 2 559 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.928 | 0.47424 | 267.091 | 127 |
| 77. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 146.16 | 11.6928 | 187.360 | 2 191 |
| 77. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0048 | 1 126.02 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 77. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00288 | 874.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 77. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.02112 | 1 037.49 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 77. 6. | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.568 | 0.44544 | 657.48 | 293 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 120 |
| 77. 7. | 01.3.05.38-0241 | Метиленхлорид | кг | 0.2 | 0.016 | 59.34 | 1 |
| 77. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.21 | 0.0968 | 20.52 | 2 |
| 77. 9. | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.06 | 0.0048 | 3 975.16 | 19 |
| 77. 10. | 01.7.15.07-0042 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00051 | 0.0000408 | 131 971.04 | 5 |
| 77. 11. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.00032 | 45.31 |  |
| 77. 12. | 08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.33 | 0.0264 | 571.50 | 15 |
| 77. 13. | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.17 | 0.0136 | 234.96 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 2 272 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 298 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 129 |
| 78. | 24.3.02.05-0004 | Труба из полипропилена PN 10/32 | м |  | 7.504 | 63.44 | 476 |
|  |  | Объем: 8*0.938 |  |  |  |  |  |
| 79. | 24.1.02.01-0015 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 647.76 | 389 |
| 80. | 18.1.09.06-0077 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. |  | 5 | 846.01 | 4 230 |
| 81. | 24.3.05.16-0133 (прим) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32/32 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 299.17 | 120 |
| 82. | С1 цена поставщ. | Переход металл-пластик 32/32мм | шт |  | 4 | 258.00 | 1 032 |
| 83. | 24.3.05.15-0154 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм | 10 шт. |  | 0.3 | 317.25 | 95 |
| 84. | 24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 103.22 | 62 |
| 85. | 18.1.10.12-0002 (прим) | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском, диаметром 25 мм | шт. |  | 4 | 323.50 | 1 294 |
| 86. | С2 цена поставщ. | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском, диаметром 32 мм | шт |  | 1 | 445.00 | 445 |
| 87. | ГЭСН 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м |  | 0.16 | 42 702.01 | 6 832 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.452 | 1.19232 | 266.882 | 318 |
| 87. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 194.88 | 31.1808 | 187.360 | 5 842 |
| 87. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.072 | 0.01152 | 1 126.02 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 87. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00768 | 874.68 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 87. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.372 | 0.05952 | 1 037.49 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 87. 6. | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 1.1136 | 657.48 | 732 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 299 |
| 87. 7. | 01.3.05.38-0241 | Метиленхлорид | кг | 0.29 | 0.0464 | 59.34 | 3 |
| 87. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.88 | 0.3008 | 20.52 | 6 |
| 87. 9. | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.121 | 0.01936 | 3 975.16 | 77 |
| 87. 10. | 01.7.15.07-0042 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00103 | 0.0001648 | 131 971.04 | 22 |
| 87. 11. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.001008 | 45.31 |  |
| 87. 12. | 08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.66 | 0.1056 | 571.50 | 60 |
| 87. 13. | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.23 | 0.0368 | 234.96 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 6 037 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 3 450 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 318 |
| 88. | 24.3.02.05-0005 | Труба из полипропилена: PN 10/40 | м |  | 14.992 | 100.89 | 1 513 |
|  |  | Объем: (0.16)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 89. | 24.1.02.01-0016 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм | 10 шт. |  | 1.4 | 750.29 | 1 050 |
| 90. | 24.3.05.16-0133 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40/32 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 299.17 | 60 |
| 91. | 24.3.05.07-0154 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 0.5 | 172.19 | 86 |
| 92. | ГЭСН 16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт. |  | 1 | 1 152.42 | 1 152 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 229.990 | 3 |
| 92. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 5.352 | 5.352 | 187.360 | 1 003 |
| 92. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 1 037.49 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 92. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.588 | 0.588 | 3.21 | 2 |
| 92. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.516 | 0.516 | 43.43 | 22 |
| 92. 6. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 473.00 | 4 |
| 92. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 51.41 | 2 |
| 92. 8. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 73 890.48 | 11 |
| 92. 9. | 23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 239.90 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 986 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 563 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 701 |
| 93. | ГЭСН 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 2.4 | 982.59 | 2 358 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.6 | 229.990 | 138 |
| 93. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 8.448 | 187.360 | 1 583 |
| 93. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.6 | 1 037.49 | 622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 138 |
| 93. 4. | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 0.936 | 4.29 | 4 |
| 93. 5. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.72 | 206.78 | 149 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 1 325 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 826 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 509 |
| 94. | 12.2.07.05-0113 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм | 10 м |  | 2.64 | 582.34 | 1 537 |
|  |  | Объем: 24*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 29 711 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 899 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 899 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 520 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 537 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 74, 75; %=77 - по стр. 93) |  |  |  |  |  | 2 200 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74, 75, 93) |  |  |  |  |  | 1 326 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 046 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 292 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 76; %=98 - по стр. 77, 87, 92) |  |  |  |  |  | 10 947 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76; %=56 - по стр. 77, 87, 92) |  |  |  |  |  | 6 361 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 40 600 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 50 545 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 082 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 51 627 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 033 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 52 660 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 9 479 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 62 139 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 13 147 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 7 687 |
|  | Раздел 5. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 95. | ГЭСН 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 шт. |  | 0.06 | 23 413.67 | 1 405 |
| 95. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 110.64 | 6.6384 | 179.760 | 1 193 |
| 95. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 30.57 | 1.8342 | 97.21 | 178 |
| 95. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 61.14 | 3.6684 | 9.05 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 002 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 573 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 980 |
| 96. | ГЭСН 46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 |  | 0.15 | 11 670.41 | 1 751 |
| 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.036 | 229.990 | 8 |
| 96. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 44.66 | 6.699 | 152.740 | 1 023 |
| 96. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.49 | 0.0735 | 10.80 | 1 |
| 96. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.036 | 1 037.49 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 96. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00048 | 20.52 |  |
| 96. 6. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.000165 | 11 636.25 | 2 |
| 96. 7. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.156 | 3 474.52 | 542 |
| 96. 8. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000075 | 47 018.66 | 4 |
| 96. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.001425 | 45 326.49 | 65 |
| 96. 10. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.0135 | 5 714.19 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 866 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 495 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 112 |
| 97. | ГЭСНр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0.08 | 13 718.42 | 1 097 |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.0256 | 268.820 | 7 |
| 97. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 6.824 | 159.670 | 1 090 |
| 97. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.0256 | 308.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 97. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.1072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 439 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 227 |
| 98. | ГЭСНр 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 11 034.58 | 662 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0096 | 268.820 | 3 |
| 98. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 68.8 | 4.128 | 159.670 | 659 |
| 98. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.16 | 0.0096 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 98. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.59 | 0.0354 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 417 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 265 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 344 |
| 99. | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.08 | 39 499.06 | 3 160 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.00672 | 257.726 | 2 |
| 99. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 5.9136 | 187.360 | 1 108 |
| 99. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00288 | 1 126.02 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 99. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00192 | 874.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 99. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00192 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 99. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.1256 | 20.52 | 3 |
| 99. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0002128 | 161 777.88 | 34 |
| 99. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.32 | 630.92 | 202 |
| 99. 9. | 24.3.03.02-0002 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 99.8 | 7.984 | 226.22 | 1 806 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 1 088 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 622 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 869 |
| 100. | 24.1.02.01-0024 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 1 790.01 | 1 074 |
| 101. | ГЭСН 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 25 671.06 | 1 540 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00216 | 255.877 | 1 |
| 101. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 77.088 | 4.62528 | 187.360 | 867 |
| 101. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00072 | 1 126.02 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 101. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00072 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 101. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00072 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 101. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 0.0234 | 20.52 |  |
| 101. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.000072 | 161 777.88 | 12 |
| 101. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.5 | 0.09 | 630.92 | 57 |
| 101. 9. | 24.3.03.02-0001 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 99.8 | 5.988 | 100.63 | 603 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 851 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 486 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 877 |
| 102. | 24.1.02.01-0017 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 781.52 | 313 |
| 103. | С3 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам. 110мм | шт |  | 3 | 189.00 | 567 |
| 104. | С4 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам. 50мм | шт |  | 3 | 126.00 | 378 |
| 105. | С5 цена поставщ. | Ревизия ПВХ, диам. 110мм | шт |  | 3 | 107.00 | 321 |
| 106. | ГЭСН 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. |  | 1 | 1 717.56 | 1 718 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 229.990 | 2 |
| 106. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.94 | 8.94 | 161.570 | 1 444 |
| 106. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 106. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 117.38 |  |
| 106. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 26 755.20 | 51 |
| 106. 6. | 23.8.05.05-0012 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 211.29 | 211 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 1 417 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 810 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 945 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 13 986 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 156 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 95, 96) |  |  |  |  |  | 1 868 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 95, 96) |  |  |  |  |  | 1 068 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 092 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 830 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 97, 98; %=98 - по стр. 99, 101, 106) |  |  |  |  |  | 4 464 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 97, 98; %=56 - по стр. 99, 101, 106) |  |  |  |  |  | 2 621 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 915 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 24 007 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 514 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 24 521 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 490 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 25 011 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 4 502 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 29 513 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 332 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 689 |
|  | Раздел 6. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 107. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.1 | 860.29 | 86 |
| 107. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.584 | 147.310 | 86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 62 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 193 |
| 108. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.18 | 940.24 | 169 |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0054 | 268.820 | 1 |
| 108. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 1.1376 | 147.310 | 168 |
| 108. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0054 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 88 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 379 |
| 109. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 1.5 | 454.98 | 682 |
| 109. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 4.425 | 154.230 | 682 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 491 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 355 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 528 |
| 110. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.6 | 2 657.38 | 1 594 |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.042 | 268.820 | 11 |
| 110. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 10.104 | 154.230 | 1 558 |
| 110. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.042 | 308.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 110. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.888 | 3.21 | 3 |
| 110. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.024 | 473.00 | 11 |
| 110. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.174 | 51.41 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 130 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 540 |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 111. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.08 | 3 228.56 | 258 |
| 111. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 1.2136 | 179.760 | 218 |
| 111. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.348 | 97.21 | 34 |
| 111. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.696 | 9.05 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 546 |
| 112. | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0.5 | 3 181.86 | 1 591 |
| 112. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.64 | 7.82 | 173.510 | 1 357 |
| 112. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.06 | 2.03 | 97.21 | 197 |
| 112. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.12 | 4.06 | 9.05 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 140 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 651 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 382 |
| 113. | ГЭСН 46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.03 | 7 593.87 | 228 |
| 113. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 1.0863 | 173.510 | 188 |
| 113. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 0.3411 | 97.21 | 33 |
| 113. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 0.6822 | 9.05 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 158 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 90 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 476 |
| 114. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.0551 | 18 588.15 | 1 024 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*8+(0.03*0.02)*50 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.02204 | 229.990 | 5 |
| 114. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 4.144622 | 152.740 | 633 |
| 114. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.011571 | 10.80 |  |
| 114. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.02204 | 1 037.49 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 114. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00075487 | 20.52 |  |
| 114. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00032509 | 57 689.15 | 19 |
| 114. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00026999 | 11 636.25 | 3 |
| 114. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.057304 | 3 474.52 | 199 |
| 114. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00052345 | 45 326.49 | 24 |
| 114. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.011571 | 5 768.85 | 67 |
| 114. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.009918 | 5 714.19 | 57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 536 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 306 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 866 |
| 115. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.125 | 22 427.79 | 2 803 |
|  |  | Объем: 50*0.25 |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.29 | 0.78625 | 189.886 | 149 |
| 115. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 85.84 | 10.73 | 177.590 | 1 906 |
| 115. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.84 | 0.105 | 308.04 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 28 |
| 115. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 5.45 | 0.68125 | 257.87 | 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 121 |
| 115. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.000015 | 88 186.48 | 1 |
| 115. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00075 | 9 149.15 | 7 |
| 115. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.23375 | 2 040.43 | 477 |
| 115. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.6925 | 295.71 | 205 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 644 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 760 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 207 |
| 116. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.125 | 10 115.74 | 1 264 |
|  |  | Объем: 50*0.25 |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.02125 | 229.990 | 5 |
| 116. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43.56 | 5.445 | 165.230 | 900 |
| 116. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0025 | 264.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 116. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.01875 | 1 037.49 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 116. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.105 | 162.00 | 17 |
| 116. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.03875 | 38.33 | 1 |
| 116. 7. | 14.3.02.01-0112 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.00375 | 36 113.21 | 135 |
| 116. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.0025 | 104.81 |  |
| 116. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.006375 | 29 881.39 | 190 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 724 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 323 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП (стояки подвал) |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСНм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. |  | 1 | 891.97 | 892 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.432 | 0.432 | 219.286 | 95 |
| 117. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 2.844 | 187.360 | 533 |
| 117. 3. | 91.04.01-041 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 17.50 | 5 |
| 117. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 874.68 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 23 |
| 117. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 1 037.49 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 19 |
| 117. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 0.852 | 43.43 | 37 |
| 117. 7. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 493.44 | 130 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 53 |
| 117. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1 | 67.18 | 7 |
| 117. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.1 | 89.25 | 9 |
| 117. 10. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.02 | 104.12 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 509 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 327 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 727 |
| 118. | 20.4.04.02-0043 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | шт. |  | 1 | 686.74 | 687 |
| 119. | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 1 | 578.75 | 579 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 1.872 | 179.760 | 337 |
| 119. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.156 | 43.43 | 7 |
| 119. 3. | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006 | 113.97 | 1 |
| 119. 4. | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001 | 164.00 |  |
| 119. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.012 | 446.18 | 5 |
| 119. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07 | 67.18 | 5 |
| 119. 7. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.049 | 89.25 | 4 |
| 119. 8. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.014 | 168.28 | 2 |
| 119. 9. | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001 | 396.43 |  |
| 119. 10. | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.001 | 118 936.03 | 119 |
| 119. 11. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.036 | 0.036 | 104.12 | 4 |
| 119. 12. | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006 | 110.38 | 1 |
| 119. 13. | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 884.78 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 273 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 175 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 027 |
| 120. | 62.1.01.09-0010 Оборудование | Выключатели автоматические типа: <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С | шт. |  | 1 | 153.64 | 154 |
| 121. | С2 .Цена поставщ Оборудование | Реле времени лестничное | шт |  | 1 | 850.00 | 850 |
| 122. | ГЭСНм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.6 | 4 541.45 | 2 725 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.1296 | 249.405 | 32 |
| 122. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 13.7088 | 177.590 | 2 435 |
| 122. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0648 | 874.68 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 17 |
| 122. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0648 | 1 037.49 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 15 |
| 122. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 1.5552 | 43.43 | 68 |
| 122. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.576 | 67.18 | 39 |
| 122. 7. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.12 | 163.36 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 998 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 283 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 006 |
| 123. | 24.3.01.04-0042 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м |  | 61.2 | 14.41 | 882 |
|  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 124. | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 шт. |  | 6 | 209.68 | 1 258 |
| 125. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. |  | 3 | 222.55 | 668 |
| 126. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.6 | 1 332.23 | 799 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0288 | 249.405 | 7 |
| 126. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 3.8808 | 177.590 | 689 |
| 126. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 874.68 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 126. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 126. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.096 | 446.18 | 43 |
| 126. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00036 | 13 645.03 | 5 |
| 126. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.012 | 104.12 | 1 |
| 126. 8. | 20.2.01.05-0003 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.03 | 443.64 | 13 |
| 126. 9. | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00732 | 1 205.11 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 564 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 362 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 725 |
| 127. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.061 | 31 977.86 | 1 951 |
|  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСНм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.12 | 6 123.07 | 735 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0072 | 253.288 | 2 |
| 128. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 3.70944 | 187.360 | 695 |
| 128. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00432 | 874.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 128. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00288 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 128. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000378 | 9 149.15 | 3 |
| 128. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.01224 | 1 467.30 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 565 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 362 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 662 |
| 129. | 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 1.2 | 865.09 | 1 038 |
| 130. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 7 560.58 | 151 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0012 | 253.288 |  |
| 130. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 0.7584 | 187.360 | 142 |
| 130. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 130. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0022 | 446.18 | 1 |
| 130. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 168.28 | 3 |
| 130. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000032 | 167 491.66 | 1 |
| 130. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000006 | 111 876.20 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 340 |
| 131. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.2 | 423.14 | 85 |
| 132. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 232.79 | 62 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 253.288 |  |
| 132. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.31488 | 187.360 | 59 |
| 132. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 874.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 132. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 132. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 9 149.15 |  |
| 132. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 467.30 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 48 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140 |
| 133. | 20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 0.1 | 1 410.46 | 141 |
| 134. | 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | 10 шт. |  | 1 | 53.38 | 53 |
| 135. | 20.5.02.06-0037 | Разветвительная коробка У-198 | 10 шт. |  | 0.6 | 208.52 | 125 |
| 136. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.17 | 22 429.10 | 3 813 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 136. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.357 | 249.516 | 89 |
| 136. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 14.41056 | 187.360 | 2 700 |
| 136. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.17952 | 874.68 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 48 |
| 136. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.17748 | 1 037.49 | 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 41 |
| 136. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0527 | 446.18 | 24 |
| 136. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0005202 | 140 831.49 | 73 |
| 136. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.6936 | 168.28 | 117 |
| 136. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.1734 | 2 960.41 | 513 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 259 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 450 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 522 |
| 137. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 17 | 157.53 | 2 678 |
| 138. | С3 .Цена поставщ | Лампа энергосберегающая | шт |  | 17 | 85.00 | 1 445 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 31 470 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 004 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 120, 121) |  |  |  |  |  | 30 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 120, 121) |  |  |  |  |  | 12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 046 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 298 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 11 011 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 107-110; %=81 - по стр. 117, 119, 122, 126, 128, 130, 132, 136) |  |  |  |  |  | 8 134 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 107-110, 117, 119, 122, 126, 128, 130, 132, 136) |  |  |  |  |  | 5 367 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 799 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 168 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 111-114; %=80 - по стр. 115, 116) |  |  |  |  |  | 4 385 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 111-114; %=37 - по стр. 115, 116) |  |  |  |  |  | 2 248 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 801 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 51 646 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 105 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 52 751 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 055 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 53 806 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 9 685 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 63 491 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 12 519 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 7 615 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 493 024 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 004 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 120, 121) |  |  |  |  |  | 30 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 120, 121) |  |  |  |  |  | 12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 046 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 197 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 11 910 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 107-110; %=81 - по стр. 117, 119, 122, 126, 128, 130, 132, 136) |  |  |  |  |  | 8 134 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 107-110, 117, 119, 122, 126, 128, 130, 132, 136) |  |  |  |  |  | 5 367 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 37 698 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 407 738 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 167 003 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3, 4, 12; %=80 - по стр. 7, 26, 27, 30, 40, 51, 52, 68, 71, 115, 116; %=94 - по стр. 8, 13, 15, 19, 39, 53, 56, 59; %=93 - по стр. 10; %=84 - по стр. 21, 47, 48, 66, 74, 75, 95, 96, 111-114; %=68 - по стр. 22, 28, 29, 38; %=73 - по стр. 25, 67; %=69 - по стр. 32-34, 45, 46; %=65 - по стр. 35; %=77 - по стр. 36, 64, 93; %=90 - по стр. 49, 54, 55, 61; %=67 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 140 290 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21, 32-36, 45-48, 64, 66, 74, 75, 93, 95, 96, 111-114; %=31 - по стр. 3, 4, 12; %=37 - по стр. 7, 26, 27, 30, 40, 51, 52, 68, 71, 115, 116; %=51 - по стр. 8, 13, 15, 19, 39, 53, 56, 59; %=54 - по стр. 10, 28, 29, 38; %=40 - по стр. 22, 70; %=56 - по стр. 25, 67; %=43 - по стр. 49, 54, 55, 61) |  |  |  |  |  | 76 945 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 624 973 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 778 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42, 43) |  |  |  |  |  | 383 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42, 43) |  |  |  |  |  | 322 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 483 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 34 122 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 76, 97, 98; %=98 - по стр. 77, 87, 92, 99, 101, 106) |  |  |  |  |  | 15 411 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76, 97, 98; %=56 - по стр. 77, 87, 92, 99, 101, 106) |  |  |  |  |  | 8 982 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 58 515 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 18 185 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 18 185 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 748 900 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 16 026 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 764 926 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 15 299 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 780 225 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 140 441 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 920 666 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 164 218 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 91 616 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |