| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  | «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 428 121 | руб. | Смета на сумму: | 3 428 121 | руб. |  |  |
| Директор ООО «УК Управдом» |  |  | Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  |  |
| ________________ / В.А. Тишковец / |  |  | ________________ / С.Б. Русович / |  |  |  |  |
| «______»_________________ 2018 г. |  |  | «______»_________________ 2018 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 73 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 3 428.121 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.604 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 279.391 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МКД по ул. Батальная, 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.046 | 31 377.16 | 1 443 |
|  |  | Объем: 115.0*0.04 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.7751 | 268.820 | 208 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 3.57512 | 152.740 | 546 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.20746 | 935.23 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 56 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.56764 | 1 233.16 | 700 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 153 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.09108 | 35.92 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 664 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 362 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 468 |
| 2. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8 | 100 м |  | 1.98 | 16 033.58 | 31 746 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 18.612 | 200.120 | 3 725 |
| 2. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 135.1548 | 163.200 | 22 057 |
| 2. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 18.612 | 493.44 | 9 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 3 725 |
| 2. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 55.836 | 9.05 | 505 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 22 688 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 12 375 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 810 |
| 3. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 15.25 | 39.92 | 609 |
|  |  | Объем: 4.6*1.8+(198*0.2*0.08*2.2) |  |  |  |  |  |
| 4. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 15.25 | 262.99 | 4 011 |
| 5. | ГЭСНр 68-34-2 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (20шт) | м3 |  | 20.1 | 2 120.08 | 42 614 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.48 | 29.748 | 229.990 | 6 842 |
| 5. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.04 | 61.104 | 171.480 | 10 478 |
| 5. 3. | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м | маш.-ч | 1.48 | 29.748 | 1 080.26 | 32 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 842 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 15 242 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 8 314 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 169 |
| 6. | ГЭСНр 68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт. |  | 20 | 571.66 | 11 433 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.6 | 229.990 | 138 |
| 6. 2. | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 3.7 | 74 | 146.090 | 10 811 |
| 6. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.6 | 1 037.49 | 622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 138 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 9 635 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 5 256 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 324 |
| 7. | 16.2.01.02-0003 | Земля растительная ручной заготовки | м3 |  | 7.6 | 1 700.84 | 12 926 |
|  |  | Объем: 20*0.38 |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00702 | 51 564.61 | 362 |
|  |  | Объем: 26*0.27 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3062124 | 268.820 | 82 |
| 8. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1058616 | 147.310 | 16 |
| 8. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0725868 | 935.23 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 8. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2336256 | 1 188.38 | 278 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 63 |
| 8. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002808 | 3 090.35 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 79 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 33 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 475 |
| 9. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 11.232 | 151.56 | 1 702 |
|  |  | Объем: 7.02*1.6 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0338 | 18 517.68 | 626 |
|  |  | Объем: 26*0.13 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.469144 | 254.662 | 119 |
| 10. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.531336 | 151.380 | 80 |
| 10. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.059826 | 1 543.79 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 10. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.145002 | 964.28 | 140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 29 |
| 10. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.239304 | 1 215.15 | 291 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 69 |
| 10. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.025012 | 760.62 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 10. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.169 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 241 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 129 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 996 |
| 11. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.718 | 523.12 | 1 945 |
|  |  | Объем: 3.38*1.10 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.026 | 22 274.28 | 579 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.54522 | 265.450 | 145 |
| 12. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 0.77246 | 161.570 | 125 |
| 12. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.03146 | 935.23 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 12. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.03328 | 1 543.79 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 12. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.13416 | 691.29 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 36 |
| 12. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.2236 | 791.87 | 177 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 60 |
| 12. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.0754 | 721.34 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 12. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.04732 | 760.62 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 12. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.65 | 20.52 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 327 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 176 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 081 |
| 13. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.026 | 1 725.17 | -45 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.0598 | 268.820 | -16 |
| 13. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.013 | 691.29 | -9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | -3 |
| 13. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.0299 | 791.87 | -24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | -8 |
| 13. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0169 | 721.34 | -12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | -5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | -19 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | -10 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -75 |
| 14. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 3.25 | 2 066.43 | 6 716 |
|  |  | Объем: 26*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0104 | 5 304.43 | 55 |
|  |  | Объем: 26*0.04 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.051272 | 213.358 | 11 |
| 15. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.00988 | 1 543.79 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 15. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.041392 | 964.28 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 |
| 16. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.061 | 2 154.36 | 2 286 |
|  |  | Объем: (0.0104)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 2.6 | 2 297.87 | 5 974 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.234 | 220.033 | 51 |
| 17. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 30.68 | 184.510 | 5 661 |
| 17. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.078 | 964.28 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 16 |
| 17. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.482 | 13.20 | 20 |
| 17. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.078 | 760.62 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 18 |
| 17. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.078 | 1 037.49 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 18 |
| 17. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.52 | 20.52 | 11 |
| 17. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.13 | 523.12 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 6 912 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 713 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 598 |
| 18. | С3 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 26.52 | 450.00 | 11 934 |
|  |  | Объем: 26*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0308 | 51 564.61 | 1 588 |
|  |  | Объем: 123*0.25 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.343496 | 268.820 | 361 |
| 19. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.464464 | 147.310 | 68 |
| 19. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.318472 | 935.23 | 298 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 86 |
| 19. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.025024 | 1 188.38 | 1 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 276 |
| 19. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001232 | 3 090.35 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 347 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 081 |
| 20. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 49.28 | 151.56 | 7 469 |
|  |  | Объем: 30.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.246 | 18 517.68 | 4 555 |
|  |  | Объем: 123*0.2 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.41448 | 254.662 | 870 |
| 21. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.86712 | 151.380 | 585 |
| 21. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.43542 | 1 543.79 | 672 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 117 |
| 21. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.05534 | 964.28 | 1 018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 211 |
| 21. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.74168 | 1 215.15 | 2 116 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 499 |
| 21. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.18204 | 760.62 | 138 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 42 |
| 21. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.23 | 20.52 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 1 761 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 946 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 261 |
| 22. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 27.06 | 523.12 | 14 156 |
|  |  | Объем: 24.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0615 | 5 304.43 | 326 |
|  |  | Объем: 123*0.05 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.303195 | 213.358 | 65 |
| 23. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.058425 | 1 543.79 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 23. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.24477 | 964.28 | 236 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 79 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 447 |
| 24. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 6.273 | 2 154.36 | 13 514 |
|  |  | Объем: (0.0615)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 12.3 | 2 297.87 | 28 264 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.107 | 220.033 | 244 |
| 25. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 145.14 | 184.510 | 26 780 |
| 25. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.369 | 964.28 | 356 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 74 |
| 25. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 7.011 | 13.20 | 93 |
| 25. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.369 | 760.62 | 281 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 85 |
| 25. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.369 | 1 037.49 | 383 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 85 |
| 25. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.46 | 20.52 | 50 |
| 25. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.615 | 523.12 | 322 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 32 699 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 17 566 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78 529 |
| 26. | С8 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (оранжевая) | м2 |  | 125.46 | 470.00 | 58 966 |
|  |  | Объем: 123*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00571 | 51 564.61 | 294 |
|  |  | Объем: (102*0.28*0.2) |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2490702 | 268.820 | 67 |
| 27. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0861068 | 147.310 | 13 |
| 27. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0590414 | 935.23 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 27. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1900288 | 1 188.38 | 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 51 |
| 27. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002284 | 3 090.35 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 65 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 27 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 386 |
| 28. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 9.12 | 151.56 | 1 382 |
|  |  | Объем: 5.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.029 | 18 517.68 | 537 |
|  |  | Объем: (102*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.40252 | 254.662 | 103 |
| 29. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.45588 | 151.380 | 69 |
| 29. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.05133 | 1 543.79 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 29. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.12441 | 964.28 | 120 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 25 |
| 29. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.20532 | 1 215.15 | 249 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 59 |
| 29. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02146 | 760.62 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 29. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.145 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 208 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 857 |
| 30. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.19 | 523.12 | 1 669 |
|  |  | Объем: 2.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.02 | 13 358.27 | 13 625 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.7344 | 266.663 | 196 |
| 31. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 77.6016 | 159.670 | 12 391 |
| 31. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.6936 | 874.68 | 607 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 186 |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0408 | 1 037.49 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 31. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00102 | 57 689.15 | 59 |
| 31. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1734 | 3 038.87 | 527 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 15 230 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8 182 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 037 |
| 32. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0202 | 2 983.71 | 60 |
|  |  | Объем: (1.02)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 33. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 5.175 | 3 276.39 | 16 955 |
|  |  | Объем: (1.02)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 34. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 102 | 178.10 | 18 166 |
|  |  | Объем: (1.02)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1422 | 51 564.61 | 7 332 |
|  |  | Объем: 316*0.45 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.202764 | 268.820 | 1 667 |
| 35. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.144376 | 147.310 | 316 |
| 35. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.470348 | 935.23 | 1 375 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 395 |
| 35. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.732416 | 1 188.38 | 5 624 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 272 |
| 35. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.005688 | 3 090.35 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 606 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 674 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 612 |
| 36. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 227.52 | 151.56 | 34 483 |
|  |  | Объем: 142.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.632 | 18 517.68 | 11 703 |
|  |  | Объем: 316*0.2 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 8.77216 | 254.662 | 2 234 |
| 37. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 9.93504 | 151.380 | 1 504 |
| 37. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.11864 | 1 543.79 | 1 727 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 301 |
| 37. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.71128 | 964.28 | 2 614 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 543 |
| 37. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.47456 | 1 215.15 | 5 437 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 1 283 |
| 37. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.46768 | 760.62 | 356 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 108 |
| 37. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.16 | 20.52 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 4 523 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 430 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 656 |
| 38. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 69.52 | 523.12 | 36 367 |
|  |  | Объем: 63.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.316 | 22 274.28 | 7 039 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 6.62652 | 265.450 | 1 759 |
| 39. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 9.38836 | 161.570 | 1 517 |
| 39. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.38236 | 935.23 | 358 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 103 |
| 39. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.40448 | 1 543.79 | 624 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 109 |
| 39. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.63056 | 691.29 | 1 127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 438 |
| 39. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.7176 | 791.87 | 2 152 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 731 |
| 39. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.9164 | 721.34 | 661 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 246 |
| 39. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.57512 | 760.62 | 437 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 132 |
| 39. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 7.9 | 20.52 | 162 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 3 964 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 129 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 132 |
| 40. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.316 | 1 725.17 | 545 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.7268 | 268.820 | 195 |
| 40. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.158 | 691.29 | 109 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 42 |
| 40. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.3634 | 791.87 | 288 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 98 |
| 40. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.2054 | 721.34 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 236 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 127 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 908 |
| 41. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 79 | 2 270.97 | 179 407 |
|  |  | Объем: 316*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.158 | 5 304.43 | 838 |
|  |  | Объем: 316*0.05 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.77894 | 213.358 | 166 |
| 42. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1501 | 1 543.79 | 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 40 |
| 42. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.62884 | 964.28 | 606 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 126 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 201 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 108 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 147 |
| 43. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 16.116 | 2 154.36 | 34 720 |
|  |  | Объем: (0.158)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 31.6 | 2 297.87 | 72 613 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.844 | 220.033 | 626 |
| 44. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 372.88 | 184.510 | 68 800 |
| 44. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.948 | 964.28 | 914 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 190 |
| 44. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 18.012 | 13.20 | 238 |
| 44. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.948 | 760.62 | 721 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 218 |
| 44. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.948 | 1 037.49 | 984 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 218 |
| 44. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.32 | 20.52 | 130 |
| 44. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.58 | 523.12 | 827 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 84 005 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 45 127 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201 745 |
| 45. | С9 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 |  | 322.32 | 570.00 | 183 722 |
|  |  | Объем: 316*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней (БР 100.30.15) |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01755 | 51 564.61 | 905 |
|  |  | Объем: (195*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.765531 | 268.820 | 206 |
| 46. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.264654 | 147.310 | 39 |
| 46. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.181467 | 935.23 | 170 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 49 |
| 46. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.584064 | 1 188.38 | 694 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 157 |
| 46. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000702 | 3 090.35 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 198 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 83 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 187 |
| 47. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 28.08 | 151.56 | 4 256 |
|  |  | Объем: 17.55*1.6 |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.117 | 18 517.68 | 2 167 |
|  |  | Объем: (195*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.62396 | 254.662 | 414 |
| 48. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.83924 | 151.380 | 278 |
| 48. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.20709 | 1 543.79 | 320 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 56 |
| 48. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.50193 | 964.28 | 484 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 100 |
| 48. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.82836 | 1 215.15 | 1 007 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 238 |
| 48. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.08658 | 760.62 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 20 |
| 48. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.585 | 20.52 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 837 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 450 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 454 |
| 49. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 12.87 | 523.12 | 6 733 |
|  |  | Объем: 11.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.95 | 32 868.00 | 64 093 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.404 | 266.663 | 374 |
| 50. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 148.356 | 159.670 | 23 688 |
| 50. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.326 | 874.68 | 1 160 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 356 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.078 | 1 037.49 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 18 |
| 50. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00195 | 57 689.15 | 112 |
| 50. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 11.505 | 3 276.39 | 37 695 |
| 50. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.117 | 2 983.71 | 349 |
| 50. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3315 | 3 038.87 | 1 007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 29 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 15 640 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 848 |
| 51. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 195 | 341.55 | 66 602 |
|  |  | Объем: (1.95)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСНр 68-15-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 |  | 0.064 | 24 104.45 | 1 543 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.78 | 0.75392 | 218.072 | 164 |
| 52. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 112.1 | 7.1744 | 156.950 | 1 126 |
| 52. 3. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 6.91 | 0.44224 | 541.83 | 240 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 102 |
| 52. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.6 | 0.1024 | 116.06 | 12 |
| 52. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.01088 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 52. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 4.7 | 0.3008 | 493.44 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 60 |
| 52. 7. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.4 | 0.6016 | 9.05 | 5 |
| 52. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 14.3 | 0.9152 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 1 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 619 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 297 |
| 53. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 1.216 | 3 942.49 | 4 794 |
|  |  | Объем: 0.064*19 |  |  |  |  |  |
| 54. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0077 | 23 218.80 | 179 |
|  |  | Объем: 0.064*0.12 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.021 | 3 782.34 | 79 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.01575 | 246.040 | 4 |
| 55. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.32634 | 206.640 | 67 |
| 55. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.00651 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.00924 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 55. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0105 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182 |
| 56. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.005 | 64 522.98 | 323 |
|  |  | Объем: 0.021*0.24 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.3 | 13 482.75 | 17 528 |
| 57. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 52 | 150.030 | 7 802 |
| 57. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 19.5 | 498.77 | 9 726 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 7 646 |
|  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 4 759 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 933 |
| 58. | ГЭСН 47-01-009-02 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м | 10 шт. |  | 2 | 15 286.45 | 30 573 |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.6 | 229.990 | 138 |
| 58. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.02 | 14.04 | 181.930 | 2 554 |
| 58. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.3 | 0.6 | 760.62 | 456 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 138 |
| 58. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.07 | 2.14 | 20.52 | 44 |
| 58. 5. | 01.7.20.07-0001 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.00017 | 0.00034 | 189 986.25 | 65 |
| 58. 6. | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.15 | 0.3 | 703.08 | 211 |
| 58. 7. | 11.2.04.06-0031 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 10 | 20 | 67.61 | 1 352 |
| 58. 8. | 16.2.02.02-0152 | Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м | шт. | 10 | 20 | 1 294.53 | 25 891 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 2 638 |
|  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 1 642 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 853 |
| 59. | ГЭСНр 66-10-6 (прим) | Очистка колодцев: от мокрого ила и грязи | м3 |  | 1.5 | 820.67 | 1 231 |
| 59. 1. | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 5.45 | 8.175 | 146.090 | 1 194 |
| 59. 2. | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 2.45 | 3.675 | 9.99 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 752 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 478 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 461 |
|  | Урны, скамейки |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0009 | 41 246.80 | 37 |
|  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.252 | 147.310 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |
| 61. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0009 | 7 577.13 | 7 |
| 61. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.048204 | 141.470 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 62. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.144 | 151.56 | 22 |
|  |  | Объем: 0.09*1.6 |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0009 | 47 075.78 | 42 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.016317 | 268.542 | 4 |
| 63. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.162 | 147.310 | 24 |
| 63. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0162 | 1 126.02 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 63. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.0432 | 3.18 |  |
| 63. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000117 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 63. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00018 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(105.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |
| 64. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.0918 | 3 276.39 | 301 |
|  |  | Объем: 0.0009*102 |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.051 | 11 957.59 | 610 |
|  |  | Объем: (51*1)/1000 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.29733 | 268.003 | 80 |
| 65. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 1.65087 | 177.590 | 293 |
| 65. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00357 | 1 687.36 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 1 |
| 65. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00612 | 874.68 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 65. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.27795 | 798.04 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 75 |
| 65. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.04896 | 7.34 |  |
| 65. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00969 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 65. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.08568 | 3.21 |  |
| 65. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.49062 | 112.76 | 55 |
| 65. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.06987 | 51.41 | 4 |
| 65. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.02091 | 46.96 | 1 |
| 65. 12. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000204 | 62 811.43 | 13 |
| 65. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000153 | 45 326.49 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 216 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 114 |
| 66. | С5 цена поставщ. | Скамейка 1860 х 530 h=800мм | шт |  | 1 | 11 040.00 | 11 040 |
| 67. | С6 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм Н=730мм | шт |  | 1 | 4 440.00 | 4 440 |
|  | Элементы детской площадки |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ограждения (h=2м) детской площадки из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.26 | 29 499.47 | 7 670 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 5.8448 | 248.541 | 1 453 |
| 68. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 9.2664 | 161.570 | 1 497 |
| 68. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 2.8418 | 996.66 | 2 832 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 654 |
| 68. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 2.7924 | 1 001.51 | 2 797 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 751 |
| 68. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.2106 | 1 037.49 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 48 |
| 68. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 14.534 | 22.38 | 325 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 2 272 |
|  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 1 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 653 |
| 69. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.6484 | 3 276.39 | 5 401 |
|  |  | Объем: 0.26*6.34 |  |  |  |  |  |
| 70. | С12 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм | шт |  | 26 | 810.00 | 21 060 |
| 71. | ГЭСН 09-08-002-05 (прим) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 2.5 | 1 430.28 | 3 576 |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.7 | 229.990 | 391 |
| 71. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 17.775 | 161.570 | 2 872 |
| 71. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.275 | 1 037.49 | 285 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 63 |
| 71. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 1.425 | 293.67 | 418 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 328 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 2 513 |
|  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 1 893 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 981 |
| 72. | С13 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием | шт |  | 25 | 1 300.00 | 32 500 |
| 73. | С14 цена поставщ. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. |  | 26 | 225.00 | 5 850 |
| 74. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.01 | 164 998.11 | 1 650 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0302 | 229.990 | 7 |
| 74. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 8.5565 | 187.360 | 1 603 |
| 74. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0008 | 890.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 74. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.0435 | 11.58 | 1 |
| 74. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0294 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 74. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.116 | 43.43 | 5 |
| 74. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0002 | 48 451.22 | 10 |
| 74. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.00015 | 2 590.83 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 787 |
|  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 371 |
| 75. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0002 | 2 590.83 | -1 |
|  |  | Объем: (0.01)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 76. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.05 | 3 276.39 | 164 |
|  |  | Объем: (0.01)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 77. | С15 цена поставщ. | Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 1 | 9 500.00 | 9 500 |
|  | Покрытие площадки (вар. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0935 | 51 564.61 | 4 821 |
|  |  | Объем: 374*0.25 |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.07847 | 268.820 | 1 096 |
| 78. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.40998 | 147.310 | 208 |
| 78. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.96679 | 935.23 | 904 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 260 |
| 78. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.11168 | 1 188.38 | 3 698 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 836 |
| 78. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00374 | 3 090.35 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 056 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 443 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 321 |
| 79. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 149.6 | 151.56 | 22 673 |
|  |  | Объем: 93.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.561 | 18 517.68 | 10 388 |
|  |  | Объем: 374*0.15 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.78668 | 254.662 | 1 983 |
| 80. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.81892 | 151.380 | 1 335 |
| 80. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.99297 | 1 543.79 | 1 533 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 267 |
| 80. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.40669 | 964.28 | 2 321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 482 |
| 80. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.97188 | 1 215.15 | 4 826 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 1 139 |
| 80. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.41514 | 760.62 | 316 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 95 |
| 80. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.805 | 20.52 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 121% | 4 015 |
|  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 559 |
| 81. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 61.71 | 523.12 | 32 282 |
|  |  | Объем: 56.1*1.1 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 37.4 | 633.89 | 23 707 |
|  |  | Объем: 374*0.1 |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 136.884 | 158.310 | 21 670 |
| 82. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 17.952 | 3.18 | 57 |
| 82. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0748 | 21 070.94 | 1 576 |
| 82. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 13.09 | 20.52 | 269 |
| 82. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0374 | 3 621.85 | 135 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 22 754 |
|  |  |  |  |  |  | =(123.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 11 052 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 512 |
| 83. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 38.148 | 3 276.39 | 124 988 |
|  |  | Объем: 37.4*1.02 |  |  |  |  |  |
| 84. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.2992 | 3 799.01 | 1 137 |
|  |  | Объем: 374.0*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.113696 | 246.339 | 28 |
| 84. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 3.781888 | 167.270 | 633 |
| 84. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.047872 | 874.68 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 84. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.065824 | 1 037.49 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 15 |
| 84. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0083776 | 47 018.66 | 394 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 588 |
|  |  |  |  |  |  | =(105.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 291 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 016 |
| 85. | 08.4.02.06-0002 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т |  | 0.2992 | 64 903.63 | 19 419 |
|  |  | Объем: (0.2992)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 86. | ГЭСН 11-01-036-03 (прим) | Устройство покрытий: из плитки резиновой "шип-паз", 500х500мм, h=40мм | 100 м2 |  | 3.74 | 3 302.27 | 12 350 |
| 86. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.82 | 3.0668 | 246.090 | 755 |
| 86. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 17.2 | 64.328 | 156.950 | 10 096 |
| 86. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.34 | 1.2716 | 308.04 | 392 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 342 |
| 86. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 1.7952 | 1 037.49 | 1 863 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 413 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 11 394 |
|  |  |  |  |  |  | =(123.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 5 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 278 |
| 87. | С16 цена поставщ. | Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз" | м2 |  | 381.48 | 1 380.00 | 526 442 |
|  |  | Объем: 374.0*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Установка детского игрового и спортивного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.01875 | 41 246.80 | 773 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*30 |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 5.25 | 147.310 | 773 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 526 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 240 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 538 |
| 89. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.01875 | 7 577.13 | 142 |
| 89. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.00425 | 141.470 | 142 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 97 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 283 |
| 90. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 3 | 151.56 | 455 |
|  |  | Объем: 1.875*1.6 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.03 | 144 322.73 | 4 330 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*30 |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.591 | 265.750 | 157 |
| 91. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 17.9478 | 161.570 | 2 900 |
| 91. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.5283 | 1 126.02 | 595 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 142 |
| 91. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 874.68 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 91. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0081 | 964.28 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 91. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.8748 | 11.58 | 10 |
| 91. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.0324 | 1 037.49 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 91. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.01272 | 20.52 |  |
| 91. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.0009 | 57 689.15 | 52 |
| 91. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.00246 | 11 636.25 | 29 |
| 91. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.002286 | 45 326.49 | 104 |
| 91. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.021 | 5 760.02 | 121 |
| 91. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 1.953 | 234.83 | 459 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 2 721 |
|  |  |  |  |  |  | =(105.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 1 345 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 396 |
| 92. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 3.06 | 3 276.39 | 10 026 |
|  |  | Объем: 0.03*102 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования детских площадок | т |  | 1.062 | 11 957.59 | 12 699 |
|  |  | Объем: (220+250+280+51+127+51+65+18)/1000 |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 6.19146 | 268.003 | 1 659 |
| 93. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 34.37694 | 177.590 | 6 105 |
| 93. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07434 | 1 687.36 | 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 23 |
| 93. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.12744 | 874.68 | 111 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 34 |
| 93. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 5.7879 | 798.04 | 4 619 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 556 |
| 93. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.01952 | 7.34 | 7 |
| 93. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.20178 | 1 037.49 | 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 46 |
| 93. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.78416 | 3.21 | 6 |
| 93. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 10.21644 | 112.76 | 1 152 |
| 93. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 1.45494 | 51.41 | 75 |
| 93. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.43542 | 46.96 | 20 |
| 93. 12. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.004248 | 62 811.43 | 267 |
| 93. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00003186 | 45 326.49 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 5 978 |
|  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 4 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 180 |
| 94. | С17 цена поставщ. | Детский спортивный комплекс 2270 х 4050мм, Н=2600мм | шт |  | 1 | 83 980.00 | 83 980 |
| 95. | С18 цена поставщ. | Карусель с рулем, диам. 1640мм | шт |  | 1 | 31 460.00 | 31 460 |
| 96. | С19 цена поставщ. | Счеты на столбах, 1008х110мм Н=1300мм | шт |  | 1 | 10 340.00 | 10 340 |
| 97. | С20 цена поставщ. | Качалка на пружине "Дельфин" | шт |  | 1 | 17 930.00 | 17 930 |
| 98. | С21 цена поставщ. | Детский спортивный комплекс 2660 х 2660мм, Н=2200мм | шт |  | 1 | 76 220.00 | 76 220 |
| 99. | С22 цена поставщ. | Машинка с горкой, 2360х2370мм, Н=1785мм, Н площадки=650мм | шт |  | 1 | 84 240.00 | 84 240 |
| 100. | С23 цена поставщ. | Песочница с крышкой 2000 х 2000мм | шт |  | 1 | 25 220.00 | 25 220 |
| 101. | С24 цена поставщ. | Качалка на пружине "Лошадка" | шт |  | 1 | 18 700.00 | 18 700 |
| 102. | С25 цена поставщ. | Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм, Н сидения=650мм | шт |  | 1 | 11 017.00 | 11 017 |
|  | Установка скамеек, урн |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0009 | 41 246.80 | 37 |
|  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.252 | 147.310 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |
| 104. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0009 | 7 577.13 | 7 |
| 104. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.048204 | 141.470 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 105. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.144 | 151.56 | 22 |
|  |  | Объем: 0.09*1.6 |  |  |  |  |  |
| 106. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0009 | 47 075.78 | 42 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.016317 | 268.542 | 4 |
| 106. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.162 | 147.310 | 24 |
| 106. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0162 | 1 126.02 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 106. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.0432 | 3.18 |  |
| 106. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000117 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 106. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00018 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(105.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |
| 107. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.0918 | 3 276.39 | 301 |
|  |  | Объем: 0.0009*102 |  |  |  |  |  |
| 108. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.051 | 11 957.59 | 610 |
|  |  | Объем: (51*1)/1000 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.29733 | 268.003 | 80 |
| 108. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 1.65087 | 177.590 | 293 |
| 108. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00357 | 1 687.36 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 1 |
| 108. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00612 | 874.68 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 108. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.27795 | 798.04 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 75 |
| 108. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.04896 | 7.34 |  |
| 108. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00969 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 108. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.08568 | 3.21 |  |
| 108. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.49062 | 112.76 | 55 |
| 108. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.06987 | 51.41 | 4 |
| 108. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.02091 | 46.96 | 1 |
| 108. 12. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000204 | 62 811.43 | 13 |
| 108. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000153 | 45 326.49 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 216 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 114 |
| 109. | С5 цена поставщ. | Скамейка 1860 х 530 h=800мм | шт |  | 1 | 11 040.00 | 11 040 |
| 110. | С6 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм Н=730мм | шт |  | 1 | 4 440.00 | 4 440 |
| 111. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка гравием | 100 м3 |  | 0.113 | 12 520.10 | 1 415 |
| 111. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 10.0005 | 141.470 | 1 415 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 962 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 439 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 816 |
| 112. | 02.2.01.02-0012 | Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 |  | 11.3 | 823.01 | 9 300 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 385 039 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 282 790 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 587 103 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 5, 6, 52; %=81 - по стр. 8, 19, 27, 35, 46, 78; %=121 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 80; %=94 - по стр. 55; %=98 - по стр. 57, 58; %=63 - по стр. 59; %=68 - по стр. 60, 61, 88, 89, 103, 104, 111; %=89 - по стр. 63, 84, 91, 106; %=111 - по стр. 74; %=105 - по стр. 82, 86) |  |  |  |  |  | 289 102 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 6, 52; %=34 - по стр. 8, 19, 27, 35, 46, 78; %=65 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 80; %=51 - по стр. 55, 82, 86; %=61 - по стр. 57, 58; %=40 - по стр. 59; %=31 - по стр. 60, 61, 88, 89, 103, 104, 111; %=44 - по стр. 63, 84, 91, 106; %=58 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 154 206 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 726 098 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 165 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 65, 68, 71, 93, 108) |  |  |  |  |  | 11 337 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65, 68, 71, 93, 108) |  |  |  |  |  | 8 539 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 041 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 77 084 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 77 084 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 848 223 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 56 964 |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 2 905 187 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 522 934 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 428 121 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 300 439 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 162 745 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 385 039 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 282 790 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 587 103 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 5, 6, 52; %=81 - по стр. 8, 19, 27, 35, 46, 78; %=121 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 80; %=94 - по стр. 55; %=98 - по стр. 57, 58; %=63 - по стр. 59; %=68 - по стр. 60, 61, 88, 89, 103, 104, 111; %=89 - по стр. 63, 84, 91, 106; %=111 - по стр. 74; %=105 - по стр. 82, 86) |  |  |  |  |  | 289 102 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 6, 52; %=34 - по стр. 8, 19, 27, 35, 46, 78; %=65 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 80; %=51 - по стр. 55, 82, 86; %=61 - по стр. 57, 58; %=40 - по стр. 59; %=31 - по стр. 60, 61, 88, 89, 103, 104, 111; %=44 - по стр. 63, 84, 91, 106; %=58 - по стр. 74) |  |  |  |  |  | 154 206 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 726 098 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 165 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 65, 68, 71, 93, 108) |  |  |  |  |  | 11 337 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65, 68, 71, 93, 108) |  |  |  |  |  | 8 539 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 041 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 77 084 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 77 084 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 848 223 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 56 964 |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 2 905 187 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 522 934 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 428 121 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 300 439 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 162 745 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |