| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 102 954 | руб. | Смета на сумму: | 4 102 954 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /Н.Н. Грипич / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г. |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустройство дворовой территории МКД №21-23, 25-27 пр-т Московский по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 4 102.954 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.454 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 401.638 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.5904 | 6 900.71 | 4 074 | 59 048.03 | 34 862 | 8.557 |
|  |  | Объем: 1476*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 143.67384 | 8.820 | 1 267 | 149.970 | 21 547 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 24.436656 | 11.429 | 279 | 194.614 | 4 756 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 23.1732 | 95.16 | 2 205 | 468.45 | 10 855 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 260 | 191.22 | 4 431 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.761616 | 8.58 | 7 | 35.88 | 27 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.263456 | 139.36 | 176 | 1 430.52 | 1 807 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19 | 256.87 | 325 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 69.5196 | 6.03 | 419 | 8.99 | 625 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 608 | 88% | 23 147 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 928 | 48% | 12 625 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 609 |  | 70 634 |  |
| 2. | Е46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Отбивка штукатурки (толщ. 100мм) с поверхности стены подпорной | 100 м2 |  | 4.1 | 1 133.70 | 4 648 | 19 272.86 | 79 019 | 17.001 |
|  |  | Начисления: Н5= 6, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 136.92 | 561.372 | 8.280 | 4 648 | 140.760 | 79 019 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 5 113 | 94% | 74 278 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 789 | 48% | 37 929 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 550 |  | 191 226 |  |
| 3. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 203.69 | 3.71 | 756 | 36.66 | 7 467 | 9.877 |
|  |  | Объем: 59.04*2.2+73.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 203.69 | 16.40 | 3 341 | 145.95 | 29 729 | 8.898 |
|  | Покрытие дорог из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е27-03-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания |  | 1.436 | 28 021.03 | 40 238 | 245 536.04 | 352 590 | 8.763 |
| 5. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 62.27 | 89.41972 | 8.580 | 767 | 145.950 | 13 051 | 17.01 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 64.62 | 14.698 | 950 | 249.957 | 16 152 | 17.006 |
| 5. 3. | Х01-0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.11 | 1.59396 | 102.83 | 164 | 837.62 | 1 335 | 8.146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 26 | 273.99 | 437 | 17.007 |
| 5. 4. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.39 | 6.30404 | 102.57 | 647 | 835.60 | 5 268 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 71 | 191.22 | 1 205 | 17.028 |
| 5. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 4.22 | 6.05992 | 139.36 | 845 | 1 430.52 | 8 669 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 91 | 256.87 | 1 557 | 17.034 |
| 5. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 8.17 | 11.73212 | 76.06 | 892 | 517.81 | 6 075 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 152 | 219.76 | 2 578 | 16.983 |
| 5. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 23.37 | 33.55932 | 110.81 | 3 719 | 779.38 | 26 155 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 541 | 273.99 | 9 195 | 17.007 |
| 5. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3.74 | 5.37064 | 133.41 | 716 | 763.85 | 4 102 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 69 | 219.76 | 1 180 | 16.983 |
| 5. 9. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11.5 | 16.514 | 400.56 | 6 615 | 3 333.65 | 55 052 | 8.322 |
| 5. 10. | С408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 55 | 78.98 | 325.96 | 25 744 | 2 939.30 | 232 146 | 9.017 |
| 5. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 25 | 35.9 | 3.60 | 129 | 20.52 | 737 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 438 | 121% | 35 336 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 391 | 65% | 18 982 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 067 |  | 406 908 |  |
| 6. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 1.1488 | 2 106.64 | 2 420 | 19 466.32 | 22 363 | 9.241 |
|  |  | Объем: 1436*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.758208 | 12.085 | 9 | 205.490 | 156 | 17.004 |
| 6. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.379104 | 126.36 | 48 | 1 137.36 | 431 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 9 | 410.98 | 156 | 17.004 |
| 6. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 1.183264 | 2 004.80 | 2 372 | 18 534.94 | 21 932 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 | 121% | 189 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 | 65% | 101 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 440 |  | 22 653 |  |
| 7. | Е27-06-020-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.436 | 56 027.99 | 80 456 | 336 406.94 | 483 080 | 6.004 |
| 7. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 54.9988 | 10.210 | 562 | 173.840 | 9 561 | 17.026 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.1 | 27.4276 | 15.385 | 422 | 261.594 | 7 175 | 17.003 |
| 7. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0718 | 113.70 | 8 | 810.77 | 58 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 18 | 17.034 |
| 7. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 2.0104 | 18.60 | 37 | 18.32 | 37 | 0.985 |
| 7. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 5.68656 | 76.06 | 433 | 517.81 | 2 945 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 74 | 219.76 | 1 250 | 16.983 |
| 7. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 16.52836 | 110.81 | 1 832 | 779.38 | 12 882 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 266 | 273.99 | 4 529 | 17.007 |
| 7. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.56004 | 133.41 | 75 | 763.85 | 428 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7 | 219.76 | 123 | 16.983 |
| 7. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 4.58084 | 200.87 | 920 | 1 293.75 | 5 926 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 74 | 273.99 | 1 255 | 17.007 |
| 7. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.11488 | 101.31 | 12 | 999.00 | 115 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 25 | 16.983 |
| 7. 10. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00399208 | 6 852.00 | 27 | 56 219.81 | 224 | 8.205 |
| 7. 11. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00307304 | 11 154.00 | 34 | 50 212.22 | 154 | 4.502 |
| 7. 12. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0155088 | 2 446.90 | 38 | 20 629.84 | 320 | 8.431 |
| 7. 13. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.41644 | 1 603.30 | 668 | 5 828.56 | 2 427 | 3.635 |
| 7. 14. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 93.7 | 134.5532 | 563.43 | 75 811 | 3 329.56 | 448 003 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 397 | 121% | 20 251 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 797 | 65% | 10 878 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 650 |  | 514 209 |  |
| 8. | Е27-06-021-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия |  | 1.436 | 13 192.95 | 18 945 | 78 000.76 | 112 009 | 5.912 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.25848 | 10.210 | 3 | 173.840 | 45 | 17.026 |
| 8. 2. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0040208 | 2 446.90 | 10 | 20 629.84 | 83 | 8.431 |
| 8. 3. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.4 | 33.6024 | 563.43 | 18 933 | 3 329.56 | 111 881 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 | 121% | 54 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 | 65% | 29 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 952 |  | 112 093 |  |
| 9. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.4308 | 2 106.64 | 908 | 19 466.32 | 8 386 | 9.236 |
|  |  | Объем: 1436*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.284328 | 12.085 | 3 | 205.490 | 58 | 17.004 |
| 9. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.142164 | 126.36 | 18 | 1 137.36 | 162 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 3 | 410.98 | 58 | 17.004 |
| 9. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.443724 | 2 004.80 | 890 | 18 534.94 | 8 224 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 | 121% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 | 65% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 915 |  | 8 494 |  |
| 10. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.436 | 55 822.91 | 80 162 | 405 018.97 | 581 607 | 7.255 |
| 10. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 54.9988 | 10.210 | 562 | 173.840 | 9 561 | 17.026 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 27.39888 | 15.386 | 422 | 261.599 | 7 168 | 17.003 |
| 10. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.04308 | 113.70 | 5 | 810.77 | 35 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 10. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 2.0104 | 18.60 | 37 | 18.32 | 37 | 0.985 |
| 10. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 5.68656 | 76.06 | 433 | 517.81 | 2 945 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 74 | 219.76 | 1 250 | 16.983 |
| 10. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 16.52836 | 110.81 | 1 832 | 779.38 | 12 882 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 266 | 273.99 | 4 529 | 17.007 |
| 10. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.56004 | 133.41 | 75 | 763.85 | 428 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7 | 219.76 | 123 | 16.983 |
| 10. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 4.58084 | 200.87 | 920 | 1 293.75 | 5 926 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 74 | 273.99 | 1 255 | 17.007 |
| 10. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.05744 | 101.31 | 6 | 999.00 | 57 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 10. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0089032 | 11 154.00 | 99 | 50 212.22 | 447 | 4.502 |
| 10. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0155088 | 2 446.90 | 38 | 20 629.84 | 320 | 8.431 |
| 10. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.2154 | 1 603.30 | 345 | 5 828.56 | 1 255 | 3.635 |
| 10. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 138.7176 | 546.51 | 75 811 | 3 948.41 | 547 714 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 397 | 121% | 20 242 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 797 | 65% | 10 874 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 356 |  | 612 723 |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 60мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.03 | 4 846.79 | 145 | 49 459.80 | 1 484 | 10.234 |
|  |  | Объем: 120*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4524 | 8.280 | 4 | 140.760 | 64 | 17 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.3086 | 15.080 | 20 | 256.870 | 336 | 17.034 |
| 11. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.9984 | 112.40 | 112 | 1 144.08 | 1 142 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15 | 256.87 | 256 | 17.034 |
| 11. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3102 | 93.88 | 29 | 890.86 | 276 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 80 | 17.034 |
| 11. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0012 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 23 | 81% | 324 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 10 | 34% | 136 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178 |  | 1 944 |  |
| 12. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 48 | 16.40 | 787 | 145.95 | 7 006 | 8.902 |
|  |  | Объем: 30*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.03 | 344.93 | 10 | 3 421.73 | 103 | 10.3 |
| 13. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0897 | 8.280 | 1 | 140.760 | 13 | 17 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0978 | 15.080 | 1 | 256.870 | 25 | 17.034 |
| 13. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0978 | 93.88 | 9 | 890.86 | 87 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 13. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0021 | 126.43 |  | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 13. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0006 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 | 81% | 31 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  | 147 |  |
| 14. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.24 | 2 520.14 | 605 | 17 348.53 | 4 164 | 6.883 |
|  |  | Объем: 120*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.7728 | 8.510 | 32 | 144.650 | 546 | 16.998 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.3312 | 14.301 | 48 | 243.333 | 811 | 17.015 |
| 14. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.0296 | 102.57 | 106 | 835.60 | 860 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 12 | 191.22 | 197 | 17.028 |
| 14. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.4248 | 139.36 | 59 | 1 430.52 | 608 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 109 | 17.034 |
| 14. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.6992 | 223.58 | 380 | 1 170.91 | 1 990 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 27 | 273.99 | 466 | 17.007 |
| 14. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1776 | 133.41 | 24 | 763.85 | 136 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 39 | 16.983 |
| 14. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.2 | 3.60 | 4 | 20.52 | 25 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 114 | 121% | 1 642 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 65 | 65% | 882 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783 |  | 6 688 |  |
| 15. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 26.4 | 104.66 | 2 763 | 516.66 | 13 640 | 4.937 |
|  |  | Объем: 24*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.06 | 14 953.22 | 897 | 73 400.04 | 4 404 | 4.91 |
|  |  | Объем: 120*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.2958 | 11.972 | 4 | 203.871 | 60 | 17.029 |
| 16. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.2388 | 102.57 | 24 | 835.60 | 200 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 46 | 17.028 |
| 16. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.057 | 139.36 | 8 | 1 430.52 | 82 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 16. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 6.12 | 141.30 | 865 | 673.68 | 4 123 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 | 121% | 73 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 | 65% | 39 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 906 |  | 4 516 |  |
| 17. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -6.12 | 141.30 | -865 | 673.68 | -4 123 | 4.766 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 6.12 | 280.61 | 1 717 | 2 121.17 | 12 982 | 7.561 |
|  |  | Объем: 6*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 12 | 144.07 | 1 729 | 2 196.06 | 26 353 | 15.242 |
| 19. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 141.6 | 10.360 | 1 467 | 176.300 | 24 964 | 17.017 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.72 | 12.085 | 9 | 205.490 | 148 | 17.004 |
| 19. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 102.57 | 37 | 835.60 | 301 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4 | 191.22 | 69 | 17.028 |
| 19. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 133.41 | 48 | 763.85 | 275 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 79 | 16.983 |
| 19. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.84 | 10.08 | 69 | 13.73 | 94 | 1.362 |
| 19. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 101.31 | 36 | 999.00 | 360 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 79 | 16.983 |
| 19. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.6 | 104.66 | 63 | 516.66 | 310 | 4.937 |
| 19. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.4 | 3.60 | 9 | 20.52 | 49 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 096 | 121% | 30 386 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 196 | 65% | 16 323 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 020 |  | 73 061 |  |
| 20. | С2 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 122.4 | 63.68 | 7 794 | 369.98 | 45 286 | 5.81 |
|  |  | Объем: (12)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01032 | 4 846.79 | 50 | 49 459.80 | 510 | 10.2 |
|  |  | Объем: 30*0.3*0.3+136*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1556256 | 8.280 | 1 | 140.760 | 22 | 17 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4501584 | 15.080 | 7 | 256.870 | 116 | 17.034 |
| 21. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3434496 | 112.40 | 39 | 1 144.08 | 393 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 88 | 17.034 |
| 21. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1067088 | 93.88 | 10 | 890.86 | 95 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 21. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004128 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 | 81% | 112 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 | 34% | 47 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 |  | 669 |  |
| 22. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 16.51 | 16.40 | 271 | 145.95 | 2 410 | 8.893 |
|  |  | Объем: 10.32*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01032 | 344.93 | 4 | 3 421.73 | 35 | 8.75 |
| 23. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0308568 | 8.280 |  | 140.760 | 4 | 17 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0336432 | 15.080 | 1 | 256.870 | 9 | 17.034 |
| 23. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0336432 | 93.88 | 3 | 890.86 | 30 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 23. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0007224 | 126.43 |  | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 23. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002064 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 | 81% | 11 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% |  | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  | 50 |  |
| 24. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0561 | 2 520.14 | 141 | 17 348.53 | 973 | 6.901 |
|  |  | Объем: 30*0.3*0.2+136*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.881892 | 8.510 | 8 | 144.650 | 128 | 16.998 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.778668 | 14.301 | 11 | 243.333 | 189 | 17.015 |
| 24. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.240669 | 102.57 | 25 | 835.60 | 201 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 46 | 17.028 |
| 24. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.099297 | 139.36 | 14 | 1 430.52 | 142 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 24. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.397188 | 223.58 | 89 | 1 170.91 | 465 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 6 | 273.99 | 109 | 17.007 |
| 24. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.041514 | 133.41 | 6 | 763.85 | 32 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 24. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.2805 | 3.60 | 1 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 27 | 121% | 384 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 | 65% | 206 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183 |  | 1 563 |  |
| 25. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 6.17 | 104.66 | 646 | 516.66 | 3 188 | 4.935 |
|  |  | Объем: 5.61*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.3 | 5 013.40 | 1 504 | 32 447.66 | 9 734 | 6.472 |
| 26. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.824 | 8.970 | 205 | 152.560 | 3 482 | 17.008 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.204 | 15.080 | 3 | 256.870 | 52 | 17.034 |
| 26. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.204 | 113.70 | 23 | 810.77 | 165 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 26. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 26. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0003 | 10 705.00 | 3 | 54 434.60 | 16 | 5.085 |
| 26. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.051 | 960.26 | 49 | 3 126.47 | 159 | 3.256 |
| 26. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.77 | 685.00 | 1 212 | 3 302.36 | 5 845 | 4.821 |
| 26. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.018 | 569.06 | 10 | 2 995.86 | 54 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 295 | 121% | 4 276 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 168 | 65% | 2 297 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 968 |  | 16 307 |  |
| 27. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 30 | 76.13 | 2 284 | 342.67 | 10 280 | 4.501 |
| 28. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 1.36 | 937.76 | 1 275 | 12 783.98 | 17 386 | 13.636 |
| 28. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 103.4688 | 8.970 | 928 | 152.560 | 15 785 | 17.008 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.9248 | 15.080 | 14 | 256.870 | 238 | 17.034 |
| 28. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.9248 | 113.70 | 105 | 810.77 | 750 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14 | 256.87 | 238 | 17.034 |
| 28. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0544 | 101.31 | 6 | 999.00 | 54 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 28. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00136 | 10 705.00 | 15 | 54 434.60 | 74 | 5.085 |
| 28. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2312 | 960.26 | 222 | 3 126.47 | 723 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 338 | 121% | 19 388 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 763 | 65% | 10 415 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 376 |  | 47 189 |  |
| 29. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.027 | 569.06 | 15 | 2 995.86 | 81 | 5.4 |
|  |  | Объем: (1.36)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 6.901 | 685.00 | 4 727 | 3 302.36 | 22 790 | 4.821 |
|  |  | Объем: (1.36)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 136 | 34.14 | 4 643 | 185.77 | 25 265 | 5.442 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 267 090 |  | 1 915 063 | 7.17 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 261 935 |  | 1 868 451 | 7.133 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 24 589 |  | 133 512 | 5.43 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2; %=121 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28; %=81 - по стр. 11, 13, 21, 23) |  |  |  |  |  | 15 883 |  | 230 191 | 14.493 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28; %=34 - по стр. 11, 13, 21, 23) |  |  |  |  |  | 8 939 |  | 121 819 | 13.628 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 286 757 |  | 2 220 461 | 7.743 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 5 155 |  | 46 612 | 9.042 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 5 155 |  | 46 612 | 9.042 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 291 912 |  | 2 267 073 | 7.766 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 247 | 2.14 | 48 515 | 7.766 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 298 159 |  | 2 315 588 | 7.766 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 963 | 2 | 46 312 | 7.767 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 304 122 |  | 2 361 900 | 7.766 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 54 742 | 18 | 425 142 | 7.766 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 358 864 |  | 2 787 042 | 7.766 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 15 883 |  | 230 191 | 14.493 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 8 939 |  | 121 819 | 13.628 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 8 | 198.52 | 1 588 | 1 671.00 | 13 368 | 8.418 |
| 32. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 13.92 | 8.670 | 121 | 147.370 | 2 051 | 16.998 |
| 32. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.4 | 101.31 | 41 | 999.00 | 400 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 88 | 16.983 |
| 32. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.064 | 588.14 | 38 | 2 080.79 | 133 | 3.538 |
| 32. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 16 | 86.83 | 1 389 | 673.99 | 10 784 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 126 | 88% | 1 805 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 73 | 48% | 984 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 786 |  | 16 157 |  |
| 33. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 47 | 5 151.65 | 515 | 10.957 |
| 33. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 17 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 1 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 33. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 33. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 12 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 33. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 7 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 33. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 33. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 |  | 1 064 |  |
| 34. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.47 | 2 168.55 | 3 188 | 14 380.30 | 21 139 | 6.631 |
| 34. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 58.8 | 8.430 | 496 | 143.350 | 8 429 | 17.005 |
| 34. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.05 | 122.09 | 2 692 | 576.42 | 12 710 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 570 | 98% | 8 260 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 382 | 61% | 5 142 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 140 |  | 34 541 |  |
| 35. | Е26-01-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Выравнивание изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стенки подпорной (толщ. 30мм) | 1 м3 изоляции |  | 10.17 | 1 812.67 | 18 435 | 8 839.24 | 89 895 | 4.876 |
|  |  | Объем: 339*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 18.17 | 184.7889 | 10.360 | 1 914 | 176.300 | 32 578 | 17.017 |
| 35. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.43 | 4.3731 | 7.37 | 32 | 24.55 | 107 | 3.331 |
| 35. 3. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.41 | 4.1697 | 35.39 | 148 | 101.14 | 422 | 2.858 |
| 35. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 3.4578 | 101.31 | 350 | 999.00 | 3 454 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 45 | 219.76 | 760 | 16.983 |
| 35. 5. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.07 | 0.7119 | 2 391.70 | 1 703 | 17 963.39 | 12 788 | 7.511 |
| 35. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.039663 | 10 705.00 | 425 | 54 434.60 | 2 159 | 5.085 |
| 35. 7. | С101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | 20.34 | 21.00 | 427 | 195.40 | 3 974 | 9.305 |
| 35. 8. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.05 | 0.5085 | 1 603.30 | 815 | 5 828.56 | 2 964 | 3.635 |
| 35. 9. | С104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 0.98 | 9.9666 | 1 266.30 | 12 621 | 3 155.33 | 31 448 | 2.492 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 1 914 | 85% | 27 691 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 148 | 48% | 15 637 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 497 |  | 133 224 |  |
| 36. | Е15-02-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стенки подпорной | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 4.1 | 6 743.18 | 27 647 | 54 628.77 | 223 978 | 8.101 |
| 36. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 129.95 | 532.795 | 9.740 | 5 189 | 165.790 | 88 332 | 17.022 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 5.904 | 14.706 | 87 | 250.487 | 1 479 | 17.033 |
| 36. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.574 | 102.57 | 59 | 835.60 | 480 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6 | 191.22 | 110 | 17.028 |
| 36. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.3 | 5.33 | 32.61 | 174 | 300.82 | 1 603 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 80 | 256.87 | 1 369 | 17.034 |
| 36. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.01025 | 10 947.00 | 112 | 69 468.96 | 712 | 6.346 |
| 36. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 108 | 442.8 | 31.58 | 13 984 | 215.71 | 95 516 | 6.831 |
| 36. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.013 | 0.0533 | 987.52 | 53 | 6 638.00 | 354 | 6.722 |
| 36. 8. | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 49.2 | 11.87 | 584 | 130.73 | 6 432 | 11.013 |
| 36. 9. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 12.71 | 589.48 | 7 492 | 2 403.45 | 30 548 | 4.077 |
| 36. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.041 | 3.60 |  | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 5 540 | 89% | 79 932 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 480 | 37% | 33 230 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 667 |  | 337 140 |  |
| 37. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -442.8 | 31.58 | -13 984 | 215.71 | -95 516 | 6.83 |
|  |  | Объем: (4.1)*(-108.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С101-2795 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 |  | 442.8 | 6.42 | 2 843 | 42.74 | 18 925 | 6.657 |
|  |  | Объем: 410*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е15-04-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Окраска стен по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4.1 | 2 273.86 | 9 323 | 10 408.90 | 42 676 | 4.577 |
| 39. 1. | З1-100-37 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 10.07 | 41.287 | 9.860 | 407 | 167.740 | 6 925 | 17.012 |
| 39. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.13 | 0.533 | 1.86 | 1 | 10.30 | 5 | 5.538 |
| 39. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.451 | 101.31 | 46 | 999.00 | 451 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6 | 219.76 | 99 | 16.983 |
| 39. 4. | С101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.059 | 0.2419 | 26 296.00 | 6 361 | 97 614.65 | 23 613 | 3.712 |
| 39. 5. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.041 | 13 674.00 | 561 | 63 195.68 | 2 591 | 4.622 |
| 39. 6. | С113-0032 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т | 0.015 | 0.0615 | 31 665.00 | 1 947 | 147 820.37 | 9 091 | 4.668 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 427 | 89% | 6 163 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 191 | 37% | 2 562 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 942 |  | 51 402 |  |
| 40. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.24 | 304.09 | 73 | 4 857.83 | 1 166 | 15.973 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 31.608 | 7.58592 | 8.430 | 64 | 143.350 | 1 087 | 17.005 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.016 | 0.24384 | 15.080 | 4 | 256.870 | 63 | 17.034 |
| 40. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.016 | 0.24384 | 32.61 | 8 | 300.82 | 73 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 40. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 7.256 | 1.74144 | 0.62 | 1 | 2.92 | 5 | 4.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 84 | 105% | 1 208 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 44 | 51% | 587 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200 |  | 2 960 |  |
| 41. | Е09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Демонтаж стальных уголков | 100 м плинтуса |  | 0.456 | 120.80 | 55 | 1 580.10 | 721 | 13.109 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | З1-100-37 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 8.96 | 4.08576 | 9.860 | 40 | 167.740 | 685 | 17.012 |
| 41. 2. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 6.51 | 2.96856 | 4.44 | 13 | 6.48 | 19 | 1.459 |
| 41. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.01596 | 101.31 | 2 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 4 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 36 | 77% | 527 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 29 | 58% | 397 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 |  | 1 646 |  |
| 42. | Е09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж стальных уголков (б/у материал) | 100 м плинтуса |  | 0.456 | 228.53 | 104 | 2 526.35 | 1 152 | 11.077 |
| 42. 1. | З1-100-37 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 12.8 | 5.8368 | 9.860 | 58 | 167.740 | 979 | 17.012 |
| 42. 2. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 9.3 | 4.2408 | 4.44 | 19 | 6.48 | 27 | 1.459 |
| 42. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0228 | 101.31 | 2 | 999.00 | 23 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 42. 4. | С101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм | т | 0.00075 | 0.000342 | 16 501.00 | 6 | 99 309.73 | 34 | 6.018 |
| 42. 5. | С201-0822 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 0.004 | 0.001824 | 10 897.91 | 20 | 48 645.26 | 89 | 4.464 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 52 | 77% | 754 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 42 | 58% | 568 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 198 |  | 2 474 |  |
| 43. | Е59-5-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней |  | 0.19 | 1 679.52 | 319 | 19 935.04 | 3 788 | 11.875 |
| 43. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 19.5491 | 9.160 | 179 | 155.940 | 3 048 | 17.024 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.0551 | 15.080 | 1 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 43. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0551 | 32.61 | 2 | 300.82 | 17 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 43. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0285 | 101.31 | 3 | 999.00 | 28 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 43. 5. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.019 | 987.52 | 19 | 6 638.00 | 126 | 6.722 |
| 43. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00019 | 10 705.00 | 2 | 54 434.60 | 10 | 5.085 |
| 43. 7. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.10051 | 747.34 | 75 | 3 626.06 | 364 | 4.852 |
| 43. 8. | С204-0028 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00038 | 5 794.00 | 2 | 40 784.61 | 15 | 7.039 |
| 43. 9. | С401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.28 | 0.0532 | 700.01 | 37 | 3 340.36 | 178 | 4.772 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 137 | 65% | 1 990 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 108 | 48% | 1 470 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 564 |  | 7 248 |  |
| 44. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.47 | 1 659.73 | 780 | 12 769.15 | 6 001 | 7.694 |
| 44. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 18.5697 | 8.430 | 157 | 143.350 | 2 662 | 17.005 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.5969 | 15.080 | 9 | 256.870 | 153 | 17.034 |
| 44. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.5969 | 32.61 | 19 | 300.82 | 180 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9 | 256.87 | 153 | 17.034 |
| 44. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 4.2629 | 0.62 | 3 | 2.92 | 12 | 4.71 |
| 44. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.9588 | 621.09 | 596 | 3 247.57 | 3 114 | 5.229 |
| 44. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.645 | 3.60 | 6 | 20.52 | 34 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 204 | 105% | 2 956 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 106 | 51% | 1 436 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 090 |  | 10 392 |  |
| 45. | Е11-01-027-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |  | 0.47 | 9 595.01 | 4 510 | 70 597.77 | 33 181 | 7.357 |
| 45. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 119.78 | 56.2966 | 9.280 | 522 | 157.880 | 8 888 | 17.013 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.22 | 1.9834 | 13.328 | 26 | 227.001 | 450 | 17.031 |
| 45. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.1692 | 102.57 | 17 | 835.60 | 141 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2 | 191.22 | 32 | 17.028 |
| 45. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 2.3 | 1.081 | 32.61 | 35 | 300.82 | 325 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16 | 256.87 | 278 | 17.034 |
| 45. 5. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.56 | 0.7332 | 15.46 | 11 | 213.92 | 157 | 13.837 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8 | 191.22 | 140 | 17.028 |
| 45. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 0.1316 | 101.31 | 13 | 999.00 | 131 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 45. 7. | С101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 47.94 | 69.49 | 3 331 | 403.57 | 19 347 | 5.808 |
| 45. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.235 | 17.11 | 4 | 51.45 | 12 | 3.007 |
| 45. 9. | С101-1946 | Клей плиточный "Старатель-стандарт" | кг | 450 | 211.5 | 1.94 | 410 | 14.76 | 3 122 | 7.608 |
| 45. 10. | С101-1971 | Затирка "Старатели" (разной цветности) | т | 0.05 | 0.0235 | 6 982.81 | 164 | 44 936.91 | 1 056 | 6.435 |
| 45. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.047 | 3.60 |  | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 674 | 105% | 9 805 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 351 | 51% | 4 762 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 535 |  | 47 748 |  |
| 46. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 10.73 | 8.15 | 87 | 138.94 | 1 491 | 17.138 |
| 46. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 9.657 | 9.050 | 87 | 154.380 | 1 491 | 17.059 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 78 | 77% | 1 148 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 52 | 48% | 716 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218 |  | 3 355 |  |
| 47. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1073 | 346.88 | 37 | 2 083.40 | 224 | 6.054 |
| 47. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.569763 | 11.300 | 6 | 192.130 | 109 | 17.003 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.001073 | 11.230 |  | 191.220 |  | 17.028 |
| 47. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001073 | 102.57 |  | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 |  | 17.028 |
| 47. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001073 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 47. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.120176 | 7.46 | 1 | 18.19 | 2 | 2.438 |
| 47. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001073 | 101.31 |  | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 47. 7. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0012876 | 20 496.00 | 26 | 72 156.04 | 93 | 3.52 |
| 47. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0002146 | 15 255.00 | 3 | 79 246.03 | 17 | 5.195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 5 | 77% | 84 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 | 48% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  | 360 |  |
| 48. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1073 | 617.49 | 66 | 2 484.15 | 267 | 4.045 |
| 48. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.410959 | 9.630 | 4 | 163.850 | 67 | 17.015 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.001073 | 11.230 |  | 191.220 |  | 17.028 |
| 48. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001073 | 102.57 |  | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 |  | 17.028 |
| 48. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001073 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 48. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.069745 | 7.46 | 1 | 18.19 | 1 | 2.438 |
| 48. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001073 | 101.31 |  | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 48. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00015022 | 13 674.00 | 2 | 63 195.68 | 9 | 4.622 |
| 48. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0020387 | 29 187.00 | 60 | 91 466.07 | 186 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 | 77% | 52 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 | 48% | 32 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  | 351 |  |
| 49. | Е09-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж доп. элементов ограждения из полосовой и тонколистовой стали (40х5мм) | 1 т конструкций |  | 0.2104 | 734.13 | 154 | 9 409.88 | 1 980 | 12.857 |
|  |  | Объем: 210.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 10.686216 | 9.050 | 97 | 154.380 | 1 650 | 17.059 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.025248 | 15.080 |  | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 49. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.025248 | 113.70 | 3 | 810.77 | 20 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 49. 4. | Х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 2.215512 | 7.45 | 17 | 31.71 | 70 | 4.256 |
| 49. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.391344 | 1.52 | 1 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 49. 6. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.427112 | 14.19 | 6 | 96.41 | 41 | 6.794 |
| 49. 7. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.14 | 0.029456 | 7.34 |  | 42.71 | 1 | 5.819 |
| 49. 8. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.41 | 0.086264 | 5.85 | 1 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 49. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.039976 | 101.31 | 4 | 999.00 | 40 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 49. 10. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00002104 | 42 199.00 | 1 | 204 231.36 | 4 | 4.84 |
| 49. 11. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.3156 | 13.15 | 4 | 51.59 | 16 | 3.923 |
| 49. 12. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000006312 | 5 233.80 |  | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 49. 13. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.000408176 | 5 919.30 | 2 | 38 886.83 | 16 | 6.569 |
| 49. 14. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.00029456 | 13 134.00 | 4 | 48 876.68 | 14 | 3.721 |
| 49. 15. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.00069432 | 16 152.00 | 11 | 120 128.96 | 83 | 7.437 |
| 49. 16. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000002104 | 10 705.00 |  | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 49. 17. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.09468 | 8.54 | 1 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 49. 18. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00012624 | 14 737.00 | 2 | 79 545.15 | 10 | 5.398 |
| 49. 19. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000065224 | 20 496.00 | 1 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 49. 20. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00393448 | 89.00 |  | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 87 | 77% | 1 275 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 70 | 58% | 960 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |  | 4 216 |  |
| 50. | С101-4678 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.2104 | 6 758.86 | 1 422 | 45 957.32 | 9 669 | 6.8 |
|  |  | Объем: 210.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е01-02-119-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 |  | 0.05 | 40.09 | 2 | 683.90 | 34 | 17 |
| 51. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 4.43 | 0.2215 | 9.050 | 2 | 154.380 | 34 | 17.059 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 | 68% | 23 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 | 31% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 |  | 68 |  |
|  | Дождеприемный колодец (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дождеприемных колодцев и трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0096 | 4 846.79 | 47 | 49 459.80 | 475 | 10.106 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(3.4*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.144768 | 8.280 | 1 | 140.760 | 20 | 17 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.418752 | 15.080 | 6 | 256.870 | 108 | 17.034 |
| 52. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.319488 | 112.40 | 36 | 1 144.08 | 366 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 82 | 17.034 |
| 52. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.099264 | 93.88 | 9 | 890.86 | 88 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 52. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000384 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 | 81% | 104 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 | 34% | 44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  | 622 |  |
| 53. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 15.36 | 16.40 | 252 | 145.95 | 2 242 | 8.897 |
|  |  | Объем: 9.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0096 | 344.93 | 3 | 3 421.73 | 33 | 11 |
| 54. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.028704 | 8.280 |  | 140.760 | 4 | 17 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.031296 | 15.080 |  | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 54. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.031296 | 93.88 | 3 | 890.86 | 28 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 54. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000672 | 126.43 |  | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 54. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000192 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 81% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| 55. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.017 | 1 275.59 | 22 | 7 478.89 | 127 | 5.773 |
|  |  | Объем: 3.4*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.1734 | 8.670 | 2 | 147.370 | 26 | 16.998 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.00595 | 11.230 |  | 191.220 | 1 | 17.028 |
| 55. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.00595 | 102.57 | 1 | 835.60 | 5 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 55. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.187 | 104.66 | 20 | 516.66 | 97 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 3 | 111% | 30 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 | 61% | 16 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  | 173 |  |
| 56. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.034 | 699.80 | 24 | 7 346.76 | 250 | 10.417 |
| 56. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 0.92208 | 9.740 | 9 | 165.790 | 153 | 17.022 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 0.1377 | 12.940 | 2 | 219.760 | 30 | 16.983 |
| 56. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.1377 | 99.46 | 14 | 642.01 | 88 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 30 | 16.983 |
| 56. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0051 | 101.31 | 1 | 999.00 | 5 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 56. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.1666 | 3.60 | 1 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 14 | 111% | 203 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 8 | 61% | 112 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 |  | 565 |  |
| 57. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 3.434 | 99.74 | 343 | 632.54 | 2 172 | 6.332 |
|  |  | Объем: 3.4*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 273 | 3 241.81 | 3 242 | 11.875 |
| 58. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 164 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 58. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 44 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 58. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 1 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 58. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 43 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 58. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 1 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 58. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 21 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 213 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 125 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611 |  | 8 036 |  |
| 59. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.07041 | 704.46 | 50 | 11 963.43 | 842 | 16.84 |
|  |  | Объем: 9.6-(2.26*1+0.129)-0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 6.231285 | 7.960 | 50 | 135.180 | 842 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 40 | 68% | 573 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 19 | 31% | 261 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109 |  | 1 676 |  |
| 60. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 7.744 | 104.66 | 810 | 516.66 | 4 001 | 4.94 |
|  |  | Объем: 7.04*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.06 | 25 012.57 | 1 501 | 175 879.77 | 10 553 | 7.031 |
|  |  | Объем: 0.6*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 10.2678 | 9.160 | 94 | 155.940 | 1 601 | 17.024 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.596 | 15.080 | 24 | 256.870 | 410 | 17.034 |
| 61. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.596 | 113.70 | 181 | 810.77 | 1 294 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 61. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 35.39 | 1 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 61. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0492 | 101.31 | 5 | 999.00 | 49 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 61. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.003 | 2 391.70 | 7 | 17 963.39 | 54 | 7.511 |
| 61. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0012 | 43 816.00 | 53 | 137 492.94 | 165 | 3.138 |
| 61. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00054 | 4 680.00 | 3 | 33 391.91 | 18 | 7.135 |
| 61. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000426 | 987.52 |  | 6 638.00 | 3 | 6.722 |
| 61. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000012 | 10 705.00 |  | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 61. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00096 | 1 507.80 | 1 | 5 982.82 | 6 | 3.968 |
| 61. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.0846 | 592.90 | 50 | 2 889.07 | 244 | 4.873 |
| 61. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.054 | 685.00 | 37 | 3 302.36 | 178 | 4.821 |
| 61. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.024 | 569.06 | 14 | 2 995.86 | 72 | 5.265 |
| 61. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0027 | 4 284.77 | 12 | 17 505.91 | 47 | 4.086 |
| 61. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.164 | 547.15 | 637 | 3 003.58 | 3 496 | 5.49 |
| 61. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1656 | 1 876.90 | 311 | 17 020.17 | 2 819 | 9.068 |
| 61. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000015 | 1 208.60 |  | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 61. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0144 | 609.46 | 9 | 4 883.09 | 70 | 8.012 |
| 61. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000042 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 61. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.328 | 37.07 | 86 | 185.97 | 433 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 153 | 111% | 2 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 90 | 61% | 1 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744 |  | 14 012 |  |
| 62. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.164 | 547.15 | -637 | 3 003.58 | -3 496 | 5.488 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1656 | 1 876.90 | -311 | 17 020.17 | -2 819 | 9.064 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345 | 2 374.46 | 2 374 | 6.881 |
| 65. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361 | 2 601.60 | 2 602 | 7.208 |
| 66. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132 | 789.54 | 790 | 5.985 |
| 67. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264 | 2 070.08 | 2 070 | 7.841 |
| 68. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 1 | 841.48 | 841 | 4 947.22 | 4 947 | 5.882 |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детское игровое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.04875 | 2 318.40 | 113 | 39 412.80 | 1 921 | 17 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 13.65 | 8.280 | 113 | 140.760 | 1 921 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 90 | 68% | 1 306 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 51 | 36% | 692 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254 |  | 3 919 |  |
| 70. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.04875 | 426.34 | 21 | 7 240.24 | 353 | 16.81 |
| 70. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 2.61105 | 7.960 | 21 | 135.180 | 353 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 17 | 68% | 240 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 8 | 31% | 109 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  | 702 |  |
| 71. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 7.8 | 16.40 | 128 | 145.95 | 1 138 | 8.891 |
|  |  | Объем: 4.875*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.04875 | 78 519.04 | 3 828 | 461 141.02 | 22 481 | 5.873 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 29.165175 | 9.050 | 264 | 154.380 | 4 503 | 17.059 |
| 72. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.907725 | 15.024 | 14 | 255.918 | 232 | 17.034 |
| 72. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.8584875 | 97.19 | 83 | 1 104.78 | 948 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13 | 256.87 | 221 | 17.034 |
| 72. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.036075 | 113.70 | 4 | 810.77 | 29 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 72. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0131625 | 102.57 | 1 | 835.60 | 11 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 72. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.42155 | 2.21 | 3 | 10.22 | 15 | 4.624 |
| 72. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.041925 | 3.42 |  | 13.62 | 1 | 3.982 |
| 72. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.05265 | 101.31 | 5 | 999.00 | 53 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 72. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00371475 | 5 233.80 | 19 | 51 322.60 | 191 | 9.806 |
| 72. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 3.65625 | 34.52 | 126 | 146.02 | 534 | 4.23 |
| 72. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.0014625 | 10 705.00 | 16 | 54 434.60 | 80 | 5.085 |
| 72. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.034125 | 1 373.00 | 47 | 6 009.15 | 205 | 4.377 |
| 72. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 3.173625 | 33.38 | 106 | 226.78 | 720 | 6.794 |
| 72. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 4.9725 | 632.95 | 3 147 | 3 046.19 | 15 147 | 4.813 |
| 72. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0039975 | 1 208.60 | 5 | 11 305.46 | 45 | 9.354 |
| 72. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.02067 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 292 | 89% | 4 214 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 153 | 44% | 2 083 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 273 |  | 28 779 |  |
| 73. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж детского игрового оборудования | 1 т конструкций |  | 1.164 | 1 237.01 | 1 440 | 11 645.94 | 13 556 | 9.414 |
|  |  | Объем: ((64+290+103+64+175+408+60)/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 37.67868 | 9.980 | 376 | 169.690 | 6 394 | 17.003 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 6.56496 | 15.106 | 99 | 257.313 | 1 689 | 17.033 |
| 73. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.08148 | 134.97 | 11 | 2 085.69 | 170 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 1 | 292.54 | 24 | 16.998 |
| 73. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.13968 | 113.70 | 16 | 810.77 | 113 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 36 | 17.034 |
| 73. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 6.3438 | 109.83 | 697 | 770.83 | 4 890 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 96 | 256.87 | 1 630 | 17.034 |
| 73. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.11744 | 1.86 | 2 | 6.99 | 8 | 3.758 |
| 73. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.95552 | 1.52 | 3 | 3.21 | 6 | 2.112 |
| 73. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 11.19768 | 14.19 | 159 | 96.41 | 1 080 | 6.794 |
| 73. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.45396 | 7.34 | 3 | 42.71 | 19 | 5.819 |
| 73. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.33756 | 5.85 | 2 | 8.46 | 3 | 1.446 |
| 73. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.22116 | 101.31 | 22 | 999.00 | 221 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 49 | 16.983 |
| 73. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001164 | 42 199.00 | 5 | 204 231.36 | 24 | 4.84 |
| 73. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 1.59468 | 13.15 | 21 | 51.59 | 82 | 3.923 |
| 73. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00003492 | 5 233.80 |  | 51 322.60 | 2 | 9.806 |
| 73. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00225816 | 5 919.30 | 13 | 38 886.83 | 88 | 6.569 |
| 73. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.004656 | 13 134.00 | 61 | 48 876.68 | 228 | 3.721 |
| 73. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001164 | 10 705.00 |  | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 73. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.47724 | 8.54 | 4 | 47.09 | 22 | 5.514 |
| 73. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0006984 | 14 737.00 | 10 | 79 545.15 | 56 | 5.398 |
| 73. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00119892 | 2 214.00 | 3 | 9 095.06 | 11 | 4.108 |
| 73. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00036084 | 20 496.00 | 7 | 72 156.04 | 26 | 3.52 |
| 73. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.001164 | 18 473.00 | 22 | 92 065.62 | 107 | 4.984 |
| 73. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0217668 | 89.00 | 2 | 283.65 | 6 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 428 | 77% | 6 224 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 404 | 68% | 5 496 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 271 |  | 25 276 |  |
| 74. | С3 Цена поставщ. | Качалка балансир | шт |  | 1 | 1 901.89 | 1 902 | 11 049.98 | 11 050 | 5.81 |
| 75. | С4 Цена поставщ. | Детский игровой комплекс (3225х2055) КСИЛ 5118 | шт |  | 1 | 13 222.03 | 13 222 | 76 819.99 | 76 820 | 5.81 |
| 76. | С5 Цена поставщ. | Песочница дерев. с крышкой (3000х3000) | шт |  | 1 | 2 349.40 | 2 349 | 13 650.01 | 13 650 | 5.811 |
| 77. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 3 | 104.66 | 314 | 516.66 | 1 550 | 4.936 |
| 78. | С6 Цена поставщ. | Качалка "Джип" 4118 | шт |  | 1 | 5 123.92 | 5 124 | 29 769.98 | 29 770 | 5.81 |
| 79. | С7 Цена поставщ. | Качалка 4138 | шт |  | 1 | 4 497.42 | 4 497 | 26 130.01 | 26 130 | 5.811 |
| 80. | С8 Цена поставщ. | Качели 4155 | шт |  | 1 | 3 881.24 | 3 881 | 22 550.00 | 22 550 | 5.81 |
| 81. | С9 Цена поставщ. | Карусель с рулем 4195 | шт |  | 1 | 5 414.80 | 5 415 | 31 459.99 | 31 460 | 5.81 |
| 82. | С10 Цена поставщ. | Игровой комплекс 5318 | шт |  | 1 | 18 600.69 | 18 601 | 108 070.01 | 108 070 | 5.81 |
| 83. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.054 | 4 846.79 | 262 | 49 459.80 | 2 671 | 10.195 |
|  |  | Объем: 180*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.81432 | 8.280 | 7 | 140.760 | 115 | 17 |
| 83. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.35548 | 15.080 | 36 | 256.870 | 605 | 17.034 |
| 83. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.79712 | 112.40 | 202 | 1 144.08 | 2 056 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 27 | 256.87 | 462 | 17.034 |
| 83. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.55836 | 93.88 | 52 | 890.86 | 497 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8 | 256.87 | 143 | 17.034 |
| 83. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00216 | 263.51 | 1 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 41 | 81% | 583 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 18 | 34% | 245 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 321 |  | 3 499 |  |
| 84. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 86.4 | 16.40 | 1 417 | 145.95 | 12 610 | 8.899 |
|  |  | Объем: 54*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.054 | 344.93 | 19 | 3 421.73 | 185 | 9.737 |
| 85. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.16146 | 8.280 | 1 | 140.760 | 23 | 17 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.17604 | 15.080 | 3 | 256.870 | 45 | 17.034 |
| 85. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.17604 | 93.88 | 17 | 890.86 | 157 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 45 | 17.034 |
| 85. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00378 | 126.43 |  | 1 018.85 | 4 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 85. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00108 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 | 81% | 55 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2 | 34% | 23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  | 263 |  |
| 86. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.54 | 2 520.14 | 1 361 | 17 348.53 | 9 368 | 6.883 |
|  |  | Объем: 180*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.4888 | 8.510 | 72 | 144.650 | 1 228 | 16.998 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.4952 | 14.301 | 107 | 243.333 | 1 824 | 17.015 |
| 86. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.3166 | 102.57 | 238 | 835.60 | 1 936 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 26 | 191.22 | 443 | 17.028 |
| 86. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.9558 | 139.36 | 133 | 1 430.52 | 1 367 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14 | 256.87 | 246 | 17.034 |
| 86. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.8232 | 223.58 | 855 | 1 170.91 | 4 477 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 62 | 273.99 | 1 048 | 17.007 |
| 86. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.3996 | 133.41 | 53 | 763.85 | 305 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 88 | 16.983 |
| 86. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.7 | 3.60 | 10 | 20.52 | 55 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 254 | 121% | 3 693 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 145 | 65% | 1 984 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 760 |  | 15 045 |  |
| 87. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 59.4 | 104.66 | 6 217 | 516.66 | 30 690 | 4.936 |
|  |  | Объем: 54*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 131 127 |  | 821 082 | 6.262 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 128 674 |  | 799 067 | 6.21 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 68 540 |  | 397 118 | 5.794 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 32; %=121 - по стр. 33, 86; %=98 - по стр. 34; %=85 - по стр. 35; %=89 - по стр. 36, 39, 72; %=105 - по стр. 40, 44, 45; %=65 - по стр. 43; %=77 - по стр. 46-48, 73; %=68 - по стр. 51, 59, 69, 70; %=81 - по стр. 52, 54, 83, 85; %=111 - по стр. 55, 56, 58, 61) |  |  |  |  |  | 11 346 |  | 164 034 | 14.457 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 35, 43, 46-48; %=65 - по стр. 33, 86; %=61 - по стр. 34, 55, 56, 58, 61; %=37 - по стр. 36, 39; %=51 - по стр. 40, 44, 45; %=31 - по стр. 51, 59, 70; %=34 - по стр. 52, 54, 83, 85; %=36 - по стр. 69; %=44 - по стр. 72; %=68 - по стр. 73) |  |  |  |  |  | 5 983 |  | 80 809 | 13.506 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 146 003 |  | 1 043 910 | 7.15 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 313 |  | 3 853 | 12.31 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41, 42, 49) |  |  |  |  |  | 176 |  | 2 556 | 14.523 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 42, 49) |  |  |  |  |  | 140 |  | 1 926 | 13.757 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 629 |  | 8 335 | 13.251 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 343 |  | 2 172 | 6.332 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 343 |  | 2 172 | 6.332 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 797 |  | 15 990 | 8.898 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 797 |  | 15 990 | 8.898 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 148 772 |  | 1 070 407 | 7.195 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 184 | 2.14 | 22 907 | 7.194 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 151 956 |  | 1 093 314 | 7.195 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 3 039 | 2 | 21 866 | 7.195 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 154 995 |  | 1 115 180 | 7.195 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 27 899 | 18 | 200 732 | 7.195 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 182 894 |  | 1 315 912 | 7.195 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 11 522 |  | 166 590 | 14.458 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 123 |  | 82 735 | 13.512 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 398 217 |  | 2 736 145 | 6.871 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 390 609 |  | 2 667 518 | 6.829 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 93 129 |  | 530 630 | 5.698 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 32; %=94 - по стр. 2; %=121 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 33, 86; %=81 - по стр. 11, 13, 21, 23, 52, 54, 83, 85; %=98 - по стр. 34; %=85 - по стр. 35; %=89 - по стр. 36, 39, 72; %=105 - по стр. 40, 44, 45; %=65 - по стр. 43; %=77 - по стр. 46-48, 73; %=68 - по стр. 51, 59, 69, 70; %=111 - по стр. 55, 56, 58, 61) |  |  |  |  |  | 27 229 |  | 394 225 | 14.478 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 32, 35, 43, 46-48; %=65 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 33, 86; %=34 - по стр. 11, 13, 21, 23, 52, 54, 83, 85; %=61 - по стр. 34, 55, 56, 58, 61; %=37 - по стр. 36, 39; %=51 - по стр. 40, 44, 45; %=31 - по стр. 51, 59, 70; %=36 - по стр. 69; %=44 - по стр. 72; %=68 - по стр. 73) |  |  |  |  |  | 14 922 |  | 202 628 | 13.579 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 432 760 |  | 3 264 371 | 7.543 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 313 |  | 3 853 | 12.31 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41, 42, 49) |  |  |  |  |  | 176 |  | 2 556 | 14.523 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 42, 49) |  |  |  |  |  | 140 |  | 1 926 | 13.757 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 629 |  | 8 335 | 13.251 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 343 |  | 2 172 | 6.332 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 343 |  | 2 172 | 6.332 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 952 |  | 62 602 | 9.005 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 952 |  | 62 602 | 9.005 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 440 684 |  | 3 337 480 | 7.573 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 9 431 | 2.14 | 71 422 | 7.573 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 450 115 |  | 3 408 902 | 7.573 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 9 002 | 2 | 68 178 | 7.574 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 459 117 |  | 3 477 080 | 7.573 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 82 641 | 18 | 625 874 | 7.573 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 541 758 |  | 4 102 954 | 7.573 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 27 405 |  | 396 781 | 14.478 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 15 062 |  | 204 554 | 13.581 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |