| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» _______________ С.Б. Русович «___»__________2013г. |  | «Утверждаю» Исполнительный директор ООО «ЖЭУ -14» _______________Н.В. Бойкова «___»__________2013г. |
| --- | --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г.Калининград |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации в подвале МКД |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Водопровод |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 4. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 28.14 |
| 5. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 2 |
| 6. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм | 10 шт. | 1 |
| 7. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.42 |
| 8. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. | 23 |
| 9. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 3 |
| 10. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 33 |
| 11. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм | 1 врезка | 20 |
| 12. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.15 |
| 13. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 14. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 75.68 |
| 15. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм | 10 шт. | 3.5 |
| 16. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм | 10 шт. | 2.5 |
| 17. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.12 |
| 18. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 19. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 8 |
| 20. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм | м | 88 |
| 21. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 80 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.37 |
| 22. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 23. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1.2 |
| 24. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 2.8 |
| 25. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 2.8 |
|  | Раздел 2. Канализация |  |  |
| 26. | Разборка подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.73 |
| 27. | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0.32 |
| 28. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.73 |
| 29. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.8 |
| 30. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 75 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.64 |
| 31. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 32. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.12 |
| 33. | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм | 10 шт. | 0.6 |
| 34. | Ревизия ПВХ 110 (ГК Чистый берег) | шт | 20 |
| 35. | Муфта РТМК 110 (ГК Чистый берег) | шт | 21 |
| 36. | Крестовина 110х110 (ГК Чистый берег) | шт | 9 |
| 37. | Отвод 110х45 (ГК Чистый берег) | шт | 28 |
| 38. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.64 |
| 39. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.896 |
| 40. | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм | 10 шт. | 1.2 |
| 41. | Ревизия ПВХ 50 (ГК Чистый берег) | шт | 10 |
| 42. | Отвод 50х45 (ГК Чистый берег) | шт | 28 |
| 43. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 10.76 |
| 44. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 10.76 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |