| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 572 167 |  | руб. | Смета на сумму: | 572 167 | руб. |  |  |
| Директор |  |  |  | Исполнительный директор |  |  |  |  |
| МКУ «КР МКД» |  |  |  | ООО «ЖЭУ -14» |  |  |  |  |
| _______________ С.Б. Русович |  |  |  | _______________Н.В. Бойкова |  |  |  |  |
| «___»__________2013г. |  |  |  | «___»__________2013 |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г.Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации в подвале МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 572.167 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 31.458 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.066 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 141.001 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.3 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 117.37 | 91.71 | 2.48 | 13.67 | 4.39 | 1 345 | 1 254 | 11 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 23.18 | 0.39 | 3.45 | 13.71 |  | 80 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 68.15 |  |  |  | 63% | 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 46.05 |  |  |  | 40% | 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 231.57 |  |  |  |  | 2 642 |  |  |
| 2. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 538.55 | 420.68 | 11.37 | 13.67 | 4.37 | 6 168 | 5 751 | 50 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 106.50 | 1.76 | 3.45 | 13.67 |  | 367 | 24 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 312.61 |  |  |  | 63% | 3 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 211.22 |  |  |  | 40% | 2 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 062.38 |  |  |  |  | 12 116 |  |  |
| 3. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.3 | 2 591.15 | 1 768.25 | 751.38 | 777.34 | 530.47 | 225.41 | 13.67 | 5.51 | 8 584 | 7 252 | 1 242 |
|  |  |  |  | 71.52 | 106.91 |  | 21.46 | 32.07 | 4.21 | 13.66 |  | 90 | 438 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 646.92 |  |  |  | 98% | 7 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 399.40 |  |  |  | 56% | 4 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 823.66 |  |  |  |  | 20 427 |  |  |
| 4. | ТССЦ 507-3338 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/32, м | 28.14 | 29.31 |  |  | 824.78 |  |  |  |  | 1 467 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 824.78 |  | 52.13 |  |  | 1 467 |  |
|  | Объем: 0.3*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 507-0917 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт. | 2 | 279.00 |  |  | 558.00 |  |  |  |  | 2 361 |  |  |
|  |  |  |  | 279.00 |  |  | 558.00 |  | 1 180.69 |  |  | 2 361 |  |
| 6. | ТССЦ 507-2619 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм, 10 шт. | 1 | 226.00 |  |  | 226.00 |  |  |  |  | 367 |  |  |
|  |  |  |  | 226.00 |  |  | 226.00 |  | 366.63 |  |  | 367 |  |
| 7. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.42 | 27.31 |  |  | 11.47 |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 11.47 |  | 220.2 |  |  | 92 |  |
|  | Объем: 30*14/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 302-1834 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 23 | 95.91 |  |  | 2 205.93 |  |  |  |  | 7 015 |  |  |
|  |  |  |  | 95.91 |  |  | 2 205.93 |  | 304.99 |  |  | 7 015 |  |
| 9. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 3 | 177.13 | 51.10 | 39.33 | 531.39 | 153.30 | 117.99 | 13.67 | 7.66 | 3 751 | 2 096 | 904 |
|  |  |  |  | 86.70 |  |  | 260.10 |  | 2.89 | 1 |  | 752 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(45.25=316.46*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 137.97 |  |  |  | 77% | 1 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 91.98 |  |  |  | 48% | 1 006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 761.34 |  |  |  |  | 6 371 |  |  |
| 10. | ТССЦ 104-0844 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 33 | 7.80 |  |  | 257.40 |  |  |  |  | 1 095 |  |  |
|  |  |  |  | 7.80 |  |  | 257.40 |  | 33.17 |  |  | 1 095 |  |
|  | Объем: 30*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 16-07-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм, 1 врезка | 20 | 201.31 | 90.60 | 11.46 | 4 026.14 | 1 811.94 | 229.20 | 13.67 | 5.35 | 33 380 | 24 769 | 1 226 |
|  |  |  |  | 99.25 | 0.23 |  | 1 985.00 | 4.50 | 3.72 | 13.73 |  | 7 384 | 62 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 088.91 |  |  |  | 98% | 24 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 289.67 |  |  |  | 56% | 13 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 404.72 |  |  |  |  | 71 620 |  |  |
| 12. | ТЕР 46-03-009-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.15 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 474.13 | 109.28 | 364.84 | 13.68 | 4.17 | 3 016 | 1 495 | 1 521 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 35.59 | 1 | 13.66 |  |  | 486 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 143.42 |  |  |  | 84% | 1 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 86.92 |  |  |  | 48% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 704.47 |  |  |  |  | 5 631 |  |  |
| 13. | ТЕР 16-04-002-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 4 203.09 | 1 970.56 | 2 098.82 | 3 362.47 | 1 576.45 | 1 679.05 | 13.68 | 5.44 | 31 104 | 21 566 | 9 134 |
|  |  |  |  | 133.72 | 304.88 |  | 106.98 | 243.90 | 3.78 | 13.66 |  | 404 | 3 332 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 093.40 |  |  |  | 98% | 24 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 292.45 |  |  |  | 56% | 13 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 748.32 |  |  |  |  | 69 447 |  |  |
| 14. | ТССЦ 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63, м | 75.68 | 71.43 |  |  | 5 405.82 |  |  |  |  | 15 256 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 5 405.82 |  | 201.58 |  |  | 15 256 |  |
|  | Объем: 0.8*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 507-0920 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм, 10 шт. | 3.5 | 835.00 |  |  | 2 922.50 |  |  |  |  | 4 396 |  |  |
|  |  |  |  | 835.00 |  |  | 2 922.50 |  | 1 256.02 |  |  | 4 396 |  |
| 16. | ТССЦ 507-2622 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм, 10 шт. | 2.5 | 435.00 |  |  | 1 087.50 |  |  |  |  | 2 197 |  |  |
|  |  |  |  | 435.00 |  |  | 1 087.50 |  | 878.9 |  |  | 2 197 |  |
| 17. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.12 | 27.31 |  |  | 30.59 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 30.59 |  | 220.2 |  |  | 247 |  |
|  | Объем: 80*14/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 302-1836 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт. | 4 | 207.77 |  |  | 831.08 |  |  |  |  | 2 609 |  |  |
|  |  |  |  | 207.77 |  |  | 831.08 |  | 652.2 |  |  | 2 609 |  |
| 19. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 8 | 177.13 | 51.10 | 39.33 | 1 417.05 | 408.81 | 314.64 | 13.67 | 7.66 | 10 003 | 5 588 | 2 410 |
|  |  |  |  | 86.70 |  |  | 693.60 |  | 2.89 | 1 |  | 2 005 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(45.25=316.46*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 367.93 |  |  |  | 77% | 4 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 245.29 |  |  |  | 48% | 2 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 030.27 |  |  |  |  | 16 988 |  |  |
| 20. | ТССЦ 104-0865 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м | 88 | 13.53 |  |  | 1 190.64 |  |  |  |  | 4 758 |  |  |
|  |  |  |  | 13.53 |  |  | 1 190.64 |  | 54.07 |  |  | 4 758 |  |
|  | Объем: 80*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 46-03-009-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 80 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.37 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 1 169.51 | 269.56 | 899.95 | 13.68 | 4.17 | 7 440 | 3 688 | 3 753 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 87.79 | 1 | 13.66 |  |  | 1 199 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 353.78 |  |  |  | 84% | 4 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 214.41 |  |  |  | 48% | 2 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 737.70 |  |  |  |  | 13 891 |  |  |
| 22. | ТЕР 16-07-003-08 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм, 1 врезка | 1 | 293.97 | 87.60 | 16.06 | 293.97 | 87.60 | 16.06 | 13.67 | 4.96 | 2 109 | 1 197 | 80 |
|  |  |  |  | 190.31 | 0.38 |  | 190.31 | 0.38 | 4.37 | 13.73 |  | 832 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 101.18 |  |  |  | 98% | 1 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 62.47 |  |  |  | 56% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.61 |  |  |  |  | 3 960 |  |  |
| 23. | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 1.2 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 2 333.64 | 567.92 | 30.16 | 13.68 | 7.75 | 17 080 | 7 769 | 234 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 1 735.56 |  | 5.23 | 1 |  | 9 077 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 562.24 |  |  |  | 84% | 6 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 340.75 |  |  |  | 48% | 3 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 236.63 |  |  |  |  | 27 335 |  |  |
| 24. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 2.8 | 7.60 |  | 7.60 | 21.28 |  | 21.28 |  | 5.78 | 123 |  | 123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 2.8 | 27.76 |  | 27.76 | 77.72 |  | 77.72 |  | 5.78 | 449 |  | 449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 30 692.27 | 6 027.72 | 3 990.15 |  |  | 166 412 | 82 425 | 21 137 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 674.40 | 406.38 |  |  |  | 62 851 | 5 551 |
|  | Раздел 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.73 | 26.30 | 26.06 | 0.24 | 124.38 | 123.24 | 1.14 | 13.67 | 4.03 | 1 689 | 1 685 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.05 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 136.80 |  |  |  | 94% | 1 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 78.87 |  |  |  | 51% | 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 340.05 |  |  |  |  | 4 132 |  |  |
| 27. | ТЕРр 51-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта | 0.32 | 6 448.49 | 4 298.15 | 10.13 | 2 063.52 | 1 375.41 | 3.24 | 13.67 | 7.84 | 21 546 | 18 802 | 25 |
|  |  |  |  | 2 140.21 |  |  | 684.87 |  | 3.97 | 1 |  | 2 719 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0008:[ М-(317.72=882.56*0.36) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 75% |  |  | 1 031.56 |  |  |  | 64% | 12 033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 618.93 |  |  |  | 36% | 6 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 714.01 |  |  |  |  | 40 348 |  |  |
| 28. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.73 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 3 453.94 | 177.16 | 1.77 | 13.67 | 4.03 | 18 968 | 2 422 | 7 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 3 275.00 |  | 5.05 | 1 |  | 16 539 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 196.65 |  |  |  | 94% | 2 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 113.38 |  |  |  | 51% | 1 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 763.97 |  |  |  |  | 22 480 |  |  |
| 29. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.8 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 620.46 | 612.11 | 8.35 | 13.68 | 7.02 | 8 432 | 8 374 | 59 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 3.30 | 1 | 13.71 |  |  | 45 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 455.40 |  |  |  | 63% | 5 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 307.71 |  |  |  | 40% | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 383.57 |  |  |  |  | 17 104 |  |  |
| 30. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 75 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.64 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 496.37 | 489.69 | 6.68 | 13.68 | 7.02 | 6 746 | 6 699 | 47 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 2.64 | 1 | 13.71 |  |  | 36 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 364.32 |  |  |  | 63% | 4 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 246.17 |  |  |  | 40% | 2 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 106.86 |  |  |  |  | 13 683 |  |  |
| 31. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 12 237.99 | 745.23 | 9.03 | 9 790.39 | 596.19 | 7.22 | 13.67 | 7.11 | 25 013 | 8 150 | 51 |
|  |  |  |  | 11 483.73 | 0.95 |  | 9 186.98 | 0.76 | 1.83 | 13.57 |  | 16 812 | 10 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 686.49 |  |  |  | 98% | 7 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 423.83 |  |  |  | 56% | 4 570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 900.72 |  |  |  |  | 37 579 |  |  |
| 32. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.12 | 27.31 |  |  | 30.59 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 30.59 |  | 220.2 |  |  | 247 |  |
|  | Объем: 80*14/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 507-0881 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм, 10 шт. | 0.6 | 4 974.00 |  |  | 2 984.40 |  |  |  |  | 3 515 |  |  |
|  |  |  |  | 4 974.00 |  |  | 2 984.40 |  | 5 858.87 |  |  | 3 515 |  |
| 34. | Сцена поставщ. Ревизия ПВХ 110 (ГК Чистый берег), шт | 20 | 17.37 |  |  | 347.44 |  |  | 1 | 1 | 1 560 |  |  |
|  |  |  |  | 17.37 |  |  | 347.44 |  | 4.49 | 1 |  | 1 560 |  |
|  | Поправки: М: =75*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Сцена поставщ. Муфта РТМК 110 (ГК Чистый берег), шт | 21 | 13.90 |  |  | 291.85 |  |  | 1 | 1 | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  | 13.90 |  |  | 291.85 |  | 4.49 | 1 |  | 1 310 |  |
|  | Поправки: М: =60*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Сцена поставщ. Крестовина 110х110 (ГК Чистый берег), шт | 9 | 32.43 |  |  | 291.85 |  |  | 1 | 1 | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  | 32.43 |  |  | 291.85 |  | 4.49 | 1 |  | 1 310 |  |
|  | Поправки: М: =140*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Сцена поставщ. Отвод 110х45 (ГК Чистый берег), шт | 28 | 8.34 |  |  | 233.48 |  |  | 1 | 1 | 1 048 |  |  |
|  |  |  |  | 8.34 |  |  | 233.48 |  | 4.49 | 1 |  | 1 048 |  |
|  | Поправки: М: =36*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 16-04-001-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.64 | 5 880.96 | 777.17 | 3.90 | 3 763.81 | 497.39 | 2.50 | 13.67 | 7.08 | 12 594 | 6 799 | 18 |
|  |  |  |  | 5 099.89 | 0.38 |  | 3 263.93 | 0.24 | 1.77 | 13.73 |  | 5 777 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 572.27 |  |  |  | 98% | 6 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 353.32 |  |  |  | 56% | 3 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 689.40 |  |  |  |  | 23 069 |  |  |
| 39. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.896 | 27.31 |  |  | 24.47 |  |  |  |  | 197 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 24.47 |  | 220.2 |  |  | 197 |  |
|  | Объем: 64*14/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦ 507-0877 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм, 10 шт. | 1.2 | 922.00 |  |  | 1 106.40 |  |  |  |  | 1 899 |  |  |
|  |  |  |  | 922.00 |  |  | 1 106.40 |  | 1 582.35 |  |  | 1 899 |  |
| 41. | Сцена поставщ. Ревизия ПВХ 50 (ГК Чистый берег), шт | 10 | 8.57 |  |  | 85.70 |  |  | 1 | 1 | 385 |  |  |
|  |  |  |  | 8.57 |  |  | 85.70 |  | 4.49 | 1 |  | 385 |  |
|  | Поправки: М: =37*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Сцена поставщ. Отвод 50х45 (ГК Чистый берег), шт | 28 | 3.94 |  |  | 110.25 |  |  | 1 | 1 | 495 |  |  |
|  |  |  |  | 3.94 |  |  | 110.25 |  | 4.49 | 1 |  | 495 |  |
|  | Поправки: М: =17*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 10.76 | 7.60 |  | 7.60 | 81.78 |  | 81.78 |  | 5.78 | 473 |  | 473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 8.5+2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 10.76 | 27.76 |  | 27.76 | 298.66 |  | 298.66 |  | 5.78 | 1 726 |  | 1 726 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 26 199.74 | 3 871.19 | 411.34 |  |  | 109 153 | 52 931 | 2 411 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 917.21 | 6.94 |  |  |  | 53 813 | 94 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 56 892.01 | 9 898.91 | 4 401.49 |  |  | 275 565 | 135 356 | 23 548 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 591.61 | 413.32 |  |  |  | 116 664 | 5 645 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 115.40 |  |  |  |  | 31 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 115.40 |  |  |  |  | 31 458 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 15 115.40 |  |  |  |  | 31 458 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 115.40 |  |  |  |  | 31 458 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 495.04 | 3 184.68 | 2 213.17 |  |  | 92 117 | 43 545 | 11 630 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 097.17 | 123.38 |  |  |  | 36 945 | 1 685 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 448.04 |  |  |  |  | 5 853 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 19; %=84 - по стр. 12, 21, 23; %=94 - по стр. 26, 28; %=64 - по стр. 27) |  |  |  |  | 2 930.34 |  |  |  |  | 34 106 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 12, 19, 21, 23; %=51 - по стр. 26, 28; %=36 - по стр. 27) |  |  |  |  | 1 790.54 |  |  |  |  | 19 577 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 215.92 |  |  |  |  | 145 800 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 281.57 | 6 714.23 | 2 188.32 |  |  | 151 990 | 91 811 | 11 918 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 379.04 | 289.94 |  |  |  | 48 261 | 3 960 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 29, 30; %=98 - по стр. 3, 11, 13, 22, 31, 38) |  |  |  |  | 7 389.66 |  |  |  |  | 86 090 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 29, 30; %=56 - по стр. 3, 11, 13, 22, 31, 38) |  |  |  |  | 4 632.28 |  |  |  |  | 50 081 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 303.51 |  |  |  |  | 288 161 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 73 634.83 |  |  |  |  | 465 419 |  |  |
|  | строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 1 575.79 |  |  |  |  | 9 960 |  |  |
|  | Итого со строит. контролем |  |  |  |  | 75 210.62 |  |  |  |  | 475 379 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 1 504.21 |  |  |  |  | 9 508 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 76 714.83 |  |  |  |  | 484 887 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 13 808.67 |  |  |  |  | 87 280 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 90 523.50 |  |  |  |  | 572 167 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 320.00 |  |  |  |  | 120 196 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 422.82 |  |  |  |  | 69 658 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |