	«Согласовано»

И.О.Директора МКУ «КР МКД» 

________________/С.В.Козлов/

«___»____________2013г
	«Утверждаю»

Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»

_______________/О.Б.Манойло/

«___»____________2013г


Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту дворовой территории МКД № 117-125
 по адресу: ул.П.Морозова, г. Калининград

Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Дворовая территория по адресу: ул.П.Морозова, 117-125

	2
	Местоположение объекта
	Россия, город Калининград, 

Ул. П.Морозова, 117-125

	3
	Заказчик
	ООО «УЮТ-СЕРВИС»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт дворовой территории

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется на конкурсной основе

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы

Ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Движение пешеходов, автотранспорта

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории


1. Технические условия и требования.

1. Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирных домов.

2. Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

4.  Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

6. До начала работ по капитальному ремонту произвести местное шурфирование на предмет выяснения конструкции дорожного покрытия. В случае обнаружения слоев щебня и песка согласно типа покрытия, составить акт и произвести замену только дорожного покрытия по слою щебня для заклинки фракций в 2 раза (и более) меньшей фракции основного.

7.  Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

8.  Условия оплаты:

    Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

9. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: 90 календарных дней.
10. Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

11.  В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

12.  Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации.
2. Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории:

	
	1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

	
	2. Погрузка мусора в автотранспортные средства

	
	3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)

	
	4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	
	5. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)

	
	6. Работа на отвале, группа грунтов 2-3

	
	7.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	
	8. Песок природный для строительных работ средний

	
	9. (прим)Добавка смеси пескоцементной

	
	10. Смесь пескоцементная (цемент М 400)

	
	11. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога)

	
	12. Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10

	
	13. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр)

	
	14 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

	
	15. Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер

	
	16. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

	
	17. Погрузка мусора в автотранспортые средства

	
	18. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)

	
	19. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	
	20. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)

	
	21. Работа на отвале, группа грунтов 2-3

	
	22. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	
	23. Песок природный для строительных работ средний

	
	24. (прим.)Добавка смеси пескоцементной

	
	25. Смесь пескоцементная (цемент М 400)

	
	27. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар)

	
	28. Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10

	
	29. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик)

	
	30. Раствор готовый кладочный цементный марки 100

	
	31. Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

	
	32. Камни бортовые 6*75*20 тротуарые

	
	33. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную


Дорожная одежда

(в соответствии с параметрами ПСД утвержденными ГАУ КО «РЦЦС» в четвертом квартале 2012 года)[image: image1.png]mun 2

Tpomyaprbie Gemorrbe naums - bem @
[ocT 17608-91 bp 100.30.15
[lecko—uemermHas cmeco — 4 cm [0CT6665-91
Hopoxrag ogexga

npoesxed yacmu

lnogopogHbii caod — 15¢m

[lecok cpegHed kpynHocmu — — 15¢m
rocT 8736-93

15%0 ~

bp 100.20.8
[0CT6665-91

bemon B15
[OCT 25192-93

mun 1

TpomyapHbe bemonHbe naume - 10cm
rocT 17608-91

[lecko—yemermHas cmecb — 5cm

[lecok cpegHeu kpynHocmu — — 15¢m
[oCT 8736-93

bemon B15
7_ 7 [oCT 25192-93

1.5
20%0 - 4"
B

WL
T &
npoexas uacmo mpomyap

J5

TpomyapHbe bemonHbe niumel - bem
[ocT 17608-91

[lecyaro—yemermuas cmecn = Sem

[lecok cpegHel kpynHocmu — — 15¢m
rocr 8736-93





4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ  КРМКД городского округа «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


