| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /______________________/ С.Б. Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| к дефектной ведомости №4 |  |  |
| на капитальный ремонт оконных, дверных блоков и клапанов мусоропроводов в МКД №40-46 |  |  |
| по ул. Богдана Хмельницкого |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Дверные и оконные блоки балконов, клапаны мусоропроводов |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.668 |
| 2. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.668 |
| 3. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтир.поверхности | 0.392 |
| 4. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашив поверхности | 0.392 |
| 5. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.871 |
| 6. | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0.521 |
| 7. | Установка отсутствующих штапиков | 100 м2 остекления | 0.98 |
| 8. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашив поверхности | 2.527 |
| 9. | Демонтаж клапанов мусоропроводов | 1 т конструкций | 0.112 |
| 10. | Монтаж клапанов мусоропроводов | 1 т конструкций | 0.112 |
| 11. | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | Т | 0.112 |
|  | Раздел 2. Двери подъезда №40 |  |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 13. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 14. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 15. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.0208 |
| 16. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтир поверхности | 0.0208 |
| 17. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0416 |
| 18. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0504 |
|  | Раздел 3. Двери подъезда №42 |  |  |
| 19. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 20. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 21. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 22. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтир.поверхности | 0.0208 |
| 23. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтир.поверхности | 0.0208 |
| 24. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0416 |
| 25. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0504 |
|  | Раздел 4. Двери подъезда №44 |  |  |
| 26. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 27. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 28. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 29. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтир. Поверхности | 0.0208 |
| 30. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтир.поверхности | 0.0208 |
| 31. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0416 |
| 32. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0504 |
|  | Раздел 5. Двери подъезда №46 |  |  |
| 33. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 34. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 35. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 36. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтир.поверхности | 0.0208 |
| 37. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.0208 |
| 38. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0416 |
| 39. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.0504 |
|  | Раздел 6. Окна подвала (цоколь) |  |  |
| 40. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.22 |
| 41. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0021 |
| 42. | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.21 |
| 43. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.2179 |
| 44. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 21.79 |
| 45. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.314 |
| 46. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.314 |
|  | Раздел 7. Прочее |  |  |
| 47. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 11.18 |
| 48. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 11.18 |

| Составил: | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |