| Приложение____ к договору №_______________ от _______________ |  |
| --- | --- |
| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /________________________/ Русович С.Б. | /______________________/ Тихонова Н.В. |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| «Согласовано» |  |
| ____________________________________ |  |
| /________________________/ /__________/ |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |

Техническое задание

на капитальный ремонт дверных, оконных блоков и клапанов мусоропроводов в подъездах МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого в Московском районе  г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б. Хмельницкого, 40-46 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ № 24» |
| 4 | Подрядчик Строительный контроль | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого необходимо выполнить капитальный ремонт дверных, оконных блоков балконов и клапанов мусоропроводов в подъездах. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00, в субботу с 8-00 до 15.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества / соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 6. | Особые условия: - 1) Сроки производства работ: 35 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. - 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8. | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10ти дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. ГОСТ 30970-2002 «Блоки дверные из ПВХ профилей» ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей» ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий дверных блоков к стеновым проёмам» ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам» СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград» и Заказчиком. |
| 12. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 13. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

    - 3. Перечень основных работ и материалов

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Дверные и оконные блоки балконов, клапаны мусоропроводов |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.668 |
| 2. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.668 |
| 3. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.392 |
| 4. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашив поверхн. | 0.392 |
| 5. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.871 |
| 6. | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0.521 |
| 7. | Установка отсутствующих штапиков | 100 м2 остекления | 0.98 |
| 8. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашив поверхн. | 2.527 |
| 9. | Демонтаж клапанов мусоропроводов | 1 т конструкц | 0.112 |
| 10. | Монтаж клапанов мусоропроводов | 1 т конструк. | 0.112 |
| 11. | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.112 |
|  | Раздел 2. Двери подъезда №40 |  |  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 13. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 14. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 15. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 16. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 17. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0416 |
| 18. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0504 |
|  | Раздел 3. Двери подъезда №42 |  |  |
| 19. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 20. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 21. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 22. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 23. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 24. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0416 |
| 25. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0504 |
|  | Раздел 4. Двери подъезда №44 |  |  |
| 26. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 27. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 28. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 29. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 30. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 31. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0416 |
| 32. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0504 |
|  | Раздел 5. Двери подъезда №46 |  |  |
| 33. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0462 |
| 34. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.62 |
| 35. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм | шт. | 2 |
| 36. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 37. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.0208 |
| 38. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0416 |
| 39. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.0504 |
|  | Раздел 6. Окна подвала (цоколь) |  |  |
| 40. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.22 |
| 41. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0021 |
| 42. | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.21 |
| 43. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.2179 |
| 44. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 21.79 |
| 45. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.314 |
| 46. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонт. поверхн. | 0.314 |
|  | Раздел 7. Прочее |  |  |
| 47. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 11.18 |
| 48. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 11.18 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Блок дверной из ПВХ профилей поворотный. |
| --- | --- |
| 2 | Блок оконный из ПВХ профилей одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом |
| 3 | Блок оконный из ПВХ профилей глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом |
| 4 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм. |
| 5 | Стекло листовое 1ой группы, толщина 4 мм |
| 6 | Дверь противопожарная металлическая |
| 7 | Штукатурный раствор - должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; |
| 8 | Краска фасадная |
| 9 | Эмаль по металлу |
| 11 | Мусоропроводный клапан |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Подготовка поверхности фасадов зданий состоит из следующих операций:

- очистки поверхности от старых известковых, силикатных и др. окрасочных покрытий;

- отбивки непрочной штукатурки;

- обработки недостаточно шероховатых поверхностей;

- покрытия металлической сеткой с ячейками размером 10 х 10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не более 40 х 40 мм (необходимые архитектурные детали)

- При о штукатуривании поверхности фасадов нанесение каждого последующего слоя штукатурного намета допускается только после схватывания.

- При ремонте фасадов толщина декоративного слоя для раствора:

- с мелкозернистым наполнителем (при слабом рельефе штукатурки)  4 - 6 мм;

- со среднезернистым  6 - 8 мм;

- с крупнозернистым  8 - 10 мм.

- Перед началом работ по окраске фасадов следует проверить исправность кровли, металлических покрытий, водосточных труб, желобов, воронок и др. Стены должны быть очищены от непрочной и отстающей штукатурки.

- Поверхности с прочной штукатуркой должны быть очищены от старых известковой, силикатной и непрочной масляной красок.

- Отремонтированные участки штукатурки должны быть тщательно притерты в стыках со старой штукатуркой без накладывания на нее нового раствора.

- Фактура новой штукатурки должна соответствовать старой.

- Все трещины расшивают на ширину и глубину не менее 2 см, промывают водой и затирают штукатурным раствором.

- Грунтовка, шпатлевка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5оС.

- Окраску следует производить непрерывными полосами по вертикали и горизонтали до какого-либо членения фасада.

- Край следующей полосы должен перекрывать предыдущую на 30—50 мм.

- Перерывы в окраске допускаются только по границам архитектурных членений фасада.

- Окрашенная поверхность должна быть однотонной и тщательно растушеванной по всей поверхности фасада, без пятен, полос, затеков, морщин, шелушения и подкрасок.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Допускаемые отклонения:

- неровности  поверхности новой штукатурки при накладывании 2-метровой рейки:

- при простой штукатурке - не более 3 неровностей глубиной или высотой до 5 мм.

- поверхности от вертикали при простой штукатурке - 3 мм, но не более 15 мм на этаж;

- лузг, усёнков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов - 10 мм на весь элемент.

Не допускается:

- наличие трещин, раковин и впадин.

- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы;

- следы затирочного инструмента.

| Составил: | ______________ | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | ______________ | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |