| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  | «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 5 291 824 | руб. | Смета на сумму: | 5 291 824 | руб. |  |  |
| Генеральный директор ООО «УКЛР» |  |  | Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  |  |
| О.Ю. Емельянова /__________________ / |  |  | С.Б. Русович /_________________/ |  |  |  |  |
| «_____»_________________ 2019 г. |  |  | «_____»_________________ 2019 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 5 291.824 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 4.783 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 862.057 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота здания 28м (28-15)*0,5=6,5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные и монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов) | м3 |  | 5 | 12 255.11 | 61 276 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 2.15 | 276.630 | 595 |
| 1. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 176.95 | 155.780 | 27 565 |
| 1. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 951.88 | 952 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 277 |
| 1. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 1.15 | 317.68 | 365 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 318 |
| 1. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.22 | 20.52 | 5 |
| 1. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 1.265 | 2 824.83 | 3 573 |
| 1. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 2.01 | 14 335.89 | 28 815 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 24 218 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 19 712 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105 206 |
| 2. | ГЭСНр 57-2-4 (прим.) | Разборка цементно-песчаной стяжки до 150 мм | 100 м2 |  | 0.57 | 21 306.76 | 12 145 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.8 | 1.026 | 276.630 | 284 |
| 2. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 111.2 | 63.384 | 166.250 | 10 538 |
| 2. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.8 | 1.026 | 317.68 | 326 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 284 |
| 2. 4. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 19.2 | 10.944 | 98.14 | 1 074 |
| 2. 5. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 38.4 | 21.888 | 9.47 | 207 |
| 2. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 6.6 | 3.762 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 8 658 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 7 359 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 162 |
| 3. | ГЭСН 46-04-008-01 (прим) | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (демонтаж примыканий) | 100 м2 |  | 4.224 | 2 352.03 | 9 935 |
|  |  | Объем: 528*0.8 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14.38 | 60.74112 | 151.590 | 9 208 |
| 3. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 26.27328 | 27.68 | 727 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 9 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 525 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 576 |
| 4. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 0.57 | 12 351.43 | 7 040 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 1.1058 | 230.711 | 255 |
| 4. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 28.9893 | 16.523901 | 167.930 | 2 775 |
| 4. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3876 | 1 078.07 | 418 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 107 |
| 4. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.7182 | 1 052.49 | 756 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 148 |
| 4. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 1.3452 | 44.85 | 60 |
| 4. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 2.1945 | 20.52 | 45 |
| 4. 7. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 1.53 | 0.8721 | 3 346.54 | 2 919 |
| 4. 8. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 2.508 | 27.04 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 3 272 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 667 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 979 |
| 5. | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 50мм или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 |  | 0.57 | 19 320.81 | 11 013 |
|  |  | Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 37.275, Н48= 35 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.05 | 0.5985 | 229.497 | 137 |
| 5. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 37.275 | 21.24675 | 167.930 | 3 568 |
| 5. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1995 | 1 078.07 | 215 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 5. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.399 | 1 052.49 | 420 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 82 |
| 5. 5. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 3.57 | 2.0349 | 3 346.54 | 6 810 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 4 001 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 038 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 052 |
| 6. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 0.57 | 29 611.29 | 16 878 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0912 | 264.143 | 24 |
| 6. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.9886 | 5.123502 | 182.740 | 936 |
| 6. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0456 | 1 078.07 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
| 6. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0171 | 951.88 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 6. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0285 | 1 080.04 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 6. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 8.5614 | 48.38 | 414 |
| 6. 7. | 12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400- | м2 | 116 | 66.12 | 233.39 | 15 432 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 1 037 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 528 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 443 |
| 7. | ГЭСН 12-01-010-01 (прим.) | Устройство капельника на вентканалах | 100 м2 |  | 0.33 | 67 445.49 | 22 257 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.0891 | 266.270 | 24 |
| 7. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 120.07875 | 39.6259875 | 166.250 | 6 588 |
| 7. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.066 | 1 078.07 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
| 7. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0231 | 1 080.04 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 7. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.00132 | 57 234.39 | 76 |
| 7. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.00396 | 112 165.79 | 444 |
| 7. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.25806 | 58 332.80 | 15 053 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 7 141 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 3 637 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 035 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 140 544 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 140 544 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3; %=108 - по стр. 4-7) |  |  |  |  |  | 57 443 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=60 - по стр. 3; %=55 - по стр. 4-7) |  |  |  |  |  | 40 465 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 238 452 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 238 452 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 103 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 243 555 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 4 871 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 248 426 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 49 685 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 298 111 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 57 443 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 40 465 |
|  | Раздел 2. Демонтаж опор рекламной конструкции (50 шт), стояки лив. канализации, ремонт крыши (8м2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 |  | 0.08 | 4 704.07 | 376 |
|  |  | Объем: 0.4*0.4*50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 28.76 | 2.3008 | 151.590 | 349 |
| 8. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.44 | 0.9952 | 27.68 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 346 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 209 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 931 |
| 9. | ГЭСН 46-04-003-01 (прим) | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 |  | 1.6 | 2 135.67 | 3 417 |
|  |  | Объем: (0.4*0.4*0.2)*50 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.67 | 15.472 | 166.250 | 2 572 |
| 9. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.51 | 7.216 | 98.14 | 708 |
| 9. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.02 | 14.432 | 9.47 | 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 546 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 543 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 506 |
| 10. | ГЭСН 09-03-012-12 (прим) | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т |  | 0.2 | 3 002.12 | 600 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.624 | 0.3248 | 287.242 | 93 |
| 10. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 4.613 | 0.9226 | 174.220 | 161 |
| 10. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.616 | 0.1232 | 1 704.86 | 210 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 39 |
| 10. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.105 | 0.021 | 951.88 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 10. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0.742 | 0.1484 | 1 161.69 | 172 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
| 10. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.161 | 0.0322 | 1 080.04 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 10. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.568 | 0.3136 | 3.25 | 1 |
| 10. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.063 | 0.0126 | 116.66 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 206 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 989 |
| 11. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 0.08 | 12 351.43 | 988 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 0.1552 | 230.711 | 36 |
| 11. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 28.9893 | 2.319144 | 167.930 | 389 |
| 11. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0544 | 1 078.07 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 11. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.1008 | 1 052.49 | 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 21 |
| 11. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 0.1888 | 44.85 | 8 |
| 11. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 0.308 | 20.52 | 6 |
| 11. 7. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 1.53 | 0.1224 | 3 346.54 | 410 |
| 11. 8. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 0.352 | 27.04 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 459 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 234 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 681 |
| 12. | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 60мм или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 |  | 0.08 | 24 841.04 | 1 987 |
|  |  | Начисления: Н3= 45, Н4= 45, Н5= 47.925, Н48= 45 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.35 | 0.108 | 229.497 | 25 |
| 12. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 47.925 | 3.834 | 167.930 | 644 |
| 12. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.45 | 0.036 | 1 078.07 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 12. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.9 | 0.072 | 1 052.49 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 15 |
| 12. 5. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 4.59 | 0.3672 | 3 346.54 | 1 229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 723 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 368 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 077 |
| 13. | ГЭСН 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 |  | 0.08 | 56 554.38 | 4 524 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.0232 | 264.229 | 6 |
| 13. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 15.2934 | 1.223472 | 182.740 | 224 |
| 13. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.15 | 0.012 | 1 078.07 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 13. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.004 | 951.88 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 13. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0072 | 1 080.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 13. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 29.94 | 2.3952 | 48.38 | 116 |
| 13. 7. | 12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400- | м2 | 114 | 9.12 | 233.39 | 2 129 |
| 13. 8. | 12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость | м2 | 116 | 9.28 | 218.95 | 2 032 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 127 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 899 |
|  | Внутренние стояки ливневой канализаци |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСНр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 1.4 | 14 116.45 | 19 763 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.448 | 276.630 | 124 |
| 14. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 119.42 | 164.300 | 19 621 |
| 14. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.448 | 317.68 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 124 |
| 14. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 1.876 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 14 611 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9 873 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 247 |
| 15. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 4.73 | 1 552.91 | 7 345 |
| 15. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 38.9752 | 172.120 | 6 708 |
| 15. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 5.4395 | 98.14 | 534 |
| 15. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 10.879 | 9.47 | 103 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 6 641 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 025 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 011 |
| 16. | ГЭСН 16-04-001-02 (прим) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 1.4 | 15 225.92 | 21 316 |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.098 | 265.213 | 26 |
| 16. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 86.24 | 192.800 | 16 627 |
| 16. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.042 | 1 078.07 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 16. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.028 | 951.88 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 16. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.028 | 1 080.04 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 16. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 2.198 | 20.52 | 45 |
| 16. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.003724 | 161 788.89 | 603 |
| 16. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 5.6 | 703.47 | 3 939 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 19 151 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 11 824 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 291 |
| 17. | 24.3.03.15-0101 | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м |  | 139.72 | 260.66 | 36 419 |
|  |  | Объем: 1.4*99.8 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 16-07-004-02 (прим) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. |  | 5 | 2 158.94 | 10 795 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.05 | 236.670 | 12 |
| 18. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.94 | 44.7 | 166.250 | 7 431 |
| 18. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.05 | 1 080.04 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
| 18. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.0036 | 191.58 | 1 |
| 18. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.0096 | 35 409.20 | 340 |
| 18. 6. | 23.8.05.01-0012 | Заглушки чугунные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 5 | 593.74 | 2 969 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 8 559 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 5 285 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 639 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 107 530 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 637 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 8, 9, 15; %=108 - по стр. 11-13) |  |  |  |  |  | 10 963 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8, 9, 15; %=55 - по стр. 11-13) |  |  |  |  |  | 6 506 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 106 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 600 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10) |  |  |  |  |  | 206 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10) |  |  |  |  |  | 183 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 989 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 88 293 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14; %=115 - по стр. 16, 18) |  |  |  |  |  | 42 322 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 18) |  |  |  |  |  | 26 981 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 157 596 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 194 691 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 166 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 198 857 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 3 977 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 202 834 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 40 567 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 243 401 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 53 491 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 33 670 |
|  | Раздел 3. Парапет (330м) |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж металлич. каркаса | т |  | 1.119 | 12 601.28 | 14 101 |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 6.52377 | 275.789 | 1 799 |
| 19. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 36.22203 | 182.740 | 6 619 |
| 19. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07833 | 1 704.86 | 134 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 25 |
| 19. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.13428 | 951.88 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
| 19. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 6.09855 | 830.31 | 5 064 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 687 |
| 19. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.07424 | 8.12 | 9 |
| 19. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.21261 | 1 080.04 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 50 |
| 19. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.87992 | 3.25 | 6 |
| 19. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 10.76478 | 116.66 | 1 256 |
| 19. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 1.53303 | 51.61 | 79 |
| 19. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.45879 | 48.38 | 22 |
| 19. 12. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.004476 | 63 833.09 | 286 |
| 19. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001119 | 61 618.16 | 1 |
| 19. 14. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001119 | 204 667.13 | 23 |
| 19. 15. | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.001119 | 121 582.68 | 136 |
| 19. 16. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0209253 | 349.64 | 7 |
| 19. 17. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00003357 | 48 518.73 | 2 |
| 19. 18. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00115257 | 11 512.94 | 13 |
| 19. 19. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00034689 | 75 972.52 | 26 |
| 19. 20. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0006714 | 90 920.75 | 61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 6 819 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6 061 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 981 |
| 20. | 08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т |  | 1.119 | 47 410.59 | 53 052 |
|  |  | Объем: (1.119)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСНр 58-20-4 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м | 100 м |  | 3.3 | 62 338.90 | 205 718 |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.386 | 265.213 | 368 |
| 21. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 113.23 | 373.659 | 166.250 | 62 121 |
| 21. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3 | 0.99 | 317.68 | 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 274 |
| 21. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.396 | 1 080.04 | 428 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 94 |
| 21. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.002 | 0.0066 | 61 618.16 | 407 |
| 21. 6. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.74 | 2.442 | 58 332.80 | 142 449 |
| 21. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.89 | 2.937 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 51 866 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 40 618 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 298 202 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 272 871 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 205 718 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 21) |  |  |  |  |  | 51 866 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21) |  |  |  |  |  | 40 618 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 298 202 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 67 153 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19) |  |  |  |  |  | 6 819 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 19) |  |  |  |  |  | 6 061 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 80 033 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 378 235 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 8 094 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 386 329 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 7 727 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 394 056 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 78 811 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 472 867 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 58 685 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 46 679 |
|  | Раздел 4. Ремонт крыши (1508 м2) |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСНр 58-28-1 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей | м2 |  | 1508 | 438.44 | 661 170 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 1.1502 | 1734.5016 | 198.390 | 344 108 |
| 22. 2. | 91.21.22-041 | Инфракрасный нагреватель мягкой кровли импортного производства | маш.-ч | 0.09 | 135.72 | 39.23 | 5 324 |
| 22. 3. | 01.2.01.02-0041 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.0023 | 3.4684 | 17 646.82 | 61 206 |
| 22. 4. | 01.3.04.02-0003 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0.0025 | 3.77 | 65 870.11 | 248 330 |
| 22. 5. | 12.1.02.06-0021 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 0.05 | 75.4 | 29.20 | 2 202 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 285 610 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 223 670 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 170 450 |
| 23. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 15.08 | 1 639.57 | 24 725 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.6032 | 236.670 | 143 |
| 23. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.982 | 44.96856 | 170.030 | 7 646 |
| 23. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.6032 | 1 080.04 | 651 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 143 |
| 23. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.6786 | 24 207.56 | 16 427 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 8 412 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 4 284 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 421 |
| 24. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 15.08 | 29 611.29 | 446 538 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 2.4128 | 264.143 | 637 |
| 24. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.9886 | 135.548088 | 182.740 | 24 770 |
| 24. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 1.2064 | 1 078.07 | 1 301 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 334 |
| 24. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.4524 | 951.88 | 431 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 125 |
| 24. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.754 | 1 080.04 | 814 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 178 |
| 24. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 226.5016 | 48.38 | 10 958 |
| 24. 7. | 12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400- | м2 | 116 | 1749.28 | 233.39 | 408 264 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 27 440 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 13 974 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 487 951 |
| 25. | ГЭСН 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (нижний слой) | 100 м |  | 5.28 | 65 806.20 | 347 457 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.86 | 4.5408 | 269.660 | 1 224 |
| 25. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 37.8075 | 199.6236 | 178.550 | 35 643 |
| 25. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.61 | 3.2208 | 1 078.07 | 3 472 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 891 |
| 25. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.528 | 951.88 | 503 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 146 |
| 25. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.792 | 1 080.04 | 855 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 187 |
| 25. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32.49 | 171.5472 | 48.38 | 8 299 |
| 25. 7. | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.51 | 2.6928 | 2 732.53 | 7 358 |
| 25. 8. | 12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость | м2 | 252 | 1330.56 | 218.95 | 291 326 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 39 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 20 277 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407 550 |
| 26. | ГЭСН 12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м |  | 5.28 | 72 105.44 | 380 717 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.065 |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.87 | 4.5936 | 267.444 | 1 229 |
| 26. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 55.60365 | 293.587272 | 178.550 | 52 420 |
| 26. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.54 | 2.8512 | 1 078.07 | 3 074 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 789 |
| 26. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.6864 | 951.88 | 653 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 190 |
| 26. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1.056 | 1 080.04 | 1 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 250 |
| 26. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 24.52 | 129.4656 | 48.38 | 6 264 |
| 26. 7. | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.187 | 0.98736 | 3 602.52 | 3 557 |
| 26. 8. | 01.7.15.07-0052 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм | т | 0.00159 | 0.0083952 | 191 987.83 | 1 612 |
| 26. 9. | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.51 | 2.6928 | 2 732.53 | 7 358 |
| 26. 10. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.2 | 1.056 | 58 332.80 | 61 599 |
| 26. 11. | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.013 | 0.06864 | 45 215.33 | 3 104 |
| 26. 12. | 12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400- | м2 | 189 | 997.92 | 233.39 | 232 905 |
| 26. 13. | 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 | кг | 6.7 | 35.376 | 198.75 | 7 031 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 57 941 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 29 507 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 468 165 |
| 27. | ГЭСН 20-02-012-01 (прим.) | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 110 мм | шт. |  | 21 | 550.42 | 11 559 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.21 | 236.670 | 50 |
| 27. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2.92 | 61.32 | 166.250 | 10 194 |
| 27. 3. | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.66 | 13.86 | 41.80 | 579 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.21 | 1 080.04 | 227 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 50 |
| 27. 5. | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00005 | 0.00105 | 308 929.06 | 324 |
| 27. 6. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.00063 | 88 866.67 | 56 |
| 27. 7. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.115 | 2.415 | 73.61 | 178 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 11 781 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 7 273 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 613 |
| 28. | 12.1.01.01-0002 | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 110 мм | шт. |  | 21 | 706.08 | 14 828 |
|  |  | Объем: (21.0)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСНр 65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | шт. |  | 20 | 541.47 | 10 829 |
| 29. 1. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 1.38 | 27.6 | 161.500 | 4 457 |
| 29. 2. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 0.01 | 61 618.16 | 616 |
| 29. 3. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0003 | 0.006 | 54 565.29 | 327 |
| 29. 4. | 08.3.05.05-0031 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм | т | 0.005 | 0.1 | 54 284.39 | 5 428 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 4 591 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 674 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 094 |
| 30. | ГЭСНр 65-6-23 | Смена: водосточных воронок | 100 шт. |  | 0.05 | 114 409.97 | 5 720 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.1 | 0.055 | 256.650 | 14 |
| 30. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 491.4 | 24.57 | 176.450 | 4 335 |
| 30. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.55 | 0.0275 | 317.68 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.0275 | 1 080.04 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 30. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0061 | 0.000305 | 139 859.70 | 43 |
| 30. 6. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.016 | 0.0008 | 35 409.20 | 28 |
| 30. 7. | 08.1.02.01-0001 | Воронки водосточные, диаметр 100 мм | шт. | 100 | 5 | 255.14 | 1 276 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 4 479 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 609 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 809 |
| 31. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 10.1 | 12 255.11 | 123 777 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 4.343 | 276.630 | 1 201 |
| 31. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 357.439 | 155.780 | 55 682 |
| 31. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 2.02 | 951.88 | 1 923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 559 |
| 31. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 2.323 | 317.68 | 738 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 643 |
| 31. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.4444 | 20.52 | 9 |
| 31. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 2.5553 | 2 824.83 | 7 218 |
| 31. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 4.0602 | 14 335.89 | 58 207 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 48 919 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 39 818 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212 514 |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т |  | 0.07 | 8 410.35 | 589 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 0.28567 | 275.789 | 79 |
| 32. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 1.58613 | 182.740 | 290 |
| 32. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.00343 | 1 704.86 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 1 |
| 32. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00588 | 951.88 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 32. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 0.26705 | 830.31 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 74 |
| 32. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.04704 | 8.12 |  |
| 32. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00931 | 1 080.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 32. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.08232 | 3.25 |  |
| 32. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 0.47138 | 116.66 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 299 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 154 |
| 33. | ГЭСН 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т |  | 0.07 | 115 965.27 | 8 118 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.4081 | 275.789 | 113 |
| 33. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 2.2659 | 182.740 | 414 |
| 33. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0049 | 1 704.86 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 2 |
| 33. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0084 | 951.88 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 33. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.3815 | 830.31 | 317 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
| 33. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.0672 | 8.12 | 1 |
| 33. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0133 | 1 080.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 33. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.1176 | 3.25 |  |
| 33. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.6734 | 116.66 | 79 |
| 33. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.0959 | 51.61 | 5 |
| 33. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.0287 | 48.38 | 1 |
| 33. 12. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.00028 | 63 833.09 | 18 |
| 33. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000007 | 61 618.16 |  |
| 33. 14. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000007 | 204 667.13 | 1 |
| 33. 15. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1 | 0.07 | 103 363.99 | 7 235 |
| 33. 16. | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.00007 | 121 582.68 | 9 |
| 33. 17. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.001309 | 349.64 |  |
| 33. 18. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000021 | 48 518.73 |  |
| 33. 19. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0000721 | 11 512.94 | 1 |
| 33. 20. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000217 | 75 972.52 | 2 |
| 33. 21. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000042 | 90 920.75 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 427 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 379 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 924 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 2 036 027 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 984 384 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 22; %=108 - по стр. 23-26; %=86 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 468 138 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 22; %=55 - по стр. 23-26; %=70 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 331 530 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 784 052 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 707 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 33) |  |  |  |  |  | 726 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 32, 33) |  |  |  |  |  | 645 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 078 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 42 936 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 27; %=103 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 20 851 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 27; %=60 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 12 557 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 76 344 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 2 870 474 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 61 428 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 2 931 902 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 58 638 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 990 540 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 598 108 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 588 648 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 489 715 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 344 732 |
|  | Раздел 5. Стены парапетов, вентиляционные трубы |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 2.26 | 1 244.34 | 2 812 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0452 | 256.650 | 12 |
| 34. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 14.803 | 187.210 | 2 771 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0226 | 317.68 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 34. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0226 | 1 080.04 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 34. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.226 | 41.34 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 644 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 308 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 764 |
| 35. | 14.4.01.10-0003 | Грунтовка типа "BOLIX SG" | кг |  | 29.38 | 173.15 | 5 087 |
|  |  | Объем: 226*0.13 |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 2.26 | 49 685.13 | 112 288 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.2938 | 236.670 | 70 |
| 36. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 184.416 | 151.590 | 27 956 |
| 36. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.226 | 11.72 | 3 |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.2938 | 1 080.04 | 317 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 70 |
| 36. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.4068 | 20.52 | 8 |
| 36. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.565 | 8 729.67 | 4 932 |
| 36. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 248.6 | 318.07 | 79 072 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 22 141 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 14 013 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 148 442 |
| 37. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.565 | 8 729.67 | -4 932 |
|  |  | Объем: (2.26)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 38. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -248.6 | 318.07 | -79 072 |
|  |  | Объем: (2.26)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 39. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 248.6 | 32.49 | 8 077 |
|  |  | Объем: 2.26*110 |  |  |  |  |  |
| 40. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 565 | 24.27 | 13 713 |
|  |  | Объем: 226*2.5 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 |  | 2.26 | 15 344.78 | 34 679 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.58 | 1.3108 | 276.630 | 363 |
| 41. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 50.4 | 113.904 | 162.900 | 18 555 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.58 | 1.3108 | 317.68 | 416 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 363 |
| 41. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.791 | 20.52 | 16 |
| 41. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0506 | 0.114356 | 88 380.23 | 10 107 |
| 41. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 1.135 | 2.5651 | 2 177.22 | 5 585 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 14 945 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9 459 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 083 |
| 42. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 28 | 20.77 | 582 |
| 43. | ГЭСН 15-04-013-02 (прим) | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 |  | 2.26 | 4 547.30 | 10 277 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.2712 | 236.670 | 64 |
| 43. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 14.28 | 32.2728 | 170.030 | 5 487 |
| 43. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.5424 | 11.72 | 6 |
| 43. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.2712 | 1 080.04 | 293 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 64 |
| 43. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.075 | 0.1695 | 20.52 | 3 |
| 43. 6. | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0532 | 0.120232 | 32 822.14 | 3 946 |
| 43. 7. | 14.2.06.03-0514 | Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | 0.0023 | 0.005198 | 103 989.36 | 541 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 273 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 609 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 159 |
| 44. | 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л |  | 70.14 | 284.65 | 19 965 |
|  |  | Объем: 226*0.45/1.45 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 123 476 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 122 894 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | -37 162 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 34, 43; %=79 - по стр. 36, 41) |  |  |  |  |  | 45 003 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 34, 43; %=50 - по стр. 36, 41) |  |  |  |  |  | 27 389 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 195 286 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 582 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 582 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 195 868 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 192 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 200 060 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 4 001 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 204 061 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 40 812 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 244 873 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 45 003 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 27 389 |
|  | Раздел 6. Ремонт стен технических помещений выходов на крышу |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 1.59 | 17 926.25 | 28 503 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 4.4202 | 182.880 | 808 |
| 45. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 112.6992 | 187.210 | 21 098 |
| 45. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 1.431 | 15.18 | 22 |
| 45. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 4.4202 | 277.68 | 1 227 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 808 |
| 45. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.5565 | 20.52 | 11 |
| 45. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 3.0051 | 2 044.45 | 6 144 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 20 811 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 10 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 610 |
| 46. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 54 | 20.77 | 1 122 |
| 47. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 1.59 | 49 685.13 | 78 999 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.2067 | 236.670 | 49 |
| 47. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 129.744 | 151.590 | 19 668 |
| 47. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.159 | 11.72 | 2 |
| 47. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.2067 | 1 080.04 | 223 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 49 |
| 47. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.2862 | 20.52 | 6 |
| 47. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.3975 | 8 729.67 | 3 470 |
| 47. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 174.9 | 318.07 | 55 630 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 15 576 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9 859 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104 434 |
| 48. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.3975 | 8 729.67 | -3 470 |
|  |  | Объем: (1.59)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 49. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -174.9 | 318.07 | -55 630 |
|  |  | Объем: (1.59)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 50. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 174.9 | 32.49 | 5 683 |
|  |  | Объем: 1.59*110 |  |  |  |  |  |
| 51. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 397.5 | 24.27 | 9 647 |
|  |  | Объем: 159*2.5 |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 1.59 | 13 028.66 | 20 716 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.6678 | 236.670 | 158 |
| 52. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 97.8963 | 204.120 | 19 983 |
| 52. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.8109 | 11.72 | 10 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.6678 | 1 080.04 | 721 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 158 |
| 52. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.10812 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 9 466 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 316 |
| 53. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.636 | 63 671.85 | 40 495 |
|  |  | Объем: (1.59)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 54. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0286 | 67 013.76 | 1 917 |
|  |  | Объем: (1.59)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 15-04-013-02 (прим) | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 |  | 1.59 | 4 547.30 | 7 230 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.1908 | 236.670 | 45 |
| 55. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 14.28 | 22.7052 | 170.030 | 3 861 |
| 55. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.3816 | 11.72 | 4 |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.1908 | 1 080.04 | 206 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 55. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.075 | 0.11925 | 20.52 | 2 |
| 55. 6. | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0532 | 0.084588 | 32 822.14 | 2 776 |
| 55. 7. | 14.2.06.03-0514 | Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | 0.0023 | 0.003657 | 103 989.36 | 380 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 836 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 777 |
| 56. | 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л |  | 49.34 | 284.65 | 14 045 |
|  |  | Объем: 159*0.45/1.45 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (капельник выхода на крышу) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.41 | 18 628.18 | 7 638 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0492 | 263.310 | 13 |
| 57. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 16.9781 | 166.250 | 2 823 |
| 57. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0328 | 317.68 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 57. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0164 | 1 080.04 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 57. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00164 | 61 618.16 | 101 |
| 57. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00246 | 115 908.09 | 285 |
| 57. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.07544 | 58 332.80 | 4 401 |
| 57. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.09184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 2 354 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 843 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 835 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 156 895 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 155 773 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 12 687 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 45, 52, 55; %=79 - по стр. 47; %=83 - по стр. 57) |  |  |  |  |  | 61 586 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 45, 52, 55; %=50 - по стр. 47; %=65 - по стр. 57) |  |  |  |  |  | 33 300 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 250 659 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 122 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 122 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 251 781 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 388 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 257 169 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 5 143 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 262 312 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 52 462 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 314 774 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 61 586 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 33 300 |
|  | Раздел 7. Дверные блоки МОП |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дверного блока выхода на крышу |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ГЭСН 09-04-012-01 (прим.) | Демонтаж металлических дверных блоков МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0 при демонтаже (разборке) металлических конструкций | м2 |  | 6.05 | 465.06 | 2 814 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.119 | 0.71995 | 236.670 | 170 |
| 58. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.68 | 10.164 | 192.800 | 1 960 |
| 58. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.119 | 0.71995 | 1 080.04 | 778 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 170 |
| 58. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 1.694 | 45.10 | 76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 725 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 073 |
| 59. | ГЭСН 09-04-012-01 (прим) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 6.05 | 897.74 | 5 431 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 1.0285 | 236.670 | 243 |
| 59. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 14.52 | 192.800 | 2 799 |
| 59. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 1.0285 | 1 080.04 | 1 111 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 243 |
| 59. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 2.42 | 45.10 | 109 |
| 59. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000605 | 61 373.22 | 37 |
| 59. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.01815 | 63 653.21 | 1 155 |
| 59. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.605 | 362.78 | 219 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 464 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 085 |
| 60. | 01.7.04.07-0011 | Изделия скобяные для блоков входных однопольных | компл. |  | 5 | 926.77 | 4 634 |
| 61. | 07.1.01.01-0017 (прим) | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х1100 мм | шт. |  | 5 | 12 891.48 | 64 457 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 77 336 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 64 457 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 64 457 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 64 457 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 879 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 4 189 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 3 724 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 792 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 85 249 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 824 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 87 073 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 1 741 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 88 814 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 17 763 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 106 577 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 4 189 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 724 |
|  | Раздел 8. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 62. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 22.57 | 528.11 | 11 919 |
| 63. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 22.57 | 271.77 | 6 134 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  | 18 053 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 18 053 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 18 053 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  | 18 053 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 386 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 18 439 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 369 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 18 808 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 3 762 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 22 570 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 932 732 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 692 407 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 39 982 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 31; %=80 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3, 8, 9, 15; %=108 - по стр. 4-7, 11-13, 23-26; %=83 - по стр. 21, 22, 57; %=95 - по стр. 34, 43, 45, 52, 55; %=79 - по стр. 36, 41, 47) |  |  |  |  |  | 694 999 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 31; %=68 - по стр. 2; %=60 - по стр. 3, 8, 9, 15; %=55 - по стр. 4-7, 11-13, 23-26; %=65 - по стр. 21, 22, 57; %=47 - по стр. 34, 43, 45, 52, 55; %=50 - по стр. 36, 41, 47) |  |  |  |  |  | 479 808 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 867 214 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 91 043 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 19, 32, 33, 58, 59) |  |  |  |  |  | 11 940 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10, 19, 32, 33, 58, 59) |  |  |  |  |  | 10 613 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 113 596 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 131 229 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14; %=115 - по стр. 16, 18, 27; %=103 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 63 173 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 18, 27; %=60 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 39 538 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 233 940 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 18 053 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 18 053 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 232 803 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 90 582 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 4 323 385 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 86 468 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 4 409 853 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 881 971 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 5 291 824 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 770 112 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 529 959 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |