	Согласовано:                                                                    Утверждаю:  

	Директор  МКУ «КР МКД»                                          Исполнительный директор
                                    ООО « ЖЭУ-14»                                               

	_____________С.Б. Русович                                                            Н.В. Бойкова         

	«___»____________2014 г.                                          «___»__________2014г 


Техническое задание 

на  капитальный  ремонт  внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного  дома  №74-80   по ул. М. Борзова г. Калининграда. 

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	         Многоквартирный  жилой дом

	2
	Местоположение
	             Россия, г. Калининград

Ул. М. Борзова, д. №74-80

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-14»

	4
	Подрядчик
	    Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт внутридомовых     инженерных сетей  

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	 Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП  и ФЗ №185 от 21.07.2007г. 


2.Технические условия и требования

	
	1. В  многоквартирном доме №74-80  по ул. М. Борзова  необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения.

	
	2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы  возможно производить в будние  дни  с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	
	3.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	
	4.Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы.   На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация  скрытых работ.
Передача объекта подрядчику происходит по акту с осмотром и фотофиксацией.
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации должны соответствовать 

СП 73.13330. 2012;

СНиП 3.05. 03-85;

СНиП 3.05. 04-85

СНиП 3.04. 01-87
5.Внутридомовые инженерные сети электроснабжения необходимо выполнить согласно  проекту.
 Все ремонтные работы  производятся на основании:
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание;

СНиП 23-05-95 «Естественное  и искусственное освещение»;

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93 «Электроустановки зданий. Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования»;
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий»;

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 13.01.2003г.;

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; 

Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей  с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих.

Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии гл.1.8 ПУЭ (изд.7), гл.1.3 ПТЭЭП и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей  организации.
После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями  И 1.13.-07  с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию.

6. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации.

7. Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД»


3.Основные допустимые материалы:

	1
	Трубы стальные  диаметром 100 мм,  диаметром 80 мм.

	2
	Труба из полипропилена  PN 25/20 мм. PN 25/25 мм, PN 25/32 мм, PN 20/63 мм, PN 20/32 мм.

	3
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром. 25х20х25

	4
	Песок природный для строительных работ, средний

	5
	Переходы 100/50 чугун/пластик

	6
	Кран шаровый  муфтовый   11Б27П1 «латунный»  диаметром 15 мм, 20 мм, 32 мм,

	7
	Ревизия  ПВХ 110 мм.

	8
	Тройник п/этиленовый 100 мм.        

	9
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена  типа «Термофлекс» толщиной 13мм, диаметром. 89 мм,. 114 мм, толщиной 9мм, диаметром 35 мм, 76 мм. 

	 10 
	 Колено ПВХ диаметром 110 мм, крестовина двухплоскостная ПВХ/ПП 110 *110*90º


 4. Качество работ и организационные вопросы:
         1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.
2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил -----                                
Проверил-----------                                 
3

