| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 7 075 904 | руб. | Смета на сумму: | 7 075 904 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________/ С.Б. Русович / |  |  | ________________ / В.В.Черноиванов / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада, подвала, лестниц, дренажа многоквартирного дома № 87-89 по ул.Фрунзе, г.Калининград (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 7 075.904 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 12.539 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 11.860 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 999.512 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов МДС-81.35.2004 (ред. 2014г.) прил.1 таб.3 п.11.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (улица) | 100 м2 |  | 9.505 | 9 063.53 | 86 149 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0805 | 0.7651525 | 229.990 | 176 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 50.025 | 475.487625 | 163.200 | 77 600 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0805 | 0.7651525 | 1 037.49 | 794 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 176 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 32.317 | 239.98 | 7 755 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 72 332 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 41 999 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200 480 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.3327 | 127 561.33 | 42 440 |
|  |  | Объем: (9.505)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0855 | 18 270.82 | 1 562 |
|  |  | Объем: (9.505)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (улица) | 100 м2 |  | 0.706 | 10 859.53 | 7 667 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.38, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0805 | 0.056833 | 229.990 | 13 |
| 4. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.03 | 42.38118 | 163.200 | 6 917 |
| 4. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0805 | 0.056833 | 1 037.49 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 4. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 2.88048 | 239.98 | 691 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 6 445 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 3 742 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 854 |
| 5. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.02964 | 127 561.33 | 3 781 |
|  |  | Объем: (0.706)*0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 6. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.00768 | 18 270.82 | 140 |
|  |  | Объем: (0.706)*0.009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (двор) | 100 м2 |  | 6.877 | 9 570.78 | 65 818 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.48139 | 229.990 | 111 |
| 7. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 52.2 | 358.9794 | 163.200 | 58 585 |
| 7. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.48139 | 1 037.49 | 499 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 111 |
| 7. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 28.05816 | 239.98 | 6 733 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 54 587 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 31 696 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152 101 |
| 8. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.28884 | 127 561.33 | 36 845 |
|  |  | Объем: (6.877)*0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 9. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.07428 | 18 270.82 | 1 357 |
|  |  | Объем: (6.877)*0.009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 1.7 | 887.02 | 1 508 |
| 10. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 9.333 | 161.570 | 1 508 |
| 10. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0102 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 995 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 603 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 106 |
| 11. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 1.7 | 23 539.30 | 40 017 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 14.144 | 286.750 | 4 056 |
| 11. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 35.36 | 169.310 | 5 987 |
| 11. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 14.144 | 2 307.87 | 32 643 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 4 056 |
| 11. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.68 | 2 040.43 | 1 387 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 6 628 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 017 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 663 |
| 12. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 16.45 | 3 361.61 | 55 299 |
|  |  | Объем: 678+967 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 375.389 | 147.310 | 55 299 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 46 451 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 26 544 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128 294 |
| 13. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (с улицы) | 10 м |  | 1 | 527.86 | 528 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.1165 | 3.1165 | 169.310 | 528 |
| 13. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 385 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 209 |
| 14. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) | 10 м |  | 5 | 459.04 | 2 295 |
| 14. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 13.55 | 169.310 | 2 294 |
| 14. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.05 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 1 675 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 285 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 254 |
| 15. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.12 | 3 223.31 | 387 |
|  |  | Объем: (1.0+5.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин методом инъецирования (с улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.16 | 8 027.28 | 1 284 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.9695 | 1.27512 | 200.982 | 256 |
| 16. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 23.1495 | 3.70392 | 171.480 | 635 |
| 16. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0368 | 1 037.49 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 16. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 7.7395 | 1.23832 | 493.44 | 611 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 1 060 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 606 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 950 |
| 17. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.12 | 464.03 | 56 |
|  |  | Объем: 0.0075*16 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.378 | 147.310 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 |
| 18. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.09 | 523.12 | 47 |
|  |  | Объем: 0.75*0.12 |  |  |  |  |  |
| 19. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.042 | 26 755.20 | 1 124 |
|  |  | Объем: 0.25*0.12*1.4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин с усилением стены стержневыми металлич. элементами (с улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 3.2 | 527.86 | 1 689 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.1165 | 9.9728 | 169.310 | 1 688 |
| 20. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.032 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 1 232 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 945 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 867 |
| 21. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.064 | 3 223.31 | 206 |
|  |  | Объем: 3.2*0.02 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | т |  | 0.0144 | 11 663.32 | 168 |
|  |  | Объем: 0.9*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.621 | 0.0089424 | 246.529 | 2 |
| 22. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 73.2895 | 1.0553688 | 150.030 | 158 |
| 22. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2645 | 0.0038088 | 1 126.02 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3565 | 0.0051336 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 149 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 86 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 403 |
| 23. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.0144 | 61 564.48 | 887 |
| 24. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.48 | 887.02 | 426 |
| 24. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.6352 | 161.570 | 426 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 281 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 170 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 878 |
| 25. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.48 | 853.09 | 409 |
| 25. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.28 | 2.5344 | 161.570 | 409 |
| 25. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00288 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 270 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 164 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 843 |
| 26. | 08.4.03.02-0002 (прим) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т |  | 0.0038 | 46 048.45 | 175 |
|  |  | Объем: 9.6*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Отделка |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (улица) | 100 м2 |  | 9.67 | 1 389.69 | 13 438 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.22241 | 249.405 | 55 |
| 27. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 72.839275 | 181.930 | 13 252 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.111205 | 308.04 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 30 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.111205 | 1 037.49 | 115 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 26 |
| 27. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.967 | 38.33 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10 646 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 4 924 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 007 |
| 28. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (двор) | 100 м2 |  | 6.78 | 1 208.93 | 8 197 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.1356 | 249.405 | 34 |
| 28. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 44.409 | 181.930 | 8 079 |
| 28. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0678 | 308.04 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 18 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0678 | 1 037.49 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 16 |
| 28. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.678 | 38.33 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 490 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 002 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 689 |
| 29. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 213.85 | 61.73 | 13 201 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ( двор) | 100 м2 |  | 6.78 | 11 306.91 | 76 661 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.5424 | 244.551 | 133 |
| 30. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16.06 | 108.8868 | 155.590 | 16 942 |
| 30. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.2034 | 721.49 | 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 55 |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.339 | 1 037.49 | 352 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 78 |
| 30. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.8136 | 20.52 | 17 |
| 30. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 2773.02 | 21.35 | 59 204 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 13 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 8 196 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 005 |
| 31. | 12.2.05.05-0045 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС толщ.80мм | м3 |  | 54.24 | 4 478.09 | 242 892 |
|  |  | Объем: (678)*0.08 |  |  |  |  |  |
| 32. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 542.4 | 46.88 | 25 428 |
|  |  | Объем: (678)*8 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 14 447.43 | 97 954 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.8814 | 229.990 | 203 |
| 33. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 553.248 | 147.310 | 81 499 |
| 33. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.678 | 10.80 | 7 |
| 33. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.8814 | 1 037.49 | 914 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 203 |
| 33. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.2204 | 20.52 | 25 |
| 33. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.695 | 9 149.15 | 15 508 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 54 740 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 32 681 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 185 375 |
| 34. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 745.8 | 32.67 | 24 365 |
|  |  | Объем: (6.78)*110 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (улица) | 100 м2 |  | 9.67 | 19 562.94 | 189 174 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 30.91499 | 177.720 | 5 494 |
| 35. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 788.22104 | 181.930 | 143 401 |
| 35. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 10.00845 | 14.36 | 144 |
| 35. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 30.91499 | 267.44 | 8 268 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 5 494 |
| 35. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 3.3845 | 20.52 | 69 |
| 35. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 18.2763 | 2 040.43 | 37 292 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 119 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 55 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363 381 |
| 36. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (улица) | 100 м2 |  | 9.67 | 48 799.00 | 471 886 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 1.445665 | 229.990 | 332 |
| 36. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 907.4328 | 147.310 | 133 674 |
| 36. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 1.11205 | 10.80 | 12 |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 1.445665 | 1 037.49 | 1 500 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 332 |
| 36. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.7406 | 20.52 | 36 |
| 36. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 2.4175 | 9 149.15 | 22 118 |
| 36. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 1063.7 | 295.71 | 314 547 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 89 784 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 53 602 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 615 272 |
| 37. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -2.4175 | 9 149.15 | -22 118 |
|  |  | Объем: (9.67)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 38. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -1063.7 | 295.71 | -314 547 |
|  |  | Объем: (9.67)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 39. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 1063.7 | 32.67 | 34 751 |
|  |  | Объем: 9.67*110 |  |  |  |  |  |
| 40. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 2417.5 | 24.25 | 58 624 |
|  |  | Объем: 967*2.5 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 14 919.12 | 101 152 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.58 | 3.9324 | 268.820 | 1 057 |
| 41. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 50.4 | 341.712 | 158.310 | 54 096 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.58 | 3.9324 | 308.04 | 1 211 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 057 |
| 41. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.373 | 20.52 | 49 |
| 41. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0506 | 0.343068 | 84 614.38 | 29 028 |
| 41. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 1.135 | 7.6953 | 2 178.82 | 16 767 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 36 953 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 22 061 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160 166 |
| 42. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) | 100 м2 |  | 9.67 | 14 553.82 | 140 735 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.483 | 4.67061 | 229.990 | 1 074 |
| 42. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 70.8055 | 684.689185 | 198.360 | 135 815 |
| 42. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.5865 | 5.671455 | 10.80 | 61 |
| 42. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.483 | 4.67061 | 1 037.49 | 4 846 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 074 |
| 42. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.65756 | 20.52 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 109 511 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 50 649 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300 895 |
| 43. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 12 655.67 | 85 805 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 2.8476 | 229.990 | 655 |
| 43. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 417.4446 | 198.360 | 82 804 |
| 43. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 3.4578 | 10.80 | 37 |
| 43. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 2.8476 | 1 037.49 | 2 954 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 655 |
| 43. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.46104 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 66 767 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 30 880 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183 452 |
| 44. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 6.58 | 58 562.01 | 385 338 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 45. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.2961 | 61 897.52 | 18 328 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 9.67 | 2 685.20 | 25 966 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.66723 | 229.990 | 153 |
| 46. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 143.89927 | 175.550 | 25 262 |
| 46. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.778435 | 10.80 | 8 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.66723 | 1 037.49 | 692 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 153 |
| 46. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0967 | 38.33 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 20 332 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 9 404 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 702 |
| 47. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 2 335.01 | 15 831 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.4068 | 229.990 | 94 |
| 47. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 87.7332 | 175.550 | 15 402 |
| 47. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.4746 | 10.80 | 5 |
| 47. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.4068 | 1 037.49 | 422 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 94 |
| 47. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0678 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12 397 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 5 734 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 961 |
| 48. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 213.85 | 104.81 | 22 414 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*13 |  |  |  |  |  |
| 49. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 625.1 | 185.21 | 115 775 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*38 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.387 | 18 070.06 | 6 993 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.04644 | 255.877 | 12 |
| 50. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 16.02567 | 161.570 | 2 589 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.03096 | 308.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01548 | 1 037.49 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 50. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.001548 | 57 689.15 | 89 |
| 50. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.002322 | 111 097.73 | 258 |
| 50. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.071208 | 56 608.46 | 4 031 |
| 50. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.086688 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 847 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 353 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 192 |
| 51. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (с улицы) | 100 м2 |  | 0.012 | 1 389.69 | 17 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.000276 | 249.405 |  |
| 51. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 0.09039 | 181.930 | 16 |
| 51. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.000138 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 51. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.000138 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 51. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0012 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |
| 52. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (со двора) | 100 м2 |  | 0.356 | 1 208.93 | 430 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00712 | 249.405 | 2 |
| 52. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 2.3318 | 181.930 | 424 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00356 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00356 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 52. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0356 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 341 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 158 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 928 |
| 53. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 4.78 | 61.73 | 295 |
|  |  | Объем: (0.356+0.012)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (с улицы) | 100 м2 |  | 0.012 | 19 562.94 | 235 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 0.038364 | 177.720 | 7 |
| 54. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 0.978144 | 181.930 | 178 |
| 54. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 0.01242 | 14.36 |  |
| 54. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 0.038364 | 267.44 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 7 |
| 54. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0042 | 20.52 |  |
| 54. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.02268 | 2 040.43 | 46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 451 |
| 55. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (со двора) | 100 м2 |  | 0.356 | 17 515.20 | 6 235 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.98968 | 177.720 | 176 |
| 55. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 25.23328 | 181.930 | 4 591 |
| 55. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.3204 | 14.36 | 5 |
| 55. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.98968 | 267.44 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 176 |
| 55. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1246 | 20.52 | 3 |
| 55. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.67284 | 2 040.43 | 1 373 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 814 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 764 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 812 |
| 56. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.012 | 2 685.20 | 32 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.000828 | 229.990 |  |
| 56. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 0.178572 | 175.550 | 31 |
| 56. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.000966 | 10.80 |  |
| 56. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.000828 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 56. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00012 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 |
| 57. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.356 | 2 335.01 | 831 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.02136 | 229.990 | 5 |
| 57. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 4.60664 | 175.550 | 809 |
| 57. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.02492 | 10.80 |  |
| 57. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.02136 | 1 037.49 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 57. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00356 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 651 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 301 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 783 |
| 58. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 4.784 | 104.81 | 501 |
|  |  | Объем: (0.356+0.012)*13 |  |  |  |  |  |
| 59. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 13.984 | 185.21 | 2 590 |
|  |  | Объем: (0.356+0.012)*38 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСНр 61-13-1 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (улица) | 100 м2 |  | 0.183 | 71 804.89 | 13 140 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 366.2405 | 67.0220115 | 171.480 | 11 493 |
| 60. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.564 | 0.286212 | 10.80 | 3 |
| 60. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.06405 | 20.52 | 1 |
| 60. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.8052 | 2 040.43 | 1 643 |
| 60. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.7 | 1.7751 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 7 700 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 597 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 438 |
|  | Пилястры, откосы (улица) |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ГЭСНр 61-17-1 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.282 | 55 128.63 | 15 546 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 288.374 | 81.321468 | 175.550 | 14 276 |
| 61. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.782 | 0.220524 | 10.80 | 2 |
| 61. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0987 | 20.52 | 2 |
| 61. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.6204 | 2 040.43 | 1 266 |
| 61. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.36488 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 9 565 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 5 710 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 821 |
| 62. | ГЭСНр 61-17-5 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 |  | 0.13 | 91 723.24 | 11 924 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 62. 1. | 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 435.1945 | 56.575285 | 190.080 | 10 754 |
| 62. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.518 | 0.19734 | 10.80 | 2 |
| 62. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0455 | 20.52 | 1 |
| 62. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.572 | 2 040.43 | 1 167 |
| 62. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.7 | 1.261 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 7 205 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 431 |
| 63. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 640 | 20.97 | 13 421 |
| 64. | ГЭСНр 62-41-1 (прим) | Очистка вручную поверхности пилястр, откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.952 | 3 523.66 | 3 355 |
|  |  | Объем: 61.5+33.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 23.92 | 22.77184 | 147.310 | 3 355 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 281 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 342 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 978 |
| 65. | ГЭСНр 61-1-9 (прим) | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски пилястр | 100 м2 |  | 0.615 | 6 869.39 | 4 225 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.081 | 0.664815 | 215.468 | 143 |
| 65. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 41.2045 | 25.3407675 | 159.670 | 4 046 |
| 65. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.014145 | 964.28 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 3 |
| 65. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.1485225 | 308.04 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 40 |
| 65. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.8165 | 0.5021475 | 224.34 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 100 |
| 65. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.513 | 0.315495 | 20.52 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 2 807 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 676 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 707 |
| 66. | 14.4.01.04-0001 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0.0062 | 32 740.09 | 203 |
|  |  | Объем: (0.615)*0.01 |  |  |  |  |  |
| 67. | 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг |  | 525.83 | 15.78 | 8 298 |
|  |  | Объем: (0.615)*855.0 |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСНр 61-1-11 (прим) | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски откосов плоских | 100 м2 |  | 0.337 | 16 381.83 | 5 521 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.541 | 0.519317 | 215.501 | 112 |
| 68. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 100.05 | 33.71685 | 159.670 | 5 384 |
| 68. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.007751 | 964.28 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 68. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.345 | 0.116265 | 308.04 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 31 |
| 68. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.173 | 0.395301 | 224.34 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 79 |
| 68. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.743 | 0.250391 | 20.52 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 3 682 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 198 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 402 |
| 69. | 14.4.01.04-0001 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0.0061 | 32 740.09 | 200 |
|  |  | Объем: (0.337)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 70. | 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг |  | 416.2 | 15.78 | 6 568 |
|  |  | Объем: (0.337)*1235.0 |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСНр 61-22-7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.241 | 156 764.95 | 37 780 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 825.4125 | 198.9244125 | 175.550 | 34 921 |
| 71. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.047 | 0.493327 | 10.80 | 5 |
| 71. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.08435 | 20.52 | 2 |
| 71. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 1.3978 | 2 040.43 | 2 852 |
| 71. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 3.0848 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 23 397 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 13 968 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 145 |
| 72. | ГЭСНр 61-23-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.11 | 210 829.08 | 23 191 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 1133.3825 | 124.672075 | 175.550 | 21 886 |
| 72. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.047 | 0.22517 | 10.80 | 2 |
| 72. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0385 | 20.52 | 1 |
| 72. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 0.638 | 2 040.43 | 1 302 |
| 72. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 1.408 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 14 664 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 8 754 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 609 |
| 73. | ГЭСНр 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.29 | 74 290.77 | 21 544 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 371.91 | 107.8539 | 175.550 | 18 934 |
| 73. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.564 | 0.45356 | 10.80 | 5 |
| 73. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1015 | 20.52 | 2 |
| 73. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 1.276 | 2 040.43 | 2 604 |
| 73. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.68 | 2.8072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 12 686 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 7 574 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 803 |
| 74. | ГЭСНр 61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.132 | 87 534.26 | 11 555 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 447.35 | 59.0502 | 175.550 | 10 366 |
| 74. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.564 | 0.206448 | 10.80 | 2 |
| 74. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0462 | 20.52 | 1 |
| 74. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.5808 | 2 040.43 | 1 185 |
| 74. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.68 | 1.27776 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 6 945 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 647 |
| 75. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 1.158 | 3 523.66 | 4 080 |
|  |  | Объем: 193.1-24.1-11-29-13.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 75. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 23.92 | 27.69936 | 147.310 | 4 080 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 774 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 632 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 486 |
| 76. | ГЭСНр 61-1-11 (прим) | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски откосов плоских | 100 м2 |  | 0.794 | 16 381.83 | 13 007 |
|  |  | Объем: 132.5-24.1-29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.541 | 1.223554 | 215.501 | 264 |
| 76. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 100.05 | 79.4397 | 159.670 | 12 684 |
| 76. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.018262 | 964.28 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 4 |
| 76. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.345 | 0.27393 | 308.04 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 74 |
| 76. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.173 | 0.931362 | 224.34 | 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 186 |
| 76. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.743 | 0.589942 | 20.52 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 8 675 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 5 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 861 |
| 77. | 14.4.01.04-0001 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0.0143 | 32 740.09 | 468 |
|  |  | Объем: (0.794)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 78. | 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг |  | 980.59 | 15.78 | 15 474 |
|  |  | Объем: (0.794)*1235.0 |  |  |  |  |  |
| 79. | ГЭСНр 61-1-12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 |  | 0.364 | 17 894.87 | 6 514 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.541 | 0.560924 | 215.501 | 121 |
| 79. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 109.526 | 39.867464 | 159.670 | 6 366 |
| 79. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.008372 | 964.28 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 79. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.345 | 0.12558 | 308.04 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 34 |
| 79. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.173 | 0.426972 | 224.34 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 85 |
| 79. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.743 | 0.270452 | 20.52 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 4 346 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 595 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 455 |
| 80. | 14.4.01.04-0001 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0.0066 | 32 740.09 | 216 |
|  |  | Объем: (0.364)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 81. | 04.3.02.05-0002 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ | кг |  | 449.54 | 15.78 | 7 094 |
|  |  | Объем: (0.364)*1235.0 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСНр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.243 | 42 857.47 | 10 414 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 232.116 | 56.404188 | 165.230 | 9 320 |
| 82. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.8165 | 0.1984095 | 10.80 | 2 |
| 82. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.08505 | 20.52 | 2 |
| 82. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.5346 | 2 040.43 | 1 091 |
| 82. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.17612 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 6 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 728 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 386 |
| 83. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (улица) | 100 м2 |  | 4.482 | 48 799.00 | 218 717 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.670059 | 229.990 | 154 |
| 83. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 420.59088 | 147.310 | 61 957 |
| 83. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.51543 | 10.80 | 6 |
| 83. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.670059 | 1 037.49 | 695 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 154 |
| 83. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.80676 | 20.52 | 17 |
| 83. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.1205 | 9 149.15 | 10 252 |
| 83. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 493.02 | 295.71 | 145 791 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 41 614 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 24 844 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285 176 |
| 84. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -1.1205 | 9 149.15 | -10 252 |
|  |  | Объем: (4.482)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 85. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -493.02 | 295.71 | -145 791 |
|  |  | Объем: (4.482)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 86. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 493.02 | 32.67 | 16 107 |
|  |  | Объем: 4.482*110 |  |  |  |  |  |
| 87. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 1120.5 | 24.25 | 27 172 |
|  |  | Объем: 448.2*2.5 |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСНр 61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 |  | 4.482 | 8 755.54 | 39 242 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3335 | 1.494747 | 268.820 | 402 |
| 88. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 41.0895 | 184.163139 | 158.310 | 29 155 |
| 88. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3335 | 1.494747 | 308.04 | 460 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 402 |
| 88. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.5687 | 20.52 | 32 |
| 88. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0253 | 0.1133946 | 84 614.38 | 9 595 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 19 803 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 11 823 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 868 |
| 89. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т |  | 2.546 | 2 178.82 | 5 547 |
|  |  | Объем: (4.482)*0.568 |  |  |  |  |  |
| 90. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 4.482 | 2 685.20 | 12 035 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.309258 | 229.990 | 71 |
| 90. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 66.696642 | 175.550 | 11 709 |
| 90. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.360801 | 10.80 | 4 |
| 90. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.309258 | 1 037.49 | 321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 71 |
| 90. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.04482 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 9 424 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 4 359 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 818 |
| 91. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 58.27 | 104.81 | 6 107 |
|  |  | Объем: (4.482)*13 |  |  |  |  |  |
| 92. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 170.32 | 185.21 | 31 545 |
|  |  | Объем: 4.482*38 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 |  | 1.1971 | 3 750.70 | 4 490 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.092 | 0.1101332 | 229.990 | 25 |
| 93. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 15.87 | 18.997977 | 175.550 | 3 335 |
| 93. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1035 | 0.12389985 | 10.80 | 1 |
| 93. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.092 | 0.1101332 | 1 037.49 | 114 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 25 |
| 93. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.29 | 0.347159 | 162.00 | 56 |
| 93. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.011971 | 38.33 |  |
| 93. 7. | 14.5.11.02-0105 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.0175 | 0.02094925 | 46 902.22 | 983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 688 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 243 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 421 |
| 94. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 45.49 | 185.21 | 8 425 |
|  |  | Объем: (1.1971)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 95. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 15.56 | 104.81 | 1 631 |
|  |  | Объем: (1.1971)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 96. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 2.869 | 18 070.06 | 51 843 |
| 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.34428 | 255.877 | 88 |
| 96. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 118.80529 | 161.570 | 19 195 |
| 96. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.22952 | 308.04 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 62 |
| 96. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.11476 | 1 037.49 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 26 |
| 96. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.011476 | 57 689.15 | 662 |
| 96. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.017214 | 111 097.73 | 1 912 |
| 96. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.527896 | 56 608.46 | 29 883 |
| 96. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.642656 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 13 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 10 027 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 561 |
|  | Декоративные элементы |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 15-03-004-05 (прим) | Установка кронштейнов (консолей) и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм | шт. |  | 5 | 226.00 | 1 130 |
|  |  | Объем: 2.0+3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.115 | 234.470 | 27 |
| 97. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1.035 | 5.175 | 165.230 | 855 |
| 97. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0575 | 964.28 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 12 |
| 97. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0575 | 308.04 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 15 |
| 97. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0007 | 0.0035 | 9 149.15 | 32 |
| 97. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0006 | 0.003 | 50 201.92 | 151 |
| 97. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00006 | 0.0003 | 50 293.84 | 15 |
| 97. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00013 | 0.00065 | 6 272.68 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 706 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 326 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 162 |
| 98. | С1 цена поставщ. | Консоль 255х385х145 | шт |  | 2 | 1 902.00 | 3 804 |
| 99. | С2 цена поставщ. | Консоль (кронштейн) 175х345х90 | шт |  | 3 | 1 083.00 | 3 249 |
| 100. | ГЭСН 15-03-004-04 (прим) | Установка кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 | шт. |  | 10 | 119.53 | 1 195 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.23 | 234.470 | 54 |
| 100. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 0.5635 | 5.635 | 165.230 | 931 |
| 100. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.115 | 964.28 | 111 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 23 |
| 100. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.115 | 308.04 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 31 |
| 100. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00002 | 0.0002 | 9 149.15 | 2 |
| 100. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 0.002 | 50 201.92 | 100 |
| 100. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00002 | 0.0002 | 50 293.84 | 10 |
| 100. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00009 | 0.0009 | 6 272.68 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 364 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 347 |
| 101. | С3 цена поставщ. | Консоль 180х210х220 | шт |  | 10 | 1 130.00 | 11 300 |
| 102. | ГЭСН 15-03-006-02 | Установка балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм | шт. |  | 3 | 128.85 | 387 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.069 | 234.470 | 16 |
| 102. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 0.667 | 2.001 | 167.270 | 335 |
| 102. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0345 | 964.28 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 7 |
| 102. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0345 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 102. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0004 | 0.0012 | 6 628.70 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 281 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 130 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 798 |
| 103. | С4 цена поставщ. | Балясина 630х180 | шт |  | 3 | 1 100.00 | 3 300 |
| 104. | ГЭСНр 64-22-2 (прим) | Смена капителей ионических высотой до 250 мм | шт. |  | 1 | 1 544.18 | 1 544 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.023 | 268.820 | 6 |
| 104. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 9.4185 | 9.4185 | 163.200 | 1 537 |
| 104. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.023 | 0.023 | 308.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 104. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.012 | 0.012 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 972 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 617 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 133 |
| 105. | С5 цена поставщ. | Полукапитель 129х102 | шт |  | 1 | 920.00 | 920 |
| 106. | ГЭСНр 64-1-2 (прим) | Смена баз под колонны высотой до 250 мм | шт. |  | 2 | 347.21 | 694 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.046 | 268.820 | 12 |
| 106. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.0585 | 4.117 | 165.230 | 680 |
| 106. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.023 | 0.046 | 308.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 106. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.015 | 0.03 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 436 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 277 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 407 |
| 107. | С6 цена поставщ. | Полубаза 130х75 | шт |  | 2 | 910.00 | 1 820 |
| 108. | ГЭСНр 64-24-3 (прим) | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 27 | 126.21 | 3 408 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 0.736 | 19.872 | 171.480 | 3 408 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 2 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 363 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 918 |
| 109. | ГЭСНр 64-7-3 (прим) | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 200 | 51.27 | 10 255 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 0.299 | 59.8 | 171.480 | 10 255 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 6 461 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 102 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 818 |
| 110. | ГЭСНр 64-32-3 (прим) | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 24 | 54.52 | 1 308 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 110. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 0.322 | 7.728 | 169.310 | 1 308 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 824 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 523 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 655 |
| 111. | ГЭСНр 64-53-3 | Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 12 | 16.64 | 200 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.10695 | 1.2834 | 155.590 | 200 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 80 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 406 |
| 112. | ГЭСНр 64-24-5 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 10 | 2 234.53 | 22 345 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.23 | 268.820 | 62 |
| 112. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 13.156 | 131.56 | 169.310 | 22 274 |
| 112. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.023 | 0.23 | 308.04 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 14 072 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 8 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 351 |
| 113. | ГЭСНр 64-7-5 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 121 | 363.16 | 43 942 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 2.093 | 253.253 | 173.510 | 43 942 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 27 683 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 17 577 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 202 |
| 114. | ГЭСНр 64-32-5 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 17 | 449.62 | 7 644 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2.622 | 44.574 | 171.480 | 7 644 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 4 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 058 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 517 |
| 115. | ГЭСНр 64-53-5 | Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 4 | 139.56 | 558 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.897 | 3.588 | 155.590 | 558 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 352 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 223 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 133 |
| 116. | С11 цена поставщ. | Раствор быстрого твердения для реставрационных и ремонтных работ, размер зерна 1,3мм типа Grobzugmortel Remmers | кг |  | 98.8 | 185.50 | 18 327 |
|  |  | Объем: 76*1.3 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска кабеля, водосточ. труб |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСНр 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.45 | 1 423.15 | 640 |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0045 | 268.820 | 1 |
| 117. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.64 | 4.338 | 147.310 | 639 |
| 117. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 461 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 333 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 434 |
| 118. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.45 | 3 954.66 | 1 780 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0045 | 268.820 | 1 |
| 118. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 9.1485 | 179.760 | 1 645 |
| 118. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 118. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.18 | 168.36 | 30 |
| 118. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.00063 | 111 876.20 | 70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 333 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 856 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 969 |
| 119. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | 100 м |  | 0.45 | 17 331.05 | 7 799 |
| 120. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.45 | 820.68 | 369 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.009 | 249.405 | 2 |
| 120. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 1.692 | 177.590 | 300 |
| 120. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 874.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 120. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 120. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.072 | 446.18 | 32 |
| 120. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.02475 | 797.64 | 20 |
| 120. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.0225 | 104.12 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 245 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 771 |
| 121. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.6 | 9 968.38 | 5 981 |
| 121. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 36.24 | 163.200 | 5 914 |
| 121. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0006 | 111 097.73 | 67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 4 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 3 075 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 255 |
|  | Карниз (со стороны улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 122. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) | 100 м2 |  | 0.683 | 1 389.69 | 949 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.015709 | 249.405 | 4 |
| 122. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 5.1446975 | 181.930 | 936 |
| 122. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0078545 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 122. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0078545 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 122. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0683 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 752 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 348 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 049 |
| 123. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 8.88 | 61.73 | 548 |
|  |  | Объем: (0.683)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 124. | ГЭСНр 61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.683 | 122 808.31 | 83 878 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 124. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 631.9825 | 431.6440475 | 175.550 | 75 775 |
| 124. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.047 | 1.398101 | 10.80 | 15 |
| 124. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.23905 | 20.52 | 5 |
| 124. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 3.9614 | 2 040.43 | 8 083 |
| 124. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 8.7424 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 50 769 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 30 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164 957 |
| 125. | ГЭСНр 64-41-2 (прим) | Смена погонных декорат. изделий высотой до 200 мм | 100 м |  | 0.24 | 29 745.72 | 7 139 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.115 | 0.0276 | 268.820 | 7 |
| 125. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 183.885 | 44.1324 | 161.570 | 7 130 |
| 125. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.115 | 0.0276 | 308.04 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 125. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.91 | 0.2184 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 4 496 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 855 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 490 |
| 126. | С7 цена поставщ. | Карниз 150х125 | шт |  | 4 | 1 600.00 | 6 400 |
| 127. | С8 цена поставщ. | Карниз (300х225) | шт |  | 2 | 1 700.00 | 3 400 |
| 128. | С9 цена поставщ. | Карниз (70х60) | шт |  | 4 | 739.00 | 2 956 |
| 129. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 1.024 | 3 523.66 | 3 608 |
|  |  | Объем: 170.7-68.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 23.92 | 24.49408 | 147.310 | 3 608 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 453 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 443 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 505 |
| 130. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (улица) | 100 м2 |  | 1.707 | 48 799.00 | 83 300 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.2551965 | 229.990 | 59 |
| 130. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 160.18488 | 147.310 | 23 597 |
| 130. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.196305 | 10.80 | 2 |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.2551965 | 1 037.49 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 59 |
| 130. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.30726 | 20.52 | 6 |
| 130. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.42675 | 9 149.15 | 3 904 |
| 130. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 187.77 | 295.71 | 55 525 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 15 850 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 9 462 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 612 |
| 131. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.42675 | 9 149.15 | -3 904 |
|  |  | Объем: (1.707)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 132. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -187.77 | 295.71 | -55 525 |
|  |  | Объем: (1.707)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 133. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 187.77 | 32.67 | 6 134 |
|  |  | Объем: 1.707*110 |  |  |  |  |  |
| 134. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 426.75 | 24.25 | 10 349 |
|  |  | Объем: 170.7*2.5 |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСНр 61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 |  | 1.707 | 8 755.54 | 14 946 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3335 | 0.5692845 | 268.820 | 153 |
| 135. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 41.0895 | 70.1397765 | 158.310 | 11 104 |
| 135. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3335 | 0.5692845 | 308.04 | 175 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 153 |
| 135. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.59745 | 20.52 | 12 |
| 135. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0253 | 0.0431871 | 84 614.38 | 3 654 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 7 542 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 4 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 991 |
| 136. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т |  | 0.97 | 2 178.82 | 2 113 |
|  |  | Объем: (1.707)*0.568 |  |  |  |  |  |
| 137. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 1.707 | 2 685.20 | 4 584 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 137. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.117783 | 229.990 | 27 |
| 137. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 25.401867 | 175.550 | 4 459 |
| 137. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.1374135 | 10.80 | 1 |
| 137. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.117783 | 1 037.49 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 27 |
| 137. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.01707 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 589 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 660 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 833 |
| 138. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 22.191 | 104.81 | 2 326 |
|  |  | Объем: (1.707)*13 |  |  |  |  |  |
| 139. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 64.866 | 185.21 | 12 014 |
|  |  | Объем: (1.707)*38 |  |  |  |  |  |
|  | Карниз со стороны двора |  |  |  |  |  |  |
| 140. | ГЭСН 46-02-009-02 (прим) | Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза | 100 м2 |  | 0.242 | 3 361.61 | 814 |
| 140. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 5.52244 | 147.310 | 814 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 684 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 391 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 888 |
| 141. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) | 10 м |  | 1 | 459.04 | 459 |
| 141. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 2.71 | 169.310 | 459 |
| 141. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 257 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 051 |
| 142. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.02 | 3 223.31 | 64 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 143. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 0.242 | 1 208.93 | 293 |
| 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00484 | 249.405 | 1 |
| 143. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.5851 | 181.930 | 288 |
| 143. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00242 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 143. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00242 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 143. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0242 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 231 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 107 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 631 |
| 144. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 3.15 | 61.73 | 194 |
|  |  | Объем: (0.242)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 145. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 |  | 0.242 | 93 475.14 | 22 621 |
| 145. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 84.942 | 209.090 | 17 761 |
| 145. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 4.44312 | 14.36 | 64 |
| 145. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.3388 | 20.52 | 7 |
| 145. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 2.3474 | 2 040.43 | 4 790 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 14 209 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 6 572 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 401 |
| 146. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.242 | 2 335.01 | 565 |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01452 | 229.990 | 3 |
| 146. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 3.13148 | 175.550 | 550 |
| 146. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.01694 | 10.80 |  |
| 146. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01452 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 146. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00242 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 442 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 205 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 212 |
| 147. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 3.146 | 104.81 | 330 |
|  |  | Объем: (0.242)*13 |  |  |  |  |  |
| 148. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 9.196 | 185.21 | 1 703 |
|  |  | Объем: (0.242)*38 |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| 149. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: лотков, решеток, и проч. | т |  | 0.15 | 6 360.46 | 954 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 149. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.03255 | 245.021 | 8 |
| 149. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 5.33295 | 161.570 | 862 |
| 149. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.0126 | 874.68 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 149. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 1.10565 | 32.60 | 36 |
| 149. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.01995 | 1 037.49 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 149. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.1953 | 3.21 | 1 |
| 149. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.21315 | 112.76 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 600 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 505 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 059 |
| 150. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток (б/у) | т |  | 0.15 | 9 365.12 | 1 405 |
| 150. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0465 | 245.021 | 11 |
| 150. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 7.6185 | 161.570 | 1 231 |
| 150. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.018 | 874.68 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 150. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 1.5795 | 32.60 | 51 |
| 150. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0285 | 1 037.49 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 150. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.279 | 3.21 | 1 |
| 150. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.3045 | 112.76 | 34 |
| 150. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.225 | 51.41 | 12 |
| 150. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0675 | 46.96 | 3 |
| 150. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.00021 | 62 811.43 | 13 |
| 150. 11. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000015 | 204 657.21 | 3 |
| 150. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000045 | 45 326.49 |  |
| 150. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000465 | 72 855.64 | 3 |
| 150. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00009 | 80 243.85 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 857 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 720 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 982 |
| 151. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 |  | 0.658 | 3 361.61 | 2 212 |
|  |  | Объем: 17.3+48.5 |  |  |  |  |  |
| 151. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 15.01556 | 147.310 | 2 212 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 858 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 062 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 132 |
| 152. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 1 389.69 | 674 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.011155 | 249.405 | 3 |
| 152. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 3.6532625 | 181.930 | 665 |
| 152. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0055775 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 152. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0055775 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 152. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0485 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 247 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 456 |
| 153. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 0.173 | 1 208.93 | 209 |
| 153. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00346 | 249.405 | 1 |
| 153. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.13315 | 181.930 | 206 |
| 153. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00173 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 153. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00173 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 153. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0173 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 166 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 451 |
| 154. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 8.55 | 61.73 | 528 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 155. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 104 523.27 | 50 694 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 155. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 403.65 | 195.77025 | 209.090 | 40 934 |
| 155. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 21.114 | 10.24029 | 14.36 | 147 |
| 155. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.679 | 20.52 | 14 |
| 155. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 4.7045 | 2 040.43 | 9 599 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 32 747 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 15 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 587 |
| 156. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ( двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 93 475.14 | 16 171 |
| 156. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 60.723 | 209.090 | 12 697 |
| 156. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 3.17628 | 14.36 | 46 |
| 156. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.2422 | 20.52 | 5 |
| 156. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 1.6781 | 2 040.43 | 3 424 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10 158 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 4 698 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 026 |
| 157. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 13 983.61 | 6 782 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 157. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.0725075 | 229.990 | 17 |
| 157. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 45.5124 | 147.310 | 6 704 |
| 157. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.055775 | 10.80 | 1 |
| 157. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.0725075 | 1 037.49 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 157. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.0873 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 4 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 688 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 973 |
| 158. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 12 160.14 | 2 104 |
| 158. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.02249 | 229.990 | 5 |
| 158. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 14.1168 | 147.310 | 2 080 |
| 158. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0173 | 10.80 |  |
| 158. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.02249 | 1 037.49 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 158. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.03114 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 397 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 834 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 335 |
| 159. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 72.38 | 32.67 | 2 365 |
|  |  | Объем: (48.5+17.3)*1.10 |  |  |  |  |  |
| 160. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 164.5 | 24.25 | 3 989 |
|  |  | Объем: (48.5+17.3)*2.5 |  |  |  |  |  |
| 161. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 14 553.82 | 7 059 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 161. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.483 | 0.234255 | 229.990 | 54 |
| 161. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 70.8055 | 34.3406675 | 198.360 | 6 812 |
| 161. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.5865 | 0.2844525 | 10.80 | 3 |
| 161. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.483 | 0.234255 | 1 037.49 | 243 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 54 |
| 161. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.03298 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 540 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 092 |
| 162. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 12 655.67 | 2 189 |
| 162. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.07266 | 229.990 | 17 |
| 162. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 10.65161 | 198.360 | 2 113 |
| 162. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.08823 | 10.80 | 1 |
| 162. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.07266 | 1 037.49 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 162. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.011764 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 704 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 681 |
| 163. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.2632 | 58 562.01 | 15 414 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 164. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0118 | 61 897.52 | 730 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 165. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 2 685.20 | 1 302 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.033465 | 229.990 | 8 |
| 165. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 7.217285 | 175.550 | 1 267 |
| 165. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.0390425 | 10.80 |  |
| 165. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.033465 | 1 037.49 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 165. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00485 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 020 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 472 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 794 |
| 166. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 2 335.01 | 404 |
| 166. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01038 | 229.990 | 2 |
| 166. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 2.23862 | 175.550 | 393 |
| 166. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.01211 | 10.80 |  |
| 166. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01038 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 166. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00173 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 316 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 866 |
| 167. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 8.554 | 104.81 | 897 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*13 |  |  |  |  |  |
| 168. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 25.004 | 185.21 | 4 631 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*38 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 169. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 65.35 | 510.71 | 33 375 |
| 170. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 65.34 | 262.99 | 17 184 |
|  | Окна подъездов |  |  |  |  |  |  |
| 171. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.131 | 31 181.83 | 4 085 |
|  |  | Объем: 12.6+0.5 |  |  |  |  |  |
| 171. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 1.01394 | 268.820 | 273 |
| 171. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 24.69874 | 152.740 | 3 772 |
| 171. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 1.01394 | 308.04 | 312 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 273 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 3 398 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 942 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 424 |
| 172. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.041 | 95 241.87 | 3 905 |
|  |  | Объем: 3.6+0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 172. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.262236 | 242.812 | 64 |
| 172. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 10.631136 | 165.230 | 1 757 |
| 172. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.086592 | 308.04 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 23 |
| 172. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.175644 | 1 037.49 | 182 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 40 |
| 172. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 17.589 | 5.19 | 91 |
| 172. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 2.911 | 5.19 | 15 |
| 172. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.1111 | 51.86 | 58 |
| 172. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 2.9274 | 74.74 | 219 |
| 172. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.328 | 429.47 | 141 |
| 172. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 4.674 | 302.90 | 1 416 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 639 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 783 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 327 |
| 173. | ГЭСН 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.025 | 69 751.53 | 1 744 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 173. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.076 | 0.1269 | 236.049 | 30 |
| 173. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 193.596 | 4.8399 | 165.230 | 800 |
| 173. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.792 | 0.0198 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 173. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.1071 | 1 037.49 | 111 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 25 |
| 173. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 323 | 8.075 | 5.19 | 42 |
| 173. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 67 | 1.675 | 5.19 | 9 |
| 173. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 20 | 0.5 | 51.86 | 26 |
| 173. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 47.6 | 1.19 | 74.74 | 89 |
| 173. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.2 | 429.47 | 86 |
| 173. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 76 | 1.9 | 302.90 | 576 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 747 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 357 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 848 |
| 174. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 0.5 | 8 099.41 | 4 050 |
| 175. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 6.1 | 3 213.55 | 19 603 |
| 176. | ГЭСН 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.065 | 63 190.62 | 4 107 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 176. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.076 | 0.32994 | 236.049 | 78 |
| 176. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 174.864 | 11.36616 | 165.230 | 1 878 |
| 176. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.792 | 0.05148 | 308.04 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 176. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.27846 | 1 037.49 | 289 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 64 |
| 176. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 244 | 15.86 | 5.19 | 82 |
| 176. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 56 | 3.64 | 5.19 | 19 |
| 176. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 15.6 | 1.014 | 51.86 | 53 |
| 176. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 38.9 | 2.5285 | 74.74 | 189 |
| 176. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.52 | 429.47 | 223 |
| 176. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 69 | 4.485 | 302.90 | 1 359 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 760 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 841 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 708 |
| 177. | С10 цена поставщ. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой (арка) и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 КВЕ 70, со шпросами | м2 |  | 6.5 | 5 232.00 | 34 008 |
| 178. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.087 | 23 171.96 | 2 016 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 178. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.019836 | 238.165 | 5 |
| 178. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 2.212236 | 161.570 | 357 |
| 178. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.004176 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 178. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.01566 | 1 037.49 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 178. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.348 | 429.47 | 149 |
| 178. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 4.9242 | 302.90 | 1 492 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 326 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 156 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 497 |
| 179. | 11.3.03.01-0007 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м |  | 8.7 | 376.95 | 3 279 |
| 180. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.069 | 49 404.43 | 3 409 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 180. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.230184 | 213.153 | 49 |
| 180. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 14.347584 | 165.230 | 2 371 |
| 180. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.025668 | 308.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 180. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.163116 | 224.34 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 33 |
| 180. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.0414 | 1 037.49 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 10 |
| 180. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 7.245 | 66.70 | 483 |
| 180. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.000138 | 56 019.57 | 8 |
| 180. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.11799 | 306.04 | 36 |
| 180. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.03381 | 9 149.15 | 309 |
| 180. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00207 | 2 390.43 | 5 |
| 180. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.0003312 | 330 431.94 | 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 936 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 895 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 240 |
| 181. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.069 | 4 239.61 | 293 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.003312 | 239.698 | 1 |
| 181. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 0.992772 | 179.760 | 178 |
| 181. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000828 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 181. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.002484 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 181. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.3036 | 162.00 | 49 |
| 181. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.01035 | 38.33 |  |
| 181. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.002001 | 30 814.73 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 143 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 66 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502 |
| 182. | ГЭСН 15-04-005-05 (прим) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.069 | 9 022.15 | 623 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 182. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.009108 | 233.520 | 2 |
| 182. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 30.492 | 2.103948 | 169.310 | 356 |
| 182. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000828 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 182. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00828 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 182. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.05796 | 162.00 | 9 |
| 182. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02139 | 38.33 | 1 |
| 182. 7. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.004347 | 54 822.34 | 238 |
| 182. 8. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.000345 | 25 917.44 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 286 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 132 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 042 |
| 183. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.087 | 18 070.06 | 1 572 |
| 183. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.01044 | 255.877 | 3 |
| 183. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 3.60267 | 161.570 | 582 |
| 183. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.00696 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 183. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00348 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 183. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.000348 | 57 689.15 | 20 |
| 183. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.000522 | 111 097.73 | 58 |
| 183. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.016008 | 56 608.46 | 906 |
| 183. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.019488 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 415 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 304 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 292 |
| 184. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 1 | 302.90 | 303 |
|  |  | Объем: 8.7*7.5/60 |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 185. | ГЭСН 46-04-012-03 (прим) | Разборка деревян. заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.084 | 18 255.44 | 1 533 |
| 185. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.65016 | 268.820 | 175 |
| 185. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 8.72844 | 152.740 | 1 333 |
| 185. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.65016 | 308.04 | 200 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 175 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 724 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 524 |
| 186. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (7шт) | м2 |  | 8.4 | 846.68 | 7 112 |
| 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 1.428 | 229.990 | 328 |
| 186. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 20.16 | 187.360 | 3 777 |
| 186. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 1.428 | 1 037.49 | 1 482 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 328 |
| 186. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 3.36 | 43.43 | 146 |
| 186. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.00084 | 60 390.76 | 51 |
| 186. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.0252 | 55 107.93 | 1 389 |
| 186. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.84 | 319.06 | 268 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 832 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 381 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 325 |
| 187. | С99.2-03.02-0013 | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 8.4 | 9 966.08 | 83 715 |
| 188. | ГЭСН 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. |  | 2 | 223.50 | 447 |
| 188. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.11 | 2.22 | 187.360 | 416 |
| 188. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.52 | 43.43 | 23 |
| 188. 3. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00007 | 0.00014 | 60 390.76 | 8 |
| 188. 4. | 01.7.15.04-0056 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 100 шт. | 0.00008 | 0.00016 | 106.90 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 241 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 975 |
| 189. | ГЭСН 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. |  | 2 | 223.50 | 447 |
| 189. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.11 | 2.22 | 187.360 | 416 |
| 189. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.52 | 43.43 | 23 |
| 189. 3. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00007 | 0.00014 | 60 390.76 | 8 |
| 189. 4. | 01.7.15.04-0056 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 100 шт. | 0.00008 | 0.00016 | 106.90 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 241 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 975 |
| 190. | 01.7.04.01-0002 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. |  | 2 | 1 693.74 | 3 387 |
|  |  | Объем: (2.0)*1 |  |  |  |  |  |
| 191. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.042 | 54 231.65 | 2 278 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 191. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.103824 | 268.820 | 28 |
| 191. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 10.284624 | 175.550 | 1 805 |
| 191. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.103824 | 308.04 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 28 |
| 191. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1806 | 2 390.43 | 432 |
| 191. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0042 | 2 040.43 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 466 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 678 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 423 |
| 192. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.042 | 13 681.51 | 575 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.008568 | 229.990 | 2 |
| 192. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 2.195424 | 165.230 | 363 |
| 192. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.001008 | 264.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 192. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.00756 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 192. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.03528 | 162.00 | 6 |
| 192. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01302 | 38.33 |  |
| 192. 7. | 14.3.02.01-0112 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.00126 | 36 113.21 | 46 |
| 192. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 0.84 | 104.81 | 88 |
| 192. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.002142 | 29 881.39 | 64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 292 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 002 |
|  | Балконы (со стороны улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 193. | ГЭСНр 62-41-1 (прим) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 3 064.05 | 77 |
| 193. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 0.52 | 147.310 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160 |
| 194. | ГЭСНр 62-25-1 (прим) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 3 369.54 | 84 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0115 | 0.0002875 | 229.990 |  |
| 194. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 4.9335 | 0.1233375 | 163.200 | 20 |
| 194. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.002875 | 10.80 |  |
| 194. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0002875 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 194. 5. | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.9665 | 0.0491625 | 39.94 | 2 |
| 194. 6. | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.933 | 0.098325 | 22.55 | 2 |
| 194. 7. | 14.4.01.19-0001 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0004025 | 148 073.52 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 |
| 195. | 14.4.01.19-0001 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т |  | -0.0004 | 148 073.52 | -59 |
|  |  | Объем: (0.025)*(-0.0161) |  |  |  |  |  |
| 196. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 0.4025 | 61.73 | 25 |
|  |  | Объем: 0.025*0.0161*1000 |  |  |  |  |  |
| 197. | ГЭСНр 62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 11 503.70 | 288 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 197. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.000575 | 229.990 |  |
| 197. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 27.14 | 0.6785 | 161.570 | 110 |
| 197. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.002875 | 10.80 |  |
| 197. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.000575 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 197. 5. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0001175 | 3 474.67 |  |
| 197. 6. | 14.5.11.08-0002 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0.05 | 0.00125 | 141 545.19 | 177 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 75 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407 |
| 198. | ГЭСНр 62-23-1 (прим) | Окраска акриловыми красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 4 909.61 | 123 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.046 | 0.00115 | 229.990 |  |
| 198. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 26.4615 | 0.6615375 | 165.230 | 109 |
| 198. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.002875 | 10.80 |  |
| 198. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.046 | 0.00115 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 198. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00025 | 38.33 |  |
| 198. 6. | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0145 | 0.0003625 | 32 938.42 | 12 |
| 198. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.003 | 0.000075 | 3 474.67 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241 |
| 199. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 0.35 | 185.21 | 65 |
|  |  | Объем: 0.025*0.014*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Балконы (со стороны двора) |  |  |  |  |  |  |
| 200. | ГЭСН 11-01-011-01 (прим) | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.074 | 5 078.19 | 376 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.016 | 0.075184 | 268.820 | 20 |
| 200. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 31.608 | 2.338992 | 150.030 | 351 |
| 200. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.016 | 0.075184 | 308.04 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 200. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 7.256 | 0.536944 | 3.18 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 349 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 914 |
| 201. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (выравнивающая) | 100 м2 |  | 0.074 | 12 506.33 | 925 |
| 201. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.09398 | 268.820 | 25 |
| 201. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 2.92374 | 150.030 | 439 |
| 201. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.09398 | 308.04 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 25 |
| 201. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.67118 | 3.18 | 2 |
| 201. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.259 | 20.52 | 5 |
| 201. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.04 | 0.15096 | 2 983.71 | 450 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 436 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 237 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 598 |
| 202. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 0.074 | 33 355.89 | 2 468 |
| 202. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 0.07252 | 245.443 | 18 |
| 202. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 46.18 | 3.41732 | 212.890 | 728 |
| 202. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 | 0.02886 | 308.04 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 202. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 0.5957 | 116.06 | 69 |
| 202. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.04366 | 1 037.49 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 10 |
| 202. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 0.444 | 2.65 | 1 |
| 202. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.001036 | 30 360.33 | 31 |
| 202. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.004218 | 21 023.53 | 89 |
| 202. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.021386 | 25 327.06 | 542 |
| 202. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.00703 | 39 128.86 | 275 |
| 202. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.017094 | 5 398.44 | 92 |
| 202. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.037 | 38.33 | 1 |
| 202. 13. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 | 116 | 8.584 | 68.24 | 586 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 701 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 380 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 550 |
| 203. | ГЭСН 11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 |  | 0.074 | 21 426.56 | 1 586 |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.04144 | 245.938 | 10 |
| 203. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 27.86 | 2.06164 | 212.890 | 439 |
| 203. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.01702 | 308.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 203. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 3.68 | 0.27232 | 116.06 | 32 |
| 203. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.02442 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 203. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 4.5 | 0.333 | 2.65 | 1 |
| 203. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.006 | 0.000444 | 30 360.33 | 13 |
| 203. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.019 | 0.001406 | 21 023.53 | 30 |
| 203. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.132 | 0.009768 | 25 327.06 | 247 |
| 203. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.004218 | 39 128.86 | 165 |
| 203. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.106 | 0.007844 | 5 398.44 | 42 |
| 203. 12. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 | 116 | 8.584 | 68.24 | 586 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 422 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 229 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 237 |
| 204. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.074 | 12 506.33 | 925 |
| 204. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.09398 | 268.820 | 25 |
| 204. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 2.92374 | 150.030 | 439 |
| 204. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.09398 | 308.04 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 25 |
| 204. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.67118 | 3.18 | 2 |
| 204. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.259 | 20.52 | 5 |
| 204. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.04 | 0.15096 | 2 983.71 | 450 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 436 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 237 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 598 |
| 205. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 40мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.074 | 6 675.09 | 494 |
|  |  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |  |  |  |  |  |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.84 | 0.06216 | 268.820 | 17 |
| 205. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 2 | 0.148 | 150.030 | 22 |
| 205. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.84 | 0.06216 | 308.04 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 17 |
| 205. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.28 | 0.68672 | 3.18 | 2 |
| 205. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.04 | 0.15096 | 2 983.71 | 450 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 37 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 20 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 551 |
| 206. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карниз , капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.009 | 64 313.56 | 579 |
| 206. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.00243 | 258.753 | 1 |
| 206. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 1.01475 | 161.570 | 164 |
| 206. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0018 | 1 126.02 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 206. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00063 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 206. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000036 | 60 190.64 | 2 |
| 206. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.000108 | 107 511.00 | 12 |
| 206. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.007038 | 56 608.46 | 398 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 73 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 803 |
| 207. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.007 | 56 608.46 | -396 |
|  |  | Объем: (0.009)*(-0.782) |  |  |  |  |  |
| 208. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т |  | 0.0805 | 54 847.13 | 4 415 |
|  |  | Объем: 0.103*0.782 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 3 434 124 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 948 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 7 799 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 118, 120) |  |  |  |  |  | 1 578 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 118, 120) |  |  |  |  |  | 1 013 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 539 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 349 831 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 832 387 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 4, 7, 22; %=66 - по стр. 10, 11, 24, 25; %=84 - по стр. 12, 140, 151, 171, 185; %=73 - по стр. 13, 14, 20, 141; %=119 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=80 - по стр. 27, 28, 35, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 54-57, 90, 93, 97, 100, 102, 122, 137, 143, 145, 146, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 180-182, 191, 192; %=77 - по стр. 30; %=67 - по стр. 33, 36, 41, 60-62, 65, 68, 71-74, 76, 79, 82, 83, 88, 124, 130, 135, 157, 158; %=71 - по стр. 50, 96, 121, 183; %=68 - по стр. 64, 75, 129, 193, 194, 197, 198; %=63 - по стр. 104, 106, 108-115, 125; %=72 - по стр. 117; %=90 - по стр. 172, 173, 176, 178; %=94 - по стр. 200-205; %=92 - по стр. 206) |  |  |  |  |  | 1 181 432 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 4, 7, 22; %=40 - по стр. 10, 11, 24, 25, 33, 36, 41, 60-62, 64, 65, 68, 71-76, 79, 82, 83, 88, 104, 106, 108-115, 124, 125, 129, 130, 135, 157, 158, 193, 194, 197, 198; %=48 - по стр. 12, 30, 140, 151, 171, 185; %=56 - по стр. 13, 14, 20, 141; %=68 - по стр. 16; %=37 - по стр. 27, 28, 35, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 54-57, 90, 93, 97, 100, 102, 122, 137, 143, 145, 146, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 180-182, 191, 192; %=52 - по стр. 50, 96, 117, 121, 183; %=43 - по стр. 172, 173, 176, 178; %=51 - по стр. 200-205; %=44 - по стр. 206) |  |  |  |  |  | 648 032 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 179 295 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 786 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 149, 150, 186, 188, 189) |  |  |  |  |  | 4 864 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 149, 150, 186, 188, 189) |  |  |  |  |  | 4 088 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 32 738 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 50 559 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 50 559 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 5 275 131 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 112 888 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 5 388 019 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 107 760 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 5 495 779 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 1 744 645 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 1 574 311 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 115 171 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 17 195 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 97 976 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 1 842 621 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 331 672 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 5 827 451 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 187 874 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 653 133 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |
| 209. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.0127 | 61 976.99 | 787 |
|  |  | Объем: 21.23*0.1*0.6 |  |  |  |  |  |
| 209. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 0.525653 | 203.672 | 107 |
| 209. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 3.090545 | 156.950 | 485 |
| 209. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.027178 | 1 543.79 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 209. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.016383 | 35.92 | 1 |
| 209. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 0.498475 | 493.44 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 100 |
| 209. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 1.495425 | 9.05 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 521 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 284 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 592 |
| 210. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2.286 | 510.71 | 1 167 |
|  |  | Объем: 1.27*1.8 |  |  |  |  |  |
| 211. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0425 | 22 685.74 | 964 |
|  |  | Объем: 21.23*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |
| 211. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 6.545 | 147.310 | 964 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 588 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 299 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 851 |
| 212. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0425 | 7 577.13 | 322 |
| 212. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 2.2763 | 141.470 | 322 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 196 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 618 |
| 213. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 6.8 | 151.56 | 1 031 |
|  |  | Объем: 4.25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 214. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 2.286 | 262.99 | 601 |
| 215. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.0637 | 17 515.20 | 1 116 |
|  |  | Объем: 21.23*0.3 |  |  |  |  |  |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.177086 | 177.720 | 31 |
| 215. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 4.515056 | 181.930 | 821 |
| 215. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.05733 | 14.36 | 1 |
| 215. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.177086 | 267.44 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 31 |
| 215. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.022295 | 20.52 |  |
| 215. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.120393 | 2 040.43 | 246 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 682 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 315 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 113 |
| 216. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.0637 | 3 782.34 | 241 |
|  |  | Объем: 21.23*0.3 |  |  |  |  |  |
| 216. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.047775 | 246.040 | 12 |
| 216. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.989898 | 206.640 | 205 |
| 216. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.019747 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 216. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.028028 | 1 037.49 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 216. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.03185 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556 |
| 217. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0153 | 64 522.98 | 987 |
|  |  | Объем: 0.0637*0.24 |  |  |  |  |  |
| 218. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.2123 | 578.17 | 123 |
|  |  | Объем: 21.23*1 |  |  |  |  |  |
| 218. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.004246 | 229.990 | 1 |
| 218. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.732435 | 161.570 | 118 |
| 218. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.004246 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 296 |
| 219. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 |  | 25.99 | 37.73 | 981 |
|  |  | Объем: 21.23*1.224 |  |  |  |  |  |
| 220. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 2.123 | 746.76 | 1 585 |
|  |  | Объем: 21.23*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 220. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.6369 | 200.120 | 127 |
| 220. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 7.23943 | 163.200 | 1 181 |
| 220. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.16984 | 964.28 | 164 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 34 |
| 220. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.93412 | 3.34 | 3 |
| 220. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.46706 | 493.44 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 93 |
| 220. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.31845 | 20.52 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 230 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 667 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 482 |
| 221. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.5476 | 523.12 | 1 333 |
|  |  | Объем: (2.123)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 222. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 2.123 | 943.87 | 2 004 |
|  |  | Объем: 21.23*0.1*1 |  |  |  |  |  |
| 222. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 1.16765 | 200.120 | 234 |
| 222. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 7.91879 | 167.270 | 1 325 |
| 222. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.19107 | 964.28 | 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 38 |
| 222. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 1.97439 | 3.34 | 7 |
| 222. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.97658 | 493.44 | 482 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 195 |
| 222. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.31845 | 20.52 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 465 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 795 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 265 |
| 223. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  | 0.2335 | 1 155.07 | 270 |
|  |  | Объем: (2.123)*0.11 |  |  |  |  |  |
| 224. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 2.123 | 1 385.44 | 2 941 |
|  |  | Объем: (2.123)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 225. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.1911 | 1 442.55 | 276 |
|  |  | Объем: (2.123)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 226. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.2123 | 1 563.65 | 332 |
|  |  | Объем: (2.123)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 227. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 2.123 | 633.89 | 1 346 |
|  |  | Объем: 21.23*0.1*1 |  |  |  |  |  |
| 227. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 7.77018 | 158.310 | 1 230 |
| 227. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.01904 | 3.18 | 3 |
| 227. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.004246 | 21 070.94 | 89 |
| 227. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.74305 | 20.52 | 15 |
| 227. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.002123 | 3 621.85 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 156 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 627 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 130 |
| 228. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 2.1655 | 3 128.21 | 6 774 |
|  |  | Объем: (2.123)*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 25 181 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 382 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 13 894 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 209; %=61 - по стр. 211, 212; %=80 - по стр. 215; %=94 - по стр. 216, 218, 220, 222, 227) |  |  |  |  |  | 6 154 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 209; %=31 - по стр. 211, 212; %=37 - по стр. 215; %=51 - по стр. 216, 218, 220, 222, 227) |  |  |  |  |  | 3 259 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 31 795 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 799 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 799 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 34 594 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 740 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 35 334 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 707 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 36 041 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 14 267 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 6 651 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 4 261 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 512 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 3 749 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 18 016 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 3 243 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 39 284 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 154 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 259 |
|  | Раздел 3. Входы в подъезды |  |  |  |  |  |  |
| 229. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.04 | 20 824.85 | 833 |
| 229. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0176 | 255.583 | 4 |
| 229. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 4.1156 | 163.200 | 672 |
| 229. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0116 | 308.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 229. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.006 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 229. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00004 | 57 689.15 | 2 |
| 229. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.004 | 6 628.70 | 27 |
| 229. 7. | 04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.28 | 0.0112 | 3 812.29 | 43 |
| 229. 8. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00008 | 42 144.04 | 3 |
| 229. 9. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.02116 | 3 621.85 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 439 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 324 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 597 |
| 230. | ГЭСН 46-03-013-01 (прим) | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм | 100 шт. |  | 0.12 | 807.85 | 97 |
| 230. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 | 0.6 | 161.570 | 97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 47 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225 |
| 231. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т |  | 0.0147 | 15 127.25 | 222 |
|  |  | Объем: 0.0007+0.014 |  |  |  |  |  |
| 231. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 0.058947 | 267.911 | 16 |
| 231. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 0.930216 | 165.230 | 154 |
| 231. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.00147 | 1 687.36 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 |  |
| 231. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.001764 | 874.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 231. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.05292 | 1 113.56 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 231. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.002793 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 231. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.021462 | 3.21 |  |
| 231. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.00147 | 112.76 |  |
| 231. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.01764 | 51.41 | 1 |
| 231. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.005292 | 46.96 |  |
| 231. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.000006468 | 60 390.76 |  |
| 231. 12. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000004557 | 72 855.64 |  |
| 231. 13. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00000882 | 80 243.85 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 117 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 99 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438 |
| 232. | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.0007 | 51 510.78 | 36 |
|  |  | Объем: 1.8*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
| 233. | 08.3.08.03-0011 (прим) | Сталь угловая 40х60х3мм | т |  | 0.014 | 40 636.75 | 569 |
|  |  | Объем: 6*2.284/1000 |  |  |  |  |  |
| 234. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0096 | 2 141.39 | 21 |
| 234. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000192 | 215.055 |  |
| 234. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.050976 | 201.080 | 10 |
| 234. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000096 | 10.80 |  |
| 234. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000096 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 234. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000096 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 234. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.010752 | 18.56 |  |
| 234. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0001152 | 72 855.64 | 8 |
| 234. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000192 | 79 235.11 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |
| 235. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0096 | 2 560.48 | 25 |
| 235. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000192 | 215.055 |  |
| 235. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.036768 | 171.480 | 6 |
| 235. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000096 | 10.80 |  |
| 235. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000096 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 235. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000096 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 235. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.00624 | 18.56 |  |
| 235. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0001824 | 93 641.96 | 17 |
| 235. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00001344 | 65 944.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 |
| 236. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.012 | 12 995.11 | 156 |
| 236. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.01524 | 268.820 | 4 |
| 236. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 0.47412 | 150.030 | 71 |
| 236. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.01524 | 308.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 236. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.10884 | 3.18 |  |
| 236. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.042 | 20.52 | 1 |
| 236. 6. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 2.04 | 0.02448 | 3 223.31 | 79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 959 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 737 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 605 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 229; %=84 - по стр. 230; %=69 - по стр. 234, 235; %=94 - по стр. 236) |  |  |  |  |  | 602 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 229, 230, 234, 235; %=51 - по стр. 236) |  |  |  |  |  | 417 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 756 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 222 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 231) |  |  |  |  |  | 117 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 231) |  |  |  |  |  | 99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 438 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 3 194 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 68 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 3 262 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 65 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 3 327 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 868 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 1 010 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 81 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 24 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 57 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 925 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 167 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 3 494 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 719 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 516 |
|  | Раздел 4. Подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 237. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 |  | 8.708 | 3 361.61 | 29 273 |
|  |  | Объем: 737.1+133.7 |  |  |  |  |  |
| 237. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 198.71656 | 147.310 | 29 273 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 24 589 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 14 051 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 913 |
| 238. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 8.708 | 695.34 | 6 055 |
| 238. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 32.82916 | 147.310 | 4 836 |
| 238. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.008708 | 138 958.17 | 1 210 |
| 238. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.4354 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 3 288 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 278 |
| 239. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 7.371 | 21 392.40 | 157 683 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 239. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 53.690364 | 187.025 | 10 041 |
| 239. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 666.92808 | 171.480 | 114 365 |
| 239. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 5.484024 | 308.04 | 1 689 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 474 |
| 239. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 48.20634 | 257.87 | 12 431 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 8 567 |
| 239. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.00051597 | 88 186.48 | 46 |
| 239. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.044226 | 9 149.15 | 405 |
| 239. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 11.13021 | 2 040.43 | 22 710 |
| 239. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 20.41767 | 295.71 | 6 038 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 99 525 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 46 030 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303 238 |
| 240. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 1.337 | 54 231.65 | 72 508 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 240. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 3.305064 | 268.820 | 888 |
| 240. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 327.393864 | 175.550 | 57 474 |
| 240. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 3.305064 | 308.04 | 1 018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 888 |
| 240. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 5.7491 | 2 390.43 | 13 743 |
| 240. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.1337 | 2 040.43 | 273 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 46 690 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 21 594 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140 792 |
| 241. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 8.708 | 2 312.36 | 20 136 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 241. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.313488 | 242.933 | 76 |
| 241. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 106.690416 | 154.230 | 16 455 |
| 241. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.104496 | 308.04 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 28 |
| 241. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.208992 | 1 037.49 | 217 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 48 |
| 241. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 6.9664 | 162.00 | 1 129 |
| 241. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.08708 | 38.33 | 3 |
| 241. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0034832 | 3 474.67 | 12 |
| 241. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.148036 | 11 636.25 | 1 723 |
| 241. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.004354 | 46 966.96 | 204 |
| 241. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0139328 | 25 917.44 | 361 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 13 225 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 6 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 477 |
|  | Окна подвала |  |  |  |  |  |  |
| 242. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток | т |  | 0.04 | 9 365.12 | 375 |
| 242. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0124 | 245.021 | 3 |
| 242. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 2.0316 | 161.570 | 328 |
| 242. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0048 | 874.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 242. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.4212 | 32.60 | 14 |
| 242. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0076 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 242. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.0744 | 3.21 |  |
| 242. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.0812 | 112.76 | 9 |
| 242. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.06 | 51.41 | 3 |
| 242. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.018 | 46.96 | 1 |
| 242. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000056 | 62 811.43 | 4 |
| 242. 11. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000004 | 204 657.21 | 1 |
| 242. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000012 | 45 326.49 |  |
| 242. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000124 | 72 855.64 | 1 |
| 242. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000024 | 80 243.85 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 228 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 192 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 795 |
| 243. | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т |  | 0.04 | 78 154.49 | 3 126 |
| 244. | ГЭСН 13-03-002-04 (прим) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.019 | 2 141.39 | 41 |
| 244. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00038 | 215.055 |  |
| 244. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.10089 | 201.080 | 20 |
| 244. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 10.80 |  |
| 244. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 244. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 244. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.02128 | 18.56 |  |
| 244. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000228 | 72 855.64 | 17 |
| 244. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000038 | 79 235.11 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 |
| 245. | ГЭСН 15-04-030-04 (прим) | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.019 | 14 500.47 | 276 |
| 245. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.00076 | 239.698 |  |
| 245. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 71.06 | 1.35014 | 167.270 | 226 |
| 245. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00019 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 245. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00057 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 245. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0057 | 38.33 |  |
| 245. 6. | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0246 | 0.0004674 | 88 439.07 | 41 |
| 245. 7. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.0513 | 145.54 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 181 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 84 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 540 |
| 246. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.07 | 28 771.59 | 2 014 |
| 246. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.5418 | 268.820 | 146 |
| 246. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 12.0932 | 152.740 | 1 847 |
| 246. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.5418 | 308.04 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 146 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 674 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 957 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 645 |
| 247. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.07 | 95 241.87 | 6 667 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 247. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.44772 | 242.812 | 109 |
| 247. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 18.15072 | 165.230 | 2 999 |
| 247. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.14784 | 308.04 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 40 |
| 247. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.29988 | 1 037.49 | 311 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 69 |
| 247. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 30.03 | 5.19 | 156 |
| 247. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 4.97 | 5.19 | 26 |
| 247. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.897 | 51.86 | 98 |
| 247. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 4.998 | 74.74 | 374 |
| 247. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.56 | 429.47 | 241 |
| 247. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 7.98 | 302.90 | 2 417 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 797 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 336 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 801 |
| 248. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 7 | 8 099.41 | 56 696 |
|  | Спуски в подвал из подъезда |  |  |  |  |  |  |
| 249. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.08 | 20 824.85 | 1 666 |
| 249. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0352 | 255.583 | 9 |
| 249. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 8.2312 | 163.200 | 1 343 |
| 249. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0232 | 308.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 249. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.012 | 1 037.49 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 249. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00008 | 57 689.15 | 5 |
| 249. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.008 | 6 628.70 | 53 |
| 249. 7. | 04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.28 | 0.0224 | 3 812.29 | 85 |
| 249. 8. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00016 | 42 144.04 | 7 |
| 249. 9. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.04232 | 3 621.85 | 153 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 879 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 649 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 194 |
| 250. | ГЭСН 46-03-013-01 (прим) | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм | 100 шт. |  | 0.24 | 807.85 | 194 |
| 250. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 | 1.2 | 161.570 | 194 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 163 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 93 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450 |
| 251. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т |  | 0.0284 | 18 117.53 | 515 |
|  |  | Объем: 0.0014+0.027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 251. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.812 | 0.1366608 | 267.911 | 37 |
| 251. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 75.936 | 2.1565824 | 165.230 | 356 |
| 251. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.12 | 0.003408 | 1 687.36 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 1 |
| 251. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.0040896 | 874.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 251. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 4.32 | 0.122688 | 1 113.56 | 137 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 33 |
| 251. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.0064752 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 251. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.752 | 0.0497568 | 3.21 |  |
| 251. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.12 | 0.003408 | 112.76 |  |
| 251. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.03408 | 51.41 | 2 |
| 251. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.010224 | 46.96 |  |
| 251. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.000012496 | 60 390.76 | 1 |
| 251. 12. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000008804 | 72 855.64 | 1 |
| 251. 13. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00001704 | 80 243.85 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 271 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 228 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 014 |
| 252. | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.0014 | 51 510.78 | 72 |
|  |  | Объем: 3.6*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
| 253. | 08.3.08.03-0011 (прим) | Сталь угловая 40х60х3мм | т |  | 0.027 | 40 636.75 | 1 097 |
|  |  | Объем: 12*2.284/1000 |  |  |  |  |  |
| 254. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0192 | 2 363.12 | 45 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 254. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0004608 | 215.055 |  |
| 254. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.1223424 | 201.080 | 25 |
| 254. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 10.80 |  |
| 254. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 254. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 254. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.0258048 | 18.56 |  |
| 254. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0002304 | 72 855.64 | 17 |
| 254. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000384 | 79 235.11 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |
| 255. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0192 | 2 698.27 | 52 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 255. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0004608 | 215.055 |  |
| 255. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.0882432 | 171.480 | 15 |
| 255. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 10.80 |  |
| 255. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 255. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0002304 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 255. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.014976 | 18.56 |  |
| 255. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0003648 | 93 641.96 | 34 |
| 255. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00002688 | 65 944.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 |
| 256. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.024 | 14 264.66 | 342 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 256. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 0.036576 | 268.820 | 10 |
| 256. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.412 | 1.137888 | 150.030 | 171 |
| 256. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.524 | 0.036576 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 256. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.884 | 0.261216 | 3.18 | 1 |
| 256. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.084 | 20.52 | 2 |
| 256. 6. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 2.04 | 0.04896 | 3 223.31 | 158 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 170 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 92 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 604 |
|  | Гидроизоляция стен подвала (h=1,5м) и пола (L=85м) |  |  |  |  |  |  |
| 257. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.1275 | 1 449.95 | 185 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 257. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00306 | 249.405 | 1 |
| 257. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 1.00215 | 181.930 | 182 |
| 257. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00153 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 257. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00153 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 257. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.01275 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 399 |
| 258. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 1.66 | 61.73 | 102 |
|  |  | Объем: (0.1275)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 259. | ГЭСН 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (н=1,5м) | 100 м2 |  | 0.1275 | 40 306.71 | 5 139 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 259. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.08415 | 229.990 | 19 |
| 259. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 56.16 | 7.1604 | 179.760 | 1 287 |
| 259. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.296 | 0.54774 | 116.06 | 64 |
| 259. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.66 | 0.08415 | 1 037.49 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 19 |
| 259. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00204 | 25 327.06 | 52 |
| 259. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.44 | 0.0561 | 26 382.45 | 1 480 |
| 259. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00306 | 54 972.66 | 168 |
| 259. 8. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 | 230 | 29.325 | 68.24 | 2 001 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 1 215 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 705 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 059 |
| 260. | ГЭСН 08-01-003-05 | Доп. гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (н=0,3м) | 100 м2 |  | 0.255 | 40 306.71 | 10 278 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 260. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.1683 | 229.990 | 39 |
| 260. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 56.16 | 14.3208 | 179.760 | 2 574 |
| 260. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.296 | 1.09548 | 116.06 | 127 |
| 260. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.66 | 0.1683 | 1 037.49 | 175 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 39 |
| 260. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00408 | 25 327.06 | 103 |
| 260. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.44 | 0.1122 | 26 382.45 | 2 960 |
| 260. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00612 | 54 972.66 | 336 |
| 260. 8. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 | 230 | 58.65 | 68.24 | 4 002 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 2 430 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 411 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 119 |
| 261. | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (место стыковки гидроизоляции-0,3м) | 100 м2 |  | 0.255 | 13 153.87 | 3 354 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 261. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.0612 | 229.990 | 14 |
| 261. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 25.44 | 6.4872 | 179.760 | 1 166 |
| 261. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 2.34 | 0.5967 | 116.06 | 69 |
| 261. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0612 | 1 037.49 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 261. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00408 | 25 327.06 | 103 |
| 261. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0612 | 26 382.45 | 1 615 |
| 261. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00612 | 54 972.66 | 336 |
| 261. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0255 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 1 097 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 637 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 089 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 262. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 22 | 510.71 | 11 236 |
| 263. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 22 | 262.99 | 5 786 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 394 913 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 373 875 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 57 967 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 237, 246, 250; %=68 - по стр. 238; %=80 - по стр. 239-241, 245, 257; %=69 - по стр. 244, 254, 255; %=90 - по стр. 247; %=65 - по стр. 249; %=94 - по стр. 256; %=93 - по стр. 259-261) |  |  |  |  |  | 198 111 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 237, 244, 246, 249, 250, 254, 255; %=40 - по стр. 238; %=37 - по стр. 239-241, 245, 257; %=43 - по стр. 247; %=51 - по стр. 256; %=54 - по стр. 259-261) |  |  |  |  |  | 95 787 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 667 773 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 016 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 242, 251) |  |  |  |  |  | 500 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 242, 251) |  |  |  |  |  | 420 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 936 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 17 022 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 17 022 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 689 731 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 14 760 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 704 491 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 14 090 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 718 581 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 126 031 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 235 136 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 33 745 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 11 392 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 22 353 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 148 384 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 26 709 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 745 290 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 198 611 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 96 207 |
|  | Раздел 5. Лестницы в подъездах |  |  |  |  |  |  |
| 264. | ГЭСНр 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м |  | 0.48 | 7 595.81 | 3 646 |
| 264. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.3 | 22.704 | 150.030 | 3 406 |
| 264. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.7 | 2.256 | 3.21 | 7 |
| 264. 3. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.288 | 473.00 | 136 |
| 264. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.9 | 1.872 | 51.41 | 96 |
| 264. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 2.5 | 1.2 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 2 214 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 635 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 495 |
| 265. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 2.04 | 66 649.50 | 135 965 |
| 265. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 2.0604 | 253.442 | 522 |
| 265. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 649.944 | 161.570 | 105 011 |
| 265. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 1.2444 | 308.04 | 383 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 335 |
| 265. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.816 | 1 037.49 | 847 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 188 |
| 265. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00612 | 57 689.15 | 353 |
| 265. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.75276 | 7 289.06 | 5 487 |
| 265. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 3.264 | 7 317.29 | 23 884 |
| 265. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 6.8136 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 68 596 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 50 656 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255 217 |
| 266. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 1.858 | 555.36 | 1 032 |
| 266. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 7.00466 | 147.310 | 1 032 |
| 266. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.20438 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 702 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 557 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 291 |
| 267. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 1.858 | 5 964.78 | 11 083 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 267. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.200664 | 234.304 | 47 |
| 267. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 17.123328 | 161.570 | 2 767 |
| 267. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.022296 | 308.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 267. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.178368 | 1 037.49 | 185 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 41 |
| 267. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.0005574 | 77 993.35 | 43 |
| 267. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 187.658 | 43.06 | 8 081 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 645 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 435 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 163 |
| 268. | ГЭСН 46-04-010-02 (прим) | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  | 0.767 | 5 621.72 | 4 312 |
| 268. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 2.79955 | 268.820 | 753 |
| 268. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 23.41651 | 147.310 | 3 449 |
| 268. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 2.79955 | 308.04 | 862 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 753 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 3 530 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 017 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 859 |
| 269. | ГЭСНр 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 |  | 0.767 | 1 129.87 | 867 |
| 269. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7.67 | 5.88289 | 147.310 | 867 |
| 269. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.5369 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 590 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 468 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 925 |
| 270. | ГЭСН 11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 |  | 0.767 | 13 807.64 | 10 590 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 270. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.528 | 0.404976 | 245.875 | 100 |
| 270. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 42.888 | 32.895096 | 161.570 | 5 315 |
| 270. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.216 | 0.165672 | 308.04 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 45 |
| 270. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.312 | 0.239304 | 1 037.49 | 248 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 55 |
| 270. 5. | 11.1.01.09-0002 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0.82 | 0.62894 | 7 038.89 | 4 427 |
| 270. 6. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 21 | 16.107 | 34.10 | 549 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 5 090 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 762 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 442 |
| 271. | ГЭСН 11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 |  | 0.767 | 63 127.49 | 48 419 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 271. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.704 | 1.306968 | 245.850 | 321 |
| 271. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 72.864 | 55.886688 | 161.570 | 9 030 |
| 271. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.696 | 0.533832 | 308.04 | 164 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 144 |
| 271. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.008 | 0.773136 | 1 037.49 | 802 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 178 |
| 271. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 2.48508 | 23.21 | 58 |
| 271. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0123 | 0.0094341 | 57 689.15 | 544 |
| 271. 7. | 11.1.01.04-0024 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 2.88 | 2.20896 | 17 121.49 | 37 821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 8 790 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 4 769 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 978 |
| 272. | ГЭСН 13-06-003-01 (прим) | Очистка поверхности ограждений щетками | м2 |  | 43 | 174.50 | 7 503 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 272. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 46.44 | 161.570 | 7 503 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 5 177 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 601 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 282 |
| 273. | ГЭСН 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 |  | 0.767 | 15 658.66 | 12 010 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 273. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.156 | 0.119652 | 235.964 | 28 |
| 273. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 61.644 | 47.280948 | 171.480 | 8 108 |
| 273. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.024 | 0.018408 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 273. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.101244 | 1 037.49 | 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 23 |
| 273. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.64428 | 162.00 | 104 |
| 273. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.23777 | 38.33 | 9 |
| 273. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0018408 | 3 474.67 | 6 |
| 273. 8. | 14.4.02.04-0254 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.025 | 0.019175 | 74 127.92 | 1 421 |
| 273. 9. | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0116 | 0.0088972 | 109 492.20 | 974 |
| 273. 10. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.054 | 0.041418 | 30 814.73 | 1 276 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 509 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 010 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 529 |
| 274. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у) | 100 м |  | 0.48 | 14 454.45 | 6 938 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 274. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.108 | 1.49184 | 235.687 | 352 |
| 274. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 54.78 | 26.2944 | 177.590 | 4 670 |
| 274. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.456 | 0.21888 | 308.04 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 59 |
| 274. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.652 | 1.27296 | 1 037.49 | 1 321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 293 |
| 274. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6.96 | 3.3408 | 43.43 | 145 |
| 274. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.048 | 20.52 | 1 |
| 274. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0096 | 48 451.22 | 465 |
| 274. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.072 | 3 738.84 | 269 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 5 976 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 3 415 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 329 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 242 365 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 242 365 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 264, 265; %=68 - по стр. 266, 269; %=94 - по стр. 267, 270, 271; %=84 - по стр. 268; %=69 - по стр. 272; %=80 - по стр. 273; %=119 - по стр. 274) |  |  |  |  |  | 109 819 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 264, 265, 268, 272; %=54 - по стр. 266, 269; %=51 - по стр. 267, 270, 271; %=37 - по стр. 273; %=68 - по стр. 274) |  |  |  |  |  | 74 326 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 426 510 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 426 510 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 9 127 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 435 637 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 8 713 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 444 350 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 85 948 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 151 158 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 5 258 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 2 123 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 3 135 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 89 083 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 16 035 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 460 385 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 109 819 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 74 326 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 098 542 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 948 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 7 799 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 118, 120) |  |  |  |  |  | 1 578 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 118, 120) |  |  |  |  |  | 1 013 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 539 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 990 190 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 904 853 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 4, 7, 22, 259-261; %=66 - по стр. 10, 11, 24, 25; %=84 - по стр. 12, 140, 151, 171, 185, 230, 237, 246, 250, 268; %=73 - по стр. 13, 14, 20, 141; %=119 - по стр. 16, 274; %=56 - по стр. 17; %=80 - по стр. 27, 28, 35, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 54-57, 90, 93, 97, 100, 102, 122, 137, 143, 145, 146, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 180-182, 191, 192, 215, 239-241, 245, 257, 273; %=77 - по стр. 30; %=67 - по стр. 33, 36, 41, 60-62, 65, 68, 71-74, 76, 79, 82, 83, 88, 124, 130, 135, 157, 158; %=71 - по стр. 50, 96, 121, 183; %=68 - по стр. 64, 75, 129, 193, 194, 197, 198, 238, 266, 269; %=63 - по стр. 104, 106, 108-115, 125; %=72 - по стр. 117; %=90 - по стр. 172, 173, 176, 178, 247; %=94 - по стр. 200-205, 216, 218, 220, 222, 227, 236, 256, 267, 270, 271; %=92 - по стр. 206; %=88 - по стр. 209; %=61 - по стр. 211, 212; %=65 - по стр. 229, 249, 264, 265; %=69 - по стр. 234, 235, 244, 254, 255, 272) |  |  |  |  |  | 1 496 118 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 4, 7, 22, 259-261, 266, 269; %=40 - по стр. 10, 11, 24, 25, 33, 36, 41, 60-62, 64, 65, 68, 71-76, 79, 82, 83, 88, 104, 106, 108-115, 124, 125, 129, 130, 135, 157, 158, 193, 194, 197, 198, 238; %=48 - по стр. 12, 30, 140, 151, 171, 185, 209, 229, 230, 234, 235, 237, 244, 246, 249, 250, 254, 255, 264, 265, 268, 272; %=56 - по стр. 13, 14, 20, 141; %=68 - по стр. 16, 274; %=37 - по стр. 27, 28, 35, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 54-57, 90, 93, 97, 100, 102, 122, 137, 143, 145, 146, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 180-182, 191, 192, 215, 239-241, 245, 257, 273; %=52 - по стр. 50, 96, 117, 121, 183; %=43 - по стр. 172, 173, 176, 178, 247; %=51 - по стр. 200-205, 216, 218, 220, 222, 227, 236, 256, 267, 270, 271; %=44 - по стр. 206; %=31 - по стр. 211, 212) |  |  |  |  |  | 821 821 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 308 129 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 024 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 149, 150, 186, 188, 189, 231, 242, 251) |  |  |  |  |  | 5 481 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 149, 150, 186, 188, 189, 231, 242, 251) |  |  |  |  |  | 4 607 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 38 112 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 70 380 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 70 380 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 6 429 160 |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 137 584 |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  |  | 6 566 744 |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 | 131 335 |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 6 698 079 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 1 971 759 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 1 968 266 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 158 516 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 31 246 |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  |  | 127 270 |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  |  | 2 099 029 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 18 | 377 825 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  |  | 7 075 904 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 503 177 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 827 441 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |