| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 017 608 | руб. | Смета на сумму: | 2 017 608 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-23» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /И.Г. Ярмошик / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома №26 по ул.Некрасова, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 017.608 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 8.935 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.860 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 487.534 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 7.15 | 7 987.76 | 57 112 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.5005 | 229.990 | 115 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 311.025 | 163.200 | 50 759 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.5005 | 1 037.49 | 519 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 115 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 24.31 | 239.98 | 5 834 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 47 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 27 472 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 897 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.2503 | 127 561.33 | 31 929 |
|  |  | Объем: (7.15)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0644 | 18 270.82 | 1 177 |
|  |  | Объем: (7.15)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.71 | 887.02 | 630 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 3.8979 | 161.570 | 630 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00426 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 416 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 252 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 298 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.71 | 23 539.30 | 16 713 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 5.9072 | 286.750 | 1 694 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 14.768 | 169.310 | 2 500 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 5.9072 | 2 307.87 | 13 633 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 1 694 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.284 | 2 040.43 | 579 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 2 768 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 678 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 159 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 6.7 | 3 361.61 | 22 523 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 152.894 | 147.310 | 22 523 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 18 919 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 10 811 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 253 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 2.5 | 459.04 | 1 148 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 6.775 | 169.310 | 1 147 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.025 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 837 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 642 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 628 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.05 | 2 983.71 | 149 |
|  |  | Объем: (2.5)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.1 | 63 297.95 | 6 330 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.1 | 268.820 | 27 |
| 9. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 39.765 | 156.950 | 6 241 |
| 9. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.1 | 874.68 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 27 |
| 9. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.059 | 20.52 | 1 |
| 9. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 2.48 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 4 576 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 3 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 416 |
| 10. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.52 | 13 896.92 | 7 226 |
|  |  | Объем: (0.1)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 11. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.24 | 2 735.32 | 656 |
|  |  | Объем: (0.1)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 1 | 695.34 | 695 |
| 12. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 3.77 | 147.310 | 555 |
| 12. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.001 | 138 958.17 | 139 |
| 12. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.05 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 294 |
| 13. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 7.3 | 1 208.93 | 8 825 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.146 | 249.405 | 36 |
| 13. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 47.815 | 181.930 | 8 699 |
| 13. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.073 | 308.04 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 20 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.073 | 1 037.49 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 13. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.73 | 38.33 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 988 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 232 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 045 |
| 14. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 94.9 | 61.73 | 5 858 |
|  |  | Объем: (7.3)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 6.7 | 17 515.20 | 117 352 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 18.626 | 177.720 | 3 310 |
| 15. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 474.896 | 181.930 | 86 398 |
| 15. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 6.03 | 14.36 | 87 |
| 15. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 18.626 | 267.44 | 4 981 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 3 310 |
| 15. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.345 | 20.52 | 48 |
| 15. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 12.663 | 2 040.43 | 25 838 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 71 766 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 33 192 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222 310 |
| 16. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 750 | 20.97 | 15 728 |
| 17. | ГЭСНр 61-22-4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.035 | 93 826.95 | 3 284 |
| 17. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 466.91 | 16.34185 | 175.550 | 2 869 |
| 17. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.0623 | 10.80 | 1 |
| 17. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.01225 | 20.52 |  |
| 17. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 0.203 | 2 040.43 | 414 |
| 17. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 0.448 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 922 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 354 |
| 18. | ГЭСНр 61-22-7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.1575 | 137 861.91 | 21 713 |
| 18. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 717.75 | 113.045625 | 175.550 | 19 845 |
| 18. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.28035 | 10.80 | 3 |
| 18. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.055125 | 20.52 | 1 |
| 18. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 0.9135 | 2 040.43 | 1 864 |
| 18. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 2.016 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 13 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 7 938 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 947 |
| 19. | ГЭСНр 61-23-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.004 | 184 874.20 | 739 |
| 19. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 985.55 | 3.9422 | 175.550 | 692 |
| 19. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.78 | 0.00712 | 10.80 |  |
| 19. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0014 | 20.52 |  |
| 19. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 0.0232 | 2 040.43 | 47 |
| 19. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 0.0512 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 464 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 277 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 479 |
| 20. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 7.3 | 46 975.53 | 342 921 |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.949 | 229.990 | 218 |
| 20. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 595.68 | 147.310 | 87 750 |
| 20. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.73 | 10.80 | 8 |
| 20. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.949 | 1 037.49 | 985 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 218 |
| 20. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.314 | 20.52 | 27 |
| 20. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.825 | 9 149.15 | 16 697 |
| 20. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 803 | 295.71 | 237 455 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 58 939 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 35 187 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437 047 |
| 21. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -1.825 | 9 149.15 | -16 697 |
|  |  | Объем: (7.3)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 22. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -803 | 295.71 | -237 455 |
|  |  | Объем: (7.3)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 23. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 803 | 32.67 | 26 234 |
|  |  | Объем: 7.3*110 |  |  |  |  |  |
| 24. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 1825 | 24.25 | 44 256 |
|  |  | Объем: 730*2.5 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 7.3 | 12 655.67 | 92 386 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 3.066 | 229.990 | 705 |
| 25. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 449.461 | 198.360 | 89 155 |
| 25. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 3.723 | 10.80 | 40 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 3.066 | 1 037.49 | 3 181 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 705 |
| 25. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.4964 | 20.52 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 71 888 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 33 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197 522 |
| 26. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 2.92 | 58 562.01 | 171 001 |
|  |  | Объем: (7.3)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 27. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.1314 | 61 897.52 | 8 133 |
|  |  | Объем: (7.3)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 7.3 | 2 335.01 | 17 046 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.438 | 229.990 | 101 |
| 28. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 94.462 | 175.550 | 16 583 |
| 28. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.511 | 10.80 | 6 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.438 | 1 037.49 | 454 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 101 |
| 28. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.073 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 13 347 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 6 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 566 |
| 29. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 94.9 | 104.81 | 9 946 |
|  |  | Объем: (7.3)*13 |  |  |  |  |  |
| 30. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 277.4 | 185.21 | 51 377 |
|  |  | Объем: (7.3)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСНр 65-33-1 (прим) | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. |  | 0.04 | 7 923.87 | 317 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0004 | 268.820 |  |
| 31. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 46.19 | 1.8476 | 161.570 | 299 |
| 31. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0004 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 31. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.0008 | 20.52 |  |
| 31. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.05 | 0.002 | 9 149.15 | 18 |
| 31. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.07 | 0.0028 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 263 |
|  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 144 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 724 |
| 32. | С1 цена поставщ. | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 150х150 мм | шт |  | 4 | 69.00 | 276 |
| 33. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 21.88 | 510.71 | 11 174 |
| 34. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 21.88 | 262.99 | 5 754 |
|  | Перенавеска эл. кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.38 | 3 954.66 | 1 503 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0038 | 268.820 | 1 |
| 35. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 7.7254 | 179.760 | 1 389 |
| 35. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0038 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 35. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.152 | 168.36 | 26 |
| 35. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.000532 | 111 876.20 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 723 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 352 |
| 36. | 20.2.05.04-0032 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм | 100 м |  | 0.38 | 12 975.78 | 4 931 |
| 37. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.38 | 820.68 | 312 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0076 | 249.405 | 2 |
| 37. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 1.4288 | 177.590 | 254 |
| 37. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0038 | 874.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 37. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0038 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 37. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.0608 | 446.18 | 27 |
| 37. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.0209 | 797.64 | 17 |
| 37. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.019 | 104.12 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 207 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 652 |
|  | Газопровод, пандус, двери, водосточ. трубы |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж металлич. пандуса с ограждением | т |  | 0.2 | 8 130.71 | 1 626 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 0.8162 | 268.003 | 219 |
| 38. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 4.5318 | 177.590 | 805 |
| 38. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.0098 | 1 687.36 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 3 |
| 38. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.0168 | 874.68 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 38. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 0.763 | 798.04 | 609 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 205 |
| 38. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.1344 | 7.34 | 1 |
| 38. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.0266 | 1 037.49 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 38. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.2352 | 3.21 | 1 |
| 38. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 1.3468 | 112.76 | 152 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 707 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 594 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 926 |
| 39. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж металлич. пандуса с ограждением (б/у) | т |  | 0.2 | 12 160.34 | 2 432 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 1.166 | 268.003 | 312 |
| 39. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 6.474 | 177.590 | 1 150 |
| 39. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.014 | 1 687.36 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 4 |
| 39. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.024 | 874.68 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 39. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.09 | 798.04 | 870 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 293 |
| 39. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.192 | 7.34 | 1 |
| 39. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.038 | 1 037.49 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 39. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.336 | 3.21 | 1 |
| 39. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.924 | 112.76 | 217 |
| 39. 10. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.274 | 51.41 | 14 |
| 39. 11. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.082 | 46.96 | 4 |
| 39. 12. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0008 | 62 811.43 | 50 |
| 39. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000002 | 57 689.15 |  |
| 39. 14. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00002 | 204 657.21 | 4 |
| 39. 15. | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.0002 | 101 704.48 | 20 |
| 39. 16. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000006 | 45 326.49 |  |
| 39. 17. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.000206 | 9 003.93 | 2 |
| 39. 18. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000062 | 72 855.64 | 5 |
| 39. 19. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00012 | 80 243.85 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 009 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 848 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 289 |
| 40. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. двери, пандус) | м2 |  | 17.64 | 145.41 | 2 565 |
| 40. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 15.876 | 161.570 | 2 565 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 770 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 231 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 566 |
| 41. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлич. двери, пандус) | 100 м2 |  | 0.1764 | 2 141.39 | 378 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.003528 | 215.055 | 1 |
| 41. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.936684 | 201.080 | 188 |
| 41. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001764 | 10.80 |  |
| 41. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001764 | 964.28 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 41. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001764 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 41. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.197568 | 18.56 | 4 |
| 41. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0021168 | 72 855.64 | 154 |
| 41. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0003528 | 79 235.11 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 130 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 91 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 599 |
| 42. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлич. двери, пандус) | 100 м2 |  | 0.1764 | 2 560.48 | 452 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.003528 | 215.055 | 1 |
| 42. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.675612 | 171.480 | 116 |
| 42. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001764 | 10.80 |  |
| 42. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001764 | 964.28 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 42. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001764 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 42. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.11466 | 18.56 | 2 |
| 42. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0033516 | 93 641.96 | 314 |
| 42. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00024696 | 65 944.00 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 56 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 589 |
| 43. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.6 | 9 968.38 | 5 981 |
| 43. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 36.24 | 163.200 | 5 914 |
| 43. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0006 | 111 097.73 | 67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 4 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 3 075 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 255 |
| 44. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  | 0.035 | 50 201.92 | 1 757 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 868 393 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 746 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 4 931 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37) |  |  |  |  |  | 1 333 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 35, 37) |  |  |  |  |  | 856 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 935 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 824 616 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 104 066 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6; %=73 - по стр. 7, 9; %=68 - по стр. 12; %=80 - по стр. 13, 15, 25, 28; %=67 - по стр. 17-20; %=69 - по стр. 40-42; %=71 - по стр. 43) |  |  |  |  |  | 319 996 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 12, 17-20; %=48 - по стр. 6, 40-42; %=56 - по стр. 7, 9; %=37 - по стр. 13, 15, 25, 28; %=52 - по стр. 43) |  |  |  |  |  | 169 435 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 314 047 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 786 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38, 39) |  |  |  |  |  | 1 715 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 39) |  |  |  |  |  | 1 442 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 943 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 317 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 263 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 144 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 724 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 16 928 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 16 928 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 363 577 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 29 181 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 392 758 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 27 855 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 420 613 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 255 710 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 676 323 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 323 307 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 171 877 |
|  | Раздел 2. Оконные блоки (МОП) |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (лестница) | 100 м2 |  | 0.0556 | 31 181.83 | 1 734 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.430344 | 268.820 | 116 |
| 45. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 10.482824 | 152.740 | 1 601 |
| 45. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.430344 | 308.04 | 133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 116 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 442 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 824 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 000 |
| 46. | ГЭСН 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.0556 | 81 437.72 | 4 528 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3556176 | 242.812 | 86 |
| 46. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 225.06 | 12.513336 | 165.230 | 2 068 |
| 46. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.1174272 | 308.04 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 32 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2381904 | 1 037.49 | 247 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 55 |
| 46. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 347 | 19.2932 | 5.19 | 100 |
| 46. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.9476 | 5.19 | 20 |
| 46. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 21.4 | 1.18984 | 51.86 | 62 |
| 46. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 61.2 | 3.40272 | 74.74 | 254 |
| 46. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.4448 | 429.47 | 191 |
| 46. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 5.1152 | 302.90 | 1 549 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 939 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 926 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 393 |
| 47. | 11.3.02.01-0024 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 |  | 5.56 | 3 737.72 | 20 782 |
| 48. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.034 | 23 171.96 | 788 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.007752 | 238.165 | 2 |
| 48. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 0.864552 | 161.570 | 140 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.001632 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 48. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.00612 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 48. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.136 | 429.47 | 58 |
| 48. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 1.9244 | 302.90 | 583 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 128 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 977 |
| 49. | 11.3.03.01-0006 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 3.4 | 310.93 | 1 057 |
| 50. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.032 | 49 404.43 | 1 581 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.106752 | 213.153 | 23 |
| 50. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 6.653952 | 165.230 | 1 099 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.011904 | 308.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 50. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.075648 | 224.34 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 15 |
| 50. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.0192 | 1 037.49 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 50. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 3.36 | 66.70 | 224 |
| 50. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.000064 | 56 019.57 | 4 |
| 50. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.05472 | 306.04 | 17 |
| 50. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.01568 | 9 149.15 | 143 |
| 50. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00096 | 2 390.43 | 2 |
| 50. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.0001536 | 330 431.94 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 898 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 415 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 894 |
| 51. | 07.2.06.03-0223 | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | 10 м |  | 1.3 | 142.01 | 185 |
| 52. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.032 | 4 239.61 | 136 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.001536 | 239.698 |  |
| 52. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 0.460416 | 179.760 | 83 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000384 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.001152 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 52. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.1408 | 162.00 | 23 |
| 52. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.0048 | 38.33 |  |
| 52. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.000928 | 30 814.73 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 66 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233 |
| 53. | ГЭСН 15-04-005-05 (прим) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.032 | 9 022.15 | 289 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.004224 | 233.520 | 1 |
| 53. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 30.492 | 0.975744 | 169.310 | 165 |
| 53. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000384 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00384 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 53. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.02688 | 162.00 | 4 |
| 53. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.00992 | 38.33 |  |
| 53. 7. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.002016 | 54 822.34 | 111 |
| 53. 8. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.00016 | 25 917.44 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 483 |
| 54. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.645 | 18 070.06 | 11 655 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0774 | 255.877 | 20 |
| 54. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 26.70945 | 161.570 | 4 315 |
| 54. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0516 | 308.04 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0258 | 1 037.49 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 54. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00258 | 57 689.15 | 149 |
| 54. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00387 | 111 097.73 | 430 |
| 54. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.11868 | 56 608.46 | 6 718 |
| 54. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.14448 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 3 078 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 254 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 987 |
| 55. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 8 | 302.90 | 2 423 |
|  |  | Объем: 64.5*7.5/60 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 45 158 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 44 973 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 24 262 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 45; %=90 - по стр. 46, 48; %=80 - по стр. 50, 52, 53; %=71 - по стр. 54) |  |  |  |  |  | 7 683 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45; %=43 - по стр. 46, 48; %=37 - по стр. 50, 52, 53; %=52 - по стр. 54) |  |  |  |  |  | 4 573 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 57 229 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 185 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 185 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 57 414 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 229 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 58 643 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 173 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 59 816 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 10 767 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 70 583 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 7 683 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 4 573 |
|  | Раздел 3. Балконы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт балконной плиты |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 0.49 | 1 510.91 | 740 |
| 56. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 4.0376 | 167.270 | 675 |
| 56. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.5635 | 97.21 | 55 |
| 56. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 1.127 | 9.05 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 567 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 324 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 631 |
| 57. | ГЭСН 08-04-003-01 (прим) | Кладка из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 |  | 0.0416 | 40 664.81 | 1 692 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.26 | 0.052416 | 254.028 | 13 |
| 57. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 62.4 | 2.59584 | 156.950 | 407 |
| 57. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.3 | 0.01248 | 721.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 57. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.48 | 0.019968 | 874.68 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 57. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 0.019968 | 1 037.49 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 57. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0437 | 0.00181792 | 20.52 |  |
| 57. 7. | 05.2.02.09-0012 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2 | м3 | 10.1 | 0.42016 | 2 592.80 | 1 089 |
| 57. 8. | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.031 | 0.0012896 | 50 965.05 | 66 |
| 57. 9. | 14.1.06.02-0019 | Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов | кг | 212.14 | 8.825024 | 9.04 | 80 |
| 57. 10. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0007 | 0.00002912 | 72 855.64 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 391 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 227 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 309 |
| 58. | ГЭСН 09-03-015-01 (прим) | Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т |  | 0.0588 | 3 429.22 | 202 |
|  |  | Объем: 58.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.225 | 0.07203 | 280.365 | 20 |
| 58. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 11.053 | 0.6499164 | 165.230 | 107 |
| 58. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.004116 | 1 687.36 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 1 |
| 58. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.091 | 0.0053508 | 874.68 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 58. 5. | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0.931 | 0.0547428 | 1 310.36 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 16 |
| 58. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.0078204 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 58. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.469 | 0.0275772 | 3.21 |  |
| 58. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.406 | 0.0238728 | 112.76 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 88 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363 |
| 59. | ГЭСН 09-03-015-01 (прим) | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т |  | 0.0588 | 5 438.35 | 320 |
|  |  | Объем: 58.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.75 | 0.1029 | 280.365 | 29 |
| 59. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 15.79 | 0.928452 | 165.230 | 153 |
| 59. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.00588 | 1 687.36 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 2 |
| 59. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.007644 | 874.68 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 59. 5. | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 1.33 | 0.078204 | 1 310.36 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 22 |
| 59. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.011172 | 1 037.49 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 59. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.67 | 0.039396 | 3.21 |  |
| 59. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.58 | 0.034104 | 112.76 | 4 |
| 59. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.5 | 0.0294 | 51.41 | 2 |
| 59. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.00882 | 46.96 |  |
| 59. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0026 | 0.00015288 | 60 390.76 | 9 |
| 59. 12. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.003 | 0.0001764 | 89 253.46 | 16 |
| 59. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000000588 | 57 689.15 |  |
| 59. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000001764 | 45 326.49 |  |
| 59. 15. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.000060564 | 9 003.93 | 1 |
| 59. 16. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000018228 | 72 855.64 | 1 |
| 59. 17. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00003528 | 80 243.85 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 106 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 551 |
| 60. | 08.3.12.01-0002 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс | т |  | 0.0588 | 36 432.17 | 2 142 |
| 61. | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.00048 | 51 510.78 | 25 |
|  |  | Объем: 0.48/1000 |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (элемент усиления) | 100 м2 |  | 0.0074 | 64 145.49 | 475 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 0.010656 | 262.141 | 3 |
| 62. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 129.95 | 0.96163 | 173.510 | 167 |
| 62. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.001036 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 62. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.00962 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 62. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.000074 | 20.52 |  |
| 62. 6. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 0.0888 | 117.38 | 10 |
| 62. 7. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.0000185 | 88 186.48 | 2 |
| 62. 8. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.013 | 0.0000962 | 6 628.70 | 1 |
| 62. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 0.02294 | 2 390.43 | 55 |
| 62. 10. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 108 | 0.7992 | 295.71 | 236 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 136 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 63 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 674 |
| 63. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -0.7992 | 295.71 | -236 |
|  |  | Объем: (0.0074)*(-108.0) |  |  |  |  |  |
| 64. | 08.4.02.06-0002 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т |  | 0.002 | 64 903.63 | 130 |
|  |  | Объем: 0.74*2.7/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.05 | 3 361.61 | 168 |
| 65. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 1.141 | 147.310 | 168 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 141 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390 |
| 66. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 0.7 | 11 882.62 | 8 318 |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.301 | 268.820 | 81 |
| 66. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 24.773 | 151.380 | 3 750 |
| 66. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.14 | 874.68 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 38 |
| 66. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.161 | 308.04 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 43 |
| 66. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0308 | 20.52 | 1 |
| 66. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.1771 | 2 735.32 | 484 |
| 66. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.2814 | 13 896.92 | 3 911 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 2 797 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 145 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 260 |
| 67. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 0.39 | 695.34 | 271 |
| 67. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 1.4703 | 147.310 | 217 |
| 67. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.00039 | 138 958.17 | 54 |
| 67. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.0195 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 87 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505 |
| 68. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.5 | 1 208.93 | 604 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01 | 249.405 | 2 |
| 68. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 3.275 | 181.930 | 596 |
| 68. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 68. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 68. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.05 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 478 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 221 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 304 |
| 69. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 6.5 | 61.73 | 401 |
|  |  | Объем: (0.5)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пов-стей балкона | 100 м2 |  | 0.5 | 17 515.20 | 8 758 |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.39 | 177.720 | 247 |
| 70. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 35.44 | 181.930 | 6 448 |
| 70. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.45 | 14.36 | 6 |
| 70. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.39 | 267.44 | 372 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 247 |
| 70. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.175 | 20.52 | 4 |
| 70. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.945 | 2 040.43 | 1 928 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 356 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 477 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 591 |
| 71. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 57 | 20.97 | 1 195 |
| 72. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.5 | 46 975.53 | 23 488 |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.065 | 229.990 | 15 |
| 72. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 40.8 | 147.310 | 6 010 |
| 72. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.05 | 10.80 | 1 |
| 72. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.065 | 1 037.49 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 15 |
| 72. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.09 | 20.52 | 2 |
| 72. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.125 | 9 149.15 | 1 144 |
| 72. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 55 | 295.71 | 16 264 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 4 037 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 410 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 935 |
| 73. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.125 | 9 149.15 | -1 144 |
|  |  | Объем: (0.5)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 74. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -55 | 295.71 | -16 264 |
|  |  | Объем: (0.5)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 75. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 55 | 32.67 | 1 797 |
|  |  | Объем: 0.5*110 |  |  |  |  |  |
| 76. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 125 | 24.25 | 3 031 |
|  |  | Объем: 50*2.5 |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.5 | 12 655.67 | 6 328 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.21 | 229.990 | 48 |
| 77. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 30.785 | 198.360 | 6 107 |
| 77. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.255 | 10.80 | 3 |
| 77. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.21 | 1 037.49 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 48 |
| 77. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.034 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 924 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 277 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 529 |
| 78. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.2 | 58 562.01 | 11 712 |
|  |  | Объем: (0.5)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 79. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.009 | 61 897.52 | 557 |
|  |  | Объем: (0.5)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.5 | 2 335.01 | 1 168 |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.03 | 229.990 | 7 |
| 80. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 6.47 | 175.550 | 1 136 |
| 80. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.035 | 10.80 |  |
| 80. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.03 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 80. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.005 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 914 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 423 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 505 |
| 81. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 6.5 | 104.81 | 681 |
|  |  | Объем: (0.5)*13 |  |  |  |  |  |
| 82. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 19 | 185.21 | 3 519 |
|  |  | Объем: (0.5)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 12-01-010-01 (прим) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 |  | 0.05 | 64 313.56 | 3 216 |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.0135 | 258.753 | 3 |
| 83. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 5.6375 | 161.570 | 911 |
| 83. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.01 | 1 126.02 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 83. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0035 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 83. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.0002 | 60 190.64 | 12 |
| 83. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.0006 | 107 511.00 | 65 |
| 83. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.0391 | 56 608.46 | 2 213 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 841 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 402 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 459 |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных | 100 м2 |  | 0.294 | 3 361.61 | 988 |
| 84. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 6.70908 | 147.310 | 988 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 830 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 474 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 292 |
| 85. | ГЭСН 13-06-003-01 (прим) | Очистка металлич. поверхностей щетками | м2 |  | 10 | 145.41 | 1 454 |
| 85. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 9 | 161.570 | 1 454 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 003 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 698 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 155 |
| 86. | ГЭСН 13-03-007-01 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (2 слоя) | 100 м2 |  | 0.1 | 8 199.11 | 820 |
| 86. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.013 | 229.990 | 3 |
| 86. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 47.63 | 4.763 | 169.310 | 806 |
| 86. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.013 | 1 037.49 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 558 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 388 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 767 |
| 87. | 14.2.05.01-0101 | Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE АР) | кг |  | 25 | 203.39 | 5 085 |
|  |  | Объем: 10*2.5 |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.1 | 2 141.39 | 214 |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.002 | 215.055 |  |
| 88. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.531 | 201.080 | 107 |
| 88. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 10.80 |  |
| 88. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 88. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 88. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.112 | 18.56 | 2 |
| 88. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0012 | 72 855.64 | 87 |
| 88. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0002 | 79 235.11 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 51 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 339 |
| 89. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.1 | 2 560.48 | 256 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.002 | 215.055 |  |
| 89. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.383 | 171.480 | 66 |
| 89. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 10.80 |  |
| 89. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 89. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 89. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.065 | 18.56 | 1 |
| 89. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0019 | 93 641.96 | 178 |
| 89. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00014 | 65 944.00 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 46 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 333 |
| 90. | ГЭСН 15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | 100 м2 |  | 0.304 | 66 860.48 | 20 326 |
|  |  | Объем: 29.4+1 |  |  |  |  |  |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 0.43776 | 262.141 | 115 |
| 90. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 144.64 | 43.97056 | 173.510 | 7 629 |
| 90. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.04256 | 964.28 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 9 |
| 90. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.3952 | 308.04 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 106 |
| 90. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.00304 | 20.52 |  |
| 90. 6. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 3.648 | 117.38 | 428 |
| 90. 7. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.00076 | 88 186.48 | 67 |
| 90. 8. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.002 | 0.000608 | 6 628.70 | 4 |
| 90. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 3.2 | 0.9728 | 2 390.43 | 2 325 |
| 90. 10. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 108 | 32.832 | 295.71 | 9 709 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 865 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 386 |
| 91. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -32.832 | 295.71 | -9 709 |
|  |  | Объем: (0.304)*(-108.0) |  |  |  |  |  |
| 92. | 08.1.02.17-0032 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 |  | 32.832 | 85.81 | 2 817 |
|  |  | Объем: 30.4*1.08 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.294 | 46 975.53 | 13 811 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.03822 | 229.990 | 9 |
| 93. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 23.9904 | 147.310 | 3 534 |
| 93. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0294 | 10.80 |  |
| 93. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.03822 | 1 037.49 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 93. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.05292 | 20.52 | 1 |
| 93. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0735 | 9 149.15 | 672 |
| 93. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 32.34 | 295.71 | 9 563 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 2 374 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 417 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 602 |
| 94. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.0735 | 9 149.15 | -672 |
|  |  | Объем: (0.294)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 95. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -32.34 | 295.71 | -9 563 |
|  |  | Объем: (0.294)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 96. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 32.34 | 32.67 | 1 057 |
|  |  | Объем: 0.294*110 |  |  |  |  |  |
| 97. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 73.5 | 24.25 | 1 782 |
|  |  | Объем: 29.4*2.5 |  |  |  |  |  |
| 98. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.294 | 12 655.67 | 3 721 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.12348 | 229.990 | 28 |
| 98. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 18.10158 | 198.360 | 3 591 |
| 98. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.14994 | 10.80 | 2 |
| 98. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.12348 | 1 037.49 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 28 |
| 98. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.019992 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 895 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 339 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 955 |
| 99. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.1176 | 58 562.01 | 6 887 |
|  |  | Объем: (0.294)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 100. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0053 | 61 897.52 | 328 |
|  |  | Объем: (0.294)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 101. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.294 | 2 335.01 | 686 |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01764 | 229.990 | 4 |
| 101. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 3.80436 | 175.550 | 668 |
| 101. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.02058 | 10.80 |  |
| 101. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01764 | 1 037.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 101. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00294 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 538 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 249 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 472 |
| 102. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 3.822 | 104.81 | 401 |
|  |  | Объем: (0.294)*13 |  |  |  |  |  |
| 103. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 11.172 | 185.21 | 2 069 |
|  |  | Объем: (0.294)*38.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 106 052 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 104 335 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 16 778 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 56, 65, 84; %=93 - по стр. 57; %=80 - по стр. 62, 68, 70, 77, 80, 90, 98, 101; %=73 - по стр. 66; %=68 - по стр. 67; %=67 - по стр. 72, 93; %=92 - по стр. 83; %=69 - по стр. 85, 86, 88, 89) |  |  |  |  |  | 35 242 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 56, 65, 84-86, 88, 89; %=54 - по стр. 57; %=37 - по стр. 62, 68, 70, 77, 80, 90, 98, 101; %=56 - по стр. 66; %=40 - по стр. 67, 72, 93; %=44 - по стр. 83) |  |  |  |  |  | 18 651 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 158 228 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 717 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 213 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 179 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 109 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 160 337 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 431 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 163 768 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 3 275 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 167 043 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 30 068 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 197 111 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 35 455 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 18 830 |
|  | Раздел 4. Усиление стен |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление лучковой перемычки |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ГЭСНр 53-11-1 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 100 м |  | 0.15 | 2 457.16 | 369 |
| 104. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.27 | 1.2405 | 161.570 | 200 |
| 104. 2. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 9.55 | 1.4325 | 117.38 | 168 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627 |
| 105. | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0.09 | 3 181.86 | 286 |
| 105. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.64 | 1.4076 | 173.510 | 244 |
| 105. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.06 | 0.3654 | 97.21 | 36 |
| 105. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.12 | 0.7308 | 9.05 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 205 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 117 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 608 |
| 106. | ГЭСН 07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т |  | 0.0351 | 12 161.68 | 427 |
|  |  | Объем: 9*3.9/1000 |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.03 | 0.036153 | 229.990 | 8 |
| 106. 2. | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 42.7 | 1.49877 | 192.790 | 289 |
| 106. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.03 | 0.036153 | 1 037.49 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 106. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 21.25 | 0.745875 | 43.43 | 32 |
| 106. 5. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.04 | 0.001404 | 48 451.22 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 294 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 172 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893 |
| 107. | 08.3.05.02-0072 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм | т |  | 0.0351 | 34 560.16 | 1 213 |
| 108. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.15 | 6 980.24 | 1 047 |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.93 | 1.0395 | 200.982 | 209 |
| 108. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 20.13 | 3.0195 | 171.480 | 518 |
| 108. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.03 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 108. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.73 | 1.0095 | 493.44 | 498 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 202 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 865 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 494 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 406 |
| 109. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.1125 | 464.03 | 52 |
|  |  | Объем: 0.0075*15 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.354375 | 147.310 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |
| 110. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.0844 | 523.12 | 44 |
|  |  | Объем: 0.75*0.1125 |  |  |  |  |  |
| 111. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.0394 | 26 755.20 | 1 054 |
|  |  | Объем: 0.25*0.1125*1.4 |  |  |  |  |  |
|  | Усиление клинчатой перемычки накладкой из уголков |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСНр 53-25-1 (прим) | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (накладка уголков на р-ре) | т |  | 0.0849 | 37 387.60 | 3 174 |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 0.056883 | 209.036 | 12 |
| 112. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 165.88 | 14.083212 | 163.200 | 2 298 |
| 112. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.16 | 0.013584 | 10.80 |  |
| 112. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.01698 | 1 037.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 112. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.74 | 0.062826 | 43.43 | 3 |
| 112. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.47 | 0.039903 | 493.44 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 8 |
| 112. 7. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.92 | 0.078108 | 9.05 | 1 |
| 112. 8. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.009 | 0.0007641 | 48 451.22 | 37 |
| 112. 9. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.54 | 0.045846 | 2 735.32 | 125 |
| 112. 10. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.57 | 0.048393 | 13 896.92 | 673 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 1 686 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 294 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 154 |
| 113. | 08.3.08.02-0025 | Сталь угловая 75х75 мм | т |  | 0.0849 | 41 955.26 | 3 562 |
|  | Ремонт трещин установкой шпонок. |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ГЭСНр 53-25-1 (прим) | Устройство металлических шпонок в стенах существующих зданий (в т.ч. пробивка и заделка борозд) | т |  | 0.1469 | 29 466.36 | 4 329 |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 0.098423 | 209.036 | 21 |
| 114. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 165.88 | 24.367772 | 163.200 | 3 977 |
| 114. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.16 | 0.023504 | 10.80 |  |
| 114. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.02938 | 1 037.49 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 114. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.74 | 0.108706 | 43.43 | 5 |
| 114. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.47 | 0.069043 | 493.44 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 14 |
| 114. 7. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.92 | 0.135148 | 9.05 | 1 |
| 114. 8. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.009 | 0.0013221 | 48 451.22 | 64 |
| 114. 9. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.54 | 0.079326 | 2 735.32 | 217 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 2 919 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 239 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 486 |
| 115. | 08.3.11.01-0049 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.1469 | 39 318.99 | 5 776 |
| 116. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.11 | 6 980.24 | 768 |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.93 | 0.7623 | 200.982 | 153 |
| 116. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 20.13 | 2.2143 | 171.480 | 380 |
| 116. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.022 | 1 037.49 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 116. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.73 | 0.7403 | 493.44 | 365 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 148 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 634 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 362 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 765 |
| 117. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.0825 | 464.03 | 38 |
|  |  | Объем: 0.0075*11 |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.259875 | 147.310 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 |
| 118. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.0619 | 523.12 | 32 |
|  |  | Объем: 0.75*0.0825 |  |  |  |  |  |
| 119. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.0289 | 26 755.20 | 773 |
|  |  | Объем: 0.25*0.0825*1.4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин установкой металлич. накладок |  |  |  |  |  |  |
| 120. | ГЭСН 46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т |  | 0.1248 | 49 615.16 | 6 192 |
|  |  | Объем: 20*6.24/1000 |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.45 | 0.80496 | 260.813 | 210 |
| 120. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 195.63 | 24.414624 | 184.510 | 4 505 |
| 120. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 5.12 | 0.638976 | 874.68 | 559 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 172 |
| 120. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 0.165984 | 1 037.49 | 172 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 38 |
| 120. 5. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.9 | 0.23712 | 3.21 | 1 |
| 120. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 37.06 | 4.625088 | 43.43 | 201 |
| 120. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.83 | 0.228384 | 51.41 | 12 |
| 120. 8. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.01872 | 46.96 | 1 |
| 120. 9. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.035 | 0.004368 | 48 451.22 | 212 |
| 120. 10. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.006 | 0.0007488 | 89 253.46 | 67 |
| 120. 11. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.03 | 0.003744 | 2 067.77 | 8 |
| 120. 12. | 08.4.03.03-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т | 0.04 | 0.004992 | 44 755.89 | 223 |
| 120. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 5.8 | 0.72384 | 234.83 | 170 |
| 120. 14. | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.62 | 0.576576 | 107.99 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 3 961 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 263 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 416 |
| 121. | 08.3.07.01-0060 (прим) | Сталь полосовая 100х10 мм, марка Ст3сп | т |  | 0.1248 | 34 184.19 | 4 266 |
| 122. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.12 | 6 980.24 | 838 |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.93 | 0.8316 | 200.982 | 167 |
| 122. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 20.13 | 2.4156 | 171.480 | 414 |
| 122. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.024 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 122. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.73 | 0.8076 | 493.44 | 399 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 162 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 395 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 924 |
| 123. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.09 | 464.03 | 42 |
|  |  | Объем: 0.0075*12 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.2835 | 147.310 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |
| 124. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.0675 | 523.12 | 35 |
|  |  | Объем: 0.75*0.09 |  |  |  |  |  |
| 125. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.0315 | 26 755.20 | 843 |
|  |  | Объем: 0.25*0.09*1.4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин с усилением стены стержневыми металлич. элементами |  |  |  |  |  |  |
| 126. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1.6 | 459.04 | 734 |
| 126. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 4.336 | 169.310 | 734 |
| 126. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.016 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 536 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 411 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 681 |
| 127. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.032 | 2 983.71 | 95 |
|  |  | Объем: (1.6)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСН 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | т |  | 0.018 | 12 170.42 | 219 |
|  |  | Объем: 0.9*20/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.648 | 0.011664 | 246.529 | 3 |
| 128. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 76.476 | 1.376568 | 150.030 | 207 |
| 128. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.276 | 0.004968 | 1 126.02 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 128. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.372 | 0.006696 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 528 |
| 129. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.018 | 61 564.48 | 1 108 |
| 130. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.6 | 887.02 | 532 |
| 130. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 3.294 | 161.570 | 532 |
| 130. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0036 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 351 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 213 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 096 |
| 131. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.6 | 853.09 | 512 |
| 131. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.28 | 3.168 | 161.570 | 512 |
| 131. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0036 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 338 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 205 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 055 |
| 132. | 08.4.03.02-0002 (прим) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т |  | 0.0047 | 46 048.45 | 216 |
|  |  | Объем: 12*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 38 576 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 38 576 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 19 017 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 104, 112, 114, 126; %=84 - по стр. 105, 120; %=99 - по стр. 106; %=119 - по стр. 108, 116, 122; %=56 - по стр. 109, 117, 123; %=93 - по стр. 128; %=66 - по стр. 130, 131) |  |  |  |  |  | 12 895 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 104, 112, 114, 126; %=48 - по стр. 105, 120; %=58 - по стр. 106; %=68 - по стр. 108, 116, 122; %=54 - по стр. 128; %=40 - по стр. 130, 131) |  |  |  |  |  | 8 391 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 59 862 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 59 862 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 281 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 61 143 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 223 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 62 366 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 11 226 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 73 592 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 12 895 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 8 391 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 058 179 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 746 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 4 931 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37) |  |  |  |  |  | 1 333 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 35, 37) |  |  |  |  |  | 856 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 935 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 012 500 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 164 123 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 57, 128; %=66 - по стр. 4, 5, 130, 131; %=84 - по стр. 6, 45, 56, 65, 84, 105, 120; %=73 - по стр. 7, 9, 66, 104, 112, 114, 126; %=68 - по стр. 12, 67; %=80 - по стр. 13, 15, 25, 28, 50, 52, 53, 62, 68, 70, 77, 80, 90, 98, 101; %=67 - по стр. 17-20, 72, 93; %=69 - по стр. 40-42, 85, 86, 88, 89; %=71 - по стр. 43, 54; %=90 - по стр. 46, 48; %=92 - по стр. 83; %=99 - по стр. 106; %=119 - по стр. 108, 116, 122; %=56 - по стр. 109, 117, 123) |  |  |  |  |  | 375 816 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 57, 128; %=40 - по стр. 4, 5, 12, 17-20, 67, 72, 93, 130, 131; %=48 - по стр. 6, 40-42, 45, 56, 65, 84-86, 88, 89, 105, 120; %=56 - по стр. 7, 9, 66, 104, 112, 114, 126; %=37 - по стр. 13, 15, 25, 28, 50, 52, 53, 62, 68, 70, 77, 80, 90, 98, 101; %=52 - по стр. 43, 54; %=43 - по стр. 46, 48; %=44 - по стр. 83; %=58 - по стр. 106; %=68 - по стр. 108, 116, 122) |  |  |  |  |  | 201 050 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 589 366 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 21 688 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38, 39, 58, 59) |  |  |  |  |  | 1 928 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 39, 58, 59) |  |  |  |  |  | 1 621 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 237 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 317 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 263 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31) |  |  |  |  |  | 144 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 724 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 16 928 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 16 928 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 641 190 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 35 121 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 676 311 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 33 526 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 709 837 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 307 771 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 017 608 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 379 340 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 203 671 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Т.С. Смородина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Г. В. Дубина |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |