| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 132 178 |  | руб. | Смета на сумму: | 132 178 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт приямков подвальных окон МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 132.178 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.102 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 20.464 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЯМКИ ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН (10 ШТ.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.1672 | 28 137.34 | 4 705 |
|  |  | Объем: 1.1*1.9*0.8*10 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 25.7488 | 182.710 | 4 705 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 3 388 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 881 |
| 2. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.1672 | 9 398.17 | 1 571 |
| 2. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 8.955232 | 175.470 | 1 571 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 131 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 597 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 299 |
| 3. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 26.752 | 302.54 | 8 094 |
|  |  | Объем: 16.72*1.6 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 |  | 1 | 641.70 | 642 |
|  |  | Объем: 0.1*10 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.29 | 258.441 | 75 |
| 4. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.3 | 2.3 | 191.300 | 440 |
| 4. 3. | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.08 | 936.99 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 23 |
| 4. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.42 | 0.42 | 3.05 | 1 |
| 4. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 0.21 | 582.64 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 52 |
| 4. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.15 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 567 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 350 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 559 |
| 5. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.2 | 510.71 | 613 |
| 6. | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 |  | 1 | 808.01 | 808 |
|  |  | Объем: 0.1*10 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.54 | 0.54 | 253.709 | 137 |
| 6. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.4 | 2.4 | 191.300 | 459 |
| 6. 3. | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.08 | 936.99 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 23 |
| 6. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.92 | 0.92 | 3.05 | 3 |
| 6. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.46 | 582.64 | 268 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 114 |
| 6. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.15 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 656 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 405 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 869 |
| 7. | 02.2.05.04-0047 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 1.3 | 1 422.71 | 1 850 |
| 8. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (пол приямка) | м3 |  | 0.54 | 996.23 | 538 |
|  |  | Объем: 0.9*0.6*0.1*10 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 1.9764 | 196.350 | 388 |
| 8. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 0.2592 | 3.26 | 1 |
| 8. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00108 | 132 057.52 | 143 |
| 8. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.189 | 20.74 | 4 |
| 8. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00054 | 4 650.20 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 431 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 217 |
| 9. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.5508 | 3 439.30 | 1 894 |
| 10. | ГЭСН 06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 |  | 0.0186 | 340 349.60 | 6 331 |
|  |  | Объем: (0.24*10)-(0.9*0.6*0.1*10) |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.58 | 0.773388 | 328.556 | 254 |
| 10. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1051.83 | 19.564038 | 204.940 | 4 009 |
| 10. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 34.99 | 0.650814 | 1 197.38 | 779 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 217 |
| 10. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.59 | 0.048174 | 1 015.08 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 16 |
| 10. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.005022 | 1 049.87 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 |
| 10. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 53.55 | 0.99603 | 13.84 | 14 |
| 10. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.73 | 0.069378 | 1 237.60 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 20 |
| 10. 8. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 83.3 | 1.54938 | 50.32 | 78 |
| 10. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.223 | 0.0041478 | 20.74 |  |
| 10. 10. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.1 | 0.00186 | 66 999.24 | 125 |
| 10. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.12 | 0.002232 | 105 573.43 | 236 |
| 10. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.086 | 0.0015996 | 62 693.71 | 100 |
| 10. 13. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.074 | 0.0013764 | 13 781.45 | 19 |
| 10. 14. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.19 | 0.003534 | 7 386.47 | 26 |
| 10. 15. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2.2 | 0.04092 | 6 791.42 | 278 |
| 10. 16. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 103 | 1.9158 | 274.76 | 526 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 050 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 345 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 726 |
| 11. | 08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные (ф8-100х100) на стены и пол приямка | т |  | 0.1817 | 62 086.71 | 11 281 |
|  |  | Объем: (46*0.395*10)/1000 |  |  |  |  |  |
| 12. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.8879 | 3 439.30 | 6 493 |
| 13. | ГЭСН 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.3 | 28 588.74 | 8 577 |
|  |  | Объем: 3*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.198 | 285.270 | 56 |
| 13. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 56.16 | 16.848 | 222.960 | 3 756 |
| 13. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.296 | 1.2888 | 129.27 | 167 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.66 | 0.198 | 1 237.60 | 245 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 56 |
| 13. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.0048 | 26 136.36 | 125 |
| 13. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.44 | 0.132 | 29 363.17 | 3 876 |
| 13. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.0072 | 56 548.59 | 407 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 4 193 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 592 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 362 |
| 14. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 69 | 81.51 | 5 624 |
| 15. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.067 | 15 529.10 | 1 040 |
|  |  | Объем: 0.67*10 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 5.9295 | 175.470 | 1 040 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 749 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 395 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 184 |
| 16. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.37 | 510.71 | 3 764 |
|  |  | Объем: 0.67*1.1*10 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 07-05-039-05 (прим.) | Устройство деформационных швов | 100 м |  | 0.14 | 6 073.15 | 850 |
|  |  | Объем: 0.7*2*10 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.056 | 285.270 | 16 |
| 17. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.81 | 1.2334 | 200.400 | 247 |
| 17. 3. | 91.06.09-011 | Люлька | маш.-ч | 3.96 | 0.5544 | 75.00 | 42 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.056 | 1 237.60 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 16 |
| 17. 5. | 12.2.05.06-0002 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 1.07 | 0.1498 | 3 285.59 | 492 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 368 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 442 |
| 18. | ГЭСН 17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. |  | 1 | 2 543.23 | 2 543 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.29 | 301.877 | 88 |
| 18. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8.77 | 8.77 | 225.660 | 1 979 |
| 18. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 371.90 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 33 |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.19 | 1 237.60 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 54 |
| 18. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0012 | 0.0012 | 145 416.48 | 174 |
| 18. 6. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0032 | 0.0032 | 36 675.79 | 117 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 468 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 388 |
| 19. | С цена поставщик. | Трап с сухим затвором АНИ плаcт регулируемый решетка 150х150 мм нержавеющая слив 110 мм | шт. |  | 10 | 499.17 | 4 992 |
|  |  | Поправки: М: =599/1.2 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.1 | 13 233.24 | 1 323 |
|  |  | Объем: 1*10 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.046 | 295.740 | 14 |
| 20. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 55.83 | 5.583 | 220.270 | 1 230 |
| 20. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 1 197.38 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 20. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.18 | 0.018 | 812.30 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 5 |
| 20. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.018 | 1 237.60 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 5 |
| 20. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.786 | 0.0786 | 20.74 | 2 |
| 20. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.000266 | 161 859.44 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 431 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 883 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 637 |
| 21. | 24.3.01.04-0025 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий, SN4, размером 110х3,2х1000 мм | м |  | 9.98 | 156.03 | 1 557 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 75 090 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 56 581 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 31 519 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 15; %=110 - по стр. 4, 6, 13; %=111 - по стр. 8; %=95 - по стр. 10; %=140 - по стр. 17) |  |  |  |  |  | 15 532 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 1, 2, 15; %=68 - по стр. 4, 6, 13; %=64 - по стр. 8; %=55 - по стр. 10; %=85 - по стр. 17) |  |  |  |  |  | 8 944 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 057 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 415 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 18, 20) |  |  |  |  |  | 3 808 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 18, 20) |  |  |  |  |  | 2 351 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 574 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 8 094 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 8 094 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 105 725 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 263 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 107 988 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 2 160 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 110 148 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 22 030 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 132 178 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 19 340 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 11 295 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |