| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 267 232 |  | руб. | Смета на сумму: | 267 232 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт отмостки МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 267.232 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.217 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 44.859 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов МДС-81.35.2004 (ред. 2014г.) прил.1 таб.3 п.11.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТМОСТКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки (двор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.033 | 75 042.16 | 2 476 |
|  |  | Объем: 55*0.1*0.6 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 1.36587 | 252.626 | 345 |
| 1. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 8.03055 | 194.670 | 1 563 |
| 1. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.07062 | 1 741.91 | 123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 24 |
| 1. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.04257 | 33.02 | 1 |
| 1. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 1.29525 | 582.64 | 755 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 322 |
| 1. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 3.88575 | 8.75 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 984 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 145 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 605 |
| 2. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 5.94 | 617.89 | 3 670 |
|  |  | Объем: 3.3*1.8 |  |  |  |  |  |
| 3. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 5.94 | 302.54 | 1 797 |
| 4. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.165 | 20 912.08 | 3 450 |
|  |  | Объем: 55*0.3 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.4587 | 220.440 | 101 |
| 4. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 11.6952 | 225.660 | 2 639 |
| 4. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.1485 | 15.64 | 2 |
| 4. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.4587 | 322.25 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 101 |
| 4. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.05775 | 20.74 | 1 |
| 4. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.31185 | 2 116.46 | 660 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 603 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 288 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 341 |
| 5. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.165 | 4 662.64 | 769 |
|  |  | Объем: 55*0.3 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.12375 | 305.176 | 38 |
| 5. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 2.5641 | 256.300 | 657 |
| 5. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.05115 | 371.90 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 17 |
| 5. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.0726 | 1 237.60 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 21 |
| 5. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0825 | 39.80 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 771 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 445 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 985 |
| 6. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0396 | 68 954.52 | 2 731 |
|  |  | Объем: 0.165*0.24 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.55 | 2 221.65 | 1 222 |
|  |  | Объем: 55*1 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.011 | 285.270 | 3 |
| 7. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 1.8975 | 200.400 | 380 |
| 7. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.011 | 1 237.60 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 7. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 67.32 | 12.30 | 828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 425 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 245 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 892 |
| 8. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -67.32 | 12.30 | -828 |
|  |  | Объем: (0.55)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 9. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 |  | 67.32 | 42.20 | 2 841 |
|  |  | Объем: 55*1.224 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 5.5 | 906.88 | 4 988 |
|  |  | Объем: 55*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.65 | 248.220 | 410 |
| 10. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 18.755 | 202.420 | 3 796 |
| 10. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.44 | 1 049.87 | 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 109 |
| 10. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 2.42 | 3.05 | 7 |
| 10. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.21 | 582.64 | 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 300 |
| 10. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.825 | 20.74 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 669 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 692 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 349 |
| 11. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.6 | 510.71 | 3 371 |
|  |  | Объем: (5.5)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 5.5 | 1 142.31 | 6 283 |
|  |  | Объем: 55*0.1*1 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 3.025 | 248.220 | 751 |
| 12. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 20.515 | 207.470 | 4 256 |
| 12. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.495 | 1 049.87 | 520 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 123 |
| 12. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 5.115 | 3.05 | 16 |
| 12. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.53 | 582.64 | 1 474 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 628 |
| 12. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.825 | 20.74 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 558 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 045 |
| 13. | 02.2.05.04-0047 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 7.15 | 1 422.71 | 10 172 |
|  |  | Объем: 0.605+5.5+0.495+0.55 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 4.125 | 996.23 | 4 109 |
|  |  | Объем: 55*(0.1+0.05)/2*1 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 15.0975 | 196.350 | 2 964 |
| 14. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.98 | 3.26 | 6 |
| 14. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00825 | 132 057.52 | 1 089 |
| 14. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.44375 | 20.74 | 30 |
| 14. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.004125 | 4 650.20 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 897 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 296 |
| 15. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 4.2075 | 3 285.85 | 13 825 |
|  |  | Объем: (4.125)*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки (улица) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.0553 | 86 298.48 | 4 772 |
|  |  | Объем: 55.32*0.1*1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47.5985 | 2.63219705 | 252.626 | 665 |
| 16. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 279.8525 | 15.47584325 | 194.670 | 3 013 |
| 16. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.461 | 0.1360933 | 1 741.91 | 237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 45 |
| 16. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.4835 | 0.08203755 | 33.02 | 3 |
| 16. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 45.1375 | 2.49610375 | 582.64 | 1 454 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 620 |
| 16. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 135.4125 | 7.48831125 | 8.75 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 825 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 207 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 804 |
| 17. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 9.954 | 617.89 | 6 150 |
|  |  | Объем: 5.53*1.8 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.1106 | 32 357.94 | 3 579 |
|  |  | Объем: 55.32*0.2*1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 177.1 | 19.58726 | 182.710 | 3 579 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 2 577 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 360 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 516 |
| 19. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.1106 | 10 807.90 | 1 195 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 61.594 | 6.8122964 | 175.470 | 1 195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 860 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 454 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 510 |
| 20. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 17.696 | 302.54 | 5 354 |
|  |  | Объем: 11.06*1.6 |  |  |  |  |  |
| 21. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 9.954 | 302.54 | 3 011 |
| 22. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.166 | 23 447.79 | 3 892 |
|  |  | Объем: 55.32*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 0.530702 | 220.440 | 117 |
| 22. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 13.530992 | 225.660 | 3 053 |
| 22. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 0.17181 | 15.64 | 3 |
| 22. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 0.530702 | 322.25 | 171 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 117 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0581 | 20.74 | 1 |
| 22. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.31374 | 2 116.46 | 664 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 012 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 490 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 393 |
| 23. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.166 | 5 359.05 | 890 |
|  |  | Объем: 55.32*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.8625 | 0.143175 | 305.176 | 44 |
| 23. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 17.871 | 2.966586 | 256.300 | 760 |
| 23. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3565 | 0.059179 | 371.90 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 20 |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.506 | 0.083996 | 1 237.60 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 24 |
| 23. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.083 | 39.80 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 892 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 515 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 297 |
| 24. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0398 | 68 954.52 | 2 744 |
|  |  | Объем: 0.166*0.24 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.5532 | 2 329.07 | 1 288 |
|  |  | Объем: 55.32*1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.0127236 | 285.270 | 4 |
| 25. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.9675 | 2.194821 | 200.400 | 440 |
| 25. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.0127236 | 1 237.60 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 25. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 67.71168 | 12.30 | 833 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 284 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 065 |
| 26. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -67.7117 | 12.30 | -833 |
|  |  | Объем: (0.5532)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 27. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 |  | 67.7117 | 42.20 | 2 857 |
|  |  | Объем: 55.32*1.224 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 5.532 | 1 042.44 | 5 767 |
|  |  | Объем: 55.32*0.1*1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.345 | 1.90854 | 248.220 | 474 |
| 28. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.9215 | 21.693738 | 202.420 | 4 391 |
| 28. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.092 | 0.508944 | 1 049.87 | 534 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 126 |
| 28. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.506 | 2.799192 | 3.05 | 9 |
| 28. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.253 | 1.399596 | 582.64 | 815 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 347 |
| 28. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.8298 | 20.74 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 400 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 114 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 281 |
| 29. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.6384 | 510.71 | 3 390 |
| 30. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 5.532 | 1 313.19 | 7 265 |
|  |  | Объем: 55.32*0.1*1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.6325 | 3.49899 | 248.220 | 869 |
| 30. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 4.2895 | 23.729514 | 207.470 | 4 923 |
| 30. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.1035 | 0.572562 | 1 049.87 | 601 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 142 |
| 30. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1.0695 | 5.916474 | 3.05 | 18 |
| 30. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.529 | 2.926428 | 582.64 | 1 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 726 |
| 30. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.8298 | 20.74 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 6 429 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 707 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 401 |
| 31. | 02.2.05.04-0047 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 7.1916 | 1 422.71 | 10 232 |
|  |  | Объем: 0.6085+5.532+0.4979+0.5532 |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 4.149 | 1 104.26 | 4 582 |
|  |  | Объем: 55.32*(0.1+0.05)/2*1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 4.209 | 17.463141 | 196.350 | 3 429 |
| 32. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.552 | 2.290248 | 3.26 | 7 |
| 32. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.008298 | 132 057.52 | 1 096 |
| 32. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.45215 | 20.74 | 30 |
| 32. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.004149 | 4 650.20 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3 806 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 583 |
| 33. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 4.232 | 3 285.85 | 13 906 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 140 917 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 120 935 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 66 069 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 16; %=95 - по стр. 4, 22; %=111 - по стр. 5, 7, 10, 12, 14, 23, 25, 28, 30, 32; %=72 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  |  | 46 595 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 16; %=47 - по стр. 4, 22; %=64 - по стр. 5, 7, 10, 12, 14, 23, 25, 28, 30, 32; %=38 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  |  | 26 240 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 193 770 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 19 982 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 19 982 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 213 752 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 574 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 218 326 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 4 367 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 222 693 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 44 539 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 267 232 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 46 595 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 26 240 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |