| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 498 859 |  | руб. | Смета на сумму: | 3 498 859 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт пристенного дренажа МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 3 498.859 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.886 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 178.248 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИСТЕННЫЙ ДРЕНАЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 1 - L=53,3 м |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1996 | 53 033.29 | 10 585 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.54 | 12.482984 | 285.270 | 3 561 |
| 1. 2. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 62.54 | 12.482984 | 847.99 | 10 585 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 561 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 383 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 531 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 499 |
| 2. | ГЭСН 01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0.0446 | 51 836.40 | 2 312 |
| 2. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 264 | 11.7744 | 196.350 | 2 312 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 850 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 879 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 040 |
| 3. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0446 | 9 398.17 | 419 |
| 3. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 2.388776 | 175.470 | 419 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 335 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 159 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 913 |
| 4. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 244.908 | 302.54 | 74 094 |
|  |  | Объем: 199.63*1.2+4.46*1.2 |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 |  | 2.1881 | 11 621.19 | 25 428 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 1.925528 | 285.270 | 549 |
| 5. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 24.9 | 54.48369 | 198.040 | 10 790 |
| 5. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.88 | 1.925528 | 1 237.60 | 2 383 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 549 |
| 5. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.00853359 | 62 693.71 | 535 |
| 5. 5. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.61 | 1.334741 | 6 792.63 | 9 066 |
| 5. 6. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.21 | 0.459501 | 5 775.71 | 2 654 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 9 071 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 4 309 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 808 |
| 6. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.195 | 2 318.71 | 452 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.06825 | 248.220 | 17 |
| 6. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.989 | 191.300 | 380 |
| 6. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.06825 | 1 049.87 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 516 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 270 |
| 7. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 2.145 | 517.33 | 1 110 |
| 8. | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 |  | 0.586 | 2 486.69 | 1 457 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.29886 | 248.220 | 74 |
| 8. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 5.9772 | 191.300 | 1 143 |
| 8. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.29886 | 1 049.87 | 314 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 582 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 925 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 964 |
| 9. | 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 7.325 | 1 049.50 | 7 688 |
| 10. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 1.655 | 2 318.71 | 3 837 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.57925 | 248.220 | 144 |
| 10. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 16.881 | 191.300 | 3 229 |
| 10. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.57925 | 1 049.87 | 608 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 144 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 385 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 563 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 785 |
| 11. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 18.205 | 517.33 | 9 418 |
| 12. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 16.411 | 2 318.71 | 38 052 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 5.74385 | 248.220 | 1 426 |
| 12. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 167.3922 | 191.300 | 32 022 |
| 12. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 5.74385 | 1 049.87 | 6 030 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 426 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 43 482 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 25 420 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 955 |
| 13. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 180.521 | 510.71 | 92 194 |
| 14. | ГЭСН 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м |  | 0.547 | 9 413.85 | 5 149 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 2.2974 | 285.270 | 655 |
| 14. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 14.83464 | 215.220 | 3 193 |
| 14. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 2.21535 | 812.30 | 1 800 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 632 |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.08205 | 1 237.60 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 23 |
| 14. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 2.6803 | 20.74 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 5 002 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 924 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 076 |
| 15. | С цена поставщик. | Труба ПВХ гофрир. дренажная с геотекстильным фильтром ф113/126 Wavin | м |  | 54.7 | 304.78 | 16 672 |
|  |  | Поправки: М: =365.74/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Колодец ПВХ |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 23-01-040-06 (прим.) | Устройство дренажных колодцев из полипропил.труб диаметром: 1000 мм | 100 м |  | 0.108 | 25 549.34 | 2 759 |
|  |  | Объем: 2.4*3+3.6 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.09 | 1.08972 | 329.373 | 359 |
| 16. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 62.5 | 6.75 | 215.220 | 1 453 |
| 16. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 9.24 | 0.99792 | 1 015.08 | 1 013 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 333 |
| 16. 4. | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 5.6 | 0.6048 | 6.91 | 4 |
| 16. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.85 | 0.0918 | 1 237.60 | 114 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 26 |
| 16. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 78.5 | 8.478 | 20.74 | 176 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 356 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 492 |
| 17. | 24.2.04.02 | Трубы безнапорные стеклопластиковые | м |  | -10.908 |  |  |
|  |  | Объем: (0.108)*(-101.0) |  |  |  |  |  |
| 18. | С цена поставщик. | Днище колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 4 | 61 077.50 | 244 310 |
|  |  | Поправки: М: =73293/1.2 |  |  |  |  |  |
| 19. | С цена поставщик. | Конус колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 4 | 16 426.78 | 65 707 |
|  |  | Поправки: М: =19712.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 20. | С цена поставщик. | Шахтная труба (кольцо) колодца ф1000 мм Wavin (2400 мм) | шт. |  | 3 | 30 511.08 | 91 533 |
|  |  | Поправки: М: =36613.3/1.2 |  |  |  |  |  |
| 21. | С цена поставщик. | Шахтная труба (кольцо) колодца ф1000 мм Wavin (3600 мм) | шт. |  | 1 | 43 008.04 | 43 008 |
|  |  | Поправки: М: =51609.65/1.2 |  |  |  |  |  |
| 22. | С цена поставщик. | Соединительная муфта ф1000 мм Tegra 1000 NG | шт. |  | 4 | 21 055.58 | 84 222 |
|  |  | Поправки: М: =25266.69/1.2 |  |  |  |  |  |
| 23. | С цена поставщик. | Лестница ф1000 мм Tegra 1000 NG (2,83 м) | шт. |  | 4 | 24 072.33 | 96 289 |
|  |  | Поправки: М: =28886.8/1.2 |  |  |  |  |  |
| 24. | С цена поставщик. | Резиновая прокладка Tegra 1000 NG | шт. |  | 4 | 2 309.28 | 9 237 |
|  |  | Поправки: М: =2771.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 25. | С цена поставщик. | Заглушка для отрезанной лестницы | шт. |  | 4 | 170.00 | 680 |
|  |  | Поправки: М: =204/1.2 |  |  |  |  |  |
| 26. | С цена поставщик. | Люк чугунный | шт. |  | 4 | 15 486.89 | 61 948 |
|  |  | Поправки: М: =18584.27/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 2 - L=40,9 м |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1532 | 53 033.29 | 8 125 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.54 | 9.581128 | 285.270 | 2 733 |
| 27. 2. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 62.54 | 9.581128 | 847.99 | 8 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 733 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 596 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 175 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 897 |
| 28. | ГЭСН 01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0.0342 | 51 836.40 | 1 773 |
| 28. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 264 | 9.0288 | 196.350 | 1 773 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 418 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 674 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 865 |
| 29. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0342 | 9 398.17 | 321 |
| 29. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.831752 | 175.470 | 321 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 257 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 700 |
| 30. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 155.22 | 302.54 | 46 960 |
|  |  | Объем: 125.93*1.2+3.42*1.2 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 |  | 1.6791 | 11 621.19 | 19 513 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 1.477608 | 285.270 | 422 |
| 31. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 24.9 | 41.80959 | 198.040 | 8 280 |
| 31. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.88 | 1.477608 | 1 237.60 | 1 829 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 422 |
| 31. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.00654849 | 62 693.71 | 411 |
| 31. 5. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.61 | 1.024251 | 6 792.63 | 6 957 |
| 31. 6. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.21 | 0.352611 | 5 775.71 | 2 037 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 962 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3 307 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 781 |
| 32. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.15 | 2 318.71 | 348 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0525 | 248.220 | 13 |
| 32. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.53 | 191.300 | 293 |
| 32. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0525 | 1 049.87 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 398 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 233 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 978 |
| 33. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 1.65 | 517.33 | 854 |
| 34. | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 |  | 0.45 | 2 486.69 | 1 119 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.2295 | 248.220 | 57 |
| 34. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 4.59 | 191.300 | 878 |
| 34. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.2295 | 1 049.87 | 241 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 216 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 045 |
| 35. | 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 5.625 | 1 049.50 | 5 903 |
| 36. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 1.27 | 2 318.71 | 2 945 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.4445 | 248.220 | 110 |
| 36. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 12.954 | 191.300 | 2 478 |
| 36. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.4445 | 1 049.87 | 467 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 110 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 3 364 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 967 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 276 |
| 37. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 13.97 | 517.33 | 7 227 |
| 38. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 12.593 | 2 318.71 | 29 200 |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 4.40755 | 248.220 | 1 094 |
| 38. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 128.4486 | 191.300 | 24 572 |
| 38. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 4.40755 | 1 049.87 | 4 627 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 094 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 33 366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 19 506 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 072 |
| 39. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 138.523 | 510.71 | 70 745 |
| 40. | ГЭСН 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м |  | 0.4198 | 9 413.85 | 3 952 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.76316 | 285.270 | 503 |
| 40. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 11.384976 | 215.220 | 2 450 |
| 40. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.70019 | 812.30 | 1 381 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 485 |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.06297 | 1 237.60 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 18 |
| 40. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 2.05702 | 20.74 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 3 839 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 035 |
| 41. | С цена поставщик. | Труба ПВХ гофрир. дренажная с геотекстильным фильтром ф113/126 Wavin | м |  | 41.98 | 304.78 | 12 795 |
|  |  | Поправки: М: =365.74/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Колодец ПВХ |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 23-01-040-06 (прим.) | Устройство дренажных колодцев из полипропил.труб диаметром: 1000 мм | 100 м |  | 0.072 | 25 549.34 | 1 840 |
|  |  | Объем: 3.6*2 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.09 | 0.72648 | 329.373 | 239 |
| 42. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 62.5 | 4.5 | 215.220 | 968 |
| 42. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 9.24 | 0.66528 | 1 015.08 | 675 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 222 |
| 42. 4. | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 5.6 | 0.4032 | 6.91 | 3 |
| 42. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.85 | 0.0612 | 1 237.60 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 17 |
| 42. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 78.5 | 5.652 | 20.74 | 117 |
| 42. 7. | 24.2.04.02 | Трубы безнапорные стеклопластиковые | м | 101 | 7.272 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 569 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 326 |
| 43. | 24.2.04.02 | Трубы безнапорные стеклопластиковые | м |  | -7.272 |  |  |
|  |  | Объем: (0.072)*(-101.0) |  |  |  |  |  |
| 44. | С цена поставщик. | Днище колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 2 | 61 077.50 | 122 155 |
|  |  | Поправки: М: =73293/1.2 |  |  |  |  |  |
| 45. | С цена поставщик. | Конус колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 2 | 16 426.78 | 32 854 |
|  |  | Поправки: М: =19712.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 46. | С цена поставщик. | Шахтная труба (кольцо) колодца ф1000 мм Wavin (3600 мм) | шт. |  | 2 | 43 008.04 | 86 016 |
|  |  | Поправки: М: =51609.65/1.2 |  |  |  |  |  |
| 47. | С цена поставщик. | Соединительная муфта ф1000 мм Tegra 1000 NG | шт. |  | 2 | 21 055.58 | 42 111 |
|  |  | Поправки: М: =25266.69/1.2 |  |  |  |  |  |
| 48. | С цена поставщик. | Лестница ф1000 мм Tegra 1000 NG (2,83 м) | шт. |  | 1 | 24 072.33 | 24 072 |
|  |  | Поправки: М: =28886.8/1.2 |  |  |  |  |  |
| 49. | С цена поставщик. | Лестница ф1000 мм Tegra 1000 NG (4,03 м) | шт. |  | 1 | 33 569.98 | 33 570 |
|  |  | Поправки: М: =40283.98/1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. | С цена поставщик. | Резиновая прокладка Tegra 1000 NG | шт. |  | 2 | 2 309.28 | 4 619 |
|  |  | Поправки: М: =2771.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 51. | С цена поставщик. | Заглушка для отрезанной лестницы | шт. |  | 2 | 170.00 | 340 |
|  |  | Поправки: М: =204/1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. | С цена поставщик. | Люк чугунный | шт. |  | 2 | 15 486.89 | 30 974 |
|  |  | Поправки: М: =18584.27/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 3 - L=27,2 м |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСН 01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1019 | 53 033.29 | 5 404 |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.54 | 6.372826 | 285.270 | 1 818 |
| 53. 2. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 62.54 | 6.372826 | 847.99 | 5 404 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 818 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 727 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 782 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 913 |
| 54. | ГЭСН 01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0.0228 | 51 836.40 | 1 182 |
| 54. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 264 | 6.0192 | 196.350 | 1 182 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 946 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 449 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 577 |
| 55. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0228 | 9 398.17 | 214 |
| 55. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.221168 | 175.470 | 214 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 171 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 467 |
| 56. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 124.992 | 302.54 | 37 815 |
|  |  | Объем: 101.88*1.2+2.28*1.2 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 |  | 1.1166 | 11 621.19 | 12 976 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 0.982608 | 285.270 | 280 |
| 57. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 24.9 | 27.80334 | 198.040 | 5 506 |
| 57. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.88 | 0.982608 | 1 237.60 | 1 216 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 280 |
| 57. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.00435474 | 62 693.71 | 273 |
| 57. 5. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.61 | 0.681126 | 6 792.63 | 4 627 |
| 57. 6. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.21 | 0.234486 | 5 775.71 | 1 354 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 629 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 803 |
| 58. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.1 | 2 318.71 | 232 |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.035 | 248.220 | 9 |
| 58. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.02 | 191.300 | 195 |
| 58. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.035 | 1 049.87 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 265 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 155 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 652 |
| 59. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 1.1 | 517.33 | 569 |
| 60. | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 |  | 0.299 | 2 486.69 | 744 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.15249 | 248.220 | 38 |
| 60. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.0498 | 191.300 | 583 |
| 60. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.15249 | 1 049.87 | 160 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 807 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 472 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 023 |
| 61. | 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 3.7375 | 1 049.50 | 3 923 |
| 62. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.845 | 2 318.71 | 1 959 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.29575 | 248.220 | 73 |
| 62. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 8.619 | 191.300 | 1 649 |
| 62. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.29575 | 1 049.87 | 310 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 239 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 309 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 506 |
| 63. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 9.295 | 517.33 | 4 809 |
| 64. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 8.375 | 2 318.71 | 19 419 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 2.93125 | 248.220 | 728 |
| 64. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 85.425 | 191.300 | 16 342 |
| 64. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 2.93125 | 1 049.87 | 3 077 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 728 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 22 191 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 12 973 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 583 |
| 65. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 92.125 | 510.71 | 47 049 |
| 66. | ГЭСН 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м |  | 0.2792 | 9 413.85 | 2 628 |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.17264 | 285.270 | 335 |
| 66. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 7.571904 | 215.220 | 1 630 |
| 66. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.13076 | 812.30 | 919 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 323 |
| 66. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.04188 | 1 237.60 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 12 |
| 66. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.36808 | 20.74 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 555 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 676 |
| 67. | С цена поставщик. | Труба ПВХ гофрир. дренажная с геотекстильным фильтром ф113/126 Wavin | м |  | 27.92 | 304.78 | 8 510 |
|  |  | Поправки: М: =365.74/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Колодец ПВХ |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 23-01-040-06 (прим.) | Устройство дренажных колодцев из полипропил.труб диаметром: 1000 мм | 100 м |  | 0.072 | 25 549.34 | 1 840 |
|  |  | Объем: 3.6*2 |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.09 | 0.72648 | 329.373 | 239 |
| 68. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 62.5 | 4.5 | 215.220 | 968 |
| 68. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 9.24 | 0.66528 | 1 015.08 | 675 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 222 |
| 68. 4. | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 5.6 | 0.4032 | 6.91 | 3 |
| 68. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.85 | 0.0612 | 1 237.60 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 17 |
| 68. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 78.5 | 5.652 | 20.74 | 117 |
| 68. 7. | 24.2.04.02 | Трубы безнапорные стеклопластиковые | м | 101 | 7.272 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 569 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 326 |
| 69. | 24.2.04.02 | Трубы безнапорные стеклопластиковые | м |  | -7.272 |  |  |
|  |  | Объем: (0.072)*(-101.0) |  |  |  |  |  |
| 70. | С цена поставщик. | Днище колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 2 | 61 077.50 | 122 155 |
|  |  | Поправки: М: =73293/1.2 |  |  |  |  |  |
| 71. | С цена поставщик. | Конус колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 2 | 16 426.78 | 32 854 |
|  |  | Поправки: М: =19712.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 72. | С цена поставщик. | Шахтная труба (кольцо) колодца ф1000 мм Wavin (3600 мм) | шт. |  | 2 | 43 008.04 | 86 016 |
|  |  | Поправки: М: =51609.65/1.2 |  |  |  |  |  |
| 73. | С цена поставщик. | Соединительная муфта ф1000 мм Tegra 1000 NG | шт. |  | 2 | 21 055.58 | 42 111 |
|  |  | Поправки: М: =25266.69/1.2 |  |  |  |  |  |
| 74. | С цена поставщик. | Лестница ф1000 мм Tegra 1000 NG (4,03 м) | шт. |  | 2 | 33 569.98 | 67 140 |
|  |  | Поправки: М: =40283.98/1.2 |  |  |  |  |  |
| 75. | С цена поставщик. | Резиновая прокладка Tegra 1000 NG | шт. |  | 2 | 2 309.28 | 4 619 |
|  |  | Поправки: М: =2771.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 76. | С цена поставщик. | Заглушка для отрезанной лестницы | шт. |  | 2 | 170.00 | 340 |
|  |  | Поправки: М: =204/1.2 |  |  |  |  |  |
| 77. | С цена поставщик. | Люк чугунный | шт. |  | 2 | 15 486.89 | 30 974 |
|  |  | Поправки: М: =18584.27/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 4 - L=19,05 м |  |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСН 01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0713 | 53 033.29 | 3 781 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.54 | 4.459102 | 285.270 | 1 272 |
| 78. 2. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 62.54 | 4.459102 | 847.99 | 3 781 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 272 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 208 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 547 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 536 |
| 79. | ГЭСН 01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0.0159 | 51 836.40 | 824 |
| 79. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 264 | 4.1976 | 196.350 | 824 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 659 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 796 |
| 80. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0159 | 9 398.17 | 149 |
| 80. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.851604 | 175.470 | 149 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 119 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 57 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 325 |
| 81. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 87.528 | 302.54 | 26 481 |
|  |  | Объем: 71.35*1.2+1.59*1.2 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 |  | 0.7821 | 11 621.19 | 9 089 |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 0.688248 | 285.270 | 196 |
| 82. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 24.9 | 19.47429 | 198.040 | 3 857 |
| 82. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.88 | 0.688248 | 1 237.60 | 852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 196 |
| 82. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.00305019 | 62 693.71 | 191 |
| 82. 5. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.61 | 0.477081 | 6 792.63 | 3 241 |
| 82. 6. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.21 | 0.164241 | 5 775.71 | 949 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 242 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 540 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 872 |
| 83. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.07 | 2 318.71 | 162 |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0245 | 248.220 | 6 |
| 83. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.714 | 191.300 | 137 |
| 83. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0245 | 1 049.87 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 186 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 109 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457 |
| 84. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 0.77 | 517.33 | 398 |
| 85. | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 |  | 0.209 | 2 486.69 | 520 |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.10659 | 248.220 | 26 |
| 85. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.1318 | 191.300 | 408 |
| 85. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.10659 | 1 049.87 | 112 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 564 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 330 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 414 |
| 86. | 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 2.6125 | 1 049.50 | 2 742 |
| 87. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.592 | 2 318.71 | 1 373 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.2072 | 248.220 | 51 |
| 87. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 6.0384 | 191.300 | 1 155 |
| 87. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.2072 | 1 049.87 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 568 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 857 |
| 88. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 6.512 | 517.33 | 3 369 |
| 89. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 5.865 | 2 318.71 | 13 599 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 2.05275 | 248.220 | 510 |
| 89. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 59.823 | 191.300 | 11 444 |
| 89. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 2.05275 | 1 049.87 | 2 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 510 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 15 540 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 9 085 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 224 |
| 90. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 64.515 | 510.71 | 32 948 |
| 91. | ГЭСН 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м |  | 0.1955 | 9 413.85 | 1 840 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.8211 | 285.270 | 234 |
| 91. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 5.30196 | 215.220 | 1 141 |
| 91. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.791775 | 812.30 | 643 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 226 |
| 91. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.029325 | 1 237.60 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 8 |
| 91. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.95795 | 20.74 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 788 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 045 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 673 |
| 92. | С цена поставщик. | Труба ПВХ гофрир. дренажная с геотекстильным фильтром ф113/126 Wavin | м |  | 19.55 | 304.78 | 5 959 |
|  |  | Поправки: М: =365.74/1.2 |  |  |  |  |  |
| 93. | С цена поставщик. | Заглушка концевая ф113/126 Wavin | шт. |  | 2 | 250.00 | 500 |
|  |  | Поправки: М: =300/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Колодец ПВХ |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ГЭСН 23-01-040-06 (прим.) | Устройство дренажных колодцев из полипропил.труб диаметром: 1000 мм | 100 м |  | 0.036 | 25 549.34 | 920 |
| 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.09 | 0.36324 | 329.373 | 120 |
| 94. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 62.5 | 2.25 | 215.220 | 484 |
| 94. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 9.24 | 0.33264 | 1 015.08 | 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 111 |
| 94. 4. | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 5.6 | 0.2016 | 6.91 | 1 |
| 94. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.85 | 0.0306 | 1 237.60 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 9 |
| 94. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 78.5 | 2.826 | 20.74 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 785 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 459 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 164 |
| 95. | 24.2.04.02 | Трубы безнапорные стеклопластиковые | м |  | -3.636 |  |  |
|  |  | Объем: (0.036)*(-101.0) |  |  |  |  |  |
| 96. | С цена поставщик. | Днище колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 1 | 61 077.50 | 61 078 |
|  |  | Поправки: М: =73293/1.2 |  |  |  |  |  |
| 97. | С цена поставщик. | Конус колодца ф1000 мм Wavin | шт. |  | 1 | 16 426.78 | 16 427 |
|  |  | Поправки: М: =19712.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 98. | С цена поставщик. | Шахтная труба (кольцо) колодца ф1000 мм Wavin (3600 мм) | шт. |  | 1 | 43 008.04 | 43 008 |
|  |  | Поправки: М: =51609.65/1.2 |  |  |  |  |  |
| 99. | С цена поставщик. | Соединительная муфта ф1000 мм Tegra 1000 NG | шт. |  | 1 | 21 055.58 | 21 056 |
|  |  | Поправки: М: =25266.69/1.2 |  |  |  |  |  |
| 100. | С цена поставщик. | Лестница ф1000 мм Tegra 1000 NG (4,03 м) | шт. |  | 1 | 33 569.98 | 33 570 |
|  |  | Поправки: М: =40283.98/1.2 |  |  |  |  |  |
| 101. | С цена поставщик. | Резиновая прокладка Tegra 1000 NG | шт. |  | 1 | 2 309.28 | 2 309 |
|  |  | Поправки: М: =2771.14/1.2 |  |  |  |  |  |
| 102. | С цена поставщик. | Заглушка для отрезанной лестницы | шт. |  | 1 | 170.00 | 170 |
|  |  | Поправки: М: =204/1.2 |  |  |  |  |  |
| 103. | С цена поставщик. | Люк чугунный | шт. |  | 1 | 15 486.89 | 15 487 |
|  |  | Поправки: М: =18584.27/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 5 - L=9,6 м |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ГЭСН 01-01-022-23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.036 | 53 033.29 | 1 909 |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.54 | 2.25144 | 285.270 | 642 |
| 104. 2. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 62.54 | 2.25144 | 847.99 | 1 909 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 642 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 610 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 276 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 795 |
| 105. | ГЭСН 01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0.008 | 51 836.40 | 415 |
| 105. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 264 | 2.112 | 196.350 | 415 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 332 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 158 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 905 |
| 106. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.008 | 9 398.17 | 75 |
| 106. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.42848 | 175.470 | 75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164 |
| 107. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 44.112 | 302.54 | 13 346 |
|  |  | Объем: 35.96*1.2+0.8*1.2 |  |  |  |  |  |
| 108. | ГЭСН 01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 |  | 0.3941 | 11 621.19 | 4 580 |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 0.346808 | 285.270 | 99 |
| 108. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 24.9 | 9.81309 | 198.040 | 1 943 |
| 108. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.88 | 0.346808 | 1 237.60 | 429 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 99 |
| 108. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.00153699 | 62 693.71 | 96 |
| 108. 5. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.61 | 0.240401 | 6 792.63 | 1 633 |
| 108. 6. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.21 | 0.082761 | 5 775.71 | 478 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 634 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 776 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 990 |
| 109. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.035 | 2 318.71 | 81 |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.01225 | 248.220 | 3 |
| 109. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.357 | 191.300 | 68 |
| 109. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.01225 | 1 049.87 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 54 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 227 |
| 110. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 0.385 | 517.33 | 199 |
| 111. | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 |  | 0.106 | 2 486.69 | 264 |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.05406 | 248.220 | 13 |
| 111. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.0812 | 191.300 | 207 |
| 111. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.05406 | 1 049.87 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 286 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 167 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 717 |
| 112. | 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 1.325 | 1 049.50 | 1 391 |
| 113. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.298 | 2 318.71 | 691 |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.1043 | 248.220 | 26 |
| 113. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.0396 | 191.300 | 581 |
| 113. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1043 | 1 049.87 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 789 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 461 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 941 |
| 114. | 02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  | 3.278 | 517.33 | 1 696 |
| 115. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 2.956 | 2 318.71 | 6 854 |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 1.0346 | 248.220 | 257 |
| 115. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 30.1512 | 191.300 | 5 768 |
| 115. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 1.0346 | 1 049.87 | 1 086 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 257 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 833 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 579 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 266 |
| 116. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 32.516 | 510.71 | 16 606 |
| 117. | ГЭСН 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м |  | 0.0985 | 9 413.85 | 927 |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.4137 | 285.270 | 118 |
| 117. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 2.67132 | 215.220 | 575 |
| 117. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.398925 | 812.30 | 324 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 114 |
| 117. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.014775 | 1 237.60 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 117. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.48265 | 20.74 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 901 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 527 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 355 |
| 118. | С цена поставщик. | Труба ПВХ гофрир. дренажная с геотекстильным фильтром ф113/126 Wavin | м |  | 9.85 | 304.78 | 3 002 |
|  |  | Поправки: М: =365.74/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и очистка смотрового колодца в месте врезки, Врезка в существующий колодец |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ГЭСН 23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт. |  | 1 | 3 987.89 | 3 988 |
| 119. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 212.690 | 3 618 |
| 119. 2. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 145 416.48 | 145 |
| 119. 3. | 03.2.01.02-0011 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 7 795.36 | 8 |
| 119. 4. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 3 285.85 | 214 |
| 119. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 3 242.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 703 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 750 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 441 |
| 120. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.2 | 510.71 | 102 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 121. | ГЭСНр 66-54-1 | Ремонт железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением сульфатостойких ремонтных составов вручную: толщина слоя 10 мм | м2 |  | 5.2 | 1 002.89 | 5 215 |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.052 | 285.270 | 15 |
| 121. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 1.08 | 5.616 | 198.040 | 1 112 |
| 121. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.052 | 1 237.60 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 15 |
| 121. 4. | 91.21.22-071 | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час | маш.-ч | 0.27 | 1.404 | 29.10 | 41 |
| 121. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0081 | 0.04212 | 20.74 | 1 |
| 121. 6. | 04.3.02.09-0939 | Смесь сухая цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций | кг | 17.9753 | 93.47156 | 33.88 | 3 167 |
| 121. 7. | 04.3.02.09-0940 | Смесь сухая цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей | кг | 1.1487 | 5.97324 | 138.94 | 830 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 1 217 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 766 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 199 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 473 473 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 574 380 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 310 838 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 27, 53, 78, 104; %=80 - по стр. 2, 3, 5, 28, 29, 31, 54, 55, 57, 79, 80, 82, 105, 106, 108; %=130 - по стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 109, 111, 113, 115, 117, 119; %=108 - по стр. 121) |  |  |  |  |  | 208 162 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 27, 53, 78, 104; %=38 - по стр. 2, 3, 5, 28, 29, 31, 54, 55, 57, 79, 80, 82, 105, 106, 108; %=76 - по стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 109, 111, 113, 115, 117, 119; %=68 - по стр. 121) |  |  |  |  |  | 117 019 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 899 561 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 700 397 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 700 397 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 198 696 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 198 696 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 798 654 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 59 891 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 2 858 545 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 57 171 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 915 716 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 583 143 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 498 859 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 208 162 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 117 019 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |