| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 021 548 |  | руб. | Смета на сумму: | 3 021 548 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт прилегающей территории (благоустройство) МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 3 021.548 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.513 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 318.468 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКРЫТИЕ ТИП 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.45 | 75 042.16 | 33 769 |
|  |  | Объем: 450*0.1 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 18.6255 | 252.626 | 4 705 |
| 1. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 109.5075 | 194.670 | 21 318 |
| 1. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.963 | 1 741.91 | 1 677 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 321 |
| 1. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.5805 | 33.02 | 19 |
| 1. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 17.6625 | 582.64 | 10 291 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 4 384 |
| 1. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 52.9875 | 8.75 | 464 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 27 064 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 15 614 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 447 |
| 2. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 81 | 47.64 | 3 859 |
|  |  | Объем: 45*1.8 |  |  |  |  |  |
| 3. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 81 | 302.54 | 24 506 |
|  |  | Объем: 45*1.8 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.225 | 83 386.46 | 18 762 |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90.09 | 20.27025 | 285.270 | 5 782 |
| 4. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 31.32 | 7.047 | 182.710 | 1 288 |
| 4. 3. | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 17.05 | 3.83625 | 918.60 | 3 524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 094 |
| 4. 4. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 73.04 | 16.434 | 847.99 | 13 936 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 688 |
| 4. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.009 | 1 616.65 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 717 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 040 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 519 |
| 5. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 360 | 302.54 | 108 914 |
|  |  | Объем: 225*1.6 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.35 | 23 540.44 | 31 780 |
|  |  | Объем: 450*0.3 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 18.738 | 304.526 | 5 706 |
| 6. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 21.222 | 187.770 | 3 985 |
| 6. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.3895 | 1 741.91 | 4 162 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 797 |
| 6. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.7915 | 1 049.87 | 6 080 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 438 |
| 6. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 9.558 | 1 730.39 | 16 539 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 187 |
| 6. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.999 | 873.94 | 873 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 285 |
| 6. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.75 | 20.74 | 140 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 761 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 850 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 391 |
| 7. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 148.5 | 510.71 | 75 840 |
|  |  | Объем: 135*1.1 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 |  | 0.9 | 36 162.73 | 32 546 |
|  |  | Объем: 450*0.2 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 18.54 | 320.823 | 5 948 |
| 8. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 24.19 | 21.771 | 189.450 | 4 125 |
| 8. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 2.331 | 1 084.45 | 2 528 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 777 |
| 8. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.3 | 2.07 | 1 741.91 | 3 606 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 690 |
| 8. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2.46 | 2.214 | 1 049.87 | 2 324 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 550 |
| 8. 6. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 12.21 | 10.989 | 1 730.39 | 19 015 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 664 |
| 8. 7. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.936 | 873.94 | 818 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 267 |
| 8. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 | 6.3 | 20.74 | 131 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 304 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 159 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 009 |
| 9. | 02.2.05.04-0096 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 84.375 | 1 606.45 | 135 544 |
|  |  | Объем: 450*0.15*1.25 |  |  |  |  |  |
| 10. | 02.2.05.04-0092 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (прим.0-20 мм) | м3 |  | 28.125 | 1 631.95 | 45 899 |
|  |  | Объем: 450*0.05*1.25 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.45 | 37 018.87 | 16 658 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 8.604 | 336.056 | 2 891 |
| 11. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 17.235 | 225.660 | 3 889 |
| 11. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0135 | 1 015.08 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 5 |
| 11. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.4355 | 1 328.99 | 1 908 |
|  |  |  | (1) |  |  | 355.66 | 511 |
| 11. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.63 | 19.17 | 12 |
| 11. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.782 | 1 152.82 | 2 054 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 594 |
| 11. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.1795 | 1 532.25 | 7 936 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 727 |
| 11. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.1755 | 873.94 | 153 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 50 |
| 11. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.018 | 1 237.60 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 5 |
| 11. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.09 | 20.74 | 2 |
| 11. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.00279 | 60 564.23 | 169 |
| 11. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0675 | 7 386.47 | 499 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 628 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 492 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 777 |
| 12. | 04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I | т |  | 43.11 | 6 165.03 | 265 774 |
| 13. | С01.2-01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т |  | 0.0049 | 26 790.99 | 131 |
|  |  | Поправки: М: =26790.99 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.45 | 37 018.87 | 16 658 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 8.604 | 336.056 | 2 891 |
| 14. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 17.235 | 225.660 | 3 889 |
| 14. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0135 | 1 015.08 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 5 |
| 14. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.4355 | 1 328.99 | 1 908 |
|  |  |  | (1) |  |  | 355.66 | 511 |
| 14. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.63 | 19.17 | 12 |
| 14. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.782 | 1 152.82 | 2 054 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 594 |
| 14. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.1795 | 1 532.25 | 7 936 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 727 |
| 14. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.1755 | 873.94 | 153 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 50 |
| 14. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.018 | 1 237.60 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 5 |
| 14. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.09 | 20.74 | 2 |
| 14. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.00279 | 60 564.23 | 169 |
| 14. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0675 | 7 386.47 | 499 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 628 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 492 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 777 |
| 15. | С04.2-01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т |  | 43.47 | 5 877.13 | 255 479 |
|  |  | Поправки: М: =5877.13 |  |  |  |  |  |
| 16. | С01.2-01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т |  | 0.0049 | 26 790.99 | 131 |
|  |  | Поправки: М: =26790.99 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.65 | 37 009.15 | 61 065 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.188 | 330.754 | 393 |
| 17. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 125.532 | 198.040 | 24 860 |
| 17. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.122 | 1 015.08 | 1 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 374 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.066 | 1 237.60 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 19 |
| 17. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00165 | 62 693.71 | 103 |
| 17. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 9.735 | 3 439.30 | 33 482 |
| 17. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.099 | 3 242.74 | 321 |
| 17. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2805 | 3 843.44 | 1 078 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 35 859 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 455 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 379 |
| 18. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт. |  | 165 | 350.74 | 57 872 |
|  | ПОКРЫТИЕ ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.08 | 75 042.16 | 6 003 |
|  |  | Объем: 80*0.1 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 3.3112 | 252.626 | 836 |
| 19. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 19.468 | 194.670 | 3 790 |
| 19. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.1712 | 1 741.91 | 298 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 57 |
| 19. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.1032 | 33.02 | 3 |
| 19. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 3.14 | 582.64 | 1 829 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 779 |
| 19. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 9.42 | 8.75 | 82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 4 811 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 776 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 590 |
| 20. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 14.4 | 47.64 | 686 |
|  |  | Объем: 8*1.8 |  |  |  |  |  |
| 21. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 14.4 | 302.54 | 4 357 |
|  |  | Объем: 8*1.8 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.024 | 83 386.46 | 2 001 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90.09 | 2.16216 | 285.270 | 617 |
| 22. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 31.32 | 0.75168 | 182.710 | 137 |
| 22. 3. | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 17.05 | 0.4092 | 918.60 | 376 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 117 |
| 22. 4. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 73.04 | 1.75296 | 847.99 | 1 486 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 500 |
| 22. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00096 | 1 616.65 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 716 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 324 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 042 |
| 23. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 38.4 | 302.54 | 11 618 |
|  |  | Объем: 24*1.6 |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.16 | 23 540.44 | 3 766 |
|  |  | Объем: 80*0.2 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.2208 | 304.526 | 676 |
| 24. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.5152 | 187.770 | 472 |
| 24. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.2832 | 1 741.91 | 493 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 94 |
| 24. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.6864 | 1 049.87 | 721 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 170 |
| 24. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.1328 | 1 730.39 | 1 960 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 378 |
| 24. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1184 | 873.94 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 34 |
| 24. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.8 | 20.74 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 630 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 930 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 326 |
| 25. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.6 | 510.71 | 8 988 |
|  |  | Объем: 16*1.1 |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСН 27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.08 | 34 049.00 | 2 724 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.6776 | 329.250 | 552 |
| 26. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 2.3768 | 200.400 | 476 |
| 26. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.0968 | 1 084.45 | 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 32 |
| 26. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.1024 | 1 741.91 | 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 34 |
| 26. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.4128 | 1 554.09 | 642 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 138 |
| 26. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.688 | 1 152.82 | 793 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 229 |
| 26. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.232 | 1 555.47 | 361 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 77 |
| 26. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.1456 | 873.94 | 127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 42 |
| 26. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2 | 20.74 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 460 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 833 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 016 |
| 27. | С02.2-04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 8 | 2 333.36 | 18 667 |
|  |  | Объем: 80*0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2333.36 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.04 | 5 833.30 | 233 |
|  |  | Объем: 80*0.05 |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.1972 | 264.640 | 52 |
| 28. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.038 | 1 741.91 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 13 |
| 28. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.1592 | 1 049.87 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349 |
| 29. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.08 | 2 394.81 | 9 771 |
| 30. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 8 | 2 831.52 | 22 652 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.72 | 272.920 | 197 |
| 30. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 94.4 | 228.860 | 21 604 |
| 30. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 1 049.87 | 252 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 60 |
| 30. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 4.56 | 11.31 | 52 |
| 30. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 873.94 | 210 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 68 |
| 30. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.24 | 1 237.60 | 297 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 68 |
| 30. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.6 | 20.74 | 33 |
| 30. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.4 | 510.71 | 204 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 957 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 659 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 268 |
| 31. | 05.2.02.22-0012 | Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 60 мм | м2 |  | 81.6 | 440.60 | 35 953 |
|  | ПОКРЫТИЕ ТИП 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСНр 68-12-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 |  | 1.73 | 72 067.33 | 124 676 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25.76 | 44.5648 | 250.914 | 11 182 |
| 32. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 285.42 | 493.7766 | 189.450 | 93 546 |
| 32. 3. | 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 1.85 | 3.2005 | 705.62 | 2 258 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 913 |
| 32. 4. | 91.08.06-003 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм | маш.-ч | 0.24 | 0.4152 | 169.73 | 70 |
| 32. 5. | 91.13.01-024 | Машина коммунально-уборочная импортного производства, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.) | маш.-ч | 0.01 | 0.0173 | 1 133.44 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 6 |
| 32. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 23.9 | 41.347 | 582.64 | 24 090 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 10 263 |
| 32. 7. | 91.21.10-004 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: чеканочные | маш.-ч | 37.4 | 64.702 | 5.69 | 368 |
| 32. 8. | 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный | м | 68.3 | 118.159 | 17.37 | 2 052 |
| 32. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0075 | 0.012975 | 20.74 |  |
| 32. 10. | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 24.5 | 42.385 | 10.99 | 466 |
| 32. 11. | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный | шт. | 0.003 | 0.00519 |  |  |
| 32. 12. | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.018 | 0.03114 | 49 039.06 | 1 527 |
| 32. 13. | 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм | шт. | 0.13 | 0.2249 | 472.67 | 106 |
| 32. 14. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.51 | 0.8823 | 194.53 | 172 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 108 917 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 62 837 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 296 430 |
| 33. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 18.684 | 47.64 | 890 |
|  |  | Объем: 173*0.06*1.8 |  |  |  |  |  |
| 34. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 18.684 | 302.54 | 5 653 |
|  |  | Объем: 173*0.06*1.8 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.057 | 83 386.46 | 4 753 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90.09 | 5.13513 | 285.270 | 1 465 |
| 35. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 31.32 | 1.78524 | 182.710 | 326 |
| 35. 3. | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 17.05 | 0.97185 | 918.60 | 893 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 277 |
| 35. 4. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 73.04 | 4.16328 | 847.99 | 3 530 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 188 |
| 35. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00228 | 1 616.65 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 701 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 770 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 225 |
| 36. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 91.2 | 302.54 | 27 592 |
|  |  | Объем: 57*1.6 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.38 | 23 540.44 | 8 945 |
|  |  | Объем: 190*0.2 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.2744 | 304.526 | 1 606 |
| 37. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.9736 | 187.770 | 1 122 |
| 37. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.6726 | 1 741.91 | 1 172 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 224 |
| 37. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.6302 | 1 049.87 | 1 711 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 405 |
| 37. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.6904 | 1 730.39 | 4 655 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 897 |
| 37. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.2812 | 873.94 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 80 |
| 37. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.9 | 20.74 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 874 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 210 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 028 |
| 38. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 41.8 | 510.71 | 21 348 |
|  |  | Объем: 38*1.1 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.19 | 34 049.00 | 6 469 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.9843 | 329.250 | 1 312 |
| 39. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.6449 | 200.400 | 1 131 |
| 39. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.2299 | 1 084.45 | 249 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 77 |
| 39. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.2432 | 1 741.91 | 424 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 81 |
| 39. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.9804 | 1 554.09 | 1 524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 327 |
| 39. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.634 | 1 152.82 | 1 884 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 545 |
| 39. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.551 | 1 555.47 | 857 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 184 |
| 39. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.3458 | 873.94 | 302 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 99 |
| 39. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.75 | 20.74 | 99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 469 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 979 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 917 |
| 40. | С02.2-04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 19 | 2 333.36 | 44 334 |
|  |  | Объем: 190*0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2333.36 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.095 | 5 833.30 | 554 |
|  |  | Объем: 190*0.05 |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.46835 | 264.640 | 124 |
| 41. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.09025 | 1 741.91 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 30 |
| 41. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.3781 | 1 049.87 | 397 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 176 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 831 |
| 42. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 9.69 | 2 394.81 | 23 206 |
| 43. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 19 | 2 831.52 | 53 799 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.71 | 272.920 | 467 |
| 43. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 224.2 | 228.860 | 51 310 |
| 43. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.57 | 1 049.87 | 598 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 141 |
| 43. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 10.83 | 11.31 | 122 |
| 43. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.57 | 873.94 | 498 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 163 |
| 43. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.57 | 1 237.60 | 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 163 |
| 43. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.8 | 20.74 | 79 |
| 43. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.95 | 510.71 | 485 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73 523 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 41 939 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 169 262 |
| 44. | 05.2.02.22-0012 | Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 60 мм | м2 |  | 193.8 | 440.60 | 85 388 |
| 45. | ГЭСН 27-02-010-02 (Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) | 100 м |  | 0.29 | 16 717.28 | 4 848 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.2088 | 330.754 | 69 |
| 45. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.0632 | 198.040 | 4 369 |
| 45. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1972 | 1 015.08 | 200 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 66 |
| 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0116 | 1 237.60 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 45. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00029 | 62 693.71 | 18 |
| 45. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0174 | 3 242.74 | 56 |
| 45. 7. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0493 | 3 843.44 | 189 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 302 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 595 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 745 |
| 46. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.4715 | 3 439.30 | 5 061 |
|  |  | Объем: (0.29)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 47. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт. |  | 29 | 350.74 | 10 171 |
|  | ПОКРЫТИЕ ТИП 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.208 | 28 137.34 | 5 853 |
|  |  | Объем: 208*0.1 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 32.032 | 182.710 | 5 853 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 682 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 760 |
| 49. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.21 | 9 398.17 | 1 974 |
| 49. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 11.2476 | 175.470 | 1 974 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 579 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 750 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 303 |
| 50. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 33.6 | 302.54 | 10 165 |
|  |  | Объем: 21*1.6 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 1 863.64 | 2 795 |
| 51. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10.2 | 15.3 | 182.710 | 2 795 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 214 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 161 |
| 52. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 14 987.30 | 22 481 |
| 52. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 186.080 | 11 165 |
| 52. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 502.94 | 11 316 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 12 840 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 8 597 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 918 |
| 53. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 3 788.26 | 5 682 |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 4.11 | 285.270 | 1 172 |
| 53. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 8.985 | 198.040 | 1 779 |
| 53. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 4.11 | 873.94 | 3 592 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 172 |
| 53. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 15 | 20.74 | 311 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 394 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 272 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 348 |
| 54. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 3 | 258.06 | 774 |
| 55. | ГЭСН 23-04-011-01 | Установка люка | шт. |  | 1 | 354.77 | 355 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.07 | 285.270 | 20 |
| 55. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 202.420 | 265 |
| 55. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 1 237.60 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 20 |
| 55. 4. | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 0.0008 | 3 703.60 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 371 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 217 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 942 |
| 56. | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные: легкие | шт. |  | 1 | 4 060.14 | 4 060 |
| 57. | ГЭСНр 66-23-1 | Выравнивание существующих люков колодцев и лючков коверов | шт. |  | 5 | 917.79 | 4 589 |
|  |  | Объем: 3+2 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.5 | 285.270 | 143 |
| 57. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.65 | 18.25 | 200.400 | 3 657 |
| 57. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.5 | 1 237.60 | 619 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 143 |
| 57. 4. | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.02 | 0.1 | 3 128.50 | 313 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 4 104 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 584 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 277 |
| 58. | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 |  | 1.75 | 3 703.60 | 6 481 |
| 59. | ГЭСН 23-01-003-02 (прим) | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром свыше 150 мм до 200 мм | км |  | 0.0066 | 455 126.97 | 3 004 |
|  |  | Объем: 1.65*4/1000 |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.72 | 0.090552 | 351.375 | 32 |
| 59. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 360 | 2.376 | 212.690 | 505 |
| 59. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.46 | 0.003036 | 1 015.08 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 59. 4. | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 12.57 | 0.082962 | 1 199.47 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 355.66 | 30 |
| 59. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 0.004554 | 1 237.60 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 59. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 31.4 | 0.20724 | 20.74 | 4 |
| 59. 7. | 24.2.05.01-0003 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 200 мм | м | 1008 | 6.6528 | 358.64 | 2 386 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 698 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 408 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 110 |
| 60. | 24.2.05.01-0003 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 200 мм | м |  | -6.6528 | 358.64 | -2 386 |
|  |  | Объем: (0.0066)*(-1008.0) |  |  |  |  |  |
| 61. | С цена поставщик. | Лоток пластиковый со стальной решеткой 1000х140х70 мм | шт. |  | 8 | 499.00 | 3 992 |
|  |  | Поправки: М: =499 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 810 112 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 607 880 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 110 872 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 19, 32; %=95 - по стр. 4, 22, 35; %=142 - по стр. 6, 8, 11, 14, 17, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 45; %=80 - по стр. 48, 49; %=115 - по стр. 51-53; %=130 - по стр. 55, 59; %=108 - по стр. 57) |  |  |  |  |  | 385 453 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 19, 32; %=43 - по стр. 4, 22, 35; %=81 - по стр. 6, 8, 11, 14, 17, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 45; %=38 - по стр. 48, 49; %=77 - по стр. 51-53; %=76 - по стр. 55, 59; %=68 - по стр. 57) |  |  |  |  |  | 221 299 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 214 632 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 992 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 992 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 198 240 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 198 240 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 416 864 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 51 721 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 2 468 585 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 49 372 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 517 957 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 503 591 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 021 548 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 385 453 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 221 299 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |