| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 8 729 348 |  | руб. | Смета на сумму: | 8 729 348 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 87-89 по ул. Фрунзе, г. Калининград (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада МКД № 87-89 по ул. Фрунзе (объект культурного наследия) в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 8 729.348 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 14.764 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 9.564 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 2 007.475 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов МДС-81.35.2004 (ред. 2014г.) прил.1 таб.3 п.11.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСАД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (улица) | 100 м2 |  | 9.505 | 11 180.37 | 106 269 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0805 | 0.7651525 | 285.270 | 218 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 50.025 | 475.487625 | 202.420 | 96 248 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0805 | 0.7651525 | 1 237.60 | 947 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 218 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 32.317 | 280.79 | 9 074 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 106 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 65 597 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277 978 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.3327 | 124 561.47 | 41 442 |
|  |  | Объем: (9.505)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0855 | 10 409.06 | 890 |
|  |  | Объем: (9.505)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (улица) | 100 м2 |  | 0.706 | 13 396.52 | 9 458 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.2*1.15, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0805 | 0.056833 | 285.270 | 16 |
| 4. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.03 | 42.38118 | 202.420 | 8 579 |
| 4. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0805 | 0.056833 | 1 237.60 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 16 |
| 4. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 2.88048 | 280.79 | 809 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 9 455 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 5 845 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 757 |
| 5. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.02964 | 124 561.47 | 3 692 |
|  |  | Объем: (0.706)*0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 6. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.00768 | 10 409.06 | 80 |
|  |  | Объем: (0.706)*0.009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (двор) | 100 м2 |  | 6.877 | 11 798.58 | 81 139 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.48139 | 285.270 | 137 |
| 7. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 52.2 | 358.9794 | 202.420 | 72 665 |
| 7. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.48139 | 1 237.60 | 596 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 137 |
| 7. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 28.05816 | 280.79 | 7 878 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 80 082 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 49 505 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 210 727 |
| 8. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.28884 | 124 561.47 | 35 978 |
|  |  | Объем: (6.877)*0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 9. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.07428 | 10 409.06 | 773 |
|  |  | Объем: (6.877)*0.009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 1.7 | 1 100.20 | 1 870 |
| 10. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 9.333 | 200.400 | 1 870 |
| 10. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0102 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 459 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 935 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 264 |
| 11. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 1.7 | 26 094.66 | 44 361 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 14.144 | 355.660 | 5 030 |
| 11. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 35.36 | 209.990 | 7 425 |
| 11. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 14.144 | 2 509.65 | 35 496 |
|  |  |  | (1) |  |  | 355.66 | 5 030 |
| 11. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.68 | 2 116.46 | 1 439 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 9 715 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6 228 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 303 |
| 12. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 16.45 | 4 169.44 | 68 587 |
|  |  | Объем: 678+967 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 375.389 | 182.710 | 68 587 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 67 901 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 41 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 640 |
| 13. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (с улицы) | 10 м |  | 1 | 654.64 | 655 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.1165 | 3.1165 | 209.990 | 654 |
| 13. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 562 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 458 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675 |
| 14. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) | 10 м |  | 5 | 569.28 | 2 846 |
| 14. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 13.55 | 209.990 | 2 845 |
| 14. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.05 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 2 447 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 992 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 284 |
| 15. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.12 | 3 527.13 | 423 |
|  |  | Объем: (1.0+5.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин методом инъецирования (с улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.16 | 9 717.66 | 1 555 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.9695 | 1.27512 | 249.289 | 318 |
| 16. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 23.1495 | 3.70392 | 212.690 | 788 |
| 16. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0368 | 1 237.60 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 10 |
| 16. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 7.7395 | 1.23832 | 582.64 | 721 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 307 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 1 548 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 940 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 044 |
| 17. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.12 | 575.54 | 69 |
|  |  | Объем: 0.0075*16 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.378 | 182.710 | 69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115 |
| 18. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.09 | 510.71 | 46 |
|  |  | Объем: 0.75*0.12 |  |  |  |  |  |
| 19. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.042 | 36 675.79 | 1 540 |
|  |  | Объем: 0.25*0.12*1.4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин с усилением стены стержневыми металлич. элементами (с улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 3.2 | 654.64 | 2 095 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.1165 | 9.9728 | 209.990 | 2 094 |
| 20. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.032 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 801 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 466 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 362 |
| 21. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.064 | 3 527.13 | 226 |
|  |  | Объем: 3.2*0.02 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | т |  | 0.0144 | 14 395.62 | 207 |
|  |  | Объем: 0.9*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.621 | 0.0089424 | 305.783 | 3 |
| 22. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 73.2895 | 1.0553688 | 186.080 | 196 |
| 22. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2645 | 0.0038088 | 1 197.38 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3565 | 0.0051336 | 1 237.60 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 219 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 561 |
| 23. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.0144 | 70 198.55 | 1 011 |
| 24. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.48 | 1 100.20 | 528 |
| 24. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.6352 | 200.400 | 528 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 412 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 264 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 204 |
| 25. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.48 | 1 058.11 | 508 |
| 25. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.28 | 2.5344 | 200.400 | 508 |
| 25. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00288 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 396 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 254 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 158 |
| 26. | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т |  | 0.0038 | 38 426.52 | 146 |
|  |  | Объем: 9.6*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Отделка |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (улица) | 100 м2 |  | 9.67 | 1 722.27 | 16 654 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.22241 | 309.350 | 69 |
| 27. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 72.839275 | 225.660 | 16 437 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.111205 | 371.90 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 37 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.111205 | 1 237.60 | 138 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 32 |
| 27. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.967 | 39.80 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15 681 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 7 758 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 093 |
| 28. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (двор) | 100 м2 |  | 6.78 | 1 498.15 | 10 157 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.1356 | 309.350 | 42 |
| 28. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 44.409 | 225.660 | 10 021 |
| 28. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0678 | 371.90 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 23 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0678 | 1 237.60 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 19 |
| 28. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.678 | 39.80 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 560 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 730 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 446 |
| 29. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 213.85 | 58.00 | 12 403 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ( двор) | 100 м2 |  | 6.78 | 12 025.49 | 81 533 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.5424 | 303.330 | 165 |
| 30. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16.06 | 108.8868 | 192.990 | 21 014 |
| 30. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.2034 | 773.77 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 68 |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.339 | 1 237.60 | 420 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 97 |
| 30. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.8136 | 20.74 | 17 |
| 30. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 2773.02 | 21.61 | 59 925 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 19 061 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 12 707 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113 302 |
| 31. | 12.2.05.02-0004 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3 | м3 |  | 67.8 | 6 203.83 | 420 620 |
|  |  | Объем: (678)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 32. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 542.4 | 44.28 | 24 017 |
|  |  | Объем: (678)*8 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 17 311.20 | 117 370 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.8814 | 285.270 | 251 |
| 33. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 553.248 | 182.710 | 101 084 |
| 33. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.678 | 11.85 | 8 |
| 33. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.8814 | 1 237.60 | 1 091 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 251 |
| 33. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.2204 | 20.74 | 25 |
| 33. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.695 | 8 945.05 | 15 162 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 80 055 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 50 668 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 248 092 |
| 34. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 745.8 | 37.87 | 28 243 |
|  |  | Объем: (6.78)*110 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (улица) | 100 м2 |  | 9.67 | 23 447.79 | 226 740 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 30.91499 | 220.440 | 6 815 |
| 35. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 788.22104 | 225.660 | 177 870 |
| 35. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 10.00845 | 15.64 | 157 |
| 35. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 30.91499 | 322.25 | 9 962 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 6 815 |
| 35. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 3.3845 | 20.74 | 70 |
| 35. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 18.2763 | 2 116.46 | 38 681 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 175 451 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86 802 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 488 993 |
| 36. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (улица) | 100 м2 |  | 9.67 | 54 593.69 | 527 921 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 1.445665 | 285.270 | 412 |
| 36. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 907.4328 | 182.710 | 165 797 |
| 36. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 1.11205 | 11.85 | 13 |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 1.445665 | 1 237.60 | 1 789 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 412 |
| 36. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.7406 | 20.74 | 36 |
| 36. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 2.4175 | 8 945.05 | 21 625 |
| 36. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 1063.7 | 318.38 | 338 661 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 131 305 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 83 105 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 742 331 |
| 37. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -2.4175 | 8 945.05 | -21 625 |
|  |  | Объем: (9.67)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 38. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -1063.7 | 318.38 | -338 661 |
|  |  | Объем: (9.67)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 39. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 1063.7 | 37.87 | 40 282 |
|  |  | Объем: 9.67*110 |  |  |  |  |  |
| 40. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления | кг |  | 2417.5 | 22.98 | 55 554 |
|  |  | Объем: 967*2.5 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 15 880.69 | 107 671 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.58 | 3.9324 | 333.430 | 1 311 |
| 41. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 50.4 | 341.712 | 196.350 | 67 095 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.58 | 3.9324 | 371.90 | 1 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 311 |
| 41. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.373 | 20.74 | 49 |
| 41. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0506 | 0.343068 | 113 867.40 | 39 064 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 54 041 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 34 203 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 915 |
| 42. | 04.3.02.13-0364 | Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, M100 | т |  | 7.6953 | 2 209.95 | 17 006 |
|  |  | Объем: (6.78)*1.135 |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) | 100 м2 |  | 9.67 | 18 026.40 | 174 315 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.483 | 4.67061 | 285.270 | 1 332 |
| 43. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 70.8055 | 684.689185 | 246.030 | 168 454 |
| 43. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.5865 | 5.671455 | 11.85 | 67 |
| 43. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.483 | 4.67061 | 1 237.60 | 5 780 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 332 |
| 43. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.65756 | 20.74 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 161 297 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79 799 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415 411 |
| 44. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 15 675.31 | 106 279 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 2.8476 | 285.270 | 812 |
| 44. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 417.4446 | 246.030 | 102 704 |
| 44. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 3.4578 | 11.85 | 41 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 2.8476 | 1 237.60 | 3 524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 812 |
| 44. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.46104 | 20.74 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 98 340 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 48 653 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 253 272 |
| 45. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 6.58 | 63 734.84 | 419 375 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 46. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.2961 | 67 117.88 | 19 874 |
|  |  | Объем: (6.78+9.67)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 9.67 | 3 326.94 | 32 171 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.66723 | 285.270 | 190 |
| 47. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 143.89927 | 217.740 | 31 333 |
| 47. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.778435 | 11.85 | 9 |
| 47. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.66723 | 1 237.60 | 826 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 190 |
| 47. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0967 | 39.80 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 29 947 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 14 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 934 |
| 48. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 125.7 | 101.70 | 12 784 |
|  |  | Объем: 0.1257*1000 |  |  |  |  |  |
| 49. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 367.5 | 254.93 | 93 688 |
|  |  | Объем: 0.3675*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 6.78 | 2 893.04 | 19 615 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.4068 | 285.270 | 116 |
| 50. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 87.7332 | 217.740 | 19 103 |
| 50. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.4746 | 11.85 | 6 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.4068 | 1 237.60 | 503 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 116 |
| 50. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0678 | 39.80 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 18 258 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 9 033 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 906 |
| 51. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 88.1 | 101.70 | 8 960 |
|  |  | Объем: 0.0881*1000 |  |  |  |  |  |
| 52. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 257.6 | 254.93 | 65 671 |
|  |  | Объем: 0.2576*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.387 | 9 255.98 | 3 582 |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.04644 | 317.377 | 15 |
| 53. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 16.02567 | 200.400 | 3 212 |
| 53. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.03096 | 371.90 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 10 |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01548 | 1 237.60 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 53. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.001548 | 62 693.71 | 97 |
| 53. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.002322 | 104 564.60 | 243 |
| 53. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.086688 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 2 678 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 098 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 358 |
| 54. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.0712 | 62 950.53 | 4 482 |
|  |  | Объем: (0.387)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (с улицы) | 100 м2 |  | 0.012 | 1 722.27 | 21 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.000276 | 309.350 |  |
| 55. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 0.09039 | 225.660 | 20 |
| 55. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.000138 | 371.90 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.000138 | 1 237.60 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 55. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0012 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |
| 56. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (со двора) | 100 м2 |  | 0.356 | 1 498.15 | 533 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00712 | 309.350 | 2 |
| 56. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 2.3318 | 225.660 | 526 |
| 56. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00356 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 56. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00356 | 1 237.60 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 56. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0356 | 39.80 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 502 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 283 |
| 57. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 4.784 | 58.00 | 277 |
|  |  | Объем: (0.356+0.012)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 58. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (с улицы) | 100 м2 |  | 0.012 | 23 447.79 | 281 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 0.038364 | 220.440 | 8 |
| 58. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 0.978144 | 225.660 | 221 |
| 58. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 0.01242 | 15.64 |  |
| 58. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 0.038364 | 322.25 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 8 |
| 58. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0042 | 20.74 |  |
| 58. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.02268 | 2 116.46 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 218 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 108 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 606 |
| 59. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (со двора) | 100 м2 |  | 0.356 | 20 912.08 | 7 445 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.98968 | 220.440 | 218 |
| 59. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 25.23328 | 225.660 | 5 694 |
| 59. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.3204 | 15.64 | 5 |
| 59. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.98968 | 322.25 | 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 218 |
| 59. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1246 | 20.74 | 3 |
| 59. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.67284 | 2 116.46 | 1 424 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 616 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 779 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 840 |
| 60. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.012 | 3 326.94 | 40 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.000828 | 285.270 |  |
| 60. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 0.178572 | 217.740 | 39 |
| 60. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.000966 | 11.85 |  |
| 60. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.000828 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 60. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00012 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 37 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 18 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95 |
| 61. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.356 | 2 893.04 | 1 030 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.02136 | 285.270 | 6 |
| 61. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 4.60664 | 217.740 | 1 003 |
| 61. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.02492 | 11.85 |  |
| 61. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.02136 | 1 237.60 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 6 |
| 61. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00356 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 959 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 474 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 463 |
| 62. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 4.784 | 101.70 | 487 |
|  |  | Объем: (0.356+0.012)*13 |  |  |  |  |  |
| 63. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 13.984 | 254.93 | 3 565 |
|  |  | Объем: (0.356+0.012)*38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСНр 61-13-1 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (улица) | 100 м2 |  | 0.183 | 87 233.91 | 15 964 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 366.2405 | 67.0220115 | 212.690 | 14 255 |
| 64. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.564 | 0.286212 | 11.85 | 3 |
| 64. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.06405 | 20.74 | 1 |
| 64. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.8052 | 2 116.46 | 1 704 |
| 64. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.7 | 1.7751 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 11 261 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 7 128 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 353 |
|  | Пилястры, откосы (улица) |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСНр 61-17-1 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.282 | 67 463.29 | 19 025 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 288.374 | 81.321468 | 217.740 | 17 707 |
| 65. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.782 | 0.220524 | 11.85 | 3 |
| 65. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0987 | 20.74 | 2 |
| 65. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.6204 | 2 116.46 | 1 313 |
| 65. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.36488 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 13 989 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 8 854 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 867 |
| 66. | ГЭСНр 61-17-5 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 |  | 0.13 | 111 939.13 | 14 552 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 66. 1. | 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 435.1945 | 56.575285 | 235.760 | 13 338 |
| 66. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.518 | 0.19734 | 11.85 | 2 |
| 66. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0455 | 20.74 | 1 |
| 66. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.572 | 2 116.46 | 1 211 |
| 66. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.7 | 1.261 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 10 537 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6 669 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 758 |
| 67. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 640 | 20.79 | 13 306 |
| 68. | ГЭСНр 62-41-1 (прим) | Очистка вручную поверхности пилястр, откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.952 | 4 370.42 | 4 161 |
|  |  | Объем: 61.5+33.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 23.92 | 22.77184 | 182.710 | 4 161 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 329 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 081 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 570 |
| 69. | ГЭСНр 61-1-9 (прим) | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски пилястр | 100 м2 |  | 0.615 | 8 510.71 | 5 234 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.081 | 0.664815 | 267.256 | 178 |
| 69. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 41.2045 | 25.3407675 | 198.040 | 5 018 |
| 69. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.014145 | 1 049.87 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 4 |
| 69. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.1485225 | 371.90 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 50 |
| 69. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.8165 | 0.5021475 | 276.76 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 125 |
| 69. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.513 | 0.315495 | 20.74 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 4 105 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 598 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 937 |
| 70. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 6.2 | 58.00 | 360 |
|  |  | Объем: 0.0062*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 71. | С цена поставщик. | Цементная штукатурка Knauf Sockelputz на цементной основе (или аналог) | кг |  | 1045.5 | 15.96 | 16 686 |
|  |  | Объем: 61.5*1.7*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =15.96 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСНр 61-1-11 (прим) | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски откосов плоских | 100 м2 |  | 0.337 | 20 306.40 | 6 843 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.541 | 0.519317 | 267.297 | 139 |
| 72. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 100.05 | 33.71685 | 198.040 | 6 677 |
| 72. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.007751 | 1 049.87 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 2 |
| 72. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.345 | 0.116265 | 371.90 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 39 |
| 72. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.173 | 0.395301 | 276.76 | 109 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 98 |
| 72. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.743 | 0.250391 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 5 385 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 3 408 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 636 |
| 73. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 6.1 | 58.00 | 354 |
|  |  | Объем: 0.0061*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 74. | С цена поставщик. | Цементная штукатурка Knauf Sockelputz на цементной основе (или аналог) | кг |  | 572.9 | 15.96 | 9 143 |
|  |  | Объем: 33.7*1.7*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =15.96 |  |  |  |  |  |
| 75. | ГЭСНр 61-22-7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.241 | 192 032.30 | 46 280 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 75. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 825.4125 | 198.9244125 | 217.740 | 43 314 |
| 75. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.047 | 0.493327 | 11.85 | 6 |
| 75. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.08435 | 20.74 | 2 |
| 75. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 1.3978 | 2 116.46 | 2 958 |
| 75. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 3.0848 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 34 218 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 21 657 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 155 |
| 76. | ГЭСНр 61-23-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.11 | 259 089.69 | 28 500 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 1133.3825 | 124.672075 | 217.740 | 27 146 |
| 76. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.047 | 0.22517 | 11.85 | 3 |
| 76. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0385 | 20.74 | 1 |
| 76. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 0.638 | 2 116.46 | 1 350 |
| 76. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 1.408 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 21 445 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 13 573 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 518 |
| 77. | ГЭСНр 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.29 | 90 317.90 | 26 192 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 77. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 371.91 | 107.8539 | 217.740 | 23 484 |
| 77. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.564 | 0.45356 | 11.85 | 5 |
| 77. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.1015 | 20.74 | 2 |
| 77. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 1.276 | 2 116.46 | 2 701 |
| 77. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.68 | 2.8072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 18 552 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 11 742 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 486 |
| 78. | ГЭСНр 61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.132 | 106 744.21 | 14 090 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 447.35 | 59.0502 | 217.740 | 12 858 |
| 78. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.564 | 0.206448 | 11.85 | 2 |
| 78. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0462 | 20.74 | 1 |
| 78. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.5808 | 2 116.46 | 1 229 |
| 78. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.68 | 1.27776 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 10 158 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6 429 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 677 |
| 79. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 1.158 | 4 370.42 | 5 061 |
|  |  | Объем: 193.1-24.1-11-29-13.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 23.92 | 27.69936 | 182.710 | 5 061 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 049 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 531 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 640 |
| 80. | ГЭСНр 61-1-11 (прим) | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски откосов плоских | 100 м2 |  | 0.794 | 20 306.40 | 16 123 |
|  |  | Объем: 132.5-24.1-29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.541 | 1.223554 | 267.297 | 327 |
| 80. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 100.05 | 79.4397 | 198.040 | 15 732 |
| 80. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.018262 | 1 049.87 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 5 |
| 80. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.345 | 0.27393 | 371.90 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 91 |
| 80. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.173 | 0.931362 | 276.76 | 258 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 231 |
| 80. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.743 | 0.589942 | 20.74 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 12 687 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 8 030 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 839 |
| 81. | 14.4.01.04-0001 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0.0143 | 40 207.73 | 575 |
|  |  | Объем: (0.794)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 82. | С цена поставщик. | Цементная штукатурка Knauf Sockelputz на цементной основе (или аналог) | кг |  | 1349.8 | 15.96 | 21 543 |
|  |  | Объем: 79.4*1.7*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =15.96 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСНр 61-1-12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 |  | 0.364 | 22 183.03 | 8 075 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.541 | 0.560924 | 267.297 | 150 |
| 83. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 109.526 | 39.867464 | 198.040 | 7 895 |
| 83. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.008372 | 1 049.87 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 2 |
| 83. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.345 | 0.12558 | 371.90 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 42 |
| 83. 5. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.173 | 0.426972 | 276.76 | 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 106 |
| 83. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.743 | 0.270452 | 20.74 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 6 356 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4 023 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 453 |
| 84. | 14.4.01.04-0001 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т |  | 0.0066 | 40 207.73 | 265 |
|  |  | Объем: (0.364)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 85. | С цена поставщик. | Цементная штукатурка Knauf Sockelputz на цементной основе (или аналог) | кг |  | 618.8 | 15.96 | 9 876 |
|  |  | Объем: 36.4*1.7*10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =15.96 |  |  |  |  |  |
| 86. | ГЭСНр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.243 | 52 243.00 | 12 695 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 232.116 | 56.404188 | 204.940 | 11 559 |
| 86. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.8165 | 0.1984095 | 11.85 | 2 |
| 86. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.08505 | 20.74 | 2 |
| 86. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.5346 | 2 116.46 | 1 131 |
| 86. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.17612 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 9 132 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 5 780 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 606 |
| 87. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (улица) | 100 м2 |  | 4.482 | 54 593.69 | 244 689 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.670059 | 285.270 | 191 |
| 87. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 420.59088 | 182.710 | 76 846 |
| 87. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.51543 | 11.85 | 6 |
| 87. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.670059 | 1 237.60 | 829 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 191 |
| 87. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.80676 | 20.74 | 17 |
| 87. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.1205 | 8 945.05 | 10 023 |
| 87. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 493.02 | 318.38 | 156 968 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 60 859 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 38 519 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344 067 |
| 88. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -1.1205 | 8 945.05 | -10 023 |
|  |  | Объем: (4.482)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 89. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -493.02 | 318.38 | -156 968 |
|  |  | Объем: (4.482)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 90. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 493.02 | 37.87 | 18 671 |
|  |  | Объем: 4.482*110 |  |  |  |  |  |
| 91. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления | кг |  | 1120.5 | 22.98 | 25 749 |
|  |  | Объем: 448.2*2.5 |  |  |  |  |  |
| 92. | ГЭСНр 61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 |  | 4.482 | 11 080.06 | 49 661 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3335 | 1.494747 | 333.430 | 498 |
| 92. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 41.0895 | 184.163139 | 196.350 | 36 160 |
| 92. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3335 | 1.494747 | 371.90 | 556 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 498 |
| 92. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.5687 | 20.74 | 33 |
| 92. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0253 | 0.1133946 | 113 867.40 | 12 912 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 28 960 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 18 329 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96 950 |
| 93. | 04.3.02.13-0364 | Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, M100 | т |  | 2.546 | 2 209.95 | 5 627 |
|  |  | Объем: (4.482)*0.568 |  |  |  |  |  |
| 94. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 4.482 | 3 326.94 | 14 911 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.309258 | 285.270 | 88 |
| 94. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 66.696642 | 217.740 | 14 523 |
| 94. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.360801 | 11.85 | 4 |
| 94. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.309258 | 1 237.60 | 383 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 88 |
| 94. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.04482 | 39.80 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13 880 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 6 867 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 659 |
| 95. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 58.27 | 101.70 | 5 926 |
|  |  | Объем: (4.482)*13 |  |  |  |  |  |
| 96. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 170.316 | 254.93 | 43 419 |
|  |  | Объем: 4.482*38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 |  | 1.1971 | 4 436.36 | 5 311 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.092 | 0.1101332 | 285.270 | 31 |
| 97. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 15.87 | 18.997977 | 217.740 | 4 137 |
| 97. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1035 | 0.12389985 | 11.85 | 1 |
| 97. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.092 | 0.1101332 | 1 237.60 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 31 |
| 97. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.29 | 0.347159 | 148.76 | 52 |
| 97. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.011971 | 39.80 |  |
| 97. 7. | 14.5.11.02-0105 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.0175 | 0.02094925 | 46 983.07 | 984 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 960 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 959 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 230 |
| 98. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 15.56 | 101.70 | 1 582 |
|  |  | Объем: (1.1971)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 99. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 45.4898 | 254.93 | 11 597 |
|  |  | Объем: 1.1971*38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 2.869 | 9 255.98 | 26 555 |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.34428 | 317.377 | 109 |
| 100. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 118.80529 | 200.400 | 23 809 |
| 100. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.22952 | 371.90 | 85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 77 |
| 100. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.11476 | 1 237.60 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 33 |
| 100. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.011476 | 62 693.71 | 719 |
| 100. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.017214 | 104 564.60 | 1 800 |
| 100. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.642656 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 19 852 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 15 547 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 954 |
| 101. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.5279 | 62 950.53 | 33 232 |
|  |  | Объем: (2.869)*0.184 |  |  |  |  |  |
|  | Декоративные элементы |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ГЭСНр 64-24-3 (прим) | Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 27 | 156.54 | 4 227 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 0.736 | 19.872 | 212.690 | 4 227 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 3 128 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 114 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 468 |
| 103. | ГЭСНр 64-7-3 (прим) | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 200 | 63.59 | 12 719 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 0.299 | 59.8 | 212.690 | 12 719 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 9 412 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6 360 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 491 |
| 104. | ГЭСНр 64-32-3 (прим) | Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 24 | 67.62 | 1 623 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 0.322 | 7.728 | 209.990 | 1 623 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 201 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 812 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 636 |
| 105. | ГЭСНр 64-53-3 | Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 12 | 20.64 | 248 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.10695 | 1.2834 | 192.990 | 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 184 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 124 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556 |
| 106. | ГЭСНр 64-24-5 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 10 | 2 771.18 | 27 712 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.23 | 333.430 | 77 |
| 106. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 13.156 | 131.56 | 209.990 | 27 626 |
| 106. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.023 | 0.23 | 371.90 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 20 500 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 13 852 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 064 |
| 107. | ГЭСНр 64-7-5 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 121 | 450.46 | 54 505 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 2.093 | 253.253 | 215.220 | 54 505 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 40 334 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 27 253 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 091 |
| 108. | ГЭСНр 64-32-5 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 17 | 557.67 | 9 480 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2.622 | 44.574 | 212.690 | 9 480 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 7 015 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4 740 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 235 |
| 109. | ГЭСНр 64-53-5 | Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых | шт. |  | 4 | 173.11 | 692 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.897 | 3.588 | 192.990 | 692 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 512 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 346 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 550 |
| 110. | С цена поставщик. | Раствор быстрого твердения для реставрационных и ремонтных работ, размер зерна 1,3мм типа Grobzugmortel Remmers | кг |  | 98.8 | 185.50 | 18 327 |
|  |  | Объем: 76*1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =185.5 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска кабеля, водосточ. труб |  |  |  |  |  |  |
| 111. | ГЭСНр 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.45 | 1 765.04 | 794 |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0045 | 333.430 | 2 |
| 111. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.64 | 4.338 | 182.710 | 793 |
| 111. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 676 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 517 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 987 |
| 112. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.45 | 4 955.00 | 2 230 |
|  |  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0045 | 333.430 | 2 |
| 112. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 9.1485 | 222.960 | 2 040 |
| 112. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 112. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.18 | 169.59 | 31 |
| 112. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.00063 | 185 725.64 | 117 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 940 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 327 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 497 |
| 113. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) 100x60 мм | 100 м |  | 0.45 | 18 258.44 | 8 216 |
| 114. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.45 | 997.92 | 449 |
|  |  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.009 | 309.350 | 3 |
| 114. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 1.692 | 220.270 | 373 |
| 114. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 1 015.08 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 114. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0045 | 1 237.60 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 114. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.072 | 550.30 | 40 |
| 114. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.02475 | 657.66 | 16 |
| 114. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.0225 | 127.97 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 357 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 244 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 051 |
| 115. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.6 | 12 330.73 | 7 398 |
| 115. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 36.24 | 202.420 | 7 336 |
| 115. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0006 | 104 564.60 | 63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 6 089 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 4 768 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 255 |
|  | Карниз (со стороны улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 116. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) | 100 м2 |  | 0.683 | 1 722.27 | 1 176 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.015709 | 309.350 | 5 |
| 116. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 5.1446975 | 225.660 | 1 161 |
| 116. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0078545 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 116. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0078545 | 1 237.60 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 116. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0683 | 39.80 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 108 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 548 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 832 |
| 117. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 8.879 | 58.00 | 515 |
|  |  | Объем: 0.683*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСНр 61-22-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.683 | 149 914.85 | 102 392 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 631.9825 | 431.6440475 | 217.740 | 93 986 |
| 118. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.047 | 1.398101 | 11.85 | 17 |
| 118. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.23905 | 20.74 | 5 |
| 118. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5.8 | 3.9614 | 2 116.46 | 8 384 |
| 118. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.8 | 8.7424 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 74 249 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 46 993 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 634 |
| 119. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 1.024 | 4 370.42 | 4 475 |
|  |  | Объем: 170.7-68.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 23.92 | 24.49408 | 182.710 | 4 475 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 580 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 238 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 293 |
| 120. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (улица) | 100 м2 |  | 1.707 | 54 593.69 | 93 191 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.2551965 | 285.270 | 73 |
| 120. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 160.18488 | 182.710 | 29 267 |
| 120. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.196305 | 11.85 | 2 |
| 120. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.2551965 | 1 237.60 | 316 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 73 |
| 120. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.30726 | 20.74 | 6 |
| 120. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.42675 | 8 945.05 | 3 817 |
| 120. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 187.77 | 318.38 | 59 782 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 23 179 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 14 670 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 040 |
| 121. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.42675 | 8 945.05 | -3 817 |
|  |  | Объем: (1.707)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 122. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -187.77 | 318.38 | -59 782 |
|  |  | Объем: (1.707)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 123. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 187.77 | 37.87 | 7 111 |
|  |  | Объем: 1.707*110 |  |  |  |  |  |
| 124. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления | кг |  | 426.75 | 22.98 | 9 807 |
|  |  | Объем: 170.7*2.5 |  |  |  |  |  |
| 125. | ГЭСНр 61-1-3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 |  | 1.707 | 11 080.06 | 18 914 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3335 | 0.5692845 | 333.430 | 190 |
| 125. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 41.0895 | 70.1397765 | 196.350 | 13 772 |
| 125. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3335 | 0.5692845 | 371.90 | 212 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 190 |
| 125. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.59745 | 20.74 | 12 |
| 125. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0253 | 0.0431871 | 113 867.40 | 4 918 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 11 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6 981 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 925 |
| 126. | 04.3.02.13-0364 | Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, M100 | т |  | 0.97 | 2 209.95 | 2 144 |
|  |  | Объем: (1.707)*0.568 |  |  |  |  |  |
| 127. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 1.707 | 3 326.94 | 5 679 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.117783 | 285.270 | 34 |
| 127. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 25.401867 | 217.740 | 5 531 |
| 127. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.1374135 | 11.85 | 2 |
| 127. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.117783 | 1 237.60 | 146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 34 |
| 127. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.01707 | 39.80 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 616 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 581 |
| 128. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 22.191 | 101.70 | 2 257 |
|  |  | Объем: (1.707)*13 |  |  |  |  |  |
| 129. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 64.866 | 254.93 | 16 537 |
|  |  | Объем: 1.707*38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Карниз со стороны двора |  |  |  |  |  |  |
| 130. | ГЭСН 46-02-009-02 (прим) | Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза | 100 м2 |  | 0.242 | 4 169.44 | 1 009 |
| 130. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 5.52244 | 182.710 | 1 009 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 999 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 605 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 613 |
| 131. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) | 10 м |  | 1 | 569.28 | 569 |
| 131. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 2.71 | 209.990 | 569 |
| 131. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 489 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 398 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 457 |
| 132. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.02 | 3 527.13 | 71 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 133. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 0.242 | 1 498.15 | 363 |
| 133. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00484 | 309.350 | 1 |
| 133. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.5851 | 225.660 | 358 |
| 133. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00242 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 133. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00242 | 1 237.60 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 133. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0242 | 39.80 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 341 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 169 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 873 |
| 134. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 3.146 | 58.00 | 182 |
|  |  | Объем: 0.242*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 |  | 0.242 | 111 874.19 | 27 074 |
| 135. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 84.942 | 259.340 | 22 029 |
| 135. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 4.44312 | 15.64 | 69 |
| 135. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.3388 | 20.74 | 7 |
| 135. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 2.3474 | 2 116.46 | 4 968 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 20 928 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 10 354 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 355 |
| 136. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.242 | 2 893.04 | 700 |
| 136. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01452 | 285.270 | 4 |
| 136. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 3.13148 | 217.740 | 682 |
| 136. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.01694 | 11.85 |  |
| 136. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01452 | 1 237.60 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 136. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00242 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 652 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 322 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 674 |
| 137. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 3.146 | 101.70 | 320 |
|  |  | Объем: (0.242)*13 |  |  |  |  |  |
| 138. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 9.196 | 254.93 | 2 344 |
|  |  | Объем: 0.242*38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Декоративные элементы |  |  |  |  |  |  |
| 139. | ГЭСН 15-03-001-03 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | 100 м |  | 0.392 | 27 421.60 | 10 749 |
|  |  | Объем: 20+6*3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.736 | 0.288512 | 314.790 | 91 |
| 139. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 126.0515 | 49.412188 | 204.940 | 10 127 |
| 139. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.161 | 0.063112 | 1 049.87 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 16 |
| 139. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.575 | 0.2254 | 371.90 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 75 |
| 139. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.006 | 0.002352 | 92 252.23 | 217 |
| 139. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.025 | 0.0098 | 8 945.05 | 88 |
| 139. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.006 | 0.002352 | 59 880.67 | 141 |
| 139. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.0033712 | 8 059.68 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 707 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 802 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 259 |
| 140. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 39.592 | 266.70 | 10 559 |
|  |  | Объем: (0.392)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 141. | С цена поставщик. | №2 Карниз междуэтажный 2-го этажа часть 1 Н=260 мм | м |  | 20.2 | 990.00 | 19 998 |
|  |  | Поправки: М: =990 |  |  |  |  |  |
| 142. | С цена поставщик. | №27 Пилястра 490хгл.40 мм Н=3200 мм | шт. |  | 6 | 18 000.00 | 108 000 |
|  |  | Поправки: М: =18000 |  |  |  |  |  |
| 143. | ГЭСН 15-03-001-01 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м |  | 0.17 | 7 155.78 | 1 216 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1265 | 0.021505 | 317.937 | 7 |
| 143. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 33.787 | 5.74379 | 204.940 | 1 177 |
| 143. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.00391 | 1 049.87 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 |
| 143. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1035 | 0.017595 | 371.90 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 6 |
| 143. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.015 | 0.00255 | 8 945.05 | 23 |
| 143. 6. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0043 | 0.000731 | 8 059.68 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 125 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 556 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 897 |
| 144. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 17.17 | 266.70 | 4 579 |
|  |  | Объем: (0.17)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 145. | С цена поставщик. | №3 Карниз междуэтажный 2-го этажа часть 2 Н=60 мм | м |  | 17.17 | 385.00 | 6 610 |
|  |  | Поправки: М: =385 |  |  |  |  |  |
| 146. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.7 | 16 258.73 | 11 381 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.2093 | 317.043 | 66 |
| 146. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 51.85005 | 204.940 | 10 626 |
| 146. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.04025 | 1 049.87 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 10 |
| 146. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.16905 | 371.90 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 56 |
| 146. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.00315 | 92 252.23 | 291 |
| 146. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.01365 | 8 945.05 | 122 |
| 146. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.00315 | 59 880.67 | 189 |
| 146. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.00602 | 8 059.68 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 025 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 564 |
| 147. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 70.7 | 266.70 | 18 856 |
|  |  | Объем: (0.7)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 148. | С цена поставщик. | №13 Декоративная вставка для рустовки Н=130 мм | м |  | 70.7 | 465.00 | 32 876 |
|  |  | Поправки: М: =465 |  |  |  |  |  |
| 149. | ГЭСН 15-03-003-01 (прим.) | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 500 мм | шт. |  | 14 | 1 241.36 | 17 379 |
|  |  | Объем: 7+4+3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 149. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.322 | 290.825 | 94 |
| 149. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5.543 | 77.602 | 207.470 | 16 100 |
| 149. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.161 | 1 049.87 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 40 |
| 149. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.161 | 371.90 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 54 |
| 149. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0003 | 0.0042 | 92 252.23 | 387 |
| 149. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.004 | 0.056 | 8 945.05 | 501 |
| 149. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0001 | 0.0014 | 59 880.67 | 84 |
| 149. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00069 | 0.00966 | 8 059.68 | 78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15 384 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 7 611 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 374 |
| 150. | С цена поставщик. | №20 Капитель 480хгл.300 мм Н=450 мм | шт. |  | 7 | 20 915.00 | 146 405 |
|  |  | Поправки: М: =20915 |  |  |  |  |  |
| 151. | С цена поставщик. | №22 Капитель широкая 780хгл.300 мм Н=450 мм | шт. |  | 4 | 20 915.00 | 83 660 |
|  |  | Поправки: М: =20915 |  |  |  |  |  |
| 152. | С цена поставщик. | №24 Капитель эркера 300хгл.200 мм Н=260 мм | шт. |  | 3 | 20 915.00 | 62 745 |
|  |  | Поправки: М: =20915 |  |  |  |  |  |
| 153. | ГЭСН 15-03-003-06 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм | шт. |  | 15 | 532.80 | 7 992 |
|  |  | Объем: 3+12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 153. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.345 | 290.825 | 100 |
| 153. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.2195 | 33.2925 | 204.940 | 6 823 |
| 153. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.1725 | 1 049.87 | 181 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 43 |
| 153. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.1725 | 371.90 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 58 |
| 153. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0002 | 0.003 | 92 252.23 | 277 |
| 153. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.004 | 0.06 | 8 945.05 | 537 |
| 153. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0001 | 0.0015 | 59 880.67 | 90 |
| 153. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00017 | 0.00255 | 8 059.68 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 577 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 254 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 823 |
| 154. | С цена поставщик. | №26 Постамент для пилястры на эркер полукруглый 250хгл.170 мм Н=230 мм | шт. |  | 3 | 1 345.00 | 4 035 |
|  |  | Поправки: М: =1345 |  |  |  |  |  |
| 155. | С цена поставщик. | №28 Постамент для пилястры 590хгл.60 мм Н=250 мм (верхний/нижний) | шт. |  | 12 | 3 200.00 | 38 400 |
|  |  | Поправки: М: =3200 |  |  |  |  |  |
| 156. | ГЭСН 15-03-004-04 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм | шт. |  | 35 | 146.05 | 5 112 |
|  |  | Объем: 23+5+7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.805 | 290.825 | 234 |
| 156. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 0.5635 | 19.7225 | 204.940 | 4 042 |
| 156. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.4025 | 1 049.87 | 423 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 100 |
| 156. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.4025 | 371.90 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 134 |
| 156. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00002 | 0.0007 | 8 945.05 | 6 |
| 156. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 0.007 | 60 564.23 | 424 |
| 156. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00002 | 0.0007 | 59 880.67 | 42 |
| 156. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00009 | 0.00315 | 8 059.68 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 062 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 010 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 184 |
| 157. | С цена поставщик. | №18 Дентикул для венчающего карниза угловой секции 130хгл.70 мм Н=190 мм | шт. |  | 23 | 1 915.00 | 44 045 |
|  |  | Поправки: М: =1915 |  |  |  |  |  |
| 158. | С цена поставщик. | №19 Кронштейн для междуэтажного карниза 420хгл.210 мм Н=420 мм | шт. |  | 5 | 16 700.00 | 83 500 |
|  |  | Поправки: М: =16700 |  |  |  |  |  |
| 159. | С цена поставщик. | №25 Замковый камень 320х320 мм | шт. |  | 7 | 7 000.00 | 49 000 |
|  |  | Поправки: М: =7000 |  |  |  |  |  |
| 160. | ГЭСН 15-03-006-02 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм | шт. |  | 67 | 157.66 | 10 563 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 160. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 1.541 | 290.825 | 448 |
| 160. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 0.667 | 44.689 | 207.470 | 9 272 |
| 160. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.7705 | 1 049.87 | 809 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 191 |
| 160. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.7705 | 371.90 | 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 257 |
| 160. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0004 | 0.0268 | 7 319.48 | 196 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 234 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 568 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 365 |
| 161. | С цена поставщик. | №23 Балясина 110хгл.55 мм Н=360 мм | шт. |  | 67 | 1 116.00 | 74 772 |
|  |  | Поправки: М: =1116 |  |  |  |  |  |
| 162. | ГЭСН 15-03-001-04 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | 100 м |  | 0.31 | 43 658.93 | 13 534 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 162. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.1155 | 0.345805 | 314.104 | 109 |
| 162. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 202.722 | 62.84382 | 204.940 | 12 879 |
| 162. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.253 | 0.07843 | 1 049.87 | 82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 19 |
| 162. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.8625 | 0.267375 | 371.90 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 89 |
| 162. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.007 | 0.00217 | 92 252.23 | 200 |
| 162. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.04 | 0.0124 | 8 945.05 | 111 |
| 162. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.007 | 0.00217 | 59 880.67 | 130 |
| 162. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0129 | 0.003999 | 8 059.68 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12 339 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 6 104 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 977 |
| 163. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 31.31 | 266.70 | 8 350 |
|  |  | Объем: (0.31)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 164. | С цена поставщик. | №21 Карниз междуэтажный 3-го и 4-го этажей Н=630 мм | м |  | 31.31 | 5 200.00 | 162 812 |
|  |  | Поправки: М: =5200 |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный слой утеплителя для набора проектной толщины (создание выступов на фасаде глубиной до 300 мм) |  |  |  |  |  |  |
| 165. | ГЭСН 26-01-036-01 (прим.) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 |  | 0.55 | 12 503.17 | 6 877 |
|  |  | Объем: 30+11+11+3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.092 | 0.0506 | 303.330 | 15 |
| 165. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 10.15795 | 192.990 | 1 960 |
| 165. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0345 | 0.018975 | 773.77 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 6 |
| 165. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.031625 | 1 237.60 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 9 |
| 165. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.066 | 20.74 | 1 |
| 165. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 224.95 | 21.61 | 4 861 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 778 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 185 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 840 |
| 166. | 12.2.05.02-0004 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3 (прим.плита фасадная) | м3 |  | 4.85 | 6 203.83 | 30 089 |
|  |  | Объем: 30*0.05+11*0.1+11*0.15+3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 167. | 01.7.15.07-0133 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х180 мм | 10 шт. |  | 24 | 56.46 | 1 355 |
| 168. | 01.7.15.07-0135 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х300 мм | 10 шт. |  | 11.5 | 100.55 | 1 156 |
|  |  | Объем: 90+25 |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| 169. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: лотков, решеток, и проч. | т |  | 0.15 | 7 814.29 | 1 172 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 169. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.03255 | 303.913 | 10 |
| 169. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 5.33295 | 200.400 | 1 069 |
| 169. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.0126 | 1 015.08 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 4 |
| 169. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 1.10565 | 33.43 | 37 |
| 169. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.01995 | 1 237.60 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 6 |
| 169. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.1953 | 3.20 | 1 |
| 169. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.21315 | 133.02 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 874 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 777 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 823 |
| 170. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток (б/у) | т |  | 0.15 | 11 463.55 | 1 720 |
| 170. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0465 | 303.913 | 14 |
| 170. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 7.6185 | 200.400 | 1 527 |
| 170. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.018 | 1 015.08 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 6 |
| 170. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 1.5795 | 33.43 | 53 |
| 170. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0285 | 1 237.60 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 8 |
| 170. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.279 | 3.20 | 1 |
| 170. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.3045 | 133.02 | 41 |
| 170. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.225 | 52.90 | 12 |
| 170. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0675 | 49.28 | 3 |
| 170. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.00021 | 69 683.34 | 15 |
| 170. 11. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000015 | 206 365.00 | 3 |
| 170. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000045 | 54 656.84 |  |
| 170. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000465 | 75 408.39 | 4 |
| 170. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00009 | 92 567.52 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 110 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 078 |
| 171. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 |  | 0.658 | 4 169.44 | 2 743 |
|  |  | Объем: 17.3+48.5 |  |  |  |  |  |
| 171. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 15.01556 | 182.710 | 2 743 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 716 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 646 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 104 |
| 172. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 1 722.27 | 835 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 172. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.011155 | 309.350 | 3 |
| 172. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 3.6532625 | 225.660 | 824 |
| 172. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0055775 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 172. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0055775 | 1 237.60 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 172. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0485 | 39.80 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 786 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 389 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 009 |
| 173. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 0.173 | 1 498.15 | 259 |
| 173. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00346 | 309.350 | 1 |
| 173. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.13315 | 225.660 | 256 |
| 173. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00173 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 173. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00173 | 1 237.60 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 173. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0173 | 39.80 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 121 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 624 |
| 174. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 8.554 | 58.00 | 496 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 175. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 125 571.51 | 60 902 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 175. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 403.65 | 195.77025 | 259.340 | 50 771 |
| 175. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 21.114 | 10.24029 | 15.64 | 160 |
| 175. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.679 | 20.74 | 14 |
| 175. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 4.7045 | 2 116.46 | 9 957 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 48 232 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 23 862 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132 997 |
| 176. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ( двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 111 874.19 | 19 354 |
| 176. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 60.723 | 259.340 | 15 748 |
| 176. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 3.17628 | 15.64 | 50 |
| 176. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.2422 | 20.74 | 5 |
| 176. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 1.6781 | 2 116.46 | 3 552 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 14 961 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 7 402 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 716 |
| 177. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 17 335.62 | 8 408 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 177. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.0725075 | 285.270 | 21 |
| 177. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 45.5124 | 182.710 | 8 316 |
| 177. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.055775 | 11.85 | 1 |
| 177. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.0725075 | 1 237.60 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 21 |
| 177. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.0873 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 6 586 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4 169 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 163 |
| 178. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 15 074.94 | 2 608 |
| 178. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.02249 | 285.270 | 6 |
| 178. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 14.1168 | 182.710 | 2 579 |
| 178. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0173 | 11.85 |  |
| 178. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.02249 | 1 237.60 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 6 |
| 178. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.03114 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 2 042 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 293 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 943 |
| 179. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 72.38 | 37.87 | 2 741 |
|  |  | Объем: (48.5+17.3)*1.10 |  |  |  |  |  |
| 180. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления | кг |  | 164.5 | 22.98 | 3 780 |
|  |  | Объем: (48.5+17.3)*2.5 |  |  |  |  |  |
| 181. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 18 026.40 | 8 743 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.483 | 0.234255 | 285.270 | 67 |
| 181. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 70.8055 | 34.3406675 | 246.030 | 8 449 |
| 181. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.5865 | 0.2844525 | 11.85 | 3 |
| 181. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.483 | 0.234255 | 1 237.60 | 290 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 67 |
| 181. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.03298 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 090 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 003 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 836 |
| 182. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 15 675.31 | 2 712 |
| 182. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.07266 | 285.270 | 21 |
| 182. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 10.65161 | 246.030 | 2 621 |
| 182. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.08823 | 11.85 | 1 |
| 182. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.07266 | 1 237.60 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 21 |
| 182. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.011764 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 242 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 464 |
| 183. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.2632 | 63 734.84 | 16 775 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 184. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0118 | 67 117.88 | 792 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 185. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.485 | 3 326.94 | 1 614 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 185. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.033465 | 285.270 | 10 |
| 185. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 7.217285 | 217.740 | 1 571 |
| 185. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.0390425 | 11.85 |  |
| 185. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.033465 | 1 237.60 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 10 |
| 185. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00485 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 502 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 743 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 859 |
| 186. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (двор) | 100 м2 |  | 0.173 | 2 893.04 | 500 |
| 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01038 | 285.270 | 3 |
| 186. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 2.23862 | 217.740 | 487 |
| 186. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.01211 | 11.85 |  |
| 186. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01038 | 1 237.60 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 186. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00173 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 466 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 230 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 196 |
| 187. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 8.554 | 101.70 | 870 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*13 |  |  |  |  |  |
| 188. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 25.004 | 254.93 | 6 374 |
|  |  | Объем: (0.485+0.173)*38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 189. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 65.35 | 617.89 | 40 379 |
| 190. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 65.34 | 302.54 | 19 768 |
|  | Балконы (со стороны улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 191. | ГЭСНр 62-41-1 (прим) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 3 800.37 | 95 |
| 191. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 0.52 | 182.710 | 95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |
| 192. | ГЭСНр 62-25-1 (прим) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 3 496.92 | 87 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0115 | 0.0002875 | 285.270 |  |
| 192. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 4.9335 | 0.1233375 | 202.420 | 25 |
| 192. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.002875 | 11.85 |  |
| 192. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0002875 | 1 237.60 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 192. 5. | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.9665 | 0.0491625 | 30.92 | 2 |
| 192. 6. | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.933 | 0.098325 | 26.64 | 3 |
| 192. 7. | 14.4.01.19-0001 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0004025 | 143 919.78 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 |
| 193. | 14.4.01.19-0001 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т |  | -0.0004 | 143 919.78 | -58 |
|  |  | Объем: (0.025)*(-0.0161) |  |  |  |  |  |
| 194. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 0.4025 | 58.00 | 23 |
|  |  | Объем: 0.025*0.0161*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 195. | ГЭСНр 62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 11 085.34 | 277 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 195. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.000575 | 285.270 |  |
| 195. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 27.14 | 0.6785 | 200.400 | 136 |
| 195. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.002875 | 11.85 |  |
| 195. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.000575 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 195. 5. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0001175 | 3 645.90 |  |
| 195. 6. | 14.5.11.08-0002 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0.05 | 0.00125 | 111 990.50 | 140 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 109 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454 |
| 196. | ГЭСНр 62-23-1 (прим.) | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.025 | 5 970.26 | 149 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 196. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.046 | 0.00115 | 285.270 |  |
| 196. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 26.4615 | 0.6615375 | 204.940 | 136 |
| 196. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.002875 | 11.85 |  |
| 196. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.046 | 0.00115 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 196. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00025 | 39.80 |  |
| 196. 6. | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.0145 | 0.0003625 | 32 938.76 | 12 |
| 196. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.003 | 0.000075 | 3 645.90 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 109 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 326 |
| 197. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 0.4 | 254.93 | 102 |
|  |  | Объем: 0.0004*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Балконы (со стороны двора) |  |  |  |  |  |  |
| 198. | ГЭСН 11-01-011-01 (прим) | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.074 | 6 283.12 | 465 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.016 | 0.075184 | 333.430 | 25 |
| 198. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 31.608 | 2.338992 | 186.080 | 435 |
| 198. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.016 | 0.075184 | 371.90 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 25 |
| 198. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 7.256 | 0.536944 | 3.26 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 511 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 294 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 270 |
| 199. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (выравнивающая) | 100 м2 |  | 0.074 | 7 926.49 | 587 |
| 199. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.09398 | 333.430 | 31 |
| 199. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 2.92374 | 186.080 | 544 |
| 199. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.09398 | 371.90 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 31 |
| 199. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.67118 | 3.26 | 2 |
| 199. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.259 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 638 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 368 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 593 |
| 200. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.151 | 3 242.74 | 490 |
|  |  | Объем: (0.074)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 201. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 0.074 | 29 592.30 | 2 190 |
| 201. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 0.07252 | 304.436 | 22 |
| 201. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 46.18 | 3.41732 | 264.050 | 902 |
| 201. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 | 0.02886 | 371.90 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 10 |
| 201. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 0.5957 | 129.27 | 77 |
| 201. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.04366 | 1 237.60 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 12 |
| 201. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 0.444 | 2.71 | 1 |
| 201. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.001036 | 32 462.06 | 34 |
| 201. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.004218 | 25 390.87 | 107 |
| 201. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.021386 | 26 136.36 | 559 |
| 201. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.00703 | 47 852.84 | 336 |
| 201. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.017094 | 6 256.67 | 107 |
| 201. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.037 | 39.80 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 026 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 591 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 807 |
| 202. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 8.584 | 81.51 | 700 |
|  |  | Объем: (0.074)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 203. | ГЭСН 11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 |  | 0.074 | 15 856.30 | 1 173 |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.04144 | 305.050 | 13 |
| 203. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 27.86 | 2.06164 | 264.050 | 544 |
| 203. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.01702 | 371.90 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 6 |
| 203. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 3.68 | 0.27232 | 129.27 | 35 |
| 203. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.02442 | 1 237.60 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 7 |
| 203. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 4.5 | 0.333 | 2.71 | 1 |
| 203. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.006 | 0.000444 | 32 462.06 | 14 |
| 203. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.019 | 0.001406 | 25 390.87 | 36 |
| 203. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.132 | 0.009768 | 26 136.36 | 255 |
| 203. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.004218 | 47 852.84 | 202 |
| 203. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.106 | 0.007844 | 6 256.67 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 618 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 356 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 148 |
| 204. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 8.584 | 81.51 | 700 |
|  |  | Объем: (0.074)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 205. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.074 | 7 926.49 | 587 |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.09398 | 333.430 | 31 |
| 205. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 2.92374 | 186.080 | 544 |
| 205. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.09398 | 371.90 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 31 |
| 205. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.67118 | 3.26 | 2 |
| 205. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.259 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 638 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 368 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 593 |
| 206. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.151 | 3 242.74 | 490 |
|  |  | Объем: (0.074)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 207. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 40мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.074 | 714.81 | 53 |
|  |  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |  |  |  |  |  |
| 207. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.84 | 0.06216 | 333.430 | 21 |
| 207. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 2 | 0.148 | 186.080 | 28 |
| 207. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.84 | 0.06216 | 371.90 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 21 |
| 207. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.28 | 0.68672 | 3.26 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 54 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139 |
| 208. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1508 | 3 242.74 | 489 |
|  |  | Объем: (0.074)*0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 4 |  |  |  |  |  |
| 209. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карниз , капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.009 | 73 633.45 | 663 |
| 209. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.00243 | 320.944 | 1 |
| 209. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 1.01475 | 200.400 | 203 |
| 209. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0018 | 1 197.38 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 209. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00063 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 209. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000036 | 67 655.13 | 2 |
| 209. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.000108 | 101 191.96 | 11 |
| 209. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.007038 | 62 950.53 | 443 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 220 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 996 |
| 210. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.007 | 62 950.53 | -441 |
|  |  | Объем: (0.009)*(-0.782) |  |  |  |  |  |
| 211. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т |  | 0.0805 | 67 293.15 | 5 417 |
|  |  | Объем: 0.103*0.782 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 997 835 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 895 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 8 216 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 112, 114) |  |  |  |  |  | 2 297 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 112, 114) |  |  |  |  |  | 1 572 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 14 764 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 910 595 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 736 342 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 4, 7, 22; %=78 - по стр. 10, 11, 24, 25; %=99 - по стр. 12, 130, 171; %=86 - по стр. 13, 14, 20, 131; %=140 - по стр. 16; %=66 - по стр. 17; %=95 - по стр. 27, 28, 35, 43, 44, 47, 50, 55, 56, 58-61, 94, 97, 116, 127, 133, 135, 136, 139, 143, 146, 149, 153, 156, 160, 162, 172, 173, 175, 176, 181, 182, 185, 186; %=90 - по стр. 30, 165; %=79 - по стр. 33, 36, 41, 64-66, 69, 72, 75-78, 80, 83, 86, 87, 92, 118, 120, 125, 177, 178; %=83 - по стр. 53, 100, 115; %=80 - по стр. 68, 79, 119, 191, 192, 195, 196; %=74 - по стр. 102-109; %=85 - по стр. 111; %=111 - по стр. 198, 199, 201, 203, 205, 207; %=108 - по стр. 209) |  |  |  |  |  | 1 771 298 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 4, 7, 22; %=50 - по стр. 10, 11, 24, 25, 33, 36, 41, 64-66, 68, 69, 72, 75-80, 83, 86, 87, 92, 102-109, 118-120, 125, 177, 178, 191, 192, 195, 196; %=60 - по стр. 12, 30, 130, 165, 171; %=70 - по стр. 13, 14, 20, 131; %=85 - по стр. 16; %=47 - по стр. 27, 28, 35, 43, 44, 47, 50, 55, 56, 58-61, 94, 97, 116, 127, 133, 135, 136, 139, 143, 146, 149, 153, 156, 160, 162, 172, 173, 175, 176, 181, 182, 185, 186; %=65 - по стр. 53, 100, 111, 115; %=64 - по стр. 198, 199, 201, 203, 205, 207; %=55 - по стр. 209) |  |  |  |  |  | 1 027 806 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 709 699 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 198 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 169, 170) |  |  |  |  |  | 2 122 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 169, 170) |  |  |  |  |  | 1 886 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 206 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 60 147 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 60 147 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 7 804 816 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 167 023 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 7 971 839 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 159 437 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 8 131 276 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 2 878 855 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 9 487 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 132 558 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 21 052 |
|  | Стоимость эксплуатации машин(без з/п машинистов) |  |  |  |  |  | 111 506 |
|  | Всего для расчета НДС((ЭМ-ЗПМ)+М) |  |  |  |  |  | 2 990 361 |
|  | Компенсация затрат по уплате НДС на материалы и экспл. машин |  |  |  |  | 20 | 598 072 |
|  | Всего по смете с компенсацией затрат по уплате НДС |  |  |  |  |  | 8 729 348 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 775 717 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 031 264 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |