| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 387 056 |  | руб. | Смета на сумму: | 387 056 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 87-89 по ул. Фрунзе, г. Калининград (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт заполнений проемов МКД № 87-89 по ул. Фрунзе (объект культурного наследия) в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 387.056 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.144 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 30.105 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКНА ПОДЪЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.1629 | 38 597.41 | 6 288 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 1.260846 | 333.430 | 420 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 30.713166 | 189.450 | 5 819 |
| 1. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 1.260846 | 371.90 | 469 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 420 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 6 177 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 743 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 208 |
| 2. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.05 | 124 990.04 | 6 250 |
|  |  | Объем: 1.22+1.82+1.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3198 | 301.173 | 96 |
| 2. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 12.9648 | 204.940 | 2 657 |
| 2. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.1056 | 371.90 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 35 |
| 2. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2142 | 1 237.60 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 61 |
| 2. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 21.45 | 22.23 | 477 |
| 2. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.55 | 21.15 | 75 |
| 2. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.355 | 247.76 | 336 |
| 2. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 3.57 | 107.28 | 383 |
| 2. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.4 | 407.25 | 163 |
| 2. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 5.7 | 325.37 | 1 855 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 918 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 487 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 655 |
| 3. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 5 | 5 014.65 | 25 073 |
|  |  | Объем: 1.22+1.82+1.96 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0275 | 91 917.18 | 2 528 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.076 | 0.13959 | 292.784 | 41 |
| 4. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 193.596 | 5.32389 | 204.940 | 1 091 |
| 4. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.792 | 0.02178 | 371.90 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 7 |
| 4. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.11781 | 1 237.60 | 146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 34 |
| 4. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 323 | 8.8825 | 22.23 | 197 |
| 4. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 67 | 1.8425 | 21.15 | 39 |
| 4. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 20 | 0.55 | 247.76 | 136 |
| 4. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 47.6 | 1.309 | 107.28 | 140 |
| 4. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.22 | 407.25 | 90 |
| 4. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 76 | 2.09 | 325.37 | 680 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 1 200 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 611 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 339 |
| 5. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 2.75 | 5 014.65 | 13 790 |
| 6. | ГЭСН 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.0854 | 81 788.35 | 6 985 |
|  |  | Объем: 2.84+2.94+2.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.076 | 0.4334904 | 292.784 | 127 |
| 6. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 174.864 | 14.9333856 | 204.940 | 3 060 |
| 6. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.792 | 0.0676368 | 371.90 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 23 |
| 6. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.3658536 | 1 237.60 | 453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 104 |
| 6. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 244 | 20.8376 | 22.23 | 463 |
| 6. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 56 | 4.7824 | 21.15 | 101 |
| 6. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 15.6 | 1.33224 | 247.76 | 330 |
| 6. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 38.9 | 3.32206 | 107.28 | 356 |
| 6. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.6832 | 407.25 | 278 |
| 6. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 69 | 5.8926 | 325.37 | 1 917 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 3 378 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 721 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 084 |
| 7. | С цена поставщик. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой (арка) и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 КВЕ 70, со шпросами | м2 |  | 8.54 | 5 232.00 | 44 681 |
|  |  | Объем: 2.84+2.94+2.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =5232 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 |  | 0.0192 | 99 071.87 | 1 902 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.1228032 | 301.173 | 37 |
| 8. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 204.9 | 3.93408 | 204.940 | 806 |
| 8. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.0405504 | 371.90 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 14 |
| 8. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.0822528 | 1 237.60 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 23 |
| 8. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 347 | 6.6624 | 22.23 | 148 |
| 8. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1.3632 | 21.15 | 29 |
| 8. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 21.4 | 0.41088 | 247.76 | 102 |
| 8. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 30.6 | 0.58752 | 107.28 | 63 |
| 8. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.1536 | 407.25 | 63 |
| 8. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 1.7664 | 325.37 | 575 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 894 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 455 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 251 |
| 9. | 11.3.02.02-0009 | Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 |  | 1.92 | 3 158.98 | 6 065 |
| 10. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.087 | 25 381.33 | 2 208 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.019836 | 295.409 | 6 |
| 10. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 2.212236 | 200.400 | 443 |
| 10. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.004176 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 10. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.01566 | 1 237.60 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 10. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.348 | 407.25 | 142 |
| 10. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 4.9242 | 325.37 | 1 602 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 476 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 242 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 926 |
| 11. | 11.3.03.01-0007 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м |  | 8.7 | 280.93 | 2 444 |
| 12. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.0871 | 61 544.58 | 5 361 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.2905656 | 264.386 | 77 |
| 12. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 18.1112256 | 204.940 | 3 712 |
| 12. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.0324012 | 371.90 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 11 |
| 12. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.2059044 | 276.76 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 51 |
| 12. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.05226 | 1 237.60 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 15 |
| 12. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 9.1455 | 87.83 | 803 |
| 12. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.0001742 | 55 175.37 | 10 |
| 12. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.148941 | 332.29 | 49 |
| 12. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.042679 | 8 945.05 | 382 |
| 12. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.002613 | 2 465.50 | 6 |
| 12. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.00041808 | 632 760.91 | 265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 600 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 781 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 741 |
| 13. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.0871 | 4 898.07 | 427 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0041808 | 297.310 | 1 |
| 13. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 1.2531948 | 222.960 | 279 |
| 13. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0010452 | 371.90 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0031356 | 1 237.60 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 13. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.38324 | 148.76 | 57 |
| 13. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.013065 | 39.80 | 1 |
| 13. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.0025259 | 33 813.48 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 132 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 825 |
| 14. | ГЭСН 15-04-005-05 (прим) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.0871 | 10 484.79 | 913 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0114972 | 289.648 | 3 |
| 14. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 30.492 | 2.6558532 | 209.990 | 558 |
| 14. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0010452 | 371.90 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.010452 | 1 237.60 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 14. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.073164 | 148.76 | 11 |
| 14. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.027001 | 39.80 | 1 |
| 14. 7. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.0054873 | 57 835.32 | 317 |
| 14. 8. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.0004355 | 29 574.89 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 533 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 264 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 710 |
| 15. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.087 | 20 838.88 | 1 813 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.01044 | 317.377 | 3 |
| 15. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 3.60267 | 200.400 | 722 |
| 15. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.00696 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 15. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00348 | 1 237.60 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 15. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.000348 | 62 693.71 | 22 |
| 15. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.000522 | 104 564.60 | 55 |
| 15. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.016008 | 62 950.53 | 1 008 |
| 15. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.019488 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 602 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 471 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 886 |
| 16. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 1 | 325.37 | 325 |
|  |  | Объем: 8.7*7.5/60 |  |  |  |  |  |
|  | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 46-04-012-03 (прим) | Разборка деревян. заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.0833 | 22 564.26 | 1 880 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.644742 | 333.430 | 215 |
| 17. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 8.655703 | 189.450 | 1 640 |
| 17. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.644742 | 371.90 | 240 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 215 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 836 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 829 |
| 18. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 8.33 | 1 016.80 | 8 470 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 1.4161 | 285.270 | 404 |
| 18. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 19.992 | 232.390 | 4 646 |
| 18. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 1.4161 | 1 237.60 | 1 753 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 404 |
| 18. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 3.332 | 50.32 | 168 |
| 18. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000833 | 66 999.24 | 56 |
| 18. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.02499 | 62 522.71 | 1 562 |
| 18. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.833 | 342.72 | 285 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 4 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 3 636 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 197 |
| 19. | КСМ 4кв. 2019 (07.1.01.03-0000-002) | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 8.33 | 15 968.67 | 133 019 |
|  |  | Поправки: М: =15968.67 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. |  | 2 | 275.74 | 551 |
| 20. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.11 | 2.22 | 232.390 | 516 |
| 20. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.52 | 50.32 | 26 |
| 20. 3. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00007 | 0.00014 | 66 999.24 | 9 |
| 20. 4. | 01.7.15.04-0056 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 100 шт. | 0.00008 | 0.00016 | 139.53 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 418 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 372 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 340 |
| 21. | С01.7-04.01-1005 | Доводчики дверные, масса двери до 90 кг, размер 220х55х45 мм | шт. |  | 2 | 1 656.60 | 3 313 |
|  |  | Поправки: М: =1656.60 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.042 | 65 051.06 | 2 732 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.103824 | 333.430 | 35 |
| 22. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 10.284624 | 217.740 | 2 239 |
| 22. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.103824 | 371.90 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 35 |
| 22. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1806 | 2 465.50 | 445 |
| 22. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0042 | 2 116.46 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 160 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 069 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 961 |
| 23. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.042 | 14 500.87 | 609 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.008568 | 285.270 | 2 |
| 23. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 2.195424 | 204.940 | 450 |
| 23. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.001008 | 319.44 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.00756 | 1 237.60 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 23. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.03528 | 148.76 | 5 |
| 23. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01302 | 39.80 | 1 |
| 23. 7. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 0.84 | 101.70 | 85 |
| 23. 8. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.002142 | 27 186.55 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 429 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 212 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 251 |
| 24. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.00126 | 57 835.32 | 73 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 277 700 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 268 679 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 228 783 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 17; %=106 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10; %=95 - по стр. 12-14, 22, 23; %=83 - по стр. 15) |  |  |  |  |  | 24 469 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 17; %=54 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10; %=47 - по стр. 12-14, 22, 23; %=65 - по стр. 15) |  |  |  |  |  | 13 302 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 306 450 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 021 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 20) |  |  |  |  |  | 4 508 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 18, 20) |  |  |  |  |  | 4 008 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 537 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 323 987 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 933 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 330 920 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 6 618 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 337 538 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 245 123 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 139 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 3 936 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 1 467 |
|  | Стоимость эксплуатации машин(без з/п машинистов) |  |  |  |  |  | 2 469 |
|  | Всего для расчета НДС((ЭМ-ЗПМ)+М) |  |  |  |  |  | 247 592 |
|  | Компенсация затрат по уплате НДС на материалы и экспл. машин |  |  |  |  | 20 | 49 518 |
|  | Всего по смете с компенсацией затрат по уплате НДС |  |  |  |  |  | 387 056 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 28 977 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 17 310 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |