| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 60 544 |  | руб. | Смета на сумму: | 60 544 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 87-89 по ул. Фрунзе, г. Калининград (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт приямков подвальных окон МКД № 87-89 по ул. Фрунзе (объект культурного наследия) в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 60.544 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.051 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 10.234 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЯМКИ ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН (5 ШТ.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0836 | 28 137.34 | 2 352 |
|  |  | Объем: 1.1*1.9*0.8*5 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 12.8744 | 182.710 | 2 352 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 693 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 894 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 939 |
| 2. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0836 | 9 398.17 | 786 |
| 2. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 4.477616 | 175.470 | 786 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 566 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 299 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 651 |
| 3. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (грунт) | 1 т груза |  | 13.376 | 302.54 | 4 047 |
|  |  | Объем: 8.36*1.6 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 |  | 0.5 | 641.70 | 321 |
|  |  | Объем: 0.1*5 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.145 | 258.441 | 37 |
| 4. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.3 | 1.15 | 191.300 | 220 |
| 4. 3. | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.04 | 936.99 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 11 |
| 4. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.42 | 0.21 | 3.05 | 1 |
| 4. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 0.105 | 582.64 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 26 |
| 4. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.075 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 283 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 175 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 778 |
| 5. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.6 | 510.71 | 306 |
| 6. | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 |  | 0.5 | 808.01 | 404 |
|  |  | Объем: 0.1*5 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.54 | 0.27 | 253.709 | 69 |
| 6. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.4 | 1.2 | 191.300 | 230 |
| 6. 3. | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.04 | 936.99 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 11 |
| 6. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.92 | 0.46 | 3.05 | 1 |
| 6. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.23 | 582.64 | 134 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 57 |
| 6. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.075 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 329 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 203 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 936 |
| 7. | 02.2.05.04-0047 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 0.65 | 1 422.71 | 925 |
| 8. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (пол приямка) | м3 |  | 0.27 | 996.23 | 269 |
|  |  | Объем: 0.9*0.6*0.1*5 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 0.9882 | 196.350 | 194 |
| 8. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 0.1296 | 3.26 |  |
| 8. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00054 | 132 057.52 | 71 |
| 8. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0945 | 20.74 | 2 |
| 8. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00027 | 4 650.20 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 215 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 124 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 609 |
| 9. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.2754 | 3 439.30 | 947 |
| 10. | ГЭСН 06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 |  | 0.0093 | 340 349.60 | 3 165 |
|  |  | Объем: (0.24*5)-(0.9*0.6*0.1*5) |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.58 | 0.386694 | 328.556 | 127 |
| 10. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1051.83 | 9.782019 | 204.940 | 2 005 |
| 10. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 34.99 | 0.325407 | 1 197.38 | 390 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 109 |
| 10. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.59 | 0.024087 | 1 015.08 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 8 |
| 10. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.002511 | 1 049.87 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 |
| 10. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 53.55 | 0.498015 | 13.84 | 7 |
| 10. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.73 | 0.034689 | 1 237.60 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 10 |
| 10. 8. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 83.3 | 0.77469 | 50.32 | 39 |
| 10. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.223 | 0.0020739 | 20.74 |  |
| 10. 10. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.1 | 0.00093 | 66 999.24 | 62 |
| 10. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.12 | 0.001116 | 105 573.43 | 118 |
| 10. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.086 | 0.0007998 | 62 693.71 | 50 |
| 10. 13. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.074 | 0.0006882 | 13 781.45 | 9 |
| 10. 14. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.19 | 0.001767 | 7 386.47 | 13 |
| 10. 15. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2.2 | 0.02046 | 6 791.42 | 139 |
| 10. 16. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 103 | 0.9579 | 274.76 | 263 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 025 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 363 |
| 11. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.944 | 3 439.30 | 3 247 |
| 12. | 08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные (ф8-100х100) на стены и пол приямка | т |  | 0.0909 | 62 086.71 | 5 644 |
|  |  | Объем: (46*0.395*5)/1000 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.15 | 28 588.74 | 4 288 |
|  |  | Объем: 3*5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.099 | 285.270 | 28 |
| 13. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 56.16 | 8.424 | 222.960 | 1 878 |
| 13. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.296 | 0.6444 | 129.27 | 83 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.66 | 0.099 | 1 237.60 | 123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 28 |
| 13. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.0024 | 26 136.36 | 63 |
| 13. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.44 | 0.066 | 29 363.17 | 1 938 |
| 13. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.0036 | 56 548.59 | 204 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 2 097 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 681 |
| 14. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 34.5 | 81.51 | 2 812 |
| 15. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.0335 | 15 529.10 | 520 |
|  |  | Объем: 0.67*5 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 2.96475 | 175.470 | 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 374 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 198 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 092 |
| 16. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.685 | 510.71 | 1 882 |
|  |  | Объем: 0.67*1.1*5 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 07-05-039-05 (прим.) | Устройство деформационных швов | 100 м |  | 0.07 | 6 073.15 | 425 |
|  |  | Объем: 0.7*2*5 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.028 | 285.270 | 8 |
| 17. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.81 | 0.6167 | 200.400 | 124 |
| 17. 3. | 91.06.09-011 | Люлька | маш.-ч | 3.96 | 0.2772 | 75.00 | 21 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.028 | 1 237.60 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 8 |
| 17. 5. | 12.2.05.06-0002 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 1.07 | 0.0749 | 3 285.59 | 246 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 185 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 722 |
| 18. | ГЭСН 17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. |  | 0.5 | 2 543.23 | 1 272 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.145 | 301.877 | 44 |
| 18. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8.77 | 4.385 | 225.660 | 990 |
| 18. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.05 | 371.90 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 17 |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.095 | 1 237.60 | 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 27 |
| 18. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0012 | 0.0006 | 145 416.48 | 87 |
| 18. 6. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0032 | 0.0016 | 36 675.79 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 734 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 195 |
| 19. | С цена поставщик. | Трап с сухим затвором АНИ плаcт регулируемый решетка 150х150 мм нержавеющая слив 110 мм | шт. |  | 5 | 499.17 | 2 496 |
|  |  | Поправки: М: =599/1.2 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.05 | 13 233.24 | 662 |
|  |  | Объем: 1*5 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.023 | 295.740 | 7 |
| 20. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 55.83 | 2.7915 | 220.270 | 615 |
| 20. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.005 | 1 197.38 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 20. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.18 | 0.009 | 812.30 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 20. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.009 | 1 237.60 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 20. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.786 | 0.0393 | 20.74 | 1 |
| 20. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.000133 | 161 859.44 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 715 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 442 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 819 |
| 21. | 24.3.01.04-0025 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий, SN4, размером 110х3,2х1000 мм | м |  | 4.99 | 156.03 | 779 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 37 549 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 293 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 15 763 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 15; %=110 - по стр. 4, 6, 13; %=111 - по стр. 8; %=95 - по стр. 10; %=140 - по стр. 17) |  |  |  |  |  | 7 768 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 1, 2, 15; %=68 - по стр. 4, 6, 13; %=64 - по стр. 8; %=55 - по стр. 10; %=85 - по стр. 17) |  |  |  |  |  | 4 473 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 40 534 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 209 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 18, 20) |  |  |  |  |  | 1 904 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 18, 20) |  |  |  |  |  | 1 176 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 289 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 4 047 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 4 047 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 52 870 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 131 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 54 001 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 1 080 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 55 081 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  |  | 22 390 |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 | 50 |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 | 5 246 |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 | 320 |
|  | Стоимость эксплуатации машин(без з/п машинистов) |  |  |  |  |  | 4 926 |
|  | Всего для расчета НДС((ЭМ-ЗПМ)+М) |  |  |  |  |  | 27 316 |
|  | Компенсация затрат по уплате НДС на материалы и экспл. машин |  |  |  |  | 20 | 5 463 |
|  | Всего по смете с компенсацией затрат по уплате НДС |  |  |  |  |  | 60 544 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 9 672 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 649 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |